ОIIИСАНИЕ  СИСТЕМЫ

А (А)  Каналы управления

Канал 1 – Элероны

Канал 2 - Руль высоты

Канал 3 - Газ двигателя

Канал 4 - Руль поворота

Канал 5 – Шасси

Б  (В). Цифровое триммирование.

Флеш-5 имеет электронно-цифровую систему триммирования. Эта система позволяет очень точное триммирование перемещений, что просто невозможно сделать с механическими регуляторами триммирования. Установка триммирования очень близка к обычным системам, с той разницей, что при каждом вводе, будь то с увеличением пли уменьшением. Вы услышите короткий звуковой сигнал, в подтверждении, что были сделаны изменения. После предварительного полета, посадив самолет, все что Вам будет нужно сделать - это сохранить  триммирование в памяти. Более подробно мы объясним это позже.

# В (С). Обзор систе.мы

Для получения полного представления о Флеш 5 и его  программирования, Вам   необходимо ознакомиться с некоторыми моментами. Процедура ввода требует использования следующих кнопок и переключателей передатчика:

• Жидкокристаллический дисплей

• 3 основных кнопки ввода (UP, DN/TIMER, CUT/SAVE )

• Регулятор триммера рули поворота (Канал 4)

• Регулятор триммера элеронов (Канал 1)

• Выключатель питания

Флеш имеет 2 основных программных меню, и при вводе данных для Вашей модели, каждое меню имеет разные способы входа в них. Первое меню, в которое Вам нужно будет войти называется "Исходное меню" и включает в себя следующие подразделения функции:

• Положение ручек управления 1 или 2 (Моdе 1 или 2)

• Установка таймера полета

• Микширование элеронов/руля поворота - "вкл." или "выкл"

• Микширование элевонов - "вкл." или "выкл"

• Микширование V- образного хвоста - "вкл." или "выкл"

• Сохранение данных в памяти

• Стирание данных из памяти ( на заводские предустановки )

Как только Вы закончили ввод данных в Исходном Меню и сохранили все в памяти, время перейти к «Меню основного ввода». В данном меню Вы делаете основные установки для рулевых машинок необходимые для  того, чтобы Ваша модель хорошо летала. Мы будем использовать те же самые кнопки и переключатели передатчика, которые мы использовали в Исходном меню. Внутри Основного меню ввода Вы сможете произвести следующие операции:

•   Установка конечной точки (ЕРА)

•   Установка экспоненциального расхода

•   Два программируемых режима расхода рулевых машинок

•   Реверс рулевых машинок

•   Память триммирования

•   Сброс памяти триммирования

•   Микшировапис Элеронов/Руля поворота

•   Сохранение данных в памяти

Замечание: Микширование Элеронов\Руля высоты появится на экране только если Вы выбрали эту функцию микширования и Исходном меню. В противном случае, меню перейдет прямо в режим сохранения данных сразу после сброса памяти триммирования.

Г (В). Дополнительные функции

При включении передатчика Вы увидите на экране напряжение питания. При понижении питания до 9.2 Вольта, раздастся звуковой сигнал, экран начнет мерцать. Во время полета, если Вы услышали этот сигнал, приземляйтесь немедленно! Если эти предупреждающие признаки до полета, не пытайтесь взлететь. Сразу-же перезарядите аккумуляторы. В каждом случае, при понижении питания до 9.4 Вольта, Вам необходимо перезарядить аккумуляторы передатчика.

И последнее, о чем мы хотели бы поговорить в данном разделе это функция Отключения двигателя, которая позволяет В.ам мгновенно убрать газ при нажатии на кнопку. При правильной установке, пилот сможет отключить двигатель в любое время, если ручка управления газом находится на отметке половина или менее. Детальная инструкция для этой функции будет дана в разделах о установке конечной точки и памяти триммирования.

ЗАМЕЧАНИЕ для Автоматического Ограничителя Газа ( АТL)

Пожалуйста помните, что функция триммирования газа будет выключена как только ручка управления газом перейдет половину пути в сторону увеличения газа. Потянув ручку газа назад и пройдя половину пути в сторону уменьшения газа, функция триммирования будет задействована снова для установления устойчивого режима холостого хода.

#### ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- ВЫБОР МОДЕЛИ

Флеш позволяет пилоту держать в памяти информацию о двух независимых моделях. В целях безопасности, Флеш имеет разный доступ к вызову данных о модели, с которой Вы собираетесь летать, и к внесению данных и программированию на модель. Для выбора модели, нажмите одновременно кнопки DN/TIMER и CUT/SAVE. Удерживая эти кнопки в нажатом положении включите питание. Сейчас на экране Вы должны увидеть SL, с маленькими цифрами над ней 1 или 2. Нажмите один раз кнопку CUT/SAVE для изменения номера модели. Нажатие кнопки CUT/SAVE еще один раз вернет предыдущий номер модели. После того, как Вы выбрали модель, просто выключите передатчик, и эта модель будет появляться всегда при каждом включении, до тех пор, пока Вы не повторите данную процедуру снова и не смените номер модели. Помните, что все дальнейшие изменения в программировании будут отражаться только на модели, которую Вы только что выбрали. Память другой .модели затронута не будет.

а. Включите питание, при нажатых кнопках DN и CUT

б. Для выбора желаемой модели нажмите кнопку CUT

в. Выключите и снова включите передатчик, для установки выбранной модели

2. ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ИСХОДНОМ МЕНЮ

Для того, чтобы попасть в Исходное меню, Вам необходимо выключить передатчик. Далее, удерживая одновременно кнопки UP и DN/TIMER. включите питание передатчика. Дисплей должен показать надпись АСКО и маленький номер, определяющий, какая' модель выбрана для работы. Если это не появилось на экране, выключите передатчик и снова повторите вышеуказанную процедуру, убедившись, что обе кнопки UP и DN/TIMER. нажаты одновременно. Сейчас мы готовы начать процесс программирования.

А (А). Изменение положения ручек управления (Моdе 1 или 2 )

Положение ручек управления передатчика Флеш может быть изменено из положения 1 в положение 2 (Моdе 1 или 2 ). Положение 2 означает, что газ двигателя и руль поворота будут находиться, на левой ручке управления, а элероны и руль высоты соответственно на правой. Положение 1 означает, что руль высоты и руль поворота будут находиться на левой ручке, а газ и элероны на правой.

Если Вы решили поменять положение 1 на положение 2, или наоборот, Вы должны выполнить следующие действия:

Экран сейчас должен показать надпись "АСRО" 1 ( или 2 , в зависимости от модели, над которой Вы работаете ). Нажмите один раз кнопку UP. Экран теперь покажет символ "St" и маленький номер над ним ( либо 1 для положения 1, либо 2 для положения 2 ). Нажмите кнопку CUT/SAVE для выбора положения, которое Вы решили установить, подходящее к вашему стилю полета. Как только Вы сделали выбор, нажимайте кнопку UP до тех пор, пока на экране не появится надпись SA ( сохранить ), а затем нажмите кнопку CUT/SAVE. Вы услышите два звуковых сигнала в подтверждении того, что информация была сохранена.

а. Включите питание, при нажатых кнопках UP и DN

б. Нажимайте кнопку UP и DN, пока дисплей не покажет меню изменения положения ручек управления

в. Кнопкой СUТ выберите желаемое положение

г. Используя кнопку UР или DN пройдите в меню сохранения данных и нажмите кнопку CUT/SAVE  для сохранения введенных данных

д. Измените положение трещотки газа

( См. ниже)

Замечание: Если Вы выбрали положение 1, следующие изменения будет необходимо сделать. ( На чертеже показаны обратные стороны механизма ручек управления, газ сейчас находится в правой части чертежа,-и мы хотим передвинуть его в левую часть чертежа ).

а. Переставьте медную часть трещотки из положения (А) в положение (А)'

б. Увеличьте давление пружины (В) поворотом винта по часовой стрелке, и ослабьте давление поворотом винта (В)' против часовой стрелки

в. Переставьте ограничитель из положения (С) в (С)'

Б (В). Функция таймера

Флеш имеет встроенный таймер, который поможет Вам во многих ситуациях, как например при понижении питания, выработке горючего, и т.д. Для установки таймера нажимайте кнопку UP до тех пор, пока индикатор времени не начнет мерцать на экране. Производителем установлено время 10 мин. Вы можете поменять эту установку до 30 мин., а также уменьшить ее до 1 минуты.

Для изменения времени таймера, Вам будет необходимо пользоваться регулятором триммера руля поворота (канал 4). Для увеличения времени таймера переведите регулятор вправо. Для уменьшения времени переведите регулятор влево. В любом случае Вы услышите звуковой сигнал каждой минуты добавленного или уменьшенного времени. И снова, Вам нужно сохранить эти данные. Нажимайте кнопку UP или DN/TIMER до тех пор, пока на экране не появится надпись SA, затем нажмите кнопку CUT/SAVE  и Ваши данные таймера сохранятся.

а. Включите питание, при нажатых кнопках UP и DN

б. Нажимайте кнопку UP или DN пока дисплей не

покажет меню таймера

в. Регулятором триммера канала 4 введите время

г. Используя кнопку UP и DN пройдите в меню сохранения данных и нажмите кнопку CUT/SAVE  для сохранения введенных данных

Пожалуйста заметьте, что когда Вы войдете в экран таймера в Исходном меню, он покажет 10:0. Нет 1 секундного индикатора. Но когда Вы включите таймер для полета, таймер покажет 9:5. На самом деле, таймер начнет отсчет от 9:59. Т.к. 1 секундный интервал не присутствует на экране, все что Вы увидите - это 9:5, и число будет изменяться каждые 10 секунд.

Звуковой сигнал прозвучит, когда таймер достигнет :0, и будет звучать каждую секунду. Для включения таймера, нажмите один раз кнопку DN/TIMER. и экран автоматически переключится из показаний напряжения питания в показания таймера, который сразу же включится и начнет обратный отсчет, с 10 секундами звучания при окончании времени. При желании Вы можете всегда выключить таймер, нажав один раз на кнопку DN/TIMER. Для начала отсчета, где Вы остановили его, нажмите снова кнопку DN/TIMER. Для сброса таймера и нового ввода, нажмите вначале кнопку UP, а затем DN/TIMER. Время таймера сброшено.

В (С). Функции микширования

Флеш предлагает Вам выбор трех различных видов микширования: Элероны\Руль поворота, Элевоны, V-образный хвост. В Исходном меню нажимайте кнопку UP, пока не попадете в первую из трех вариантов микширования. Это будет функция AIL-RUD (элероны - руль поворота). Над этой надписью будет мерцать "on" или "off". Если Вы желаете задействовать эту функцию микширования и мерцает надпись «off» , нажмите один раз кнопку С1Ш5АУЕ, что поменяет на "on" ("вкл"). Нажимайте кнопку UP, пока не увидите надпись SA, затем нажмите кнопку CUT/SAVE . Теперь передатчик установлен на микширование элероны\руль поворота.

Остальные две функции микширования, элевоны и V-образный хвост, активируются точно также, как и микширование элеронов\руля поворота. После выбора одной или остальных функций микширования, помните, что их нужно сохранить в памяти. Заметьте, что Вы можете выбрать только одну микширующую функцию на одну модель. Это означает, что если Вы установили на модель одну функцию микширования, то другие две функции микширования автоматически выключатся.

ACRO           1

ON/OFF

AIL-RUD

ACRO           1

ON/OFF

ELEVON

ACRO           1

ON/OFF

V-TAIL

а. Включите питание, при нажатых кнопках UP  и DN

б. Нажимайте кнопку UP  или DN, пока дисплей не покажет меню микширования

в. Выберите микширование ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) кнопкой CUT/SAVE

г. Используя кнопку UP  или DN пройдите в меню сохранения данных и нажмите кнопку CUT/SAVE для сохранения введенных данных

Г (В). Сброс данных

Эта последняя операция в Исходном меню называется СБРОС ДАННЫХ. На экране появится надпись "rst AL". Эта функция позволяет Вам сбросить все данные в Исходном и Основном меню ввода на заводские предустановки. Другими словами передатчик снова станет таким, каким он пришел к Вам с завода.

Для проведения этой функции, нажимайте кнопку UP, пока не появится экран сброса. Нажмите кнопку CUT/SAVE для активизации функции сброса, затем перейдите в экран сохранения (SA) и снова нажмите кнопку CUT/SAVE. Это может показаться перестраховкой, но тем не менее, это воспрепятствует случайному стиранию всей информации из памяти.

а. Включите питание, при нажатых кнопках UP  и DN

б. Нажимайте кнопку UP  или DN, пока дисплей не покажет меню сброса данных

в. Нажмите кнопку CUT/SAVE для сброса данных на заводские предустановки

г. Используя кнопку UP  или DN пройдите в меню сохранения данных и нажмите кнопку CUT/SAVE для сохранения введенных данных

Пожалуйста помните, что эта процедура влияет только на модель,  над которой Вы сейчас работаете, и не затронет данных другой модели.

Д (Е). Обзор программирования в Исходном меню

Итак мы закончили первую фазу программирования передатчика. Прежде чем перейти к Основному меню ввода, давайте уделим несколько минут для того, чтобы убедиться, что данные, которые мы ввели в Исходном меню в точности попали туда, куда они предназначены. Для этого выключите и снова включите передатчик. Экран должен показать следующее: В левом верхнем углу появится слово АСRО. Справа от него появятся номер 1 или 2, в зависимости от модели, которая была запрограммирована. Прямо под номером будет находиться индикатор вольтажа передатчика. Если Вы запрограммировали какую либо одну из трех функций микширования, сообщение появится внизу экрана.

Теперь проверьте таймер, чтобы убедиться, что у Вас введено правильное время отсчета. Нажмите кнопку DN/TIMER и экран поменяет показания на время таймера. Если Вы установили время 15 мин. (обычное время полета), экран должен показать 14:5 и будет отсчитывать время с уменьшением в 10 сек.

Если с таймером все в порядке, время проверить положение ручек управления (Моde  1 или 2). Для этого подключите приемник к рулевым машинкам на каналы с 1-го по 4-й. Убедитесь, что передатчик включен, чтобы предотвратить повреждение рулевых машинок. Затем подключите аккумуляторы к приемнику. (Замечание: При подключении рулевых машинок и аккумулятора, убедитесь, что черный провод находится с внешней стороны или справа).

Для проверки, что у Вас запрограммировано правильное положение ручек управления передатчика, переместите левую ручку вверх и вниз, и убедитесь, что работает рулевая машинка 3-го канала. Если так, то передатчик установлен на положение 2 (Моdе 2). Если Вы выбрали положение 1 (Моdе 1), переместите правую ручку управления вверх и вниз, и убедитесь, что работает рулевая машинка 3-го канала. Теперь перемещайте ручки по всем направлениям, и убедитесь что все рулевые машинки работают.

Для проверки, что задействована какая либо функция микширования, если Вы ее установили, проведите следующий тест: Для микшированных элевонов передвиньте или ручку управления элеронами или ручку управления рулем высоты и посмотрите, обе ли рулевые машинки каналов 1 и 2 перемещаются одновременно. Для V-образного хвоста передвиньте либо ручку руля высоты или ручку руля поворота и посмотрите, что обе рулевые машинки каналов 2 и 4 двигаются одновременно. Если Вы выбрали микширование элерон-руль поворота, невозможно проверить работоспособность данной функции, пока мы не запрограммируем в Основном меню ввода процент микширования рулевых машинок. На данное время, если это микширование появилось на экране, мы можем   быть   спокойными,   что   вес   в   порядке,   и   мы   можем   переходить   в программирование Основного меню ввода.

- ПРОГРАММИРОВАНИЕ В ОСНОВНОМ МЕНЮ ВВОДА

В данном меню пилот может запрограммировать все необходимые установки для рулевых машинок, необходимых для полета самолета. Это включает установку конечных точек, экспоненциальный расход, реверсирование рулевых машинок, и т.д. Флеш позволяет очень быстро и просто производить эти установки для любой модели.

Так как Вам необходимо будет наблюдать за изменениями в работе рулевых машинок при введении Вами данных, мы рекомендуем Вам установить все оборудование на модель, для которой Вы собираетесь делать установки. Если это невозможно, разместите приемник и рулевые машинки перед собой и наблюдайте за результатом введения данных.

Для доступа в Основное меню ввода, Вам нужно выйти из Исходного меню. Для этого, просто выключите передатчик, дайте экрану погаснуть, а затем включите передатчик снова. Дисплей сейчас должен показывать вольтаж передатчика. Затем, с включенным передатчиком нажмите одновременно обе кнопки UP и DN/TIMER. Сейчас Вы должны находиться в Основном меню ввода с функцией ЕРА на экране. Сейчас Вам следует включить приемник, что бы видеть полный эффект от вашего программирования.

А (А). Установка конечной точки (ЕРА)

Установка конечной точки позволяет Вам установить количество движения рулевой машинки с обоих сторон от центрального положения. Это поможет не перекрутить рулевую машинку и не повредить тяги и саму рулевую машинку. Это также позволит Вам установить управляющие плоскости так, чтобы они стали более "мягкими" (ограниченный расход рулевых машинок) для начинающих пилотов или установить крайне чувствительные управляющие плоскости для опытных пилотов, путем увеличения расходов рулевых машинок. Установка на любой канал может быть от 0% (нет перемещения) до 125% от нормального перемещения рулевой машинки. Нормальное перемещение подразумевает поворот на 45 градусов от центра, что в сумме составляет 90 градусов. Заводская предустановка ЕРА имеет 100% от нормального перемещения рулевой машинки.

Теперь, когда Вы находитесь в меню ЕРА, выберите канал, в который Вы желаете сделать установки, нажав вправо регулятором триммера канала 4, пока номер канала не начнет мерцать на экране. Используя ручку управления, •убедитесь, что был задействована правильная управляющая плоскость. Так как у нас мерцает канал элеронов (кн. 1), мы начнем установку ЕРА отсюда. Передвиньте ручку управления элеронами вправо на ее полный ход и держите ее там. Экран должен сейчас показывать 100%. Используя регулятор триммера элеронов (кн. 1), Вы можете увеличить это число до 125% для максимального движения рулевой машинки (нажмите регулятор триммирования элеронов вправо) или уменьшить это число до 0% (рулевая машинка без движения) (нажмите регулятор триммирования элеронов влево). Теперь передвиньте ручку управления элеронов до упора влево, удерживая ее там повторите весь процесс, указанный выше до тех пор, пока Вы не закончите с элеронами.

Далее переходите к следующей управляющей плоскости нажав один раз вправо регулятор трмммирования руля поворота (кн. 4), Вы попадете в плоскость управления рулем высоты (кн. 2) и повторите весь процесс, также как Вы это делали с элеронами, исключая только то, что Вам необходимо перемещать ручку управления вверх и вниз, вместо того, чтобы перемещать ее вправо и влево. Напоминание: Вам псе еще необходимо использовать регулятор триммирования элеронов для установки процентного отношения расхода рулевой машинки.

Продолжите этот процесс с оставшимися управляющими плоскостями. Когда Вы дойдете до канала 5, помните, 4fo ЕРА не имеет никакого воздействия на рулевую машинку убирающегося шасси, т.к. она не пропорциональна. ЕРА будет иметь влияние только при использовании пропорционального механизма и только тогда Вы сможете установить ЕРА на этот канал. Как только Вы закончили установку на все каналы, переходите в экран SA (сохранение) используя кнопку UP или DNVTIMER, а затем нажмите кнопку CUT\SAVE, для сохранения всех данных. Два звуковых сигнала подтвердят сохранение в памяти.

а. При включенном питании, нажмите обе кнопкиUP и DN

б. Нажимайте кнопку UP или DN, пока дисплей не покажет меню установки конечной точки

в. Выберите нужный канал, используя регулятор триммирования канала 4

г. Установите конечную точку, используя регулятор триммирования канала 1,

предварительно выбрав направление рулевой манишки переместив ручку управления этой машинки

д. Используя кнопку UP или DN пройдите в меню сохранения данных и нажмите кнопку CUT\SAVE для сохранения введенных данных

ОСОБОЕ ЗАМЕЧАНИЕ : При установке конечной точки для рулевой машинки управления сазом двигателя, помните, что Вам будет необходимо держать карбюратор немного открытым при крайнем нижнем положении ручки управления газом для устойчивого холостого хода двигателя и реализации функции Отключения двигателя, о которой пойдет речь более детально в разделе о памяти триммирования.

Б (В). Установка экспоненциального расхода

Установка экспоненциального расхода - следующая процедура в этом меню и данная функция позволяет Вам изменить зависимость реакции на контрольную ручку от линейной зависимости до экспоненциальной. Для примера, как обычно используется эта функция; пилоту чрезвычайно чувствительного пилотажного самолета, использующий полный расход рулевых машинок нет необходимости использовать большой расход рулевых машинок для управления самолетом при горизонтальном полете, по в тоже время хочет иметь полную возможность использовать все его пилотажные способности. Для этого программируется экспоненциальный расход, который позволяет передавать очень небольшую реакцию на рулевые машинки когда ручки управления находятся около нейтральной точки. При движении ручек далее от нейтральной точки, на рулевые машинки передается гораздо большая реакция, чем при прямой линейной зависимости, что позволяет выполнять более быстрые и точные маневры.

Кнопкой UP выберите меню установки экспоненты ЕХР. Вы заметите, что этот экран очень похож на экран ЕРА. (Замечание: Канал 5 не включен в экрана ЕХР).  Кнопки ввода те же самые, как и в предыдущей функции, но только Вам ненужно перемещать ручки управления для определения направления рулевых машинок. Давайте начнем с канала 1, элеронов. Экран покажет 0% с мерцающим индикатором канала 1. Вы можете сделать установки как ПЛЮС ( + ), нажав вправо регулятор триммирования элеронов, так и МИНУС (-), нажав влево регулятор триммирования элеронов. Делая установки по + (плюсу) ( от 0% до 100% ), Вы увеличиваете реакцию расхода около нейтральной точки ручки управления, одновременно уменьшая количество расхода рулевой машинки в крайних положениях ручки управления. Делая установки по - (минусу) (от 0% до 100% ), Вы уменьшаете реакцию рулевой машинки около нейтральной точки, одновременно увеличивая ее реакцию в крайних положениях ручки управления.

Повторите этот процесс со всеми оставшимися каналами в соответствии с Вашим желанием. Т.к. экспоненциальный расход это личное предпочтение, Вам остается самому определить какой установить экспоненциальный расход на вашу конкретную модель. Помните сохранить все данные, которые Вы только что запрограммировали, перейдя в экран сохранения и нажать кнопку CUTVSAVE. Как всегда два звуковых сигнала подтвердят Вам, что информация была сохранена в памяти.

- При включенном питании, нажмите обе кнопки UP и DN

- Нажимайте кнопку UP или DN, пока дисплей не покажет экспоненциальное меню

- Выберите нужный канал, используя регулятор триммирования канала 4

- Установите экспоненциальное отношение регулятором триммирования канала 1

- Используя кнопку UP или DN пройдите в меню сохранения данных и нажмите кнопку CUT\SAVE для сохранения введенных данных

В (С). Два программируемых режима расхода рулевых   машинок(В\К)

Флеш 5 укомплектован двумя переключателями программируемых расходов. Переключатель элеронов (кн. 1) расположен в верхнем правом углу передатчика, а переключатель руля поворота ( кн. 2) расположен в верхнем левом углу передатчика. В данной системе возможны только два программируемых режима расхода на два канала.

Для программирования второй установки расхода рулевых машинок для каждого из этих каналов (от 0% до 125% от нормального перемещения рулевой машинки), Вы можете увеличить или уменьшить реакцию самолета на ручки управления простым переключением тумблера. Использование данной функции особенно полезно, когда Вы начинаете,'., привыкать к управлению высоко чувствительным пилотажным самолетом. Программируя вторую установку расхода рулевых машинок на расход значительно меньший, чем нормальный, Вы сможете более лучше управлять самолетом, в отличии от использования полного расхода этих рулевых машинок. Немного поэксперементировав, Вы найдете, что использование этой функции очень полезно для улучшения Вашего полетного мастерства.

Для программирования второго расхода, используйте кнопку UP, чтобы попасть в меню D\R. Экран покажет D\R в слева внизу и каналы 1 и 2 в верхней части экрана. Канал 1 должен мерцать и в середине экрана должно стоять 100%. Это заводская предустановка, которая означает, что при переключении тумблера К)

второго расхода не было сделано ни каких изменений во втором программируемом расходе рулевых машинок. Для выбора другого канала, нажмите вправо регулятором триммирования руля поворота один раз, и другой канал начнет мерцать. Затем, используя регулятор триммирования элеронов, Вы можете увеличить расход рулевой машинки ( до 125%) или уменьшить его ( до 0%). Вы можете наблюдать за рулевыми машинками, чтобы видеть изменения при изменении Вами процентного отношения. (Во время этой процедуры, положение переключателя второго расхода не влияет на вводимые данные. Однако, для наблюдения за изменениями, которые Вы вводите, переключатель должен находиться в верхней или "on" ("вкл") позиции. Щелкая переключателем вверх и вниз и перемещая ручки управления элеронами и руля высоты в каждом положении переключателя. Вы можете -увидеть изменения между двумя программируемыми расходами.

- При включенном питании, нажмите обе кнопки UP и DN

- Нажимайте кнопку UP или DN, пока дисплей не покажет меню установки второго программируемого расхода

- Выберите нужный канал, используя регулятор триммиропании канала 4

- Установите расход рулевой машинки регулятором триммирования канала 1

- Используя кнопку UP или DN пройдите в меню сохранения данных и нажмите кнопку CUTVSAVE для сохранения введенных данных

Г (D). Реверс рулевых машинок

Реверс рулевых машинок очень важная функция системы Флеш 5. Она позволяет Вам устанавливать в самолет руле'вые машинки без учета направления работы. Другими словами, если Вы обнаружили, что установленная Вами рулевая машинка руля высоты работает в противоположном направлении от задуманного Вами, все что Вам необходимо будет сделать - это перепрограммировать передатчик на реверсирование работы рулевой машинки, без каких либо изменений в конструкции самолета или механических тяг.

Чтобы попасть в меню реверса, нажимайте кнопку UP до тех пор, пока Вы не попадете в следующий экран: ACRO NOR CH12345. Как обычно, мерцающий канал это тот, который Вы хотите изменить из нормального (NOR) в реверсивный (REV). Используя регулятор триммирования руля поворота, выберите канал, который Вы задумали реверсировать. Затем нажмите кнопку CUT\SAVE и экран покажет REV на справа от номеров каналов, а символ NOR не появится на экране. Как только Вы сделали изменения в программе, не забудьте перейти в экран SA (сохранения) и сохранить данные.

- При включенном питании, нажмите обе кнопки UpuDN

- Нажимайте кнопку UP или DN, пока дисплей не покажет меню реверса рулевых машинок

- Выберите нужный канал, используя регулятор триммирования канала 4

- Установите направление работы рулевой машинки кнопкой CUT\SAVE

- ACRO NORCH12345REV

- Используя кнопку UP или DN пройдите в меню сохранения данных и нажмите кнопку CUT\SAVE для сохранения введенных данных

### Д (Е). Память триммирования

В данном разделе мы сможем установить все управляющие плоскости в нейтральное положение перед первым полетом самолета и затем сможем сохранить все данные триммирования, которые были сделаны во время полета. Т.к. Флеш использует цифровые триммера, а не механические, Вы не сможете увидеть, где расположатся триммера после полета. Вы можете, однако, сохранить все данные просто войдя в основное меню ввода после полета, войти в экран SA (сохранения) и нажать на кнопку CUT\SAVE, чтобы сохранить все положения триммеров. Поэтому, очень важно, чтобы Вы НЕ ВЫКЛЮЧИЛИ передатчик после полетного триммирования, ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ сохранили установки трнммирования в основном меню ввода.

Для этого, используя кнопку UP пройдите в экран памяти триммирования (TRM). Экран покажет каналы с 1-го по 4-й, цифры процентов под ними и TRM справа от процентов. Вы сейчас можете установить все управляющие плоскости в нейтральное положение перед первым полетом самолета. Как и прежде, регулятор триммирования руля поворота будет использоваться для выбора канала, а регулятор триммирования элеронов для установки управляющих плоскостей. Если Ваш процент достиг отметки 100% (+ или -), Вам необходимо подкорректировать механические тяги, чтобы процент триммирования стал близок к 0%. Это поможет максимизировать общий запас триммирования. Перейдите в экран SA и сохраните данные. Как только Вы выйдете на летное поле, оттреммируйте самолет как Вы это обычно делаете, приземлите самолет, и войдите в основное меню ввода. Сразу же войдите в экран SA и нажмите кнопку CUT\SAVE для сохранения ваших новых установок триммирования. Ваша модель теперь готова к следующему полету.

- При включенном питании, нажмите обе кнопки UpiiDN

- Нажимайте кнопку UP или DN, пока дисплей не покажет меню памяти триммирования

- Выберите нужный канал, используя регулятор триммирования канала 4

- Установите нейтральное положение регулятором триммирования канала 1

- Нажмите кнопку CUTVSAVE для запоминания нейтрального положения триммера

- Используя кнопку UP или DN пройдите в меню сохранения данных и нажмите кнопку CUT\SAVE для сохранения введенных данных

ОСОБОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Для использования функции Отключения двигателя, запустите мотор ( желательно на летном ноле ), затем выставьте режим холостого хода, в соответствии с рекомендациями производителя двигателя, используя триммирование газа при полностью опущенной ручке газа. Как только Вы зафиксировали эту режим, перейдите в экран SA и немедленно сохраните эти установки, прежде чем выполнить первый полет. Теперь, с двигателем, работающим на холостом ходу, нажмите кнопку CUT/SAVE и удерживайте ее в этом положении. Заслонка карбюратора должна полностью закрыться и двигатель должен заглохнуть.

### E (F). Сброс памяти триммирования

Для облегчения возвращения триммеров на заводские предустановки, используется специальная функция Сброса триммирования, которая позволяет вернуться к нулю, не прибегая к ручному сбросу по каждому каналу. Эта функция особенно полезна при установке новой модели вместо старой, которая находится в памяти.

Для использования этой функции, используя кнопку UP войдите в экран RST TRM. Используя регулятор триммирования руля поворота выберите каждый канал, в котором необходимо стереть триммирование ( по одному ) и нажмите кнопку CUTASAVE. Цифра триммирования возвратиться к нулю. Сбросьте данные с каждого канала, а затем перейдите в экран SA для сохранения изменений.

- При включенном питании, нажмите обе кнопки UP и DN

- Нажимайте кнопку UP или DN, пока дисплей не покажет меню сброса памяти триммирования

- Выберите нужный канал, используя регулятор триммирования канала 4

- Сотрите память триммироваиия кнопкой

### CUT\SAVE

- д. Используя кнопку UP или DN пройдите в меню сохранения данных и нажмите кнопку CUTVSAVE для сохранения введенных данных

Ж (G). Микпшрованис Элеронь/Руль поворота

В Исходном меню, Вам были предложены три электронные функции микширования: элероньАруль поворота, Элевоны и V-образный хвост. Из этих трех, только микширование элероны\руль поворота требует от пилота введения данных. Предположим, что Вы все таки выбрали это микширование. Замечание: Если Вы не активизировали программу микширования ЭлероньЛРуль поворота в Исходном меню, она не появится в текущем меню.

Микширование элеронов с рулем поворота обычно используется для координации поворотов крупно масштабных-...самолетов и планеров. Внутри этой программы, Вы можете выбрать любой один из двух каналов как "ocHOBHoi-i'T'master") и другой как "вспомогательный" ("slave"). Это означает то, что если Вы выбрали канал элеронов в качестве "основного", то канал руля поворота становится "вспомогательным". Когда бы ни двигалась ручка управления элеронами, руль поворота будет двигаться по заранее установленному проценту микширования в соответствии с элеронами для предотвращения рысканья или для выполнения поворота большого самолета. Однако, нельзя забывать, что ручка управления рулем поворота (вспомогательного) может перебить команду от ручки управления элеронами (основного) в любое время.

Для начала программирования микширования элероны\руль поворота, используя кнопку UP войдите в экран AIL = RUD. Надпись RUD будет мерцать в нижнем левом углу с надписью OFF прямо над ней. Нажмите регулятор триммирования руля поворота (кн. 4) один раз влево и надпись OFF начнет мерцать. Теперь, нажмите кнопку CUT\SAVE и на экране появится надпись "ON". Далее, нажмите регулятор триммирования руля поворота один раз вправо. Теперь начнет мерцать надпись RUD с числом 0% в правой части экрана. Если Вы планируете использовать руль поворота в качестве вспомогательного канала, то Вы можете начинать вводить данные. Если Вы хотите использовать элероны в

качестве вспомогательного канала, нажмите регулятор триммирования руля поворота еще раз вправо и надпись AIL начнет мерцать. Помните: Канал, который мерцает на экране является "ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ" ( "SLAVE") каналом.

После выбора "вспомогательного"-' канала, выполните теже самые процедуры как при установке ЕРА. Во первых, удерживая ручку управления "основного" канала максимально влево и используя регулятор триммирования элеронов (кн. 1) измените процентное отношение, показанное на экране. Заметьте, что экран покажет надписи NOR ( нормально) или REV (реверс), чтобы Вы знали, в каком направлении "вспомогательный" канал будет двигаться при работе "основного" канала. Нормальное движение руля поворота в этом случае означает, что когда Вы /даете элеронам команду влево, Вы также получаете команду влево и для руля поворота. Существует возможность получить команду рулю поворота вправо (или элеронам) при левой команде элеронов (или руля поворота), поэтому оставьте приемник и рулевые машинки включенными, чтобы определить, то ли направление Вы установили. При завершении с процентным отношением левой команды элеронов ( руля поворота), проделайте тоже с правой командой руля поворота. Удерживая ручку управления "основного" канала максимально вправо, снова используя регулятор триммирования элеронов, измените процентное отношение на экране. Проверьте движение рулевой машинки, чтобы убедиться, что вспомогательный канал двигается в правильном направлении. Установив правильный процент микширования, переходите в экран SA (сохранение) и нажмите кнопку CUT\SAVE для сохранения данных.

- При включенном питании, нажмите обе кнопки UP и DN

- Нажимайте кнопку UP или DN, пока дисплей не покажет меню микширования элероны\руль

в. Нажмите один раз влево регулятор триммирования канала 4, надпись "OFF"

("выкл") начнет мерцать. Затем нажмите кнопку CUT\SAVE чтобы изменить "OFF" ("выкл") на "ON" ("вкл").

г. Определите вспомогательный канал регулятором триммирования канала 4. (Канал который мерцает является Вспомогательным)

д. Установите расход рулевой машинки вспомогательного канала используя регулятор триммирования канала 1, при этом выставив направление движения рулевой машиинки ручкой управления основного канала.

е. Используя кнопку UP или DN пройдите в меню сохранения данных и нажмите кнопку CUTVSAVE для сохранения введенных данных

ЗАМЕЧАНИЕ : Другие функции микширования, V-образный хвост и Элевоны, подразумевают линейную зависимость и соотношение между каналами остается постоянным. Чтобы исключить необходимость механического микширующего устройства, нет необходимости программировать индивидуально движение каждой рулевой машинки. Просто задействуйте микширующую функцию из Исходного меню и все готово.

3 (Н). Процесс сохранения

Последняя процедура, возможная в Основном меню ввода - это SA или сохранение информации. Мы надеемся, что к этому времени Вы достаточно хорошо ознакомились с этим экраном и в дальнейших объяснениях нет смысла.

## ДИАГРАММА ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВОГО МЕНЮ ВВОДА

Нажмите обе кнопки UP  и DN при включенном питании

ACRO         CH12345

EPA                           %

ххх

ACRO         CH12345

EXP                           %

ххх

ACRO         CH12345

%

D/R             ххх

ACRO NOR CH12345 REV

ACRO         CH12345

% TRM

ххх

ACRO         CH12345

% TRM

RST         ххх

ACRO         1

SA

Установка конечной точки

Установка экспоненты

Второй программируемый расход

реверс

память триммирования

сброс памяти триммирования

сохранение данных