- Перед первым использованием этого устройства внимательно прочитайте инструкцию.

- Не пытайтесь открывать коробку и никаким образом не меняйте устройство.

- Используйте зарядное устройство только для перезарядки быстро заряжающихся Li-Ion/Li-Polimer, NiCd или NiMH батарей.

- Сверьтесь с инструкциями к заряжаемым батареям, предоставленными производителем. Обязательно следуйте этим инструкциям (особенно когда речь идет о литий-ионных и литий-полимерных батареях).

- Используйте зарядное устройство только для зарядки батарей, состоящих из банок одного типа и емкости.

- Не пытайтесь заряжать две батареи одновременно

- Не заряжайте банки, нагретые до высоких температур; первоначально охладите их до приемлемой температуры.

- Не оставляйте без присмотра работающее зарядное устройство.

- Зарядное устройство может нагреваться в процессе работы. Будьте осторожны, когда касаетесь нагревшегося зарядного устройства. Не накрывайте зарядное устройство чем-либо, обеспечьте достаточную вентиляцию для его охлаждения. Не оставляйте работающее зарядное устройство под прямыми солнечными лучами или в машине с закрытыми окнами и дверями.

- Держите зарядное устройство, батареи и кабели вдали от легко воспламеняющихся веществ.

- Защитите зарядное устройство от пыли, влажности, дождя и вибрации.

Настройки пользователя.

У зарядного устройства одинаковая процедура для зарядки/разрядки NiMH или Ni-Cd батарей. Разница есть лишь в значении пика напряжения, которое уже записано в процессоре для остановки процесса зарядки.

- Выберите «User Set» нажимая кнопку «Battery Type/Stop» до тех пор, пока не появится изображенное на рисунке окошко.

- Однократно нажав клавишу «Enter» вы можете выбрать напряжение батареи, используя кнопки «DEC» или «INC». («Увеличить» или «Уменьшить»).

- Однократно нажав клавишу «Enter» вы можете выбрать режим работы Таймера безопасности (включенный или выключенный), используя кнопки «DEC» или «INC». Далее нажмите клавишу «Enter» для установки максимального время работы, используя кнопки «DEC» или «INC». Подтвердите кнопкой «Enter». Когда время работы зарядного устройства достигнет того времени, что вы поставили, процесс зарядки будет завершен автоматически.

- Нажав «Enter», вы можете активировать или отменить сигнал, предупреждающий о завершении процесса зарядки или разрядки и звук клавиш «DEC» или «INC».

- При однократном нажатии клавиши «Enter» зарядное устройство позволяет вам установить значение от 10 до 11.5 V, что позволит вам использовать максимальную емкость входной батареи без чрезмерной глубокой разрядки. Нажав на кнопку «Battery Type/Stop», вы можете завершить эти настройки пользователя.

- Нажав клавишу «Enter» вы можете установить ток зарядки (от 0.1 до 4.0 А), используя кнопки «DEC» или «INC».

- Вы можете установить напряжение, до которого батарея будет заряжаться, используя кнопки «DEC» или «INC». Значение напряжения может быть следующее: 3.7, 7,4, 11,1, 14,8, 18,5 V или АВТО.

- Если вы подержите кнопку «Enter» две или более секунды, начнется процесс зарядки. Дисплей, показанный на рисунке, будет отображаться первые 2 минуты, если зарядка идет в автоматическом режиме, и 1 минуту, если зарядка идет в режиме, заданном пользователем. Зарядное устройство проверяет батарею для большей безопасности.

- Во время зарядки вы можете поменять значение силы тока, нажав на кнопку «Enter» и держа ее более двух секунд. Далее используйте кнопки «DEC» или «INC».

- Готов для зарядки NiMH батареи. В этот момент вы можете начать разрядку, нажав на кнопку «Enter» и удерживая ее более двух секунд.

- Нажав кнопку «Enter» вы можете установить ток зарядки (от 0.1 до 4.0 А) используя кнопки «DEC» или «INC».

- Если вы подержите кнопку «Enter» две или более секунды, процесс зарядки начнется. Появится дисплей, указанный на рисунке, устройство в это время будет проверять батарею для максимальной безопасности.

- Во время зарядки вы можете изменить ток, удерживая кнопку «Enter» две секунды или более.

- Готов для разрядки NiMH батареи. В этот момент вы можете начать разрядку, удерживая кнопку «Enter» две секунды или более.

- Нажав на кнопку «Enter» вы можете установить ток зарядки, используя кнопки «DEC» или «INC».

- Нажав на кнопку «Enter» вы можете установить окончательное значение напряжения для разрядки батареи. Это значение должно быть около 0.5 – 0.9 V на банку, чтобы избежать глубокой разрядки батареи.

- Удерживая кнопку «Enter» более двух секунд, вы начнете процесс разрядки. Во время разрядки вы можете изменить ток, нажав на кнопку «Enter» и удерживая ее более двух секунд. Далее используйте кнопки «DEC» или «INC».

- Теперь вы можете начать процесс разрядки или зарядки нажав на кнопку «Enter» и удерживая ее более двух секунд. Ток разрядки/зарядки и конечное значение напряжения будет применено по тем настройкам, которые вы производили на предыдущих этапах. Число в правом нижнем углу экрана обозначает число операций разрядки/зарядки.

- Вы можете установить число циклов, нажав на кнопку «Enter» и удерживая ее более двух секунд. Далее используйте кнопки «DEC» или «INC».

- Когда начнется процесс, появится указанный на рисунке дисплей. В конце этого процесса будет отображено изменение емкости батареи (или сама емкость?) и напряжение на конечном цикле.

- Во время зарядки или разрядки вы можете поменять ток, нажав на кнопку «Enter» и удерживая ее более двух секунд.

- Теперь вы можете начать процесс зарядки или разрядки нажав на кнопку «Enter» и удерживая ее более двух секунд. Ток зарядки/разрядки и конечное значение напряжения будет принято по тем установкам, которые были применены на предыдущих этапах настройки. Число в правом нижнем углу экрана обозначает количество операций зарядки/разрядки.

- Вы можете установить число циклов, нажав на кнопку «Enter» и удерживая ее более двух секунд. Далее используйте кнопки «DEC» или «INC».

- Когда начнется процесс, появится указанный на рисунке дисплей. В конце этого процесса будет отображено изменение емкости батареи (или сама емкость?) и напряжение на конечном цикле.

- Во время зарядки или разрядки вы можете поменять ток, нажав на кнопку «Enter» и удерживая ее более двух секунд.