СПИРАЛЬНАЯ АНТЕННА ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ АНТЕННЫ:

Частота резонанса, МГц		27,000

Размеры, мм			200

Входное сопротивление, Ом	30 — 35

Спиральная антенна предназначена для установки на радиостанции личного пользования в носимом варианте. По сравнению со штыревой телескопической антенной спиральная имеет меньшие размеры по длине, что создаст неоспоримые преимущества при использовании радиостанции в условиях города. Несмотря на малые габариты эта антенна имеет большую гибкость без нарушения электрического контакта, чего нe скажешь о телескопической антенне, которая нередко теряет межколенный контакт и требует более бережного отношения. Но, самое главное, - эффективность антенны типа спираль по напряженности поля в 1,2— 1.5 раза превосходит штыревую антенну с типовым размером 525 мм.

Результаты экспериментальных данных по двум вариантам связи со штыревой и спиральной антеннами - показывают явные преимуществ последней. Так. при выходной мощности передатчика 0,2 Вт и чувствительности приемника 1.5 - 2,0 мкВ дальность уверенной связи между однотипными радиостанциями в условиях города со спиральными антеннами составила 1.4 км, что на 0,5 км больше, чем со штыревыми.

Материалом для заготовки антенны служит полиэтилен или любой другой, используемый для производства высокочастотных  кабелей.  На рис.1 приведены размеры и конструкция такой заготовки.

Формовка резьбового соединения в простейшем случае производится   методом нагрева заготовки в корпусе разъема типа СР-50-74ФВ. Размещение обмоток на заготовке показано на рис.2. Обмотка 1 содержит 80 витков провода, намотанного виток к витку на участке длиной 34 мм. Обмотка II содержит 29 витков провода, располагаемого равномерно по длине намотки 150мм. Обе обмотки выполнены проводом марки ПЭВ-2 0,4 мм. Закрепляется конец намотки методом вплавления провода в полиэтилен. Настройка антенны в резонанс ведется методом отмотки или домотки одного-двух витков провода со стороны разъема. Резонанса добиваются при максимальной отдаче мощности передатчика, что регистрируется прибором

напряженности поля или любым анализатором спектра на расстоянии не менее 2 метров. По окончании настройки антенну   необходимо  поместить в гибкий влагонепроницаемый кожух. Общий вид антенны в сборе показан на рис. 3.

г. Тюмень. С. СУШКО,

Радиолюбитель 5/92