по центру (чуть правее от центра) написано feedback, подключается к первой ноге TL494 (эта нога - вход компаратора ошибки, вход обратной связи). На вторую ногу данного компаратора (номер 2 на схеме) через делитель R24R19 поступает опорное напряжение 2,5В. Говоря по простому, схема работает так, что на ноге 1 поддерживается напряжение как на ноге 2.

простая переделка в одноканальный регулируемый источник питания - R25 выкидываете, R26 подключаете к тому источнику какой хотите стабилизировать (обычно к 12В, при этом его номинал нужно соответственно увеличить).

Для регулировки напряжение переменный резистор нужно подключать параллельно R19 или R24 и регулировать опорное напряжение. Лишние детали источников питания можно снять, конденсаторы по выходу заменить на большее напряжение (лучше поставить 25В). ЭТО ЕСЛИ В КРАТЦЕ И ОБЩИХ ЧЕРТАХ!!!! у меня такой БП отлично работает уже года 2, 5-18В выдает с током более 6А (заряжаю им автомобильные аккумуляторы например).

Чтобы делать такую переделку надо понимать как это работает, так что все - на свой страх и риск