Карбюратор

А Игла высокой скорости (Главная игла)

Когда устанавливается максимальная производительность на полностью открытой заслонке. Она устанавливает основную интенсивность воздушно-топливного состава. Это, кроме того, поддерживает систему регулирования состава смеси карбюратора, для обеспечения требований двигателя по сокращению настроек газа.

В Винт регулирования смеси холостого хода

Он обеспечивает ручную настройку клапана контроля смеси. Устанавливая Винт Контроля Смеси  на лучшее выполнение холостого хода, клапан контроля смеси автоматически обеспечивает, что в топливе точно отмеряется  правильная смесь, когда заслонка газа открыта.

С Игла средней скорости

Это дополнительный контроль, который может быть настроен, при необходимости, после настройки А и В. Она обеспечивает точную настройку смеси, когда модель находится в состоянии висения.

Примечание: Т.к. винт контроля смеси установлен на ЛОКТАЙТЕ , вначале он может туго поворачиваться, предлагается использовать отвертку немного большего размера. Винт поворачивается только на 90 градусов в каждую сторону. Не пытайтесь повернуть его сильнее, он может сломаться.

Основное положение винта контроля смеси

(Клапан контроля смеси)

Как говорилось, Винт контроля смеси располагается практически в центре, как показано на рисунке (стр.18)

Смесь становится беднее, когда винт поворачивается вправо; богаче – когда поворачивается влево. Настройка меняется из-за таких факторов как климатические условия, топливо, глушитель, главный ротор, вес и т.д. Поэтому Винт контроля смеси различен для каждого вертолёта и это является нормальным явлением, если он находится не в центре.

Запуск

Для обкатки используйте такое же топливо, какое вы собираетесь использовать в дальнейшем.

1.Открытие и закрытие иглы-затвора:

Поверните иглу по часовой стрелки для закрытия иглы-затвора, поверните иглу против часовой стрелки, для открытия иглы-затвора.

2.Игла высокой скорости:

Открыта точно на 2 ½  оборота, от полностью закрытого положения.(Примечание:    при  использовании разных глушителей, может потребоваться перенастройка.)

Винт регулирования смеси холостого хода:

В основном положении когда двигатель отправляется с завода.

Игла средней скорости:

Открыт точно на 1 ½ оборота от полностью закрытого положения.

Примечание:

Если отклик газа низкий, или двигатель останавливается из-за  временно переобогащённой смеси сразу после запуска двигателя, пережмите топливопровод на одну или две секунды пока обороты двигателя не возрастут, и двигатель не начнёт работать монотонно.

Обкатка

Для всех  двигателей внутреннего сгорания полезен особый уход перед первыми несколькими запусками - обкатка. Это позволяет рабочим частям притереться перед выходом на рабочую температуру. Обкатка двигателей O.S. проста и занимает мало времени. Для нескольких первых полётов с новым двигателем т.е когда двигатель обкатывается, установите  иглу на слегка богатую смесь, но не слишком богатую, так как это может стать причиной низкого отклика газа, или остановки двигателя. Обычно достаточно открыть на пол-оборота  от нормального положения.

Настройка

Игла высокой скорости. Поверните его примерно на 30 градусов (3-4 щелчка) в то время, когда вы производите начальную настройку. Затем примерно на 15 градусов (1-2 щелчка), когда производите финальную настройку.

Игла средней скорости. Поверните примерно на 30 градусов (3-4 щелчка).

Винт регулирование смеси холостого хода. Поверните примерно на 5 градусов. Он поворачивается примерно на 90 градусов в обе стороны от центра. Поворачивайте влево для обогащения смеси холостого хода, и вправо для обеднения  смеси холостого хода.

Помните, что топливо содержащее в себе сравнительно много процентов нитрометана работает на более богатой смеси, чем нужно для среднего топлива, и поэтому требуется  перенастраивать Иглу высокой скорости. Тип  и процент масла тоже влияет на настройку.

Этот карбюратор не оснащён винтом, останавливающим заслонку. Взамен, скорость холостого хода настраивается  триммером рычага  газа на передатчике.

Процедура настройки.

В качестве меры предосторожности . сначала проверьте передатчик, включая ручку газа и положение тяг. Крепко держите главный ротор перед запуском.

- Разогрейте двигатель, дав поработать ему на холостом ходу около 30 секунд. Если двигатель заглох, слегка откройте заслонку триммером, для повышения оборотов холостого хода. Затем откройте заслонку так, чтобы модель висела над землёй. Если в это время двигатель медленно увеличивает обороты и производит слишком много выхлопных газов – смесь слишком богатая. Скорректируйте поворотом винта регулирования смеси холостого хода на 5 градусов по часовой стрелки. Если смесь очень богатая , то обороты двигателя будут нестабильны: при открытие заслонки газа будет производиться  большое количество дыма и обороты могут внезапно понизиться, или двигатель может остановиться. Это также может произойти при чрезмерно  долгом прогрева. Если, с другой стороны, смесь слишком бедная, это может быть заметно по недостаточному выхлопу и склонностью двигателя к остановке, при открытой заслонке газа. В этом случае поверните винт регулирования смеси холостого хода на 5 градусов против часовой стрелки,  для обогащения смеси.

- Временно настроив смесь холостого хода, переходим к настройке смеси для висения. Зависните на модели и приводите в действие ручку газа для наблюдения ответной реакции диапазона средней скорости. Если выхлоп двигателя избыточный и отклик газа низкий - смесь слишком богатая; в этом случае приземлите модель и поверните Иглу высокой скорости по часовой стрелке. Не закрывайте Иглу высокой скорости больше рекомендуемой начальной установки (3-4 щелчка) держите его немного на более богатой стороне этой установки. НЕ ТРОГАЙТЕ Иглу средней скорости.

Если, с другой стороны, висение нестабильно и отклик газа чрезмерно чувствительный, или двигатель имеет тенденцию к перегреву, это говорит о том, что смесь слишком бедная, и должна быть скорректирована поворотом
иглы высокой скорости против часовой стрелки.

Когда будет достигнуто нужное висение, приземлите модель и снова перепроверьте качество холостого хода двигателя. После примерно 10 секунд холостого хода, откройте заслонку для отрыва модели от земли. Если переход плавный, то смесь холостого хода в порядке. Если симптомы богатой или бедной смеси, соответственно перенастройте винт регулирования смеси холостого хода.

ПРИМЕЧАНИЕ: С этим карбюратором ни Винт регулирования смеси холостого хода, ни Игла средней скорости  не имеют эффект на сильной смеси, когда заслонка открыта (или почти открыта).

- Теперь настройте Иглу высокой скорости для достижения лучшей производительности, когда модель летит на полном газу.  Если ускорение на полном газу низкое, выхлоп чрезмерно дымный и модель не достигает ожидаемой скорости по прямой -  смесь слишком богатая, настройку Иглы высокой скорости следует уменьшить.

Если, однако, после плавного ускорения до удовлетворительного  высокоскоростного прямолинейного горизонтального полёта, мощность падает, когда модель поднимается вверх, смесь слишком бедная. В этом случае немедленно приземлите модель и перенастройте  Иглу высокой скорости на более богатый режим.

- Теперь перепроверьте выполнение висения; (Игла высокой скорости сейчас настроена на оптимальные лётные качества с полностью открытой заслонкой газа) на висении могут обнаружиться симптомы немного бедной работы на средней скорости. НЕ ТРОГАЙТЕ  ИглУ высокой скорости.

  - На этой стадии Иглу средней скорости заранее держите открытым на 1½  оборота.(стр. 28 ??) может приводиться в действие во время работы. Откройте Иглу средней скорости на 30 градусов (3-4 щелчка), затем  точно отрегулируйте до достижения оптимального висения.

Последующая перенастройка.

После обкатки двигателя и настройки карбюратора, возможно не понадобиться настройка смеси, кроме незначительных изменений главной иглы (иглы высокой скорости) в связи с различными погодными условиями. Однако, как говорилось ранее, при использовании разного топлива, содержащее разное количество нитрометана и/или разные типы или пропорции масла, может потребоваться некоторое изменение в настройке Игольчатого клапана высокой скорости. В качестве меры предосторожности целесообразно дополнительно увеличить настройки иглы высокой скорости на пол оборота   против часовой стрелки ,прежде чем устанавливать новые настройки. Такие же меры нужно принимать при смене глушителя. Разные глушители могут менять давление, которое используется для подачи топлива,  поэтому может потребоваться изменение настройки иглы.

При использование разных свечей накала, или основного ротора и его шага может так же потребоваться компенсация настройки карбюратора.