# Безопасность полетов

!Чтобы не подвергать опасности себя и других, выполните следующие меры предосторожности:

Зарядите батарейки!

Не забудьте перезарядить батарейки перед каждой серией полетов.  Подключите зарядное устройство, которое продается с этой системой, и зарядите батарейки передатчика и батарейки, установленные в модели, за день до запланированного полета. Батарейка с малым зарядом разрядится очень быстро, вызвав потерю управления и крушение. Перед началом полета сбросьте встроенный таймер 8UH, и во время полета обращайте внимание на его длительность. Прекратите полет задолго до того, как батарейки разрядятся.

Не рекомендуется заряжать батарейки на поле полевым зарядным устройством.  Избыточный заряд никеле-кадмиевых батарей устройством быстрой зарядки может вызвать перегрев и преждевременное разрушение.

Летное поле

Мы рекомендуем вам летать на поле для моделей самолетов. Спросите дилера, у которого вы приобрели модель, о расположении клуба моделей и полей, или связавшись с Академией Воздушных Моделей.

Всегда соблюдайте правила поведения на поле, обращайте внимание на наличие и расположение зрителей, направление ветра, препятствия, имеющиеся на поле.  Будьте особенно осторожны при полетах возле линий электропередачи, высоких зданий, или  коммуникационных линий, т.к. поблизости от них могут быть радиопомехи. Если вам приходится летать не на поле, удостоверьтесь, что нет других летающих моделей в диапазоне 2 миль, или вы рискуете потерять управление вашей моделью.

На летном поле

Перед полетом удостоверьтесь, что частота, которой вы собираетесь управлять полетом не используется для других моделей, и установите устройство индикации частоты (маркировочный знак) на данную частоту перед тем, как включить передатчик. Никогда не верьте, что возможен полет двух моделей на одной частоте одновременно. Даже при использовании различных типов модуляции (амплитудная АМ, частотная ЧМ и импульсно-кодовая модуляция ИКМ) только одна модель может летать на определенной частоте.

Для предотвращения возможного повреждения устройства радиоуправления включайте и выключайте питание в надлежащей последовательности, описанной ниже.

Когда вы готовы запустить модель, переведите рычаг газа в положение, соответствующее низкой скорости, или выполните действия, необходимые, чтобы предотвратить запуск двигателя. Теперь вы можете включить питание передатчика, а затем питание приемника.  После окончания полета сначала выключите питание приемника, а затем питание передатчика. Если вы нарушите эту процедуру,  вы можете повредить сервосистему или рули, затопить двигатель, или в моделях с электрическим управлением двигатель может неожиданно включиться, и поранить вас.

Мы рекомендуем вам проверять свою систему перед каждым полетом.

Перед запуском двигателя полностью сверните  антенну передатчика, включите питание передатчика и приемника и проверьте, чтобы сервосистемы следовали перемещениям рукояток. Если сервосистема работает ненормально, не начинайте полет, пока не выясните причину проблемы.

Убедитесь зрительно, что система работает, отойдя на 30 шагов со сложенной антенной. Наконец, перед запуском двигателя проверьте, что в память передатчика занесена данная модель, и (только для приемников с импульсно-кодовой модуляцией) что отказобезопасная система функционирует правильно при отключении передатчика.

Если, начиная полет, вы положили передатчик на землю, удостоверьтесь, что ветер его не перевернет. Если он перевернется, рычаг газа может случайно сдвинуться, запустив двигатель.

Перед началом руления выдвиньте антенну передатчика на полную длину. Сложенная антенна уменьшает диапазон полета и может вызвать потерю управления. Антенна не должна указывать прямо на модель, поскольку в этом направлении сигнал самый слабый.

Не летайте под дождем! Вода или влага могут попасть в передатчик через отверстия для антенны и рулей, и вызвать неустойчивую работу или потерю управления. Если вам приходится летать при влажной погоде во время соревнований, поместите передатчик в пластиковый пакет.

Система 8UH	3

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРСИИ 	4

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАТЧИКА  -  ВЕРТОЛЕТ	5

ТАБЛИЦА НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ	6

ЗАРЯДКА БАТАРЕЕК	7

Регулировка  длины рукояток управления	7

Регулировка   натяжения рукояток	8

Переключение режима передатчика 8UH	8

ПОДКЛЮЧЕНИЕ  СЕРВОСИСТЕМ  К  ПЕРЕДАТЧИКУ	 9

УСТАНОВКА РАДИО	10

Частота полетов	11

ИНДИКАЦИЯ И КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАТЧИКА	12

ИНДИКАЦИЯ ОШИБОК	13

КАРТА ФУНКЦИЙ ВЕРТОЛЕТА

ОСНОВНОЕ МЕНЮ ВЕРТОЛНТА …………………………………………………………………………... 14

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕНЮ ВЕРТОЛЕТА	15

ИНСТРУКЦИИ ПО ВВОДУ ПАРАМЕТРОВ ВЕРТОЛЕТА…………………………………………….. 16-18

Диаграмма корректировки полета вертолета	19

TH-CRV - Кривая газа (Нормальная)	20

PI-CRV  -  Кривая тангажа (нормальная)	21

REVOLU - Микширование числа оборотов (Нормальная функция)	22

ATV- регулируемое перемещение серводвигателей	23

D/R  -  Удвоение величины хода серводвигателей ……………………………………………………23-24

EXP - установки экспоненциала	25

F/S - Функция отказобезопасности (только для моделей с ИКМ)	26

REVERS - реверс серводвигателей	27

PARA - Mеню параметров	27

DATA RSET - Сброс данных (Функция PARA)	28

ATL - Регулируемый предельный код (Функция PARA)	28

EG/S - стартер двигателя (Функция PARA) ………………………………………………………..……… 28

TYPE - Тип модели (Функция PARA) ………………………………………………………………...…….. 29

MOD - Выбор типа модуляции (Функция PARA) ………………………………………………………… 29

SWASH -Swash AFR…………………………………………………………………………………………… 30

INVERT - Функция инверсного полета	31

TRIM - Установки триммера	32

RSET - Cброс триммера (Подменю функции TRIM)	32

STEP - Шаг триммера (Подменю функции TRIM)	32

DISP - инверсная индикация  триммера (Функция подменю TRIM)	33

SUBTRM - Установки подстройки триммера	33

TRAIN - Функции тренера	34

TH-CUT  - Отключение газа	35

MODEL - Функции модели	36

SEL - Выбор модели (Подменю функции Моdel)	36

COPY- Меню копирования параметров модели (Подменю функции MODEL)	36-37

NAME - НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ ( ФУНКЦИЯ MODEL )	37

TIMER -  ТАЙМЕР ( ФУНКЦИЯ СЕКУНДОМЕРА С ОСТАНОВКОЙ)	38

ВЕРТОЛЕТ ( HELI SWH1/SWH2 ) ФУНКЦИИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   МЕНЮ	39-53

ТH-CRV - Кривая газа ( в режимах нормального газа, малого газа 1,малого газа 2 )	40-41

TH-HLD - фиксация сектора газа	42

OFST-1 Смещение 1 и 2	43

DELAY - Функция задержки	43-44

PMIX1-2 - программируемые микшеры 1-2	44-45

HOV-TH - Режим газа при зависании	46

HOV-PI - Тангаж при  зависании	46

TH-NDL - Микширование сектор газа -> игла дросселя (в режиме нормального  и малого газа) .. 47

INVERT CROSS - Позиция инверсного пересечения	48

REVOLU-  Микширование числа оборотов (в режиме нормального газа, малого газа 1 и 2)	48-49

PI-CRV - кривая тангажа (нормальная, малого газа 1 и 2, фиксации, инверсная)	50-51

GYRO  - МИКШИРОВАНИЕ ГИРОСКОПА  ………………………………………………………….……. 52

GOVrpm – МИКШИРОВАНИЕ РЕГУЛЯТОРА ………………………………………………………….. 52-53

СИСТЕМА  8UH

ПЕРЕДАТЧИК

Универсальный многофункциональный 8-канальный передатчик FP-T8UHF/T8UHP PCM 1024 может использоваться с любым приемником Futaba PCM 1024!  Кроме этого ваша система будет работать с приемниками Futaba FM/PPM, если вы выберете тип передачи FM. Большая панель жидкокристаллического дисплея позволяет быстро вводить данные. Для облегчения программирования все функции передатчика были разделены на функции Основного и Дополнительного меню.

Передатчик 8UH имеет блоки электронной подстройки, позволяющие выполнять быструю и точную регулировку во время полета.  Эти блоки подстройки разработаны так, что когда рычаг подстройки активирован, регулирование ускоряется, причем чувствительность каждого блока подстройки может быть запрограммирована на соответствие модели или типа управления.  Для удобства позиция блоков настройки постоянно индицируется на жидкокристаллическом дисплее.

Система 8UH поставляется с программами для ACRO (самолет), HELI (вертолет), или GLID1FLP/2FLP (планёр) и подходит для моделей практически любой конфигурации.  Компактный, эргономически разработанный передатчик содержит полностью независимые блоки памяти для 8 различных моделей.  [ Для тех моделей, где требуется дополнительная память, объем памяти еще на 8 моделей может быть добавлен с помощью DP16K СAMPac (продается отдельно). Вы также можете легко переписать  данные о вашей модели на другой передатчик T8UA/T8UH, подключив ваш CAMPac к другому передатчику. Для хранения данных не требуется батарейной поддержки.]

8UH имеет рукоятки новой конструкции, которые лучше чувствуются в руках. Можно отрегулировать длину и натяжение рукояток. Имеются переключатели для удвоения хода серводвигателей (D/R), программируемых микшеров (PMIX) и других функций. Положение переключателей может быть изменено в соответствии с вашим предпочтением.  Для тех, кто только учится летать, в передатчике есть функция "друг", и инструктор может выбрать тренировочный канал. [Тренировочный  шнур продается отдельно.]

К стандартным возможностям программы относится реверс сервосистем для всех каналов, регулировка максимального перемещения серводвигателя на всех каналах, удвоение хода серводвигателей, значение экспоненты, отключение газа, электронная подстройка на всех каналах и  отказобезопасная система (только для передатчиков с импульсно-кодовой модуляцией). Для каждой модели, занесенной в 8 ячеек памяти, может использоваться символьное имя.

8UH оснащен специальными функциями микширования, применимыми ко всем типам воздушных моделей.  Для самолетов есть разнообразные предварительно программируемые функции микширования: перепад элеронов, флаперон, V-образный хвост, элерон, воздушный тормоз (с задержкой срабатывания руля высоты), руль высоты - закрылок, крен в 4 направлениях,  дроссель - игла (с ускорением), режим малого газа и запуск двигателя. К функциям вертолета относятся установка кривой газа и кривой тангажа, тангаж и газ при зависании вертолета, число оборотов, задержка, смещение, инверсия и игла дросселя.  К специальным функциям планера для одиночной и двойной сервосистемы закрылок относятся: закрылок - элерон, элерон - закрылок, руль управления - закрылок, перепад элеронов, микширование дроссельной заслонки, контроль кривизны профиля крыла и предварительная установка старта и скорости.

Если вы хотите управлять планерами, вам лучше купить систему 8UH (для вертолетов), поскольку у нее трехпозиционный переключатель находится на передатчике сверху слева, тогда как в системе 8UA (самолет) трехпозиционный переключатель находится на передатчике сверху справа.

ПЕРЕДАТЧИК FP-R148

Восьмиканальный приемник R-148, входящий в вашу систему, является высокочувствительным узкополосным  приемником  с двойным преобразованием частоты. Размерами не больше упаковки с жевательной резинкой, весом 1,07 унций (30,3 г.) он обеспечивает превосходный диапазон и характеристики приема.

СЕРВОСИСТЕМА

Сервосистема FP-S3001 содержит шарикоподшипник и обеспечивает перемещение на 60О со скоростью 0,22 секунды и с номинальным вращающим моментом 41,7 унций-дюйм.  Сервосистема S9202 представляет собой безсердечниковую сервосистему, оснащенную шарикоподшипником, имеющую высокий вращающий момент (69,5 унций-дюйм)  с аналогичной переходной скоростью, весом 1,7 унций (48 г.)

# КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРСИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ВЕРТОЛЕТОМ (СЕРИЯ T8UHP и T8UHF)

Характеристики и номинальные значения могут быть изменены без предварительного уведомления.

- Передатчик 8UH, содержащий модуль RF и перезаряжаемую батарейку.

- Приемник R148DP/DF или R129DP

- Сервосистемы: пять S3001, пять S9202, четыре S3001 или четыре S9001 с оснасткой для монтажа и набором  серворукояток.

- Батарейка приемника

- Проводка для переключателей

- Удлинитель для элеронов

- Зарядное устройство для батареек

| Передатчик FP-T8UH/UHP (Версия для вертолетов) Рабочая система : РСМ 1024 - 8 каналов, 2 рукоятки Частота передачи: 29, 35, 36, 40, 41, 50, 60 или 72 МГц Модуляция: ЧМ/ФИМ(фазо-импульсная) или ИКМ, устанавливаемая переключателем. Источник питания: Никеле-кадмиевая батарея 9,6 В NT-8IB Потребляемый ток: 250 мА | Приемник FP-R148DP/DF (ИКМ или ЧМ Двойное преобразование частоты) Частота приема : 29, 35, 36, 40, 41, 50, 60 или 72 МГц Промежуточная частота: 10,7 Мгц и 455 кГц Потребляемое напряжение: 4,8 В Никеле-кадмиевая батарейка Потребляемый ток: 14 мА Размеры: 2,19 х 1,00 х 0,89" (55,5 х 25,5 х 22,5 мм) Вес: 1,07 унций (30,4 г.) |
| --- | --- |
| Сервосистема S9202 (Безсердечниковая, с шарикоподшипником) Система управления: Контроль длины импульса, 1.52 мс нейтральный Потребляемое напряжение: 4,8 В (от приемника) Выходной вращающий момент: 69,5 унций-дюйм (5 кг-см) Скорость работы: 0.22 с/60О Размеры: 1,59 х 0,79 х 1,4" (40,4 х 19,8 х 36 мм) Вес: 1,7 унции (48,2 г.) | Сервосистема S3001 (Стандартная, с шарикоподшипником) Система управления: Контроль длины импульса, 1.52 мс нейтральный Потребляемое напряжение: 4,8 В (от приемника) Выходной вращающий момент: 41,7 унций-дюйм (3 кг-см) Скорость работы: 0.22 с/60О Размеры: 1,59 х 0,79 х 1,41" (40,4 х 19,8 х 36 мм) Вес: 1,59 унции (45,1 г.) |

Вы можете приобрести у вашего дилера следующие дополнительные принадлежности. Более подробная информация приводится в каталоге Futaba:

- Блок памяти - Дополнительный блок DP-16K CAMPac увеличивает емкость памяти (с 8 до 16 моделей) и позволяет вам передавать программы на другой передатчик 8UH.

- Блок батареек к передатчику - блок батареек передатчика NT-8IB можно легко заменить на новый, чтобы обеспечить достаточный заряд для продолжительного полета.

- Тренировочный шнур - тренировочный шнур используется, чтобы помочь начинающему пилоту научиться летать, предоставив инструктору отдельный передатчик. Передатчик 8UH можно подключить к другой системе 8UH/8UA, а также к любому передатчику серии F5, Skysport,  Super 7, или 9Z.

- Нашейный ремень - к системе может быть пристегнут ремень, чтобы облегчить манипулирование и

увеличить точность полета, поскольку в этом случае вам не придется поддерживать передатчик руками.

# ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДАТЧИКА  -  ВЕРТОЛЕТ

Гнездо для дополнительного                                  Антенна

модуля памяти

Ручка для переноски

Рукоятка CH8

Рукоятка тангажа                                                                  Рукоятка газа

при зависании                                                                        при зависании

Переключатель B

(Удвоение хода

руля поворота)

Переключатель A                                                                                                                                    Переключатель C

(Удвоение хода                                                                                                                                        (Переключатель (CH7)

руля высоты)

Переключатель D

(удвоение хода

Переключатель F                                                                                                                                           элеронов)

(Инверсный полет)

Переключатель H

(тренер)

Переключатель E

(Переключатель                                                                                                                                        Переключатель G

ускорения в режиме                                                                                                                                  (Переключатель

малого газа)                                                                                                                                                фиксации сектора

газа)

Рукоятка

Рукоятка                                                                                                                                                  управления

управления                                                                                                                                            рулем высоты и

сектором газа и                                                                                                                                              элеронами

рулем направления

Рычаг                                                                                                                                                         Рычаг

триммирования                                                                                                                                           триммирования

сектора газа                                                                                                                                                 руля высоты

Рычаг                                                                                                                                                          Рычаг

триммирования                                                                                                                                          триммирования

руля направления                                                                                                                                            элеронов

Жидкокристаллический                                        Кнопки редактирования (ввода данных)

дисплей

Переключатель питания               Крючок для пристегивания нашейного ремня

(включено в верхнем положении)

На этом рисунке показаны органы управления по умолчанию для системы в режиме 2, как они были установлены на фабрике. Вы можете изменить положение многих переключателей или функций путем выбора нового положения в меню установок  для той функции, которую вы хотите изменить

1.RF модуль

! Чтобы вынуть модуль, нажмите на язычки и осторожно потяните назад. Чтобы установить модуль, совместите выводы разъема с гнездами сокеты в задней части модуля и осторожно защелкните его на место.

2. Функция тренера / разъем для подключения шнура DSC.

3. Гнездо для подключения зарядного устройства

4. Расположение разъема для подключения батарейки.

5. Крышка отсека для батарейки.

Примечание: Если вы хотите вынуть или заменить батарейку передатчика, не тяните за  провода, подходящие к батарейке. Вместо этого мягко потяните за пластиковый корпус разъема в том месте, где он входит в передатчик.

# ТАБЛИЦА НАЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Ниже показаны фабричные установки по умолчанию функций, активируемых переключателями и рукоятками передатчика в режиме 2. Обратите внимание, что некоторые из функций не работают до тех пор, пока они не будут активированы в меню микширования. Функции для передатчика в режиме 1 реверсируют переключатели E и G.

| Переключатель/ Рукоятка | HELI | ACRO | GLID |
| --- | --- | --- | --- |
| Переключатель А | Удвоение хода руля высоты ¦=PMIX-1,2 вкл. | Удвоение хода руля высоты | Удвоение хода руля высоты ¦=Дроссель вкл. |
| Переключатель В | Удвоение хода руля направления | Удвоение хода руля направления | Удвоение хода руля направления |
| Переключатель С | СН7 | ¦=ELE->FLP вкл. Центр/¦=малый газ ¦=Воздуш. тормоз | ¦=ELE->FLP вкл. Центр/¦=малый газ ¦=PMIX-5 вкл. |
| Переключатель D | Удвоение хода элерона | Удвоение хода элерона | Удвоение хода элерона |
| Переключатель Е | fwd=фиксация сектора газа | Шасси | GLID1FLP: шасси |
| Переключатель F | Тренер | Крен/тренер | Тренер |
| Переключатель G | Малый газ | ¦=PMIX-5 вкл. | назад=скорость вперед=старт |
| Переключатель Н | Инверсный/СН5 | ¦=PMIX-1,2,3 вкл. | ¦=PMIX-1,2,3 вкл. |
| Рукоятка СН6 | Тангаж при зависании | Закрылок (триммер закрылка если FLPRON вкл.) | GLID1FLP: Закрылок (триммер закрылка если FLPRON вкл.) GLID2FLP: кривизна профиля крыла (триммер закрылка если FLP-AI выкл.) |
| Рукоятка СН7 | Газ при зависании | Интерцептор (блокирован при AI-DIF вкл.) | Интерцептор (блокирован при AI-DIF вкл.) |
| Рукоятка СН8 | СН8 | СН8 | СН8 |

# ЗАРЯДКА БАТАРЕЕК

- Подключите штекеры зарядного устройства к зарядному гнезду передатчика и приемника.

- Вставьте вилку зарядного устройства в розетку.

- Удостоверьтесь, что светодиоды на зарядном устройстве горят. Батарейки типа NR-4RB и Ni-Cd батарейки должны заряжаться в течение 15 часов.

1. Зарядное устройство;

2. ТХ: Индикатор зарядки передатчика;

3. RX: Индикатор зарядки приемника;

4. К зарядному гнезду индикатора;

5. Никеле-кадмиевая батарея приемника

!

- Заряжайте батарейки только зарядным устройством, поставляемым с вашей системой. При использовании устройства быстрой зарядки батарейки могут перегреться и их срок службы резко уменьшается.

Вы должны периодически полностью разряжать батарейки, чтобы предотвратить состояние, называемое «память». Например, во время каждого сеанса вы совершаете только два полета, или вы регулярно используете небольшую часть емкости батарей, эффект памяти может уменьшить действительную емкость, даже если батарейки будут полностью заряжены. Вы можете выполнить цикл разряд-заряд специальным устройством, имеющимся в продаже. Вы также можете оставить систему включенной и запускать сервомоторы, перемещая рукоятки передатчика. Цикл разряд-заряд должен выполняться каждые 4 – 8 недель, даже зимой или во время длительного хранения. Во время выполнения цикла разряд-заряд обращайте внимание на емкость батарей, если емкость заметно изменилась, возможно, нужно заменить батареи.

# РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ РУКОЯТОК УПРАВЛЕНИЯ

Вы можете менять длину рукояток управления, чтобы было удобнее держать передатчик и осуществлять управление. Чтобы сделать рукоятки длиннее или короче, сначала расфиксируйте наконечник рукоятки,

удерживая стопорную часть В, и поворачивая наконечник А против часовой стрелки.  Затем передвиньте часть В вверх или вниз (чтобы сделать рукоятку длиннее или короче). После достижения желаемой длины зафиксируйте положение, повернув часть В против часовой стрелки.

# Регулировка натяжения рукояток

Вы можете регулировать натяжение рукояток по своему желанию. Для регулирования пружин снимите с передатчика заднюю крышку. Сначала снимите крышку батарейного отсека на задней панели передатчика. Затем отсоедините провод батареи и выньте батарею и RF модуль из передатчика. При извлечении RF модуля обратите внимание на расположение штекеров, которые входят в заднюю часть модуля. Затем открутите отверткой четыре винта, удерживающих заднюю крышку передатчика, и положите их в безопасное место. Осторожно снимите заднюю крышку передатчика.  Передатчик со снятой задней крышкой показан на рисунке внизу.

Маленькой отверткой поверните регулировочный винт каждой рукоятки чтобы достичь желаемого натяжения пружины. Натяжение возрастает при повороте винта по часовой стрелке и уменьшается при повороте против часовой стрелки.

После достижения нужного натяжения пружин закройте крышку передатчика. Убедитесь, что верхняя печатная плата располагается на установочных штифтах, затем очень осторожно поместите на место заднюю крышку, так чтобы резьбовые штифты RF модуля прошли через отверстия крышки и не погнулись. После того как крышка правильно установлена на место, завинтите четыре винта.

Передатчик в режиме 2 со снятой задней крышкой

1. Элерон; 2. Руль высоты; 3. Руль направления; 4. Верхняя печатная плата;

5. Нижняя печатная плата; 6. Рукоятка

# Переключение режима передатчика 8UH

Если вы хотите изменить режим передатчика, например, с режима 1 на режим 2, включите передатчик, удерживая две кнопки MODE нажатыми (или две кнопки BASIC,  или две кнопки ADVANCE MENU). Вы увидите индикацию на дисплее "STICK MODE X", где X - цифра, обозначающая текущий режим передатчика. Нажмите кнопку DATA INPUT (+) или (-), чтобы ввести желаемый номер режима. Результат внесенных изменений вы увидите при следующем включении передатчика. В некоторых случаях вам придется переставить местами механизм

фиксирования дросселя с механизмом центрирования  руля высоты. Это может быть сделано фирмой Futaba.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЕРВОСИСТЕМ К ПЕРЕДАТЧИКУ

| Выходной канал приемника | Вертолет (HELI) | Самолет (ACRO) | Планер (GLID1FLP /GLID2FLP) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Элерон | Правый элерон (пр. закрылок + элерон*) | Правый элерон |
| 2 | Руль высоты | Руль высоты | Руль высоты |
| 3 | Газ | Газ | Мотор/Регулятор скорости |
| 4 | Руль | Руль | Руль |
| 5 | Чувствительность гирокоскопа | Шасси | Правый закрылок |
| 6 | Тангаж | Левый элерон (л. закрылок + элерон*) | Левый закрылок (левый элерон*) |
| 7 | Запасной | Запасной | Левый элерон |
| 8 | Запасной | Запасной | Запасной |

Несколько параметров для одного канала показывают, что функция сервосистемы меняется в зависимости от выбранной программы. Первыми показаны выводы без функции микширования.

На диаграмме внизу показано подключение по умолчанию в режиме вертолета.

1. Приемник; 2. Гнездо зарядного устройства; 3. Переключатель вкл./выкл. приемника; 4. Батарейка; 5. СН1 - Сервосистема элерона; 6. СН2 - Сервосистема руля высоты; 7. СН3 - Сервосистема сектора газа; 8. Гироскоп (продается отдельно) К приемнику СН4; СН5: Переключение чувствительности гироскопа

9. СН4 - Сервосистема руля направления; 10. СН6 - Сервосистема тангажа;

11. СН7 - запасной; 12 - СН8 - запасной ; 13. К приемнику (с дополнительным удлинительным шнуром для сервосистем).

!  Примечания:

- Не обрезайте и не сматывайте провод антенны приемника. Прикрепите часть провода к вершине вертикального киля, а оставшийся участок провода пусть свободно свешивается.

- При подключении разъемов сервосистем и батареек к приемнику обратите внимание на то, что на каждом пластиковом корпусе есть ориентировочный выступ. Проверьте правильность его ориентации перед подключением разъема. При отключении разъема от приемника тяните за корпус разъема, а не за провода.

- Если сервосистемы элеронов (или другие) находятся слишком далеко от приемника используйте удлинитель, чтобы увеличить длину провода сервосистемы. Дополнительные удлинительные шнуры различной длины можно приобрести у вашего дилера или в фирме Futaba.

# УСТАНОВКА РАДИО

! При установке батарейки, приемника и сервосистем в фюзеляж модели обратите внимание на следующее:

Монтаж сервосистем

Для монтажа каждой сервосистемы используйте прилагаемые резиновые прокладки. Не затягивайте винты слишком сильно. Если какой-либо участок корпуса серводвигателя контактирует непосредственно с фюзеляжем или направляющими, резиновые прокладки не смягчат вибрацию, вызывающую механический

износ и неисправность серводвигателя. 	1. Гайка 2,3-2,6 мм; 2. Шайба;

3. Резиновая прокладка;

4. Латунный пистон; 5. Держатель 							серводвигателя; 6 Винт 2,3-2,6 мм.

Ход серводвигателей

После установки сервосистем запустите каждую на полное перемещение и проверьте, чтобы толкатель и выходные рычаги не переплетались и не сталкивались друг с другом, даже при максимальной установке триммера. Проверьте, что каждый рычажный механизм управления свободно двигается (если вы слышите жужжание сервосистемы без управляемого передатчиком перемещения, вероятно слишком большое трение в системе управления или толкателе). Хотя сервосистема может переносить определенную нагрузку, любая излишняя нагрузка на рычаги сервосистемы  приведет к быстрой разрядке батареи.

Установка переключающих проводов

Когда вы будете готовы устанавливать переключающие провода, снимите крышку панели переключателей  и используйте ее как шаблон для прорезки отверстий под винты и прямоугольного отверстия несколько большего, чем полный ход переключателя. Выберите положение переключателя на стороне фюзеляжа, противоположной от выхлопной трубы двигателя так, чтобы переключатель не мог случайно включиться или выключиться при хранении. Установите переключатель так, чтобы он свободно перемещался в положение ON и OFF.

Антенна приемника

Обычно антенна приемника длиннее фюзеляжа. НЕ ОТРЕЗАЙТЕ ее и не сматывайте - это уменьшит электрическую длину антенны и снизит диапазон приема.  Закрепите антенну у верхней части вертикального киля, оставив оставшийся провод свободно висеть. Вы можете пропустить антенну внутрь неметаллического корпуса внутри фюзеляжа, но диапазон приема может уменьшиться, если антенна будет располагаться возле металлических толкателей или кабелей. Перед полетом проверьте диапазон приема.

Защита приемника от вибрации и влаги

В приемнике есть точные электронные детали. Постарайтесь избегать вибраций, ударов и перегрева. Для защиты заверните приемник в пенорезину или другой снижающий вибрацию материал. Хорошо также поместить приемник в пластиковый пакет для защиты от влаги и закрепить открытый конец пакета резиновой лентой перед тем, как обернуть приемник пенорезиной. Если влага случайно попадет в приемник, то может привести к сбою в работе или крушению.

# Частота полетов

Следующие частоты и номера каналов могут использоваться для полетов воздушных моделей в США:

Диапазон 72 МГц                                     	Диапазон 50 МГц  (Требуется 								лицензия любителя)

!Установка индикатора частоты.

Очень важно, чтобы вы постоянно имели табличку с номером передающего канала. Чтобы установить этот знак, приклейте номера на обе стороны держателя номера и прикрепите держатель к нижней части антенны, как показано на рисунке - используйте зажим, который лучше подходит к вашей антенне. Вы можете срезать ненужный зажим с держателя номера.

1. Пластиковый держатель номера; 2. Наклейка с номером канала

# ИНДИКАЦИЯ  И  КНОПКИ  УПРАВЛЕНИЯ   ПЕРЕДАТЧИКА

При первом включении передатчика будет звучать подтверждающий зуммер, и появится индикация, показанная внизу. Перед началом полета или даже перед запуском двигателя, ПРОВЕРЬТЕ, что название модели на дисплее соответствует модели, которую вы собираетесь запускать!  Если это не так, может произойти реверс серводвигателей, движение и триммирование может быть неверным, что приведет к немедленному крушению.

Индикация при запуске (появляется при первом включении системы)

Индикация текущей модели

(верхний указатель - первая цифра,

нижний  указатель  - вторая цифра)

Показана модель 01

Имя модели

(см. стр. 30)

Тип модуляции

(показано PCM)

Индикатор триммера газа

Индикатор

триммера руля

высоты

Напряжение батарейки

(Тревога включается при 8,5 в.)

Индикатор таймера

(ON - вкл., OFF - выкл.,

стр. 34)

Значение таймера появляется при нажатии любой кнопки курсора

Триммер               Триммер

руля                   злеронов

Индикация таймера

Показывает накопленное время работы

Обнуляется одновременным нажатием

кнопок (+) и (-)

Примечание: индикация триммера может воспроизводиться в реверсном режиме (стр. 32)

Нажмите эти две кнопки для включения основного меню

Кнопки редактирования

Кнопка  MODE используется

для выбора желаемой функции

при программировании

Кнопки CURSOR используются для

выбора пункта меню на экране

Нажмите эти две кнопки, чтобы                                          Кнопки DATA INPUT - используются

включить дополнительное меню                                         для ввода данных

### ИНДИКАЦИЯ ОШИБОК

Аварийная индикация, или индикация ошибок на экране передатчика может быть вызвана несколькими причинами, такими как включение передатчика при низком заряде батарейки и некоторыми другими. При каждой индикации звучит характерный звуковой сигнал, как описано ниже.

#### ОШИБКА ПАМЯТИ

| Сигнал: биип биип биип (повторно) ERROR BACK UP | Это сообщение появляется, если по какой-либо причине произошла потеря памяти передатчика. В этом случае при включении передатчика все данные будут потеряны. ! Не пытайтесь летать при появлении этого сигнала – все программы были стерты. Верните передатчик в фирму Futaba для сервисного обслуживания. |
| --- | --- |

#### ОШИБКА ВЫБОРА МОДЕЛИ

| Сигнал: биип биип биип (повторяется 3 раза) ERROR ###### MDL SEL | Это сообщение появляется если передатчик пытается загрузить ячейку памяти модели из запоминающего модуля, который в настоящее время не подключен к передатчику. В этом случае автоматически загружается модель № 1. ! Не пытайтесь взлететь до тех пор, пока в память не будет загружена правильная модель. Переустановите модуль памяти и вызовите желаемую установку, используя функции выбора модели. |
| --- | --- |

#### НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕЙКИ

| Сигнал: биип биип биип Зуммер не прекращается, пока передатчик не будет выключен ERROR LOW BATT | Появляется если напряжение батарейки падает ниже 8,5 В. ПОСАДИТЕ МОДЕЛЬ КАК МОЖНО СКОРЕЕ, ПОКА НЕ ПРОИЗОШЛА ПОТЕРЯ УПРАВЛЕНИЯ ИЗ-ЗА РАЗРЯДКИ БАТАРЕЙКИ. |
| --- | --- |

#### МИКШЕР ВКЛЮЧЕН

| Сигнал: биип биип биип (повторно) WARNIN AIR - BRAK | Предостережение о включении микшера появляется, если вы включаете передатчик при включенном переключателе микширования. Это предостережение исчезнет при деактивации данного переключателя. Переключатели, которые могут вызвать это предостережение показаны ниже. HELI: Отключение газа, инверсия, фиксация сектора газа двигателя на холостом ходу, ускорение в режиме малого газа. ACRO: Отключение газа, снижение скорости в режиме малого газа, неожиданная качка, воздушный тормоз. GLID: Микширование дросселя, отключение газа, снижение скорости в режиме малого газа. |
| --- | --- |

#### ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ БЛОКА

ПАМЯТИ

| INIT ? EXT - MEM | При использовании дополнительного блока памяти САМРас в передатчике в первый раз. После нажатия кнопки DATA INPUT (+) начинается инициализация блока памяти, после чего блок памяти можно использовать. После того как блок инициализирован, это изображение больше не появляется. |
| --- | --- |

RF  БЛОК                                            Одиночный зуммер обозначает, что блок RF не установлен в

передатчик.

##### ОСНОВНОЕ  МЕНЮ  ВЕРТОЛЕТА

Войдите в меню нажав одновременно кнопки BASIC MENU.  Возврат в основной режим - нажмите одновременно кнопки RETURN.

PARA                             DATA  RSET                            ATL                              EG/S                   ПОДМЕНЮ

Сброс данных (стр. 29)       Деблок. газа (стр. 29)          Стартер (стр. 29)

ПАРАМЕТРОВ

REVERS           Реверс (стр. 28)                                                       TYP

Тип модели (стр. 30)

F/S             Функция отказобезопастности (стр. 27)               MOD

Тип модуляции (стр. 30)

EXP                  Установка чувствительности серводвигателей (стр. 26)

D/R                  Удвоение величины хода серводвигателей (стр. 25)

ATV                Установка хода серводвигателей (стр. 25)

REVOLU  NORM      Микширование числа оборотов нормальная (стр. 24)

PI-CRV  NORM        Кривая нормальная тангажа (стр. 23)

TH-CRV  NORM          Кривая нормального

(Первая при вкл. меню)         газа  (стр. 22)

TIMER

Таймер (стр. 38)

ПОДМЕНЮ

MODEL                         SEL                             COPY                        NAME          МОДЕЛИ

Выбор модели (стр. 36)       Копия модели (стр. 36)     Имя модели (стр. 37)

TH-CUT            Отключение газа (стр. 35)

TRAINR            Функция тренера (стр. 34)

SUBTRIM         Установки подстройки триммеров (стр. 33)

ПОДМЕНЮ

TRIM                           RSET                            STEP                           DISP           ТРИММЕРОВ

Сброс триммеров (стр. 32)   Шаг триммеров (стр. 32)      Инверсия индикации (стр. 33)

INVERT            Инверсия полета (стр. 31)

###### ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  МЕНЮ  ВЕРТОЛЕТА

Для доступа к дополнительному          HOV-PI                    Тангаж при зависании (стр. 46)

меню нажмите одновременно

кнопки ADVANCE MENU.                  HOV-TH                   Газ при зависании (стр. 46)

Для выхода из дополнительного

меню нажмите одновременно               PMIX-2                    Программируемый микшер 2 (стр. 44)

кнопки  RETURN.

PMIX-1                   Программируемый микшер 1 (стр. 44)

DELAY                   Задержка (стр. 43)

OFST-2                   Смещение 2 (стр. 43)

OFST-1                   Смещение 1 (стр. 43)

TH-HLD                 Фиксация газа (стр. 42)

TH-CRV IDL2         Кривая малого газа 2 (стр. 40)

TH-CRV IDL1         Кривая малого газа 1 (стр. 40)

TH-CRV NORM    Кривая нормального газа (стр. 40)

PI-CRV NORM            Кривая тангажа норм. газа (стр. 50)

PI-CRV IDL1          Кривая тангажа малого газа 1 (стр. 50)

PI-CRV IDL2          Кривая тангажа малого газа 2 (стр. 50)

PI-CRV HOLD          Кривая тангажа фиксации (стр. 50)

PI-CRV INVR         Инверсная кривая тангажа (стр. 50)

REVOLU NORM        Микшир. оборотов норм. газа (стр. 48)

REVOLU IDL1   Микшир. оборотов малого газа 1 (стр. 48)

REVOLU IDL2   Микшир. оборотов малого газа 2 (стр. 48)

INVERT CROSS       Инверсное пересечение (стр. 48)

TH-NDL NORM      Газ - дроссель нормального газа (стр. 47)

TH-NDL IDLE           Газ - дроссель малого газа (стр. 47)

# ИНСТРУКЦИИ ПО ВВОДУ ПАРАМЕТРОВ ВЕРТОЛЕТА

Следующий пример показывает, как запрограммировать T8U для спортивной модели вертолета. Здесь приводится процедура ввода параметров для типичной модели. Параметры вашей модели будут вероятно отличаться от этого, но процедура ввода будет аналогичной.

| 1. Выбор ячейки памяти Используйте функцию Select из меню Model [MSL], чтобы выбрать ячейку памяти модели. Выберите установку Вертолет, используя функцию SEL меню Model. ВНИМАНИЕ: если вы выбрали новый тип модели, вы потеряете все данные, которые уже введены в ячейку памяти модели. В этом примере предполагается, что вы используете ячейку памяти 2. | 7. Отключение газа После окончания полета используйте функцию TH-CUT для отключения двигателя тренерским переключателем. Не меняйте положение триммера, чтобы не сбить позицию триммера на холостом ходу. Введите установки TH-CUT в основное меню и установите желаемый переключатель (мы рекомендуем использовать тренерский переключатель F) в нижнее или переходное положение. Передвиньте рукоятку газа на несколько щелчков выше позиции малого газа, затем нажмите кнопки (+)/(-) одновременно, чтобы запомнить это положение. Таким образом двигатель будет отключаться только, когда рычаг газа находится ниже этого положения, чтобы избежать непредвиденного отключения двигателя во время полета. Отрегулируйте перемещение серводвигателя рычага газа, чтобы при его активизации карбюратор был полностью закрыт для избежания переплетения с толкателем дросселя. |
| --- | --- |
| 2. Дайте модели имя, используя функцию Model Name [MNA] из меню Model. |  |
| 3. Подключите системы управления. В вертолете подключаются сервоприводы элеронов, руля высоты, рычага газа и руля направления в соответствии с инструкцией или планом модели. |  |
| 4. Подключите сервосистемы к приемнику. СН1 Элероны СН2 Руль высоты СН3 Газ СН4 Руль направления СН5 запасной СН6 Тангаж СН7 Чувствительность гироскопа СН8 запасной | Нормальные программы полета Продолжайте работать с функциями основного меню, чтобы установить параметры нормального полета (см. структуру меню на стр.16). 8. Нормальная кривая газа Переходите к функции Кривой Газа [TH-CRV NORM]. Введите параметры кривой газа, показанные в таблице внизу. Точка 1 2 3 4 5 Установка(%) 0 25 45 75 100 Вам понадобиться установить рычаг газа так, чтобы дроссель открылся почти наполовину в точке 3. Характеристика дросселя несколько медленнее линейной в центре, а затем приближается к линейной на обоих краях. Чтобы получить представление о построении кривых по пяти точкам, посмотрите на рисунок на стр. 22. |
| 5. Установите направление хода серводвигателя Проверьте направление хода каждого серводвигателя. Используйте функцию реверса [REV] основного меню, чтобы установить правильное направление хода. Установите толкатель карбюратора, чтобы карбюратор был полностью закрыт, отключив двигатель. |  |
| 6. Перемещение серводвигателей Используйте команду ATV для ограничения перемещения серводвигателей, чтобы предотвратить переплетение рычагов. | 9. Нормальная кривая тангажа Из меню model переходите к функции кривой тангажа [PI-CRV NORM]. Для симметричных лопастей пропеллера без скручивания угол тангажа должен меняться от -4 до +12 О. Мы рекомендуем устанавливать тангаж при зависании на +4.5О Передвиньте рукоятку тангажа зависания (СН6) и рукоятку газа зависания (СН7) в центральное положение (если эти функции активированы в дополнительном меню, рукоятки можно перемещать во время полета, чтобы производить регулирование). Затем введите данные кривой тангажа, чтобы тангаж при зависании менялся от -2.5 до +10О. Угол тангажа должен быть установлен так, чтобы верхняя степень кривой тангажа была большой. Это обеспечивает высокую коллективную чувствительность, которая поможет летать в ветреную погоду. Следующие значения рекомендуются в качестве стартовых точек кривой тангажа: Точка 1 2 3 4 5 Установка(%) 15 25 55 75 90 Тангаж лопасти -2.0О +4.5О +10О |
| 10. Установка смешанной команды числа оборотов Смешанная команда числа оборотов использует хвостовой винт для уравновешивания крутящего момента несущего винта из-за изменения коллективного тангажа. Вызовите REVOLU NORM меню. Введите следующие значения: Точка: 1 2 3 4 5 Установки (%)-25 -12 0 +12 +25 ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛЕТА Ваша система уже запрограммирована на режим малого газа 1 [IDL1], режим малого газа 2 [IDL2], режим фиксации сектора газа двигателя [HOLD] помимо нормальных условий полета [NORM]. Меню для этих дополнительных условий полета содержатся в Дополнительном Меню. Структура меню приведена на стр. 17. Положение и направление включения (ON) устанавливается для каждого переключателя условий полета следующим образом: - Normal [NORM] - для зависания. Работает, когда все переключатели выключены. - Малый газ 1 [IDL1] - для сваливания в разворот на 540О, сваливания в разворот с выходом в петлю, сваливания в разворот с выходом в бочку. Включено при переключателе G в центральном положении. - Малый газ 2 [IDL2] - для фигур высшего пилотажа. Включено при переднем положении переключателя G. - Фиксация сектора газа двигателя [HOLD] - для авторотации. Включено при переднем положении переключателя Е. Мы рекомендуем, чтобы при выполнении полета вы отрегулировали триммеры и системы управления в режиме зависания прежде, чем устанавливать другие условия полета. Чтобы установить данные для условий полета, проверьте, что вы вызвали правильный режим и включили нужный переключатель, как показано выше. Проверьте дважды, чтобы быть уверенным, что вы устанавливаете нужное меню. При микшировании HOLD имеет самый высокий приоритет, за которым следует IDL2, IDL1 и NORM. Установки IDL1 Установки IDL1 Параметры условий IDL1 содержатся в Дополнительном меню (см. структуру меню на стр. 17) 11. Установка кривой газа: перейдите к меню TH-CRV IDL1 и активизируйте его. Измените точки кривой газа на значения, показанные ниже: Точка 1 2 3 4 5 Установка (%)57 55 57 75 100 12. Установка кривой тангажа: : перейдите к меню PI-CRV IDL1 и активизируйте его. Кривая тангажа в режиме малого газа 1 должна иметь такие же значения, как и при нормальных условиях, за исключением острого угла газ тангаж между 8О и 10О , в зависимости от используемого двигателя. Точка 1 2 3 4 5 Установка(%) 10 25 50 65 80 Тангаж лопастей -2.5о +4.5о +8о | 13. Установка числа оборотов в режиме малого газа 1 Эти установки используются при сваливании в разворот на 540о, сваливании в резкий разворот, сваливании в разворот с креном и выполняются, когда модель повернута прямо по ветру или прямо против ветра. Перейдите в меню REVOLU IDL1 и введите следующие значения: Точка 1 2 3 4 5 Установки(%)-20 -10 0 +10 +20 ### Установки IDL2 Параметры условий IDL2 также содержатся в Дополнительном меню (см. структуру меню на стр. 17) 14. Установка кривой газа: перейдите к меню TH-CRV IDL2 и активизируйте его кнопкой (+). Измените точки кривой газа на значения, показанные ниже: Точка 1 2 3 4 5 Установка(%) 60 60 60 75 100 15. Установка кривой тангажа: : перейдите к меню PI-CRV IDL2. Введите следующие значения кривой тангажа: Точка 1 2 3 4 5 Установка (%) 5 25 50 65 80 Тангаж лопастей -3о +4.5о +8о 16. Установка числа оборотов в режиме малого газа 2 Эти установки используются при крене. Перейдите в меню REVOLU IDL2 и введите следующие значения для кривой микширования руля направления: Точка 1 2 3 4 5 Установки(%) -20 -10 0 +10 +20 ### Установки фиксации сектора газа двигателя Установки условий HOLD, используемые для авторотации, содержатся в Дополнительном меню (см. структуру меню на стр. 17). 17. Установка числа оборотов при фиксировании сектора газа двигателя TH-HLD устанавливает положение рукоятки газа рядом с позицией малого газа и удерживает модель направленной вперед во время авторотации. Перейдите к меню TH-HLD и активизируйте его нажатием кнопки (+), затем установите переключатель G в переднее положение. Установите положение фиксации (HLDP), обеспечив малый газ двигателя. Затем перейдите к установке смещения руля направления и установите OFST, чтобы сохранить угол тангажа хвостового винта около 0о, поскольку нет крутящего момента. Числовой параметр может отличаться от показанного ниже. 18. Установка кривой тангажа: Перейдите к меню PI-CRV HOLD и активируйте его. При авторотации высокий тангаж используется как на высокой, так и на низкой сторонах, поэтому установите высокую и низкую части кривой на их максимальные значения: 0 и 100% соответственно. Точка 1 2 3 4 5 Установка(%) 0 25 50 65 100 Тангаж лопастей -4о +4.5о +12о |
| 19. Смешанная команда Руль направления – Сектор газа Микширование Руль направления - Сектор газа полезно для выполнения фигур высшего пилотажа: зависшая восьмерка, носы в круг, цилиндр, пируэт, и др. Обычно этот параметр установлен так, что скорость вращения винта выбирается такой, чтобы сохранить постоянную высоту, когда руль направления работает на половинном газе. Для вертолетов с нормальным вращением винта команда "руль направления вправо" должна слегка увеличивать газ, тогда как команда "руль направления влево должна слегка уменьшать газ". Для установки этого параметра используйте один из микшеров PMIX. Нажмите кнопку (+), чтобы его активизировать, и установите master=Rudder, slave = Throttle (ведущий - руль, ведомый - газ). Введите параметр для левого перемещения -10%, для правого перемещения +10%. Отрегулируйте параметры. Другое применение программируемого микшера Число оборотов в минуту несущего винта может уменьшиться при увеличении нагрузки, если используется полный циклический контроль, как при выполнении бочки. Чтобы сохранить более высокое число оборотов, вы можете использовать микшер с Master = All, Slave = THR. При микшировании 10% - это хороший стартовый параметр для обоих направлений. 20. Установка смещения триммера Меню смещения триммера можно отрегулировать для режима малого газа 1 и режима малого газа 2. Триммеры элеронов, руля высоты и руля направления могут быть смещены в различные положения, чтобы модель летела прямо вперед при нормальном полете. Если вы обнаружите, что вам нужно смещение некоторых триммеров в режиме IDL1 или IDL2, вызовите меню OFST-1 или OFST-2, которое вам нужно. Для смещения элеронов и руля высоты рекомендуется устанавливать небольшие значения, от 6% до 10%, или по необходимости. Смещение руля направления устанавливается функцией Число оборотов при фиксации сектора газа, которая должна быть установлена заранее, поэтому оно не включено в это меню. | 21. Установка задержки Задержка используется для предотвращения неожиданного изменения регулирования триммером из-за различных установок в различных условиях полета. Вы можете устанавливать различные задержки для элеронов, руля высоты и руля направления. Задержки, которые вы устанавливаете будут применяться ко всем условиям полета. Мы рекомендуем попробовать сначала очень маленькие значения, скажем 5-10%. Задержка 25% - около полсекунды переходного времени между нейтральными установками. 22. Чувствительность гироскопа должна контролироваться переключателем СН5. High (высокая чувствительность) обычно используется при зависании, а Low (низкая) для других условий полета. Вы можете использовать функции Тангаж при зависании и Газ при зависании для точных регулировок триммера из-за влажности и т.д. На этом заканчивается пример процедуры настройки для вертолета. Внимательно просмотрите страницы, следующие за этим примером, чтобы изучить другие меню, доступные для вертолетов, такие как Рукоятки газа и тангажа при зависании, OFST, ACC, DELAY и INVERT CROSS. Вы можете пользоваться микшерами для регулировки чувствительности гироскопа, или для усовершенствования характеристик полета, или для исправления характеристик, которые вам не нравятся. Мы еще раз рекомендуем вам произвести установку параметров и настройку триммеров для нормальных условий полета, прежде чем настраивать альтернативные режимы. |

# Диаграмма корректировки полета вертолета

Эта процедура предполагает, что вертолет триммируется для зависания. Корректировка должна выполняться в спокойных условиях. Повторите тесты несколько раз перед внесением корректировок. Если нужно внести какие-то изменения, вернитесь к предыдущему шагу и выполните проверку, или продолжайте регулировать.

| Тестировать | Процедура теста | Наблюдение | Регулировки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Установка микшера увеличения числа оборотов Revo UP (часть 1) | Направьте модель прямо и летите горизонтально против ветра на высоте 100 футов (30м), снизьте тангаж до 0о | Наблюдайте за вращением во время снижения вертолета. А. Не вращается В. Модель вращается против часов. стрелки С. Модель вращается по часовой стрелке | А. Никаких В. Добавьте пра-вый триммер руля направления С. Добавьте левый триммер руля направления |
| 2. Установка мик-шера увеличения числа оборотов Revo UP (часть 2) | Переведите верто-лет в зависание, полный тангаж, и поднимитесь на 75 футов (25 м) | Наблюдайте за вращением во время подъема вертолета А. Не вращается В. Модель враща-ется против часов. стрелки С. Модель враща-естся по часовой стрелке | А. Никаких В. Увеличьте зна-чение микшера UP revo C. Уменьшите зна-чение микшера UP revo. |
| 3. Установка мик-шера снижения числа оборотов Revo down | Начните микши-рование снижения числа оборотов с того же числа, что и микширование UP. Из инверсного полета (вершина петли, средняя точка качки, инверсная часть S-разделения) добавьте полный отрицательный тангаж. | Наблюдайте за вращением во время подъема вертолета А. Не вращается В. Модель враща-ется против часов. стрелки С. Модель враща-естся по часовой стрелке | А. Никаких В. Увеличьте зна-чение микшера Down revo C. Уменьшите зна-чение микшера Down revo. |

# PI-CRV  -  Кривая тангажа (нормальная)

Нормальная функция кривой тангажа, содержащаяся в Основном меню, устанавливает нормальную кривую (NORM). Нормальная кривая тангажа является кривой тангажа для полета в режимах близких к зависанию. Вместе с нормальной кривой газа нормальная кривая тангажа регулируется для наилучшей вертикальной характеристики при постоянной скорости двигателя. Вы можете запрограммировать 5 точек кривой, чтобы выбрать наилучший угол тангажа несущего винта относительно перемещению рукоятки газа. Каждая из 5 точек может регулироваться в диапазоне от 0 до 100%.

Программы для вертолетов системы TU8 содержат пять кривых: нормальная, малого газа 1 (IDL1), малого газа 2 (IDL2), фиксации (HOLD), и инверсную (INVR). В Основном меню воспроизводится только нормальная кривая, а все остальные кривые тангажа доступны из дополнительного меню. Нормальная кривая одинакова в основном и  в дополнительном меню.

Установка нормальной кривой тангажа

Верхняя стрелка показывает        Точки кривой 1-5                                        К функции

текущее положение рукоятки                                                                              REVOLU

газа (2 стрелки означают                 Нижняя стрелка показывает

промежуточное положение)            текущую устанавливаемую               Эти кнопки используются для

точку пятиточечной кривой.                 перехода к пяти подменю

функции PI-CRV.

1. Активизируйте функцию PI-CRV нажатием кнопки + (на дисплее появится ON). Функция выключается нажатием кнопки -.

2. Введите 5 значений для точек кривой переместив кнопками курсора нижнюю стрелку в точку, которую вы хотите устанавливать. Установите значение кнопками + и -.

* Если вам не нравится введенное значение, вы можете вернуться к параметру по умолчанию, нажав кнопки + и - одновременно.

Начальные значения:

POS1 = 0%

POS2 = 25%

POS3 = 50%

POS4 = 75%

POS5 = 100%

На дисплее    Значение                                                                   К функции           Кнопки ввода

имя кривой    точки кривой                                                            TH-CRV               данных

(NORM)         (диапазон:

от 0 до 100%)                                                            Пример кривой  : нормальная

пяти-точечная кривая

Функция нормальной кривой тангажа обычно активна при запуске (ON)

# REVOLU - Микширование числа оборотов (Нормальная функция)

Нормальная функция числа оборотов смешивает команды тангажа с командами руля направления, чтобы подавить крутящий момент, генерируемый при изменении угла тангажа несущего винта. Имеется три различных функции числа оборотов: нормальная (NORM), малого газа1 (IDL1) и малого газа 2 (IDL2). В основном меню воспроизводится только нормальная функция микширования числа оборотов.

Характеристика микширования числа оборотов вводится на 5 точечной кривой. Если несущий винт, вращается по часовой стрелке, руль направления перемещается по часовой стрелке с увеличением тангажа; если несущий винт, вращается против часовой стрелки, выполняется противоположная установка. Установка рабочего направления изменяется путем изменения знака чисел на кривой с плюса на минус и наоборот:

Вращение по часовой стрелке: -50, -25, 0, +50% из позиции low     (низкий) рукоятки газа

Вращение против часовой стрелки: +50, +25, 0, -25, -50% из позиции   low (низкий) рукоятки газа

Эти цифры являются начальными значениями по умолчанию. Вы должны заменять их действительными значениями, которые лучше работают для вашей модели.

Процедура регулирования функции числа оборотов

Эта процедура предполагает, что ваша модель корректируется триммером, и при зависании не требуется команд хвостового винта.

1. Регулировка в области нижнего положения рукоятки газа (low) (между малым газом и зависанием).

Несколько раз взлетите, зависните и вернитесь на землю. Отрегулируйте число оборотов так, чтобы увеличение и снижение газа не вызывало неожиданного изменения направления фюзеляжа. Если при приземлении из зависания, или при взлете нос поворачивается влево, характеристика числа оборотов на участке low слишком высокая. Если нос поворачивается в противоположном направлении, характеристика слишком низкая. Обратите внимание, что направление носа при взлете может не стабилизироваться, если вертолет был неустойчивым при взлете, или если скорость ветра не увеличивается.

2. Регулировка в области верхнего положения рукоятки газа (high)(между зависанием и интенсивным набором высоты)

При зависании поверните рукоятку газа, чтобы начать набор высоты, а затем снизьтесь назад до зависания. Отрегулируйте число оборотов так, чтобы нос не менял направления при повышении и понижении газа, также как и для участка low, показанного выше.

Установка нормальной кривой тангажа

Верхняя стрелка показывает        Точки кривой 1-5                           К функции

текущее положение рукоятки                                                               ATV

газа (2 стрелки означают                  Нижняя стрелка показывает

промежуточное положение)            текущую устанавливаемую              Эти кнопки используются для

точку пятиточечной кривой.             перехода к пяти подменю

функции REVOLU.

1. Активизируйте функцию REVOLU нажатием кнопки + (на дисплее появится ON). Функция выключается нажатием кнопки -.

2. Введите 5 значений для точек кривой переместив кнопками курсора нижнюю стрелку в точку, которую вы хотите устанавливать. Установите значение кнопками + и -.

* Если вам не нравится введенное значение, вы можете вернуться к параметру по умолчанию, нажав кнопки + и - одновременно.

Начальные значения:

POS1 = -50%

POS2 = -25%

POS3 = 0%

POS4 = +25%

POS5 = +50%

На дисплее    Значение                                                                   К функции           Кнопки ввода

имя кривой    точки кривой                                                            PI-CRV                 данных

(NORM)         (диапазон:

от 0 до 100%)                                                              Пример кривой  : нормальная

Функция нормальной кривой оборотов обычно активна при запуске (ON)

пяти-точечная кривая

+100%

+50%

ст                                                                                  13%

10%   0%

-20%   0%

-33%                                   -50%

-100%

меньше           газ          больше

# ATV- регулируемое перемещение серводвигателей

Функция ATV используется для установки максимального хода каждого серводвигателя в обоих направлениях. При установке 100% ход серводвигателей составляет приблизительно 40о для каналов 1-4 и приблизительно 55о для каналов 5-8. Уменьшение процента уменьшает общий ход серводвигателя в этом направлении. Меню ATV должны быть установлены, чтобы предотвратить переплетение рычагов при максимальном перемещении.

Установка ATV на вашу систему:

Индикация канала                            К функции D/R       Эти кнопки используются

для выбора канала

Ход серводвигателя       Ход серводвигателя                    К функции REVOLU     Кнопки ввода данных

влево/вверх                      вправо/вниз                                                                         Вы можете переустановить

диапазон 30 - 140%         диапазон 100%                                                                    начальные значения, нажав

кнопки + и - одновременно.

* Мигающий элемент на экране является

текущим устанавливаемым.

- Установка перемещения элеронов: переведите рукоятку элеронов вправо и установите величину

хода серводвигателя кнопками + и -. Передвиньте рукоятку влево и повторите.

- Регулировка руля высоты: опустите рукоятку руля высоты вниз и регулируйте, затем вверх.

- Аналогично для всех остальных используемых каналов.

Индикация каналов

СН1   АI  = Элероны                                       СН5   GY = Гироскоп,  GE  = шасси, 5 = Канал 5

СН2   ЕL  = Руль высоты                                СН6    РI  = Тангаж,  FL = закрылок

СН3   ТН = Газ, АВ: Воздушный тормоз       СН7   Канал 7

СН4   RU = Руль направления                        СН8   Канал 8

# D/R  -  Удвоение величины хода серводвигателей

Вы можете использовать установки D/R, чтобы уменьшить (или увеличить) ход серводвигателей определенным переключателем, или (в случае для установок самолета или планера) их можно привязать к определенному положению рукоятки газа. Этим меню можно контролировать увеличение или уменьшение величины хода для элеронов, руля высоты и руля направления.

По умолчанию положение переключателей двойного хода следующее (установлено на фабрике) : элерон - переключатель D, руль высоты - переключатель А, руль направления - переключатель В.

Вы можете выбрать собственные позиции для переключателей. При установках для самолета или планера Вы также можете запрограммировать вашу систему так, что удвоение хода будет автоматически активироваться при перемещении рукоятки газа на определенное положение.

Установка параметров и переключателей удвоения хода

Индикация каналов: AI=Элерон         Индицирует верхнее или                                К функции             Эти кнопки используются

EL=Руль высоты, RU=Руль                 нижнее положение переклю-                          EXP                       для перехода между

направления                                          чателя (показано верхнее)                                                             пунктами 1-6 в этом меню.

1. Регулирование элеронов:  переведите переключатель D/R для элеронов в	направление, которое вы хотите регулировать и введите числовой параметр кнопками (+)/(-).

2. Руль высоты: переведите переключатель D/R для руля высоты в направление, 	которое вы хотите регулировать и введите числовой параметр кнопками (+)/(-).

3.Руль направления: переведите переключатель D/R для руля направления в 	направление, которое вы хотите регулировать и введите числовой параметр кнопками (+)/(-).

Если вам не нравится введенное значение, вы можете вернуться к значениям по умолчанию, нажав кнопки (+) и (-) одновременно.

Значение уровня корректируемого канала

(ручки) мигает                                                                                                                     К функции                  Кнопки ввода данных

ATV

Диапазон 30 - 140%.

Начальное значение = 100%

Индикация канала

4. Выберите переключатель D/R для элеронов кнопками (+)/(-)

5. Выберите переключатель D/R для руля высоты кнопками (+)/(-).

6. Выберите переключатель D/R для руля направления кнопками (+)/(-).

Вы можете привязать все три сервопривода к одному переключателю.

См. примечания справа об

установке переключателя рукоятки газа.

Индикация переключателя D/R

(SW-A, SW-B, SW-D или STK3)

*Мигает  элемент меню,

устанавливаемый в настоящий

момент.

EXP - установки экспоненциала

Установки экспоненциала могут использоваться для изменения характеристической кривой серводвигателей, чтобы сделать полет более приятным. Вы можете сделать серводвигатели элеронов, руля высоты, газа и руля направления более или менее чувствительными в области нейтрального положения. Это также может быть установлено для каждого направления переключателя двойного хода.  Отрицательный экспоненциал (-) делает серводвигатели менее чувствительными в районе нейтрального положения рукоятки, а положительный экспоненциал (+) делает серводвигатели более чувствительными.

Для газа экспоненциал применяется скорее для конечного положения, чем для нейтрального. Если увеличивается отрицательная сторона, чувствительность в области малого газа уменьшается, а в области полного газа увеличивается. Это станет более понятно, если поэкспериментировать с сервосистемой.

Установка параметров экспоненциала

Индикация каналов: AI= Элероны              Индиницирует верхнее или нижнее положение                         Эти кнопки используются

EL=  Руль высоты       положение переключателя (показано верхнее)   К функции     для перехода между

TH= Двигатель                                                                                                 F/S               позициями меню

RU= Руль поворота

1.Регулирование EXP элеронов:       переведите переключатель D/R для элеронов 	в направление, которое вы      хотите регулировать и введите значение экспоненциала кнопками (+)(-)

2.Руль высоты: переведите переключатель D/R для руля высоты в направление, которое вы хотите регулировать и введите значение экспоненциала кнопками (+)/(-).

3.Повторите описанную выше процедуру для сектора газа и руля направления.

 Если вам не нравится введенное значение, вы можете вернуться к значениям по умолчанию, нажав кнопки (+) и (-) одновременно.

Значение уровня корректируемого канала                                                                                    К функции             Кнопки ввода данных

(ручки) мигает                                                                                                                                     D/R

Диапазон -100 до + 100%.                                                                                                                *Мигает  элемент меню,

Начальное значение = 0%                                                                                                                   устанавливаемый в настоящий

момент.

# F/S - Функция отказобезопасности (только для моделей с ИКМ)

Функция отказобезопасности используется для задания действий приемника с ИКМ в случае возникновения радиопомех. В этом меню вы можете выбирать один из двух вариантов работы для каждого канала. Установка "NORM" (нормальный) удерживает серводвигатель в положении последней команды, тогда как функция "F/S" (отказобезопасность) перемещает серводвигатель в ранее заданное положение. Установка по умолчанию - NORM для всех каналов.

Рекомендуется использовать функцию отказобезопасности в целях безопасности. Вы можете установить канал газа так, чтобы двигатель переходил на малый газ при наличии радиопомех. Это может вам дать достаточно времени, чтобы улететь от источника радиопомех и восстановить нормальный полет. Если вы выбираете установку отказобезопасности, данные о действиях в случае отказа передаются каждую минуту.

Система безопасности при отказе батарейки.

Ваша система имеет вторую функцию отказобезопасности, обеспечивающую безопасность в случае отказа батарейки. Если напряжение батарейки приемника падает ниже 3,8 В, эта функция перемещает рычаг газа в ранее заданное положение.

Если функция безопасности при отказе батарейки активна, ваш двигатель перейдет в режим малого газа (если вы не установили другого положения), или в предварительно заданное положение. Вы должны немедленно приземлиться. Вы можете временно отключить функцию отказобезопасности, передвинув рукоятку газа в положение малого газа, во время чего у вас будет около 30 секунд контроля над сектором газа перед реактивацией функции батареи.

Установка функции отказобезопасности

К функции             Кнопки  для выбора

REVERS                     канала (1-8)

1. Установка отказобезопасности элеронов: Выберите функцию отказобезопасности для СН1,нажав кнопку (-). Затем переведите рукоятку элеронов в положение, которое вы хотите запомнить, и введите его в память, нажав кнопки (+) и (-) одновременно.

(Если вы хотите, вы можете вернуться к позиции NORM, нажав кнопку (+)).

2. Аналогичным образом выполните установки для следующих каналов: CH2= руль высоты, СН3=газ, СН4=руль направления, СН5=гироскоп, СН6= тангаж, CH7, CH8.

Индикация              Положение "NORM"

канала                            или "F/S"

К функции EXP                                 Кнопки

ввода данных

Начальное значение для всех каналов - "NORM". При включении режима отказобезопасности начальная установка для сектора газа будет 50% и 0% для других каналов.

* Мигающий элемент на экране

установок является текущим

устанавливаемым элементом.

При выборе режима отказобезопасности проверьте правильность установок, выключив питание   передатчика, и проверив, перемещаются ли серводвигатели в положения, которые вы выбрали. Подождите по крайней мере одну минуту после включения питания передатчика и приемника перед тем, как выключить передатчик снова.

СН1 AI = Элерон                                                         СН5 GY = Гироскоп, GE = Шасси, 5 = Канал5

СН2 EL = Руль высоты                                               СН6 PI = Тангаж, FL = Закрылок

СН3 TH = Газ,  АВ: Воздушный тормоз                   СН7 Канал 7

СН4 RU = Руль направления                                      СН8 Канал 8

# REVERS - реверс серводвигателей

Функция реверса серводвигателей может использоваться, если вам нужно изменить направление, в котором серводвигатель перемещается в ответ на движение рукоятки управления. Когда вы используете эту функцию, УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ВАША СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ. Если вы используете функции дополнительного меню, установите правильно перемещения в меню REVERS прежде чем переходить к дополнительному меню.

Реверс серводвигателей

Положение "NORM" или "REV"                                   К функции PARA   Эти кнопки используются для

выбора  реверсируемого

канала.

1. Установка элеронов:

Выберите "NORM" или "REV" кнопками (+).(-).

2.Аналогичным образом выполните установки для следующих каналов:

CH2=руль высоты

СН3=газ

СН4=руль направления

СН5=гироскоп

СН6=тангаж

CH7

CH8

Индикация канала

К функции F/S

Индицирует прямой                                                                                            Кнопки ввода данных

или реверсный ход

серводвигателя.

*Мигающий элемент на экране

установок является текущим

устанавливаемым элементом.

# PARA - Mеню параметров

Функция параметров включает ряд подменю, которые используются для ввода основных данных о модели. Это можно лучше понять, просмотрев структуру меню на стр.14.

К функции INVERT или SWASH

К функции REVERS

Используйте кнопки (>)/(<) для перехода к другим подменю функции PARA.

PARA включает пять функций:

- Сброс данных

- ALT

- Стартер двигателя

- Тип модели

- Модуляция

"NEXT" показывает, что в

функции PARA есть группа

подменю.

# DATA RSET - Сброс данных (Функция PARA)

Функция сброса данных используется для стирания существующего набора данных о модели. Это может использоваться для ввода новых данных в ячейку памяти, используемую для другой модели. Эта функция сбрасывает все данные до начальных значений.

Сброс памяти

Эти кнопки используются для перехода

К функции INVERT или SWASH                   внутри подменю PARA функции

Сброс данных модели.

Нажмите кнопки (+) и (-) одновременно. В левом углу экрана воспроизводится подтверждающее сообщение "ОК?". Если еще раз нажать (+) и (-) одновременно, процесс сброса начинается. После трехкратного зуммера звучит непрерывный звуковой сигнал, который показывает, что процесс сброса закончился.

Подтверждающее                                                                                                   К функции               Кнопки ввода

сообщение "ОК?"                                                                                                    REVERS                  данных

Система двойного контроля используется для защиты от случайного сброса данных модели из

памяти. Если после индикации подтверждающего сообщения нажать кнопку (-), индикация

возвращается к исходному экрану и изменения не сохраняются.

Примечание: Существующие установки типа модуляции, типа модели и метод индикации триммера не

сбрасываются. Если переключатель питания выключить во время выполнения сброса, данные могут

быть не сброшены.

# ATL - Регулируемый предельный ход (Функция PARA)

Функция ATL деблокирует рычаг триммера только при перемещении рукоятки газа в положение малого газа, и блокирует триммер в положении полного газа, что предотвращает заедание толкателя из-за регулировки триммера, сделанной на малом газе.

Эти кнопки используются для перехода

К функции INVERT или SWASH                   внутри подменю PARA функции

Установка ATL ON/OFF.

Выберите ON или OFF кнопками (+) и (-).

Текущая установка                                                                                                                К функции          Кнопки ввода

(ON или OFF).                                                                                                                       REVERS               данных

Начальное значение ОN.

EG/S - стартер двигателя (Функция PARA)

Функция запуска двигателя активирует переключатель, который включает и выключает стартер двигателя, находящийся на борту, переключателем H. Функции стартера двигателя и крена не могут использоваться одновременно.

Метод установки.

Эти кнопки используются для перехода

К функции INVERT или SWASH                   внутри подменю PARA функции

Установка контрольного канала EG/S:

Выберите контрольный канал стартера кнопками (+)/(-).

Индикация текущей установки                                                                                    К функции     Кнопки ввода

(СН5, СН7, СН8 или INH).                                                                                             REVERS       ввода данных

По умолчанию установка INH.

# TYPE - Тип модели (Функция PARA)

Эта функция используется для выбора типа модели, который должен быть запрограммирован в текущей ячейке памяти модели. Вы можете выбрать для вертолетов тип перекоса несущего винта 1 и 2 (HELISWH1, HELISWH2),самолет (ACRO) и планеры с одним или двумя серводвигателями закрылков (GLID1FLP, GLID2FLP).

Примечание: Вертолет с типом 1 перекоса несущего винта  имеет независимые сервосистемы элеронов и руля высоты, соединенные с кольцом автомата перекоса, тогда как вертолет с типом 2 перекоса микширует перемещение серводвигателей элерона и тангажа, чтобы управлять кольцом автомата перекоса. Большинство моделей имеют тип 1.

Выбор типа модели

Изменение типа модели: Выберите тип модели кнопками (+)/(-) - наименование типа мигает. Затем нажмите (+)/(-) одновременно. На этом этапе загорается подтверждающее сообщение "ОК?". Если вы нажмете (+)/(-) одновременно еще раз, начнется процесс изменения типа модели. Непрерывный зуммер обозначает его завершение.

*Примечание: Если вы измените

тип модели, вы потеряете

содержимое памяти, Чтобы

прервать изменение типа модели,нажмите (-) после инди-кации подтверждающего сообще-ния.

Это вернет вас к исходному экрану.

Индикация типа

(ACRO, GLID1FLP, GLID2FLP,

HELISWH1, HELISWH2).

.

Примечание: Если переключатель

питания выключить во время

изменения типа, данные могут

быть не сброшены.

# MOD - Выбор типа модуляции (Функция PARA)

Меню модуляции используется для выбора режима передачи ИКМ или ФИМ в соответствии с типом используемого приемника (ИКМ = импульсно-кодовая модуляция, ФИМ = фазо-импульсная модуляция). При использовании приемника ЧМ (FM) вы должны выбрать режим ФИМ. Обратите внимание, что вы должны включить и выключить передатчик, перед тем, как изменение типа модуляции станет действующим.

Изменение модуляции передатчика

Изменение типа модуляции: Выберите режим модуляции кнопками (+)/(-).

Подтверждает, что вы изменили режим модуляции.

Важно: После выполнения описанных выше установок вам понадобится выключить и включить передатчик, чтобы переключить тип модуляции.

Текущая установка

(PCM - ИКМ или PPM - ФИМ)

Внимание: ИКМ не может работать в режиме ФИМ и наоборот.

# INVERT - Функция инверсного полета

Функция INVERT  используется для облегчения инверсного полета. Вместо того, чтобы учиться реверсировать системы управления в уме, когда переключатель Н передвинут вперед (функция INVERT активна), направление перемещения серводвигателей руля высоты, руля направления  и тангажа реверсируется. Кроме того ход серводвигателя тангажа уменьшается до 2/3 от нормального хода.

Перед использованием функции INVERT удостоверьтесь, что ваш вертолет настроен на хороший нормальный полет. Вы должны тщательно установить все рычажные механизмы перед использованием функции INVERT.

Вы можете отрегулировать кривую тангажа и установку позиции пересечения, если эта функция активна, с помощью меню инверсной кривой тангажа (PI-CRV, INVR) и инверсной позиции пересечения (INVERT, CROSS) в дополнительном меню. Вы можете подключить гироскоп к каналу CH7 и его чувствительность будет контролироваться переключателем С.

Программирование функции INVERT

Выключите функцию INVERT (передвиньте переключатель Н в заднее положение) и выберите рукоятку сервосистемы, которая обеспечивает правильный отрицательный и положительный угол тангажа, позволяющий авторотацию. Подключите рычаги к сервосистеме.

Поскольку кривая тангажа для нормального полета использует NORM, IDL1, IDL2 и HOLD, установите ваш вертолет на триммированный полет в зависании, полет вперед и авторотацию. Для программирования тангажа при инверсном полете включите функцию INVERT (переключатель F установлен в переднее положение) и активируйте меню инверсной кривой тангажа (PI-CRV, INVR) в дополнительном меню, чтобы запрограммировать тангаж. При активации INVERT сервосистемы руля высоты, закрылков и тангажа будут срабатывать в направлении противоположном тому, в каком они срабатывают при прямом полете. Кроме того, триммер руля высоты и руля направления также реверсируется. Функция тангажа при зависании активна только при прямом полете.

Вы можете установить инверсную позицию пересечения на экране "INVERT, CRSS" дополнительного меню (см. стр. 48).

Установка режима инверсного полета

К функции TRIM

Включите функцию INVERT, нажав на кнопку (+) (воспроизводится "АСТ"). Функция выключается кнопкой (-) (индикация "INH"). Функции инверсной кривой тангажа и инверсной позиции пересечения в меню специальных микшеров могут быть активированы  одновременно.

Индикация ACT/INH                                                                           К функции       Кнопки ввода

(первоначально INH).                                                                           PARA                   данных

или SWASH

# TRIM - Установки триммера

FP-8UHP имеет цифровые триммеры, которые отличаются от обычных механических триммеров. Каждый триммер представляет собой переключатель на два направления. Каждый раз при нажатии триммерного переключателя триммирование меняется на определенную величину. Когда вы удерживаете рычаг триммера, скорость триммирования увеличивается. Текущее положение триммера графически воспроизводится на экране. Функция TRIM имеет ряд подменю, которые используются для установки опций триммера. Это легче понять, взглянув на структуру меню на стр.16.

Выберите желаемую функцию в подменю TRIM кнопками курсора (>) и (<).

Функции TRIM

- Cброс триммера

- Скорость триммера

- Инверсная индикация  триммера

"NEXT" показывает, что в

функции TRIM есть группа

подменю.

# RSET - Cброс триммера (Подменю функции TRIM)

Функция сброса триммера электронным образом центрирует триммеры к их значениям по умолчанию. Обратите внимание, что установки центрирования триммеров и скорости триммирования не сбрасываются этой командой.

Сброс триммеров

Для сброса триммера нажмите кнопки (+) и (-) одновременно. При этом "RSET" перестает мигать.

Если какой либо из триммеров не

центрирован, мигает "RSET".

# STEP - Шаг триммера (Подменю функции TRIM)

Меню STEP функции TRIM может использоваться для изменения скорости, с которой триммер перемещается при активации рычага триммера. Она может быть установлена в диапазоне от 1 до 40 единиц, в зависимости от характеристик самолета. Большинство обычных самолетов имеют скорость триммера от 2 до 10 единиц.

Устанавливаемый канал (элерон)

Установка скорости перемещения триммера

Установите скорость перемещения триммера элерона кнопками (+)/(-). После этого выберите триммер руля высоты кнопкой (>). Установите скорость триммера руля высоты кнопками (+)/(-). Аналогично вы можете установить скорость триммеров газа и руля направления. Если вам не нравятся введенные установки, вы можете вернуться к параметрам по умолчанию, нажав кнопки (+) и (-) одновременно

Скорость; Диапазон 1-40;

Фабричная установка: 4

# DISP - инверсная индикация  триммера (Функция подменю TRIM)

Функция DISP переключает индикацию положения триммера на инверсное изображение (меняет местами черное и белое).  Попробуйте обе установки и выберите, какая вам больше подходит. (На инверсное изображение не влияет команда сброса данных.)

Установка индикации триммера

Выбор индикации триммера

Выберите метод индикации (позитив или негатив) кнопками (+)/(-).

(+) = POSI

(-) = NEGA

Текущая установка ("NEGA", "POSI").

По умолчанию "NEGA".

# SUBTRM - Установки подстройки триммера

Меню Subtrim используется для внесения небольших изменений или корректировок в нейтральное положение каждого серводвигателя.  Мы рекомендуем, чтобы вы центрировали цифровые триммеры перед подстройкой, и чтобы вы попытались установить все параметры подстройки как можно меньше. Иначе, если параметры подстройки имеют большие значения, диапазон перемещения серводвигателей ограничен.

Мы рекомендуем следующую процедуру: установите 0 в меню TRIM RSET и в меню Subtrim. Затем смонтируйте рукоятки сервосистем и установите рычаги так, чтобы положение поверхности управления было как можно ближе к нейтральному. Наконец, используйте малые значения для высокоточной подстройки.

Установка подстройки

УСТАНОВКА ПОДСТРОЙКИ

- Начните с подстройки элеронов. Используйте (+) и (-) для установки поверхности управления в нейтральное положение.

- Отрегулируйте оставшиеся поверхности управления (если используются) аналогично: Руль управления, Сектор газа, Руль направления, Чувствительность гироскопа, Тангаж, СН7, СН8.

Если вам не нравятся введенные параметры подстройки, вы можете сбросить их до 0, нажав (+) и (-) одновременно

Устанавливаемый   Этот номер -

канал (элерон) значение подстройки

(в диапазоне от -120

до +120)

(По умолчанию = 0)

# TRAIN - Функции тренера

Функция тренера используется для обучения пилотов новичков с помощью дополнительного шнура, подключаемого к передатчику тренера. Инструктор может выбрать, либо чтобы студент управлял по всем каналам, либо чтобы студент управлял только определенными каналами, а инструктор всеми остальными.  Переключатель F позволяет студенту управлять выбранными каналами модели. Вы можете использовать передатчик 8UH с любым передатчиком серии SKYSPORT, Super 7, или 1024Z . Просто подключите шнур тренера (продается отдельно) к тренерскому разъему на каждом передатчике. Обратите внимание, что когда функция тренера активна, функция крена автоматически деактивируется.

Несколько важных мер предосторожности:

- Никогда не включайте питание передатчика студента. Сверните антенну студента.

- Всегда устанавливайте режим модуляции передатчика студента на ИКМ.

- Удостоверьтесь, что передатчики студента и инструктора имеют идентичные триммирующие и управляющие перемещения. Проверяйте, переключая вперед и назад при перемещении рукояток управления.

- Полностью выдвиньте антенну инструктора.

- Всегда вынимайте RF модуль из передатчика студента (если это модульный передатчик).

Установка тренерского режима

Активируйте тренерскую функцию нажатием кнопки (+).

Отключение функции (INH) выполняется кнопкой (-).

Все каналы.

Это меню появляется при включении и выключении отдельных каналов.

- Установка элеронов ON/Off. Выберите ON или OFF кнопками (+)/(-).

- Руль высоты - канал 8 устанавливаются аналогично.

Индикация канала   Индикация ON/Off

для каждого канала.

# TH-CUT  - Отключение газа

Функция TH-CUT используется для отключения двигателя в конце полета. Двигатель может быть остановлен одним касанием с помощью переключателя F (на фабрике установлен тренерский переключатель F, но вы можете выбрать другой). Эта функция устраняет необходимость в перемещении триммера для отключения двигателя, а затем перемещение его назад к позиции малого газа после каждого полета.  Когда рукоятка газа находится ниже положения переключения функции (обычно эта точка несколько выше позиции малого газа), функция TH-CUT реагирует на срабатывание переключателя, и серводвигатель перемещается в заранее заданное положение.

Функция TH-CUT защитит вас от случайного отключения двигателя. Когда рукоятка газа находится выше точки переключения функции, функция TH-CUT не может быть активирована даже при срабатывании переключателя. Кроме того, вы должны переместить рукоятку газа ниже точки переключения перед тем, как переустанавливать функцию TH-CUT, чтобы избежать неожиданного ускорения двигателя.

Установка TH-CUT

Подключите и отрегулируйте рычаг газа так, чтобы при полном газе карбюратор был полностью открыт, и используйте цифровой триммер, чтобы перевести двигатель в режим малого газа. Включите переключатель функции TH-CUT (переключатель F) и выберите величину смещения в отрицательном направлении (-) достаточно большую, чтобы полностью закрыть карбюратор.

Если вы хотите, вы можете выбрать другой переключатель и другое направление включения/выключения ON/OFF. В целях безопасности всегда активируйте и используйте функцию TH-CUT.

Установка функции TH-CUT

1.Функция TH-CUT включается и выключается кнопкой (+).

"ON" или "OFF" воспроизводится в зависимости от

положения переключателя F. Функция выключается

(INH) кнопкой (-).

2. Введите смещение сектора газа: Отрегулируйте величину смещения кнопками (+)/(-). Если вам не нравится установленное значение, вы можете вернуться к значению по умолчанию, нажав кнопки (+) и (-) одновременно.

3. Положение активации функции TH-CUT: Удерживайте рукоятку газа в наивысшем положении,  в котором вы хотите активировать TH-CUT (обычно возле позиции малого газа). Запомните положение, нажав (+)/(-) одновременно.

Смещение сектора Положение рукоятки

газа; Диапазон   газа:

от -30 до +30%   0-100% (начальная

(начальная       установка 5%)

установка 0%)

4.Выбор переключателя: Выберите переключатель кнопками (+)/(-).

5. Выбор направлений переключателя: Выберите направление переключателя, в котором функция будет включена, и в котором выключена, кнопками (+)/(-).

UP = Функция включена в верхнем положении переключателя

DOWN = Функция включена в нижнем положении переключателя.

NULL = TH-CUT деактивирована

Выбранный         Индикация

переключатель   направления

переключателя

(NULL, UP, DOWN).

# MODEL - Функции модели

Функции модели включают ряд подменю, которые используются для ввода параметров в ячейку памяти модели. Они приведены в структуре меню на стр. 24.

Функции подменю MODEL вызываются кнопками (>)/(<).

Функции модели:

- Выбор модели

- Копирование параметров модели

- Имя модели

"NEXT" показывает, что в функции

модели есть группа подменю;

# SEL - Выбор модели (Подменю функции Моdel)

Функция выбора модели позволяет вам выбрать один из нескольких наборов параметров модели, занесенных в память передатчика (передатчик может запомнить восемь наборов параметров моделей, и восемь дополнительных наборов параметров можно выбрать из модуля памяти DP-16K CAMPac, который продается отдельно). Функция SEL используется для выбора набора параметров модели, загружаемого в оперативную память. Если вы выбираете модель из модуля памяти, буквы "РАС" на дисплее будут мигать.

Выбор набора параметров модели для загрузки в оперативную память

Номер набора параметров,    Номер

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ:

Выберите набор параметров кнопками (+) и (-). При достижении желаемого номера нажмите кнопки (+) и (-) одновременно. Будет воспроизводиться подтверждающее сообщение "ОК?". Если еще раз одновременно нажать кнопки (+) и (-), выбирается новый набор параметров. В это же время меняется индикация номера модели. (Если вы не хотите менять параметры модели, нажмите кнопку (-), чтобы остановить изменение параметров модели после подтверждающего сообщения. Изображение возвратиться к начальному экрану.)

загружаемого в оператив-   модели

ную память.

Подтверждающее    Имя загружаемой

сообщение "ОК?"   модели "MDL-02".

# COPY- Меню копирования параметров модели (Подменю функции MODEL)

Функция COPY используется для копирования текущего набора параметров модели в другую ячейку памяти, которая может быть либо встроена в передатчик, либо в модуль памяти DP-16K CAMPac. Эта функция полезна для запуска новой модели, которая аналогична той, которую вы уже запрограммировали, она также полезна для копирования текущего набора параметров модели в другую ячейку памяти в качестве резервной копии. Если параметры запомнены в модуле памяти, вы можете скопировать их в передатчик вашего друга, что сохранит ему много времени, требующегося для программирования.

Копирование параметров модели из одной ячейки памяти  в другую

Номер модели,     Модель  No.

КОПИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ:

Выберите номер ячейки (куда копировать) нажатием кнопок (+) и (-). Если номер верный, нажмите одновременно кнопки (+) и (-). На дисплее появится запрос о подтверждении команды "ОК?"

Копирование начинается после повторного одновременного нажатия кнопок (+) и (-), .

Поcле завершения копирования раздастся продолжительный звуковой сигнал.(Если Вы не хотите копировать параметры модели, нажмите кнопку (-) для остановки копирования после индикации подтверждающего сообщения. После этого дисплей возвратится в свое исходное состояние. ВНИМАНИЕ: если энергия будет отключена до окончания продолжительного сигнала, данные не скопируются.

которая должна

быть загружена.

Источник, откуда    Куда копировать

копировать         (текущая ячейка

(установки текущей   памяти 01 ).

модели в ячейке #1) Нажмите кнопки

(+) или (-) для

изменения номера,

показанного на

дисплее. Будет

мигать "SET".

# NAME - НАИМЕНОВАНИЕ МОДЕЛИ ( ФУНКЦИЯ MODEL )

Функция NAME  может быть использована для назначения имени текущей ячейке

памяти.   Придание модели имени облегчает работу, поскольку вы легко сможете различать ячейки памяти по имени. Назначенное вами имя модели высвечивается на дисплее в верхнем левом углу экрана при запуске передатчика. Имя может быть длиной до 6 символов, а каждый из символов может быть буквой, пробелом или символом (см. перечень внизу).

Имена по умолчанию, присвоенные на фабрике имеют форму "А:MDL-01" (Модель 01).  Обратите внимание, что тип модели обозначается  на дисплее как  один   символ,  который воспроизводится перед  именем модели.  Используемый код: H=HELI (вертолет), A=ACRO (самолет), G=GLID (планер).

ИНСТРУКЦИИ ПО НАИМЕНОВАНИЮ МОДЕЛИ

Занесение в память имени модели:

Выберите желаемый символ нажатием кнопок (+) и (-). Если символ Вас устраивает, нажмите кнопку (>) для перехода к вводу следующего символа. Снова нажмите  кнопки  (+)  или (-) и не отпускайте,  пока желаемый символ не появится в следующей позиции.

Повторяйте данную последовательность до завершения наименования модели или до ввода шести символов.

Имя модели (6 символов или менее;

текущее имя ="MDL-01"). Обозначает

тип модели вертолета.

# TIMER -  ТАЙМЕР ( ФУНКЦИЯ СЕКУНДОМЕРА С ОСТАНОВОМ )

Меню таймера управляет электронными часами, которые могут быть использованы для слежением за временем, оставшимся до окончания выполнения задания во время  соревнований, времени полета при полном баке горючего,  временем работы аккумулятора и т.д. Значение таймера может быть установлено независимо для каждой модели и всякий раз автоматически переустанавливаться при изменении модели. Таймер может быть установлен для отсчета 59 минут, 59 секунд. Вы можете выбрать режим либо нисходящего,  либо восходящего отсчета времени. После включения переключателя таймера нисходящий таймер начинает отсчет от выбранного момента времени и на дисплее воспроизводится количество оставшегося времени. Если таймер превышает установленное время, то отсчет продолжается,  и на дисплее, перед числом появляется знак (-). Таймер восходящего типа начинает отсчет с 0 и показывает на дисплее истекшее время.  В любом режиме таймера каждую минуту раздается один звуковой сигнал. В течение последних десяти секунд звуковой сигнал раздается каждую секунду.

Экран таймера  может  быть  вызывается на  дисплей или убирается с него нажатием кнопки CURSOR при индикации начального экрана, появляющегося при включении передатчика. Таймер  запускается нажатием кнопки (+),а останавливается при нажатии кнопки (-). Если нажать одновременно кнопки ввода данных (+) и (-), таймер возвращается в исходное положение. Если кнопки ввода данных (+) и (-) нажимаются одновременно после  запуска таймера, таймер возвращается в исходное положение, но

продолжает отсчет по восходящей или по нисходящей. Переключателем запуска и остановки может быть выбран любой переключатель от А до Н, это также может быть выполнено рукояткой управления сектором газа (STK-3).

Направление переключателей - включить, выключить может быть также выбрано произвольно. Использование рукоятки управления газом особенно удобно, если Вы следите за оставшимся количеством топлива или за электроэнергией: как долго еще сможет работать аккумулятор. Независимо от выбранного переключателя, таймер может быть включен и выключен при помощи кнопок ввода данных.

Использование  функции  таймера 8uh

Установка минут таймера:

Установите минуты кнопками (+) / (-)

Установка секунд таймера:

Нажмите правую кнопку (>), затем используйте кнопки (+)/(-) для установки секунд.

Выбор восходящего или нисходящего отсчета времени: Повторно нажмите правую  кнопку (>), затем выберите тип таймера кнопками (+)/(-).

Установка Установка Индикация типа

Выбор направления переключателя:

Выберите направления включения/выключения кнопками (+)/(-).

UP= Верхняя позиция переключателя включает функцию .

DOWN= Hижняя позиция переключателя выключает функцию

CNTR= Центральная позиция переключателя (если таковая имеется) включает функцию NULL= Переключатель не используется.

минут     секунд    таймера

(восходящий или

нисходящий)

Выбор переключателя таймера

Выберите желаемое направление переключения кнопками (+)/(-).

Bы можете выбрать любой из переключателей от А до Н или рукоятку управления газом (STK-3).

Когда Вы  меняете  переключатель,  выбранные  направления включения/выключения возвращаются к нулевому положению. В этом случае не забудьте выбрать направление по своему желанию.

Индикация     Показ на дисплее

переключателя  направления пере-

(от SW A-до    ключателя (нулевое,

SW H и STK 3)  вверх, по центру,

вниз)

Если Вы хотите, чтобы таймер активировался при перемещении рукоятки управления сектором газа (STK-3), необходимо установить позиции и направления рукоятки управления для включения и отключения таймера следующим образом:

1.Расположите рукоятку управления газом  так, чтобы она находилась в таком положении, которое вы хотите назначить для включения и выключения таймера.

2.Затем  нажмите одновременно обе кнопки (+)/(-) для того, чтобы передатчик запомнил это положение.

3.Теперь Вам надо выбрать, с какой стороны от установленной позиции таймер будет включен, а с какой выключен. Если Вы хотите, чтобы таймер включался  на нижней стороне (low) от позиции рукоятки управления газом, нажмите кнопку (-). После выбора Вами направления стрелка, направленная вверх или вниз, воспроизводится в верхней (high) или нижней (low) части  "3,  в верхнем правом углу дисплея для подтверждения выбранного Вами направления переключения. Переместите вперед и назад рукоятку управления газом, чтобы удостовериться, что таймер включается и останавливается по желанию.

# ВЕРТОЛЕТ ( HELI SWH1/SWH2 ) ФУНКЦИИ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО   МЕНЮ

Функции дополнительного меню для вертолетов обеих моделей (HELI SWH1, HELI SWH2) описаны на стр. 40-53.

Основное меню вертолета описано на стр. 20-38

TH-CRV …......…... Кривая газа  ………..............................40

TH-HLD ....……..... Фиксация сектора газа двигателя........42

OFST-1-2 ………... Смещение 1-2……….............................43

DELAY .……......... Задержка ...................………….............43

PMIX-1-2 .……...... Программируемое микширование.......44-45

HOV-TH ..……....... Режим газа при зависании ..........….....46

HOV-PI .......……... Тангаж при зависании ................……...46

PI-TRM ...……....... Триммер тангажа ....................………....47

TH-NDL .....…….... Микширование иглы дросселя ...…......47

INVERT CROSS .... Позиция инверсного пересечения.........48

REVOLU ......…….. Микширование числа оборотов............48-49

PI-CRV ......…….... Кривая тангажа…..................……….......50-51

GYRO …………… Микширование гироскопа ……………. 52

GOVrpm ………… Микширование регулятора …………… 52-53

# ТH-CRV - Кривая газа ( в режимах нормального газа, малого газа 1,малого газа 2 )

Вы можете использовать меню кривой газа для программирования пятиточечной кривой так, чтобы скорость двигателя реагировала на перемещения рукоятки газа в соответствии с вашим предпочтением.  Вы можете установить каждую из пяти точек в диапазоне от 0% до100%

Существует три вида кривых газа нормальная (NORM), малого газа 1 (IDL1), малого газа 2 (IDL 2). В Основном меню воспроизводится только нормальная кривая газа, а все остальные кривые могут быть запрограммированы в дополнительном меню.

Для Вашего удобства кривая нормального газа может быть запрограммирована либо в основном, либо в дополнительном меню, и она автоматически редактируется в обоих  меню.  Переключатель G запрограммирован таким образом, что Вы можете переходить между кривой нормального газа и кривыми малого газа 1 и 2.

Метод регулирования кривой нормального газа

Функция кривой нормального газа (TH-CRV NORM) используется для выработки основной кривой газа при полете в режиме, близком к зависанию. Эта кривая используется вместе с кривой нормального тангажа (PI-CRV NORM) так, чтобы вертолет летел с  постоянным числом оборотов  несущего винта.  Функция кривой нормального газа включается при запуске передатчика.

Метод регулирования кривых малого газа 1  и малого газа 2

Кривые малого газа должны быть запрограммированы так, чтобы двигатель вращался с постоянным числом оборотов в минуту даже тогда, когда  тангаж  во время полета уменьшается.  Кривые должны соответствовать фигурам высшего пилотажа: петле, бочке и другим маневрам, причем они разделяются на кривую малого газа 1 и кривую малого газа 2. Функции кривой малого газа 1 и малого газа 2 не будут работать до тех пор, пока активны функции смещения OFST-1 и OFST-2.

Пример кривой нормального газа

100%

75%

70%

50%                               50%

30%                                     25%

0%

0%

1            2           3            4            5

Минимальный  -  ГАЗ  - максимальный

100%                                                                           100%

75%                  75%           71%                                           75%        75%

60%                                                                                               68%          68%

55%              50%                        50%                                                                           50%

25%                                                                           25%

0%                                                                            0%

1           2            3            4             5                           1           2            3            4             5

Мнимальный  -  ГАЗ  - максимальный     Минимальный  -  ГАЗ  - максимальный

Пример кривой малого газа 1           Пример кривой малого газа 2

Ввод Параметров Кривой Нормального Газа, Малого Газа 1 И Малого Газа 2

Функция кривой нормального газа включается

при запуске передатчика

Верхняя стрелка указывает текущую

позицию рукоятки управления (две

стрелки означают, что позиция

находится между этими точками)

Точки кривой 1-5

Нижняя стрелка показывает текущую

устанавливаемую точку пятиточечной

кривой.

Ввод значений пяти точек кривой:

Кнопками CURSOR переместите нижнюю стрелку к позиции, которую Вы хотите установить (точка кривой указывается стрелкой под числами 1-5, а текущее положение рукоятки  газа - стрелкой над числами). Введите желаемое значение кривой

кнопками (+)/(-).

* Если Вы недовольны введенными значениями, Вы можете вернуться

к данному параметру по умолчанию одновременным нажатием кнопок (+) и(-).

Индикация   Значение точки кривой

названия    (Диапазон: 0%- +100%)

кривой      Исходные установки

(NORM)      кривой:

POS1 = 0%

POS2 = 25%

POS3 = 50%

POS4 = 75%

POS5 =10 0%

Построение кривой малого газа 1:

Функция кривой малого газа 1 не будет действовать пока активна функция смещения OFST1. Это также активирует меню  кривых тангажа малого газа 1 и микширования числа оборотов. Вы можете активировать кривые малого газа 1 и малого газа 2 независимо друг от друга. Операция ввода параметров кривой такая же, как и для нормальной кривой, которая описана выше.

Построение кривой режима малого газа 2 (см. стр.13)

Функция кривой малого газа 2 не будет работать, пока активна функция смещения OFST2. Это также активирует меню  кривых тангажа малого газа 2 и микширования числа оборотов. Вы можете активировать кривые малого газа 1 и малого газа 2 независимо друг от друга. Операция ввода параметров кривой такая же, как и для нормальной кривой, которая описана выше.

Внимание: Перед запуском двигателя удостоверьтесь, что выключатели режима малого газа 1 и 2 выключены,

и рукоятка сектора газа установлена в положение, близкое к холостому

ходу двигателя.

# TH-HLD - фиксация сектора газа

Функция фиксации сектора газа фиксирует сектор газа двигателя в позиции малого газа и отключает его от рукоятки управления газом при активировании переключателя Е. Эта функция обычно используется во время авторотации двигателя. Вы можете установить положение рукоятки сектора газа, соответствующее его фиксации в диапазоне  от -50 до +50% с центром в позиции малого газа . Функция фиксация  сектора двигателя также включает в себя опцию смещения руля направления.

Смещение руля направления при фиксации сектора газа двигателя

Функция смещения руля направления, содержащаяся в функции фиксации сектора газа используется для смещения нейтральной позиции тангажа хвостового винта во время авторотации. Она удерживает  фюзеляж от вращения, когда активна функция фиксации сектора газа двигателя.

Вы также можете ввести время задержки выполнения смещения (чтобы предотвратить неожиданные изменения в работе триммера) в подменю DELAY дополнительного меню.

Установка фиксации сектора газа двигателя

1. Включите функцию фиксации сектора газа нажатием кнопки (+)

(в зависимости от позиции переключателя на дисплее индицируется

"ON"  или "OFF"). Функция кривой тангажа при зависании также

активна. Функция выключается (INH) нажатием кнопки (-).

2. Ввод позиции фиксации:

Установите позицию кнопками (+)/(-).

Одновременное нажатие кнопок (+)/(-) возвращает установку к 0%.

Позиция фиксации.

3. Функция смещения руля направления.

Активируется нажатием кнопки (+) (на дисплее индицируется "ON" или "OFF"). Функция отменяется кнопкой (-).

Величина смещения руля

направления (Диапазон:

-100% +100%)

(Начальное значение: 0%)

4. Установка величины смещения:

Введите величину желаемого

смещения руля направления

кнопками (+)/(-)

Диапазон: -50% до +50%

Исходная точка= 0%

Подключите рычажные механизмы сектора газа так,

чтобы карбюратор был полностью открыт в режиме

полного газа, затем используйте цифровой триммер

для регулировки позиции малого газа двигателя.

Для того, чтобы фиксация сохранялась в режиме

малого газа, передвиньте рукоятку управления газом

на позицию малого газа, затем включите и выключите

переключатель фиксации и продолжайте изменять

смещение до тех пор, пока серводвигатель не

перестанет перемещаться. Если Вы хотите понизить

скорость оборотов серводвигателя в режиме малого

газа, или остановить его, введите большее

отрицательное число.

ВНИМАНИЕ: Функция фиксации сектора  газа имеет

приоритет над функцией малого газа. Перед тем,

как пытаться включить двигатель, удостоверьтесь,

что переключатели функций малого газа  и фиксации

сектора газа выключены.

# OFST-1 Смещение 1 и 2

Функции смещения 1 и 2 используются для смещения (изменения нейтральной позиции) элеронов, руля высоты и руля направления, когда переключатель G используется для перехода  в режим малого газа 1(или 2). Эта функция может быть использована для автоматического изменения триммирования вертолета, летящего на высокой скорости.

Вращающийся по направлению часовой стрелки несущий винт вертолета имеет тенденцию при высокой скорости смещаться вправо, поэтому смещение элерона может применяться для смещения вертолета влево. Вы можете использовать функцию задержки (DELAY) для того, чтобы произвести плавный переход между различающимися нейтральными позициями.

Необходимое смещение  руля высоты изменяется вместе с геометрией модели, поэтому оно должно определяться по заметным изменениям тангажа при высокой скорости. На смещение руля направления воздействуют как микширование числа оборотов, так и триммер (общее изменение уровня) с функцией смещения. Когда любая из функций смещения включена, рычаги электронных триммеров не функционируют, так что смещение должно использоваться для компенсации изменений триммера в таких режимах полета.

Функции малого газа 1 и 2 TH-CRV, PI-CRV и REVOLU  не могут быть запрограммированы, пока активны функции  смещения 1 и 2. Активирующие переключатели первоначально так установлены, что функции смещения 1 и 2 одновременно являются фунциями малого газа 1 и 2, переключаемые переключателем G. По Вашему желанию, операция включения/выключения функции смещения  может осуществляться переключателем С. Это можно сделать только в меню смещения 1, но не в меню смещения 2.

Установка  смещения 1 и 2

1. Функция смещения OFST1 или OFST2 включается и выключается нажатием кнопки

(+) ( в зависимости от позиции переключателя G возникает индикация "ON" или

"OFF"). Отключение функции производится кнопкой (-).

2. Смещение элерона:

Введите желаемое смещение элерона кнопками (+)/(-)

3. Смещение руля высоты:

Введите желаемое смещение руля высоты кнопками (+)/(-)

4. Смещение руля  направления:

Введите желаемое смещение руля направления кнопками (+)/(-).

* Если Вы недовольны введенными значениями, Вы можете вернуться к нулевому значению одновременным нажатием кнопок (+) и (-).

Индикация канала:      Величина смещения.

AIL=Элерон            Диапазон: -120 до

ELE=Руль высоты                 +120%

RUD=Руль направления(Начальный параметр: 0%)

5. Выбор направления переключения:

Выберите желаемый переключатель и направление переключения для

включения и выключения функции кнопками (+)/(-).

SW-E: Включает и выключает OFST 1 и OFST2 одновременно с режимом малого газа 1 и 2.

SW-C модель А: Переключатель С в центральной позиции включает OFST 1, а в нижней позиции - OFST2.

SW-C модель B: Переключатель С  в центральной позиции включает OFST 1, а в верхней позиции - OFST 2.

Показанный ниже экран появляется только в

меню смещения 1 для установки переключателя.

Индикация направления переключения

(SW-E, SW-C модели А, SW-C модели В).

(Начальный параметр: SW-E)

# DELAY - Функция задержки

Функция задержки обеспечивает плавный переход между позициями триммера всякий раз, когда включаются и выключаются функции смещения, микширования числа оборотов или фиксации сектора газа.  Вы можете задать различное время задержки для элерона, руля высоты и руля направления. При установке 50% задержки, серводвигателю требуется около полсекунды для перемещения в новое положение, довольное долгое время. Обычно применяется задержка 10-15%.

## Установка задержки

Функция задержки автоматически активируется при активизации функций смещения,

микширования числа оборотов серводвигателя или фиксации сектора газа.

1. Задержка элерона:

Введите желаемую задержку элерона кнопками (+)/(-)

2. Задержка руля высоты:

Введите желаемую задержку руля высоты кнопками (+)/(-)

3. Задержка руля направления:

Введите желаемую задержку руля направления кнопками (+)/(-)

- Если Вы недовольны установленными значениями, Вы можете снова вернуться к   нулевому  значению  одновременным  нажатием кнопок (+)/(-)

Индикация канала:

AIL= элерон

ELE= руль высоты

RUD= руль направления  Значение задержки.

Диапазон: 0-100% (Исходное значение: 0%)

# PMIX1-2 - программируемые микшеры 1-2

В режиме вертолета, система T8UH содержит два раздельно программируемых микшера с уникальными возможностями микширования. Вы можете использовать микширование для корректировки поведения вертолета во время выполнения фигур высшего пилотажа, которое Вы желаете устранить и сделать полет более приятным. Помимо микширования между произвольными каналами,  миксеры могут быть связаны с дополнительным меню в системе T8UH, или кривая микширования может быть смещена относительно нейтрального положения ведущего канала. Вы можете выбрать, каким переключателем из восьми переключателей A-G активировать микшеры или сектор газа, а также определить, вредит ли триммер из ведущего канала ведомому каналу. Функция связи Link используется для связи программируемых микшеров с другими меню микширования.

Исходные установки микшеров

Каналы по умолчанию для микшеров 1 и 2 установлены для  часто используемых комбинаций микширования, таких как : PMIX-1=AIL-ELE, PMIX-2=ELE-THR. Метод программирования дан для микшера 1: второй микшер может быть запрограммирован подобным образом:

1. Активация программируемого микшера:

Нажмите кнопку (+) для активации функции программируемого микширования 1 (PMIX-1) (происходит

индикация "ON"или"OFF,"в зависимости от позиции переключателя включения/выключения. Для

выключения микшера используйте кнопку (-).

2. Установка ведущего канала

Выберите ведущий канал кнопками (+)/(-) (именно ведущий канал посылает смешанную команду). Если Вы выбираете "OFS" для ведущего канала, установка числового значения микширования влияют только на ведомый канал, обеспечивая фиксированное смещение.

3. Установка ведомого канала

Выберите ведомый канал (который получает микширование) кнопками  (+)/(-).

Установка микширования по умолчанию

Когда Вы начинаете программирование модели, микшеры  установлены следующим образом (разумеется, Вы можете изменить эти установки по умолчанию):

PMIX-1: AIL>ELE    PMIX-2: ELE>THR

Ведущий канал         Ведомый канал

(орган управления,    (который получает

посылающий смешанную  смешанную команду)

команду)

4. Установка величины микширования

Передвиньте рычаг управления ведущего канала в направлении, которое Вы хотите регулировать, и на дисплее возникнет индикация величины микширования. Установите величину микширования кнопками (+)/(-). Учтите, что Вы можете установить величину микширования  индивидуально для   каждой   стороны   микширования   (влево/вправо   или вверх/вниз).

ВНИМАНИЕ: Если величина микширования установлена на 0%, микширования не произойдет. Вы можете вновь вернуться к нулевому значению величины микширования одновременным нажатием кнопок (+)/(-).

Вел-на микш-ия    Вел-на микш-ия

(влево или вверх) (вправо или вниз)

# Продолжение предыдущей страницы

5. Установка функции связи

Включите/выключите функцию связи кнопками (+)/(-).

Когда функция связи включена, после ведомого канала на экране возникает ">".

Если Вы выберете" STK-3" для включения и выключения микшера, Вам понадобится установить позицию и направление переключения. Для этого, во-первых, установите рукоятку управления сектором газа в положение, где по Вашему желанию должно происходить переключение. Затем введите в память позицию рукоятки управления сектором газа одновременным нажатием кнопок (+)/(-). На экране возникнет индикация процентного соотношения).

Если Вы хотите, чтобы микширование включалось при рукоятке газа, расположенной со стороны high от установленной позиции, нажмите кнопку (+). Если Вы хотите, чтобы  микширование включалось со стороны low, нажмите кнопку (-). В правом верхнем углу экрана, ниже или выше маленькой  "3", индицируется стрелка для проверки правильности  направления переключения.

Когда Вы проделаете данные операции, передвиньте рукоятку управления сектором газа и проверьте, включаются и выключаются ли переключатели программируемого микширования в соответствии с Вашими установками.

Индикатор включения/выключения

(ON/OFF) функции связи

6. Установка триммера

Связывает триммер ведущего канала с функцией ведомого канала.

Выберите ON/OFF кнопками (+)/(-).

7. Смещающаяся нейтральная точка микширования

Если Вы хотите, чтобы микширование произошло и где-либо еще, помимо нейтрального ведущего канала, удерживайте рукоятку управления ведущего канала в желаемой позиции и запомните эту позицию смещения одновременным нажатием кнопок (+)/(-).

8. Выбор переключателя:

Выберите желаемый переключатель вкл/выкл микшера кнопками (+)/(-).

Индикатор включения/выключения

триммера

Индикация позиции смещения

9. Направление "ON"/"OFF":

Установите направление "ON"/"OFF" кнопками (+)/(-)

NULL= Нормальная операция, независимо от установки переключателя

UP= Верхнее или заднее положение переключателя  включает функцию

CNTR= Центральная позиция трехпозиционного переключателя включает функцию

DOWN= Нижнее или переднее положение переключателя включает  функцию

Текущий            Индикация

переключатель    направления

on/off           переключения

ON/OFF

# HOV-TH - Режим газа при зависании

Функция режима газа при зависании может быть использована для триммирования сектора газа в районе позиции зависания без воздействия на тангаж. Его позицию можно запомнить таким образом, что при повторном вызове из памяти модели, исходное положение триммера возвращается при повороте рукоятки в центральную позицию.

При повороте рукоятки  газа при зависании по часовой стрелке, скорость двигателя возрастает, а против часовой стрелки - скорость двигателя снижается. Таким образом можно скомпенсировать  изменение скорости несущего винта , вызванное температурой, влажностью и другими условиями. При использовании функции тангажа при зависании,  возможно более обширное триммирование.

Работа в режиме газа при зависании

1. Активирование функции режима газа при зависании

Нажмите кнопку (+) для активирования функции HOV-TH (возникнет

индикация "ON" или "OFF", в  зависимости от позиции переключателя

режима малого газа). Для выключения микшера используйте кнопку (-).

2. Ввод в память параметров триммера

Нажмите одновременно кнопки (+)/(-) для ввода текущего положения рукоятки. Когда рукоятка режима газа при зависании возвращается в центральное положение, триммер возвращается в свою позицию до запоминания.

Обратите внимание, что когда запоминание повторяется посредством смещения рукоятки из центра, величина триммирования аккумулируется.

* Если Вы хотите вернуться к исходному параметру, рукояткой переведите триммер к значению 0% и запомните это положение триммера, затем верните рукоятку в центральную позицию.

Текущая позиция

триммирования

Пределы: -100% до +100%

(Исходный параметр: 0%)

Текущий параметр  триммера

Пределы: -100%  до +100%

(Исходный параметр: 0%)

# HOV-PI - Тангаж при  зависании

Функция тангажа при зависании может использоваться для триммирования тангажа несущего винта в районе позиции зависания без воздействия на сектор газа. Позиция тангажа при зависании может быть запомнена таким образом, что при вызове из ячейки памяти модели,  триммер возвращается в начальную  позицию при повороте рукоятки в центральное положение.

При повороте рукоятки тангажа  при  зависании по  часовой стрелке возрастает тангаж несущего винта, а против часовой стрелки- тангаж несущего винта понижается. Таким образом можно скомпенсировать  изменение скорости несущего винта , вызванное температурой, влажностью и другими условиями. При использовании функции режима газа при зависании, возможно более точное триммирование.

Использование функции тангажа при зависании

1. Активирование функции тангажа при зависании

Нажмите кнопку (+) для активирования функции HOV-PI (возникает индикация "ON" или"OFF", в зависимости от

2. Ввод параметров триммера в память

Одновременно нажмите кнопки (+)/(-) для ввода текущего положения рукоятки. Когда рукоятка тангажа при зависания вновь возвращается к центру, триммер возвращается к своей позиции до запоминания. Обратите внимание, что когда запоминание  повторяется  смещением  рукоятки  от центра, параметры триммирования аккумулируются.

- Если Вы желаете вернуться к исходному параметру, рукояткой переведите триммер к значению 0% и запомните это положение триммера, затем верните рукоятку в ее центральную позицию.

позиции  переключателя режима малого газа). Для выключения микшера используйте кнопку (-).

# TH-NDL - Микширование сектор газа --> игла дросселя (в режиме нормального  и малого газа)

Функция микширования сектор газа - игла дросселя используется для смешанного управления двигателем, используя пятиточечную кривую относительно перемещения рукоятки управления сектора газа. Двигатель должен быть оснащен системой смешивания команд управления, такой как управление иглой дросселя или другими смешанными регулировками, причем серводвигатель перемещения иглы дросселя должен быть подключен к каналу СH8. Рукоятка CH8 должна использоваться для выполнения смешанного регулирования на стороне High (верхняя)  при включенной функции увеличения числа оборотов в режиме малого газа.

Вы можете управлять микшированием сектора газа - иглы дросселя независимо как в условиях режима нормального,  так и малого газа. Функция микширования иглы дросселя включает в себя функцию  "ускорения", которая  предшествует быстрому  открытию сектора газа и обеспечивает двигатель  наилучшим смешиванием.

Установка смешанной команды Сектор газа -Игла Дросселя

Верхняя стрелка указывает       Точки кривой 1-5.

на текущее положение рукоятки         Нижняя стрелка показывает

управления (две стрелки               текущую устанавливаемую

означают, что это положение           точку пятиточечной кривой

между точками)

1. Включите функцию микширования иглы дросселя нажатием кнопки (+)

(возникнет индикация "ON"). Выключите функцию кнопкой (-).

2. Ввод параметров пятиточечной кривой

Переместите нижнюю стрелку к позиции, которую Вы хотите установить кнопкой CURSOR  (точка  кривой  указывается стрелкой под числами 1-5, а текущая позиция -над числами).  Ведите  желаемое  значение  кривой кнопками (+)/(-).

- Если Вы недовольны установленными значениями, Вы можете вернуться  значению по умолчанию одновременным нажатием кнопок (+)/(-).

Исходные параметры:

POS1=0%

POS2=25%

POS3=50%

POS4=75%

POS5=100%

Индикация имени  Параметр точки

кривой (NORM     кривой

или IDLE)     (Диапазон: 0-100%)

Перемещение между экранами

индикации TH-NDL, NORM и IDLE

кнопками 

Текущий устанавливаемый

элемент на экране мигает.

3. Установка функции ускорения

Введите желаемое значение ускорения кнопками (+)/(-). Возврат к значению 0% при одновременном нажатии кнопок (+)/(-). Функция ускорения только тогда смешивается, когда рукоятка сектора газа движется по направлению к  High. Если активна функция фиксации сектора газа, серводвигатель иглы дросселя перемещается и ускорение происходит, несмотря на то, что  серводвигатель сектора газа остается неподвижным.

Функция повышения числа оборотов в режиме малого газа выполняется, когда функция кривой дросселя в режиме малого газа активирована.

Значение ускорения

Диапазон: от 0 до 100%

(Исходное значение: 0%)

# INVERT CROSS - Позиция инверсного пересечения

Функция позиции инверсного пересечения устанавливает точку пересечения  участка low кривой тангажа при переключении между прямым и инверсным ходом. Этот параметр обычно устанавливается на 30%.

Ввод позиции инверсного пересечения

1. Активирование функции инверсного пересечения

Нажмите кнопку (+) для активации функции INVERT CRSS

(Возникнет индикация "ON" или "OFF", в зависимости от

позиции переключателя инверсного хода Н). Выключить (INH) микшер можно кнопкой (-).

2. Установка точки пересечения

Введите желаемый параметр точки пересечения кнопками (+)/(-) Вы можете вернуться к начальному значению 30% одновременным нажатием кнопок (+)/(-).

Установка текущей точки

пересечения Диапазон: от 0 до 50%

(Исходный параметр: 30%)

# REVOLU-  Микширование числа оборотов (в режиме нормального газа, малого газа 1 и 2)

Микширование числа оборотов используется для смешивания тангаж --> руль направления с целью подавления реакции крутящего момента, генерируемого изменениями в тангаже и скорости основного несущего винта. Степень микширования может быть установлена при помощи пятиточечной кривой.

Существует три вида микширования числа оборотов: нормальное (NORM), малого газа 1 и малого газа 2 (IDL1,IDL2). В основном меню воспроизводится только нормальное микширование числа оборотов, но все кривые микширования числа оборотов показаны в дополнительном меню. Если Вы запрограммируете нормальную кривую в основном меню, эта же самая кривая автоматически отражается в меню нормального микширования внутри дополнительного меню и наоборот.

Функции микширования числа оборотов для кривых малого газа1 и малого газа 2 не будут действовать, пока функции OFST-1 и OFST-2 активны.

Микширование числа оборотов для режимов малого газа1 и 2

Эти две функции устанавливают такую величину микширования, что во время полета на высокой скорости, фюзеляж направлен строго вперед. Вы можете установить либо кривую, либо позицию смещения в зависимости от типа вертолета. Вы можете также запрограммировать реверсное микширование руля направления для полета 3D.

+100%

+50%

Пример кривой микширования

числа оборотов - для                                                                                                               13%

нормального режима                                                                                                                  0%

0%         10%

-20%

-33%

-50%

-100%

Пример кривой для малого газа 1                                            Пример кривой для малого газа 2

+100%

+50%

0%                 10%    0%                                              0%                       10%

-25%                                                                           -25%

-17%       -10%                                                              -17%         -10%

-50%

-100%

Введение значений пятиточечной кривой микширования числа оборотов

Функция нормального микширования на пусковом экране.

Она может быть включена/выключена кнопками (+)/(-).

Мигающий элемент  на экране -  это текущий устанавливаемый элемент

Верхняя стрелка указывает текущую позицию

рукоятки управления (две стрелки означают,

что эта позиция находится между точками)

Точки кривой 1-5

Нижняя стрелка показывает

текущую устанавливаемую

точку 5-точечной кривой.

Ввод параметров пятиточечной кривой

Кнопками CURSOR переместите нижнюю стрелку к позиции, которую Вы хотите установить

(точка кривой указывается стрелкой под числами 1-5, а текущая позиция сектора газа - стрелкой над числами). Введите желаемый параметр кривой кнопками (+)/(-).

* Если Вы недовольны установленными значениями, Вы можете вернуться к параметру по умолчанию одновременным нажатием кнопок (+)/(-).

Индикация имени     Значение точки

кривой (NORM)       кривой

(Диапазон:0-100%)

Начальные установки кривой:

POS1 = 0%

POS2=25%

POS3=50%

POS4=75%

POS5=100%

Установка кривой микширования числа оборотов режима малого газа 1 и 2

Функции микширования числа оборотов режима малого газа 1 и 2 не будут действовать, пока  активны функции OFST 1 и OFST2, которые также активируют меню кривой танагажа и сектора газа для режимов малого газа 1 и 2. Вы можете активировать функции малого газа 1 и 2 независимо друг от друга. Операция введения в память кривой точно такая же, как и для нормальной кривой, описанная выше.

# PI-CRV - кривая тангажа (нормальная, малого газа 1 и 2, фиксации, инверсная)

Кривая тангажа определяется пятиточечной кривой так, что Вы можете установить наилучшее перемещение тангажа относительно движения рукоятки  управления сектором газа. Каждая точка на кривой может регулироваться в пределах от 0% до 100%.

Система T8U содержит пять кривых тангажа: нормальную, малого газа1, малого газа 2, фиксации, и инверсную. Только основная нормальная кривая тангажа показана в основном меню, а все другие кривые тангажа можно посмотреть в дополнительном меню. Нормальная кривая совершенно одинаковая как в дополнительном, так и в основном меню.

Используйте переключатель повышения оборотов малого газа (переключатель G) для перемещения между нормальным режимом и режимами малого газа 1 и 2. (Функции кривой тангажа для кривых малого газа1 и малого газа2 не будут действовать, пока активны функции OFST1 и OFST2.) Переключение к функции фиксации (HOLD) выполняется переключателем Е. Переключение к функции инверсии выполняется переключателем Н. Обратите внимание, что когда бы ни был включен переключатель фиксации,  он имеет приоритет, несмотря на позицию переключателя малого газа.

Регулировка нормальной кривой

Функция нормальной  кривой тангажа представляет основную кривую тангажа при полете близком к зависанию. Она устанавливается для управления подъемом и спуском  при постоянной скорости двигателя в соответствии с нормальной кривой сектора газа.

Регулировка кривой малого газа 1 и 2

Верхняя часть кривой тангажа (HI) ограничивает максимальный тангаж несущего винта так, чтобы не произошло перегрузки двигателя. Нижняя часть кривой тангажа (LO) представляет собой кривую с минимальным значением тангажа -4Oo.  Кривая малого газа 1 используется при сваливании в разворот на 540о , сваливании на крыло с выходом в петлю и в бочку, в то время как  кривая малого газа 2 применяется при "качке".

Регулировка кривой фиксации сектора газа

Кривая фиксации сектора газа применяется при выполнении авторотаций, и должна обеспечивать тангаж от -4о до +12о. Для достижения этого диапазона танагажа установите значения в верхней и нижней части кривой (HI и LO) на +100% и -100% соответственно.

Примеры этих четырех типов кривых показаны ниже:

МЕТОД УСТАНОВКИ

При запуске включается нормальная кривая тангажа.

Верхняя стрелка показывает текущее положение

рукоятки управления сектором газа (2 стрелки

означают ее промежуточное положение).

Точки кривой 1-5

Нижняя стрелка показывает текущую

устанавливаемую точку 5-точечной кривой.

Ввод значений 5-точечной кривой

Кнопками CURSOR  передвиньте нижнюю стрелку в позицию, которую вы хотите установить (точка кривой показана стрелкой под цифрами 1-5, а текущее положение рукоятки газа - стрелкой над цифрами). Введите желаемое значение кривой кнопками (+)/(-). Если вы недовольны установленным значением, вы можете вернуться к параметру по умолчанию, нажав кнопки (+) и (-) одновременно.

Индикация имени   Значение точки

кривой (NORM)     кривой

(Диапазон:0 - +100%)

Начальные установки кривой:

POS1=0%

POS2=25%

POS3=50%

POS4=75%

POS5=100%

Установка кривой тангажа режима малого газа 1

Функция PI-CRV IDL1 не будет действовать, пока активна функция OFST 1, которая также активируют меню кривой газа и числа оборотов для режимов малого газа 1. Вы можете активировать функции малого газа 1 и 2 независимо друг от друга. Операция введения в память кривой точно такая же, как и для нормальной кривой, описанная выше.

Установка кривой тангажа при фиксации сектора газа

Функция PI-CRV HOLD запоминает данные, но не работает, пока активна функция фиксации сектора газа (TH-HLD).

Операция введения в память кривой точно такая же, как и для нормальной кривой, описанная выше.

Установка кривой тангажа для инверсного полета

Функция PI-CRV INVR запоминает данные, но не работает, пока активна функция инверсии INVERT.

20. Операция введения в память кривой точно такая же, как и для нормальной кривой, описанная выше.

ВНИМАНИЕ: Перед запуском двигателя проверьте, что переключатели режима малого газа выключены,  а рукоятка сектора газа установлена возле позиции малого газа.

С А М О Л Е Т

ФУНКЦИИ ОСНОВНОГО МЕНЮ

Следующие разделы (стр.53 -69) посвящены описанию как пользоваться специфичными для самолета функциями основного и дополнительного меню. Остальные (общие) функции основного меню описаны в разделе (Helicopter /HELI/)  на страницах  14 - 51.

Карта функций самолета …………………………… 53

Примеры по вводу параметров функций ………….  54-55

Карта-образец настройки самолета ……………….   56-57

IDL-DN …Функция малого газа (холостой ход) ….. 58

AIL2……. Второй элерон …………………………… 58

TH-CUT ..  Функция выключения двигателя ……… 59

КАРТА ФУНКЦИЙ САМОЛЕТА

Дифференцирование

AI-DIF

элеронов

FLPTRM

Микширование закрылков

FLPRON

PARA

NEXT

Меню параметров                                                                                         Объединение элеронов с

закрылками

PMIX-7

REVERS

Реверс

PMIX-6

F/S

Отказоустойчивая  функция

PMIX-5

IDL-DN

Функция малого газа

PMIX-4

EXP --

Экспоненциал (чувствительность машинок

PMIX-3

в центральной части)

D/R --

Удвоение величины хода серводвигателей

PMIX-2

###### ATV 

Регулируемое перемещение серводвигателей                                            Программируемые

###### PMIX  1

(диапазон движения рулей)                                                                          совмещения

(Первоначальный вид экрана основного меню)

TH -NDL

Смешивание иглы дросселя

TIMER

Таймер

TH-DLY

Задержка дросселя

TH-CUT

Выключение двигателя

SNP-

Контролируемое вращение

Подстройка триммеров (установка центрального

ALVATR

SUBTRM

положения)                                                            Дифференцирование руля

высоты

ELEVON

TRIM

NEXT

Сброс триммера (возврат перв. значения)                                                   Элероны - руль высоты

(для дельтовидного крыла)

Руль высоты и руль направления

V-TAIL

MODEL

NEXT

Выбор модели                                                                                                 (для самолета с V хвостом)

Совмещение руля высоты

ELE-FL

с закрылками

TRAINR

Тренер

ABRAKE

Воздушный тормоз

Основное меню						Дополнительное меню

Инструкция по вводу параметров Самолета (для пилотажного самолета 120 класса)

Процедура установки самолета, описанная ниже использует в качестве примера модель

класса F3A. Вы можете использовать подобные операции для установки параметров вашей собственной модели, при этом параметры вашей установки  будут вероятно отличны.

1. Ввести меню выбора модели (MODEL),  нажимая одновременно две базисных клавиши, затем нажимаете одну из клавиш MODE, до появления функции  "MODEL". Нажмите правую клавишу (>) Cursor, чтобы добраться для функции выбора модели (SEL) и, нажимая клавиши (+) или (-), выбирайте незанятую ячейку памяти модели. Выбрав ячейку,  нажмите обе клавиши DATA INPUT одновременно. Следующие команды предполагают установку ячейки памяти №5.

2. Нажмите правую клавишу (>) CURSOR дважды, чтобы добраться для функции имени модели (NAME, стр. 44). Используйте клавиши CURSOR и DATA INPUT, чтобы вписать подробно имя модели, (при каждом нажатии (+) или (-) будет меняться один символ (буква).

3. Введите меню PARAMETR (PARA, стр. 34),  нажимая дважды нижнюю клавишу MODE . Используйте левую клавишу (<) CURSOR для выбора функции ( TYP ) тип модели и проверьте, что выбран тип ACRO. (Если ACRO не выбран, то,  нажимая клавиши (+) или (-) DATA INPUT, выберите тип ACRO, после чего нажмите одновременно обе клавиши DATA INPUT для подтверждения выбора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: выбор различного типа модели сотрет установку в памяти модели. Убедитесь, что вы находитесь в правильной памяти модели перед выбором нового типа модели.

В случае необходимости, идите к модуляции (MOD, p. 30) меню, чтобы выбрать соответствующий режим передачи (F - для FM/PPM передачи, и C - для PCM). Это должно быть установлено, чтобы соответствовать параметрам вашего приемника. Если Вы сделали изменения, то они будут действовать только после повторного включения передатчика.

4. Затем, включите функцию FLAPERON (FLPRON, стр. 72) в Дополнительном Меню (ADVANCE MENU).

Для этого нажмите одновременно обе кнопки ADVANCE, затем нажмите кнопку MODE, пока "FLPRON" не появляется в дисплее. Активизируйте,  нажимая клавишу (+)  DATA INPUT (при этом на дисплее должен появиться символ “ON”).

Подсоедините сервомотор правого элерона к каналу приемника CH1 и левого элерона к каналу CH6.

Обратите внимание, что Вы можете устанавливать дифференциальное движение сервомоторов,  регулируя их движение вверх и вниз в меню FLPRON. Если Вы не нуждаетесь в эффекте откидной створки (закрылков), то Вы можете использовать AI-DIFF меню (и подключить сервомотор к каналу приемника CH7).

5. Проверьте, что каждый сервомотор перемещает элероны в соответствующем направлении. Сервомоторы элеронов должны двигаться в противоположных направлениях при  перемещении ручки управления элеронами, и в одном и том же направлении при управлении закрылками. Если это не так, воспользуйтесь функцией REVERSING (Revers, стр. 33) в BASIC MENU, чтобы установить соответствующие направления движения для каждого сервомотора. Также проверьте Руль высоты, Руль поворота, Управление двигателем и любые другие сервомоторы.

6. Установка базисной величины хода сервомоторов при помощи функции ATV в BASIC MENU (ATV, стр. 29)

Установка элеронов:  движение элеронов вправо и влево  должно быть ограничено 14-15 мм.). В случае необходимости, откорректируйте каналы CH1 и CH6 при помощи функции ATV. Выберите такое расположение сервомотора, чтобы величина хода корректировалась  в диапазоне 90-100 %.

Установка Руля высоты: движение руля высоты должно быть ограничено 15 мм., при необходимости откорректируйте ход, используя функцию ATV.

Установка руля поворота: движение руля поворота должно быть ограничено 45 градусами влево и вправо при необходимости откорректируйте ход, используя функцию ATV.

7. Установка удвоенной величины хода серводвигателей (D\R, стр. 29)

Корректировка удвоенной величины хода сервомоторов с функцией D\R (в BASIC MENU).

Удвоенная величина хода элеронов: откорректируйте величину хода, равную 11 мм. Вы можете также откорректировать EXP так, чтобы смягчить чувствительность ручки в диапазоне от -20 до -30% в отношении к нейтральному положению.

Руль высоты D\R: откорректируйте величину хода вверх - 12 мм и вниз - 13 мм. EXP должен быть -15 к -20 %.

Руль поворота D\R: Откорректируйте величину хода в пределах от 40 до  45 градусов в обе стороны. EXP должен быть приблизительно -20 %.

8. Воздушный тормоз (Airbrake) (ABRAKE, ADVANCE MENU, стр. 74):

Эффект воздушного тормоза получают путем подъема обеих элеронов в  добавление к рулю высоты. Эта конфигурация помогает приземлению в маленьких летных полях. При этом Вы должны проверить действие этой конфигурации сначала на высоте, прежде чем делать это при посадке. Вы должны тщательно произвести настройку (корректировку) величины хода руля высоты, чтобы добиться требуемого совмещения положения рулей, используя прикладную программу Airbrakes. При этом величина хода рулей может значительно изменяться для различных моделей, но для начальной установки выбирают величину хода закрылков, равную

(+) 50-55 % для обоих каналов CH1 и CH6. Величина хода руля высоты должна быть установлена в пределах 7 % - 10 %.

Мы рекомендуем Вам выбрать для этого Ручной режим (Manual mode). Значение по умолчанию airbrake переключатель - SW (C), нижняя позиция “ON”. Переместите SW (C) в нижнее положение и проверьте эту операцию.

9. Snap Roll, Заданное вращение (SNP, стр. 77 ADVANCE MENU).

Активизируйте функцию Snap Roll,  нажимая клавишу (+) DATA INPUT.

Установите тарифы отклонения для каждой позиции переключателя. Убедитесь, что направление движения каждого управления правильно.

Элероны: 80-100 %

Руль высоты: 90-110 %

Руль поворота: 60-70 %.

Мы рекомендуем, чтобы Вы активизировали переключатель безопасности. Это предотвратит вашу модель от вращения, если шасси не убраны, если Вы случайно не начнете вращение при взлете или посадке.

Если ваша модель плохо вращается, увеличьте отклонение руля высоты и руля направления.

Имейте в виду, что некоторые модели не отреагируют на эти изменения даже тогда, когда управление отклонениями рулей увеличиваются. Это может вызвано слишком удаленным вперед центром тяжести, или соответствующими характеристиками самолета.

10. Установка функции Отказобезопасности: мы рекомендуем, чтобы Вы установили функцию Fail Safe (F\S, стр.32) установив работу двигателя в режиме холостого хода в случае возникновения помех. Имейте в виду, что отказоустойчивая функция  может быть установлена только в режиме PCM.

11. Теперь воспользуйтесь другими преимуществами и большими возможностями программирования вашей системы. Вы можете устанавливать такие функции как Throttle – Needle (корректировка оборотов двигателя стp. 78) и Throttle delay (Задержка Газа стр. 78) чтобы улучшить чувствительность (ответную реакцию) двигателя, и объединить руль высоты с закрылками для достижения более жестких углов при установке совмещений Руля высоты с Закрылками (ELE - FL, стр. 75). Вы можете воспользоваться также возможностями различных программируемых совмещений рулей, чтобы избавиться от нежелательных тенденций (например, таких как сваливание во время полета (на острие ножа). В заключение, если Вы имеете двойные сервомоторы руля высоты, Вы можете включить функцию AILEVATOR (ALVATR, стр.76) чтобы увеличить маневренность (быстродействие) модели при поворотах на низких скоростях.

Образец настройки Самолета для полета

Следующая диаграмма может использоваться Вами для системных установок системы и настраивать  модель для обычных и пилотажных полетов. Пожалуйста, обратите внимание, что для самых лучших результатов, подстройка должна быть выполнена в безветренных условиях. Прежде, чем Вы решаете делать изменение, убедитесь, что пробовали тест несколько раз перед внесением изменений. Если любые изменения сделаны, возвратитесь через предыдущие шаги, и проверите, что они на них также не воздействуют. Если да, то делайте дальнейшие корректировки по мере необходимости.

| Тестируемые операции | Процедура теста | Наблюдения | Регулировки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Контроль центрального (нейтрального) положения | Прямой горизонтальный полет | Используйте триммеры передатчика для достижения такого полета | Измените установки триммеров для достижения нейтрального положения |
| 2. Контроль хода | Полет модели с полным отклонением каждого из рулей | Проверка ответной реакции рулей:  элероны: высокий тариф-3 переворота (бочки) за 4 сек., низкий-3 – за 6 сек.;  руль высоты: высокий тариф – верт. угол –90 град.  Руль поворота: высокий – поворот в 30-35 град. | Высокий тариф регулируют с помощью функции ATV, низкий – Dual Rate. |
| 3. Угол установки крыльев биплана | При выключенной мощности переход в вертикальное пикирование (при встречном ветре) без использования ручек управления | A. Модель летит прямо вниз B. Модель начинает выходить из пикирования (задирает нос) C. Модель начинает подворачиваться (опускает нос) | A. Регулировка не требуется B. Уменьшите угол атаки C. Увеличьте угол атаки |
| 4. Центр тяжести | Вариант 1 почти вертикальный поворот модели с креном Вариант 2 поворот модели вверх (горка) | А1 – нос опускается В1 – хвост опускается А2 – полное отклонение руля высоты В2 – без отклонения руля высоты модель набирает высоту | А – добавьте вес в хвост В – добавьте вес в носовую часть фюзеляжа |
| 5. Поперечное распределение центра тяжести (грубая регулировка) | Прямой, горизонтальный полет модели. | А – крылья модели не понижаются В – понижается левое крыло С – понижается правое крыло | А – регулировки не требуется В – добавьте вес на правое крыло С – добавьте вес на левое крыло |
| 6. Поперечная стабилизация (распределение нагрузки) и искривление крыльев | Полет модели против ветра. Перевод модели в вертикальный набор высоты до полного замедления. | А. Модель продолжает набор высоты В. Модель отклоняется влево С. Модель отклоняется вправо D. Модель поворачивается (крутится) вправо | А – регулировки не требуется В – добавьте вес на правое крыло С – уменьшите вес правого крыла D – поместите триммер левого крыла |
| 7. Контроль передней/задней оси нагрузки (положения центра тяжести) Набор высоты, снижение | Нормальный горизонтальный полет модели на удаление до 100 метров от Вас (руль высоты в нейтральном положении). Рулем высоты переводите модель в вертикальный набор высоты и возвращаете руль в нейтральное положение. | А. Модель продолжает набор высоты В. Модель отклоняется вверх С. Модель отклоняется вниз | А – регулировки не требуется В – добавьте вес на заднюю часть фюзеляжа С – уменьшите вес задней части фюзеляжа |
| 8. Поперечное распределение центра тяжести (тонкая регулировка) | Полет модели как в п.6 с последующим переводом в петлю малого диаметра |  |  |
| 9. Дифференциальное отклонение элеронов |  |  |  |
| 10. Поперечное V-образное крыло | Метод 1. Из нормального полета переводите модель в "полет на ноже", удерживая его рулем поворота (на правом и левом крыле). Метод 2. Используйте руль в горизонтальном полете | A. Модель не имеет тенденции к вращению. B. Модель вращается в направлении руля поворота. C. Модель вращается в противоположном направлении. |  |
| 11. Регулировка руля высоты (для моделей с двумя машинками на руль) |  |  |  |
| 12. Тангажирование при полете "на острие ножа". |  |  |  |

IDL-DN Функция малого газа (холостой ход).

Эта функция понижает обороты двигателя когда активизированы переключатели «Воздушный тормоз» (SW C) или механизм посадки (SW G).

Эта функция может использоваться Вами каждый раз, когда Вы хотите увеличить обороты двигателя с целью предотвращения его остановки, или понизить его обороты для выполнения посадки.

Установка функции малого газа

К функции     Кнопки перемещения

F/S                    внутри меню

К функции         Кнопки

EXP                ввода данных

1. Активируйте функцию IDL-DN

нажатием кнопок (+) или (-).

(на дисплее будет высвечиваться (ON или OFF)

2. Установка малого газа

# PCM

IDL-DN  CH    3

off

SW-C               0%

Отрегулируйте позицию

малого газа кнопками (+) или (-)

 Если Вы недовольны Вашими

установками, вы можете отменить

произведенные установки,

нажав одновременно кнопки (+) и (-)

Текущая установка       Диапазон: 0-40%

переключателя           Первоначальная

Обычно нормальное значение составляет около 10-20%.

Закрепите самолет и, управляя двигателем, установите ручку управления в положение холостого хода. Откорректируйте обороты холостого хода переключая выключатель "ON" и "OFF".

установка = 0%

# PCM

IDL-DN  CH    3

off

SW-C          C/DN

3. Выберите желаемый переключатель кнопками (+) или (-).

 Индикация на дисплее "SW-C C/DN" означает что оба переключателя

С в центральной и нижней позициях активизируют функцию IDL-DN

По понижению оборотов двигателя.

 Индикация на дисплее "SW-G DOWN" означает что переключатель

G в нижней позиции активизируют функцию IDL-DN

 Индикация на дисплее "SW-G UP" означает что переключатель

Названия переключателей и их              G в верхней позиции активизируют функцию IDL-DN

Функциональное назначение

(SW-C C/DN, SW-G DOWN, SW-G UP)

AIL2-Второй элерон (PARA Function)

Функция  AIL2 выводит второй элерон на канал №5. Режим при котором второй элерон выводится на 6 или 7 канал также является нормальным. При использовании  5-ти канального приемника Вам необходимо выбрать режим "5 or 6"

Выбор производится

Кнопками (+) или (-)

# PCM

PARA  CH                 567

AIL2          6 or 7

К функции     Кнопки перемещения

TRAINR                    внутри меню

К функции                      Кнопки

REVERS                       ввода данных

выбор производится

TH – CUT Функция выключения двигателя

Функция TH-CUT позволяет Вам легко выключить двигатель, просто щелкнув переключатель фиксации сектора газа (G), который дает команду сервомотору для установки в соответствующее положение.

Установка функции выключения двигателя

К функции     Кнопки перемещения

TIMER                    внутри меню

К функции                 Кнопки

SUBTRM                ввода данных

Функция TH-CUT включается и выключается кнопкой (+).

"ON" или "OFF" воспроизводится в зависимости от

положения переключателя F. Функция выключается

(INH) кнопкой (-).

# PCM

TH-CUT  CH    3

off

0%

Установка сектора положения ручки газа

Отрегулируйте величину движения дросселя газа кнопками (+) или (-)

 Если Вы недовольны Вашими установками, вы можете отменить

произведенные установки, нажав одновременно кнопки (+) и (-)

Смещение сектора положения

рукоятки газа

ПОЗИЦИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Выберите позиции переключателя "ON" или "OFF" кпопками (+) или (-).

"UP" – Выключение двигателя происходит в верхней позиции переключателя

"DOWN" – Выключение двигателя происходит в нижней позиции переключателя

"NULL" – функция TH-CUT дезактивирована при любом положение переключателя.

(Диапазон: 0 – 40%)

(Начальная установка: 0%)

# PCM

TH - CUT  CH    3

off

SW-A          NULL

Выберите желаемый переключатель кнопками (+) или (-).

Вы можете выбрать любой из переключателей А – Н.

Когда вы изменяете переключатели, то установленные направления

Выбранный                 Индикация         "ON/OFF" сбрасываются к значению NULL.

переключатель         направления          В этом случае вы должны произвести установки заново.

TH-CUT                 переключателя

(NULL, UP, DOWN)

ФУНКЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕНЮ САМОЛЕТА

PMIX – 1-7 …Программируемые совмещения …………. 61-62

FLPRON … Объединенные элероны и закрылки ………. 63

FLATTRM …Триммирование закрылков ………………. 64

AI – DIF …Дифференцированный элерон ……………… 64

ABRAKE …Воздушный тормоз ………………………… 65

ELE – FL …Совмещение руля высоты с закрылками ….. 66

V – TAIL  …Совмещение для V –образного хвоста ……. 66

ELEVON …Совмещение для дельтавидного крыла ……. 67

ALVATR …Двойной руль высоты ………………………. 68

SNP ……….Заданное вращение …………………………. 68

TH – DLY …Задержка дросселя (газа) ………………….. 69

TH – NDL …Смешивание иглы дросселя (регулировка

состава рабочей смеси)…………………….. 69

PMIX – 1-7 - ПРОГРАММИРУЕМОЕ МИКШИРОВАНИЕ (СОВМЕЩЕНИЕ)

Ваша система 8UH содержит семь отдельных (независимых) миксеров с уникальными возможностями микширования (совмещения). Вы можете использовать эти совмещения, чтобы исправить плохие тенденции самолета во время высшего пилотажа и сделать эту операцию более приятной. Помимо совмещения между произвольными каналами, миксеры могут быть связаны с меню Advance вашей системы. Они могут быть также урегулированы, чтобы сохранить установленные совмещения. Вы можете сами выбрать переключатель, который будет управлять установленными вами совмещениями. На примере показан метод установки программного совмещения для  миксера №1, таким же методом производятся программируемые совмещения для миксеров №2-5. Миксеры №6-7 могут быть запрограммированы в 5-ти точках с кривой.

Функция связи (LINK) используется для связи программируемых совмещений с другими меню совмещений. Например, если Вы хотите использовать совмещение Руль направления и элероны (rudder-aileron) для более устойчивого полета на "ноже" в модели с комбинированными рулями, использующими функцию смешивания (FLPRON). С двумя сервомоторами элеронов, подключенными к каналам CH1 и CH6 совмещение воздействует только на канал CH1. Когда же включена функция "Link" совмещение применяется к обоим каналам CH1 и CH6.

Опция выбора позволяет Вам выбрать который из совмещенных каналов является главным, а который  подчиненным. Функция смещения (offset) позволяет Вам смещать совмещение кривой для подчиненного канала относительно главного канала.

Выбор переключателя: Вы можете выбирать любой Переключатель ON/OFF из имеющихся восьми (A-H) для каждого программируемого совмещения. Кроме того ручка управления двигателем также может использоваться в качестве Переключателя ON/OFF.

Использование программируемых совмещений

К функции     Кнопки перемещения

PMIX-2            внутри меню

К функции                        Кнопки

TH-NDL                        ввода данных

- Активизируйте PMIX

Нажмите кнопку (+) для включения PMIX-1

На дисплее будет (ON/OFF) в зависимости от

Позиции переключателя. Для запрещения совмещений

(INHibit) используйте кнопку (-).

2. Установка главного канала.

Выберите кнопками (+) (-) главный канал

# PCM                                    MAS

PMIX-1  CH        12345678

On                                       SLV

AIL ----- RUD

(главный канал тот, который устанавливает

совмещение)

Если Вы выбираете "OFS" для главного

канала, то устанавливаемые числовые

смещения  воздействуют только на

подчиненный канал.

3. Установка подчиненного канала.                                             Заводские установки

Выберите кнопками (+) (-) подчиненный канал                                совмещения.

Главный         Подчиненный                   (тот, который получает заданные совмещения)                     Когда Вы начинаете

каналы                                           (Только Mixer № 1-5)                                                               программировать модель

4. Установка числовых значений совмещения                       установлены следующие

Установите направление, которое Вы хотите                        миксеры: (при желании

Корректировать (оно будет мигать на дисплее)                   Вы можете поменять эти

Кнопками (+) (-) установите желаемое значение.                установки)

# PCM                                         MAS

PMIX-1  CH        12345678

On                                          SLV

0%                  0%

Помните, что Вы можете установить индивидуальное        PMIX-1:  AIL>RUD

Значение для каждого направления.                                       PMIX-2:  ELE>FLP

Вы можете вернуться к нулевому значению, нажав             PMIX-3:   FLP>ELE

Одновременно кнопки (+) и (-).                                              PMIX-4:  THR>RUD

Если значения установлены на 0% , то ни какого                 PMIX-5:  RUD>AIL

Совмещения не будет.

PMIX-6:  AIL>ELE

PMIX-7:  ELE>THR

Влево или вверх               вправо или вниз

Устанавливаемые совмещения

(Диапазон:  от –100 до +100%)

Продолжение страницы 61 (PMIX – 1-7 )

( Только совмещение 6-7)			Первоначальная

# PCM                                         MAS

PMIX-6  CH        12345678

On                                          SLV

POS1                          0%

4. Ввод значений 5-точечной кривой                        установка            +

кнопками CURSOR выберите позицию                                          100%

кривой (POS1) и произведите  необхо-

димые установки кнопками (+) (-)

Если установки Вас не удовлетворяют                                             0%

Вы можете вернуться к первоначальным

Диапазон от –100 до +100%             нажав одновременно кнопки (+) (-)ю

Коэфф. совм.                                                   -

5. Установка функции связи (Link)                                                  100%

# PCM                                         MAS

PMIX-1  CH        12345678

On                                          SLV

LINK                       OFF

Клавишами (+) (-) включите		  pos1 pos2 pos3 pos4 pos5 						     функцию Link. Когда функция		Позиция главного канала						     Link  включена, на экране,

после подчиненного канала

отображается символ (>).

(Только для MIXER 1-5)

# PCM                                         MAS

PMIX-1  CH        12345678

On                                          SLV

TRIM                        OFF

6. Корректировка совмещений

Объединение главного и подчиненного

каналов. Выбор ON/OFF кнопками (+) (-).

Если Вы выбираете "STK-3", чтобы повернуть миксер вкл. или выкл. Вам необходимо будет отрегулировать  позиции и направления переключения. Для этого определите исходное положения ручки управления дросселем, в котором вы хотите, чтобы происходило переключение. Затем, нажимая одновременно кнопки (+) (-) введите это положение в память. Если Вы хотите установить включение совмещения при высоких оборотах двигателя, нажмите кнопку (+), а если при низкой – нажмите кнопку (-).При этом в правой верхней части экрана будет отображена стрелка выше или ниже малой величины (3), чтобы проверить присущее направление  коммутации.

После завершения всех установок переместите ручку управления дросселем в соответствующую позицию и проверьте запрограммируемые совмещения ON и OFF в соответствии с Вашей установкой.

(Только для MIXER 1-5)

# PCM                                         MAS

PMIX-1  CH        12345678

On                                          SLV

OFST                         OFF

7. Смещение нейтральной точки

микширования

Если Вы хотите, чтобы микширо-

вание происходило где-нибудь

помимо ведущей нейтрали,

установите главный канал в

в желаемую позицию и

сохраните ее в памяти, нажав

одновременно кнопки (+) (-).

8. Выбор выключателя

# PCM                                         MAS

PMIX-1  CH        12345678

On                                          SLV

SW-B                     NULL

Кнопками (+) (-) выберите

желаемый выкл. ON/OFF.

9. Положение ON/OFF

Выбор положения произвоится

кнопками (+) (-).

NULL- штатное функционирование,

Независимо от установки выключателя

UP- переключатель верх. или нижней

позиции включения функии

CNTR- центр. позиция переключателя

с 3 позициями включ. функции

DOWN- включ. Функции в нижней

позиции переключателя

UP/C- верх. и центральная позиция

переключателя включения функции

с 3 позициями включ. функции

C/DN- центральная и нижняя поциция

переключателя включения функции

с 3 позициями включ. функции

## FLPRON – ФУНКЦИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ЭЛЕРОНОВ С ЗАКРЫЛКАМИ

Flaperom, функция совмещения элеронов с закрылками, использует два сервомотора, чтобы индивидуально управлять каждым из двух элеронов, смешивая функцию элеронов с функцией закрылков. Для достижения результата закрылков, элероны могут быть подняты или опущены одновременно. Конечно, функция элерона, когда они перемещаются в противоположных направлениях, также выполнима. Диапазон движения вверх и вниз для каждого из элеронов может быть отрегулирован независимо, так что Вы можете также получить дифференциальный результат. Диапазон движения для левого и правого закрылков также может быть установлен индивидуально. Вы можете смешивать функцию Flaperon с функцией аэродинамического тормоза (Airbrake), чтобы получить более крутые спуски без увеличения воздушной скорости, что является очень удобным для узких полей и полей малой величины. Чтобы пользоваться преимуществом функции Flaperon, Вам необходимо соединить правый сервомотор элерона к каналу CH1 (AIL) и левый сервомотор элерона к каналу CH6 (FLP).

ПРИМЕЧАНИЕ: Имейте в виду, что только одна из трех указанных функций Flaperon, дифференцированный элерон, или Elevon может использоваться одновременно. Все три функции не могут быть задействованы (использоваться) одновременно. Последняя активированная (используемая) функция отменяет другие.

Установка функции Flaperon

Включение функции FLPRON производится нажатием

К функции     Кнопки перемещения

FLPTRM        внутри меню

К функции         Кнопки

MIX-7          ввода данных

кнопки (+) (на дисплее высветится ON). Выключение

функции производится кнопкой (-)

2.  Установка правого элерона

# PCM                                         MAS

FLPRON  CH        1            6

On                                  SLV

+ 100%                  +100%

Переместите ручку управления

элеронами в желаемом направ-

лении и установите необходимое

значение кнопками (+) или (-).

3. Аналогично производится

установка левого элерона.

Значение                  Значение              Если Вы недовольны Вашими

для левого                 для правого          установками, то Вы можете

элеронов                                 вернуться к первоначальным одновременно нажав кнопки (+) и (-).

Диапазон от –120 до +120%

Заводская установка – 100%

Вы должны иметь Flap trim отличные от нуля установки диапазона движения закрылков

для их регулировки.

Когда Вы устанавливаете  CH1 servo   CH6 servo

# PCM                                         MAS

FLPRON  CH        1            6

On                                  SLV

FLP2                      +100%

управление                                 действуют как

Ручка упр-ия элеронами     правый AIL   левый AIL

Кнопка упр-ия закрылками   Flap1           Flap2

Flap2 и Flap1 устанавливаются

Кнопками (+) и (-).

ПРИМЕЧАНИЕ: используйте установки FLP1 и FLP2 для установки

движения закрылков в обеих направлениях. Затем, используя

FIPTRM установите их полный диапазон движения.

Закрылок, для           Диапазон

которого                    движения

производится            (от –120 до +120%)

установка                  (Заводская +100%)

FLAPTRM – Триммирование закрылков (изменяемая кривизна закрылков)

Функция Flap Trim используется для установки величины отклонения закрылков (или их изгиба, при установке на планере). Если функция (FLPRON) активизирована, то функция FLAPTRIM включается автоматически. Перед использованием этой функции Вы должны установить (проверить) величину перемещения (хода) обоих закрылков, чтобы урегулировать их общий диапазон движения (величину хода). Величина хода зависит от конкретной модели, но для планеров предпочтительно малое количество (менее 10 %), так как более большой ход будет доставлять чрезмерное торможение. Не используйте величину хода более 1/16 " вверх или вниз (некоторые аэродинамические поверхности, типа RG-15, должны быть оставлены без отражения).

Установка функции Flap Trim

Включение функции FLPTRM производится нажатием

К функции     Кнопки перемещения

AI-DIF            внутри меню

К функции         Кнопки

FLPRON         ввода данных

кнопки (+) (на дисплее высветится ON). Выключение

функции производится кнопкой (-)

Установка диапазона

# PCM                                         MAS

FLPTRM  CH                      6

On                                  SLV

0%

движения закрылков

производится кнопками (+) (-).

Возврат к нулевому значению

Одновременное нажатие (+) (-)

Диапазон движения: от –100 до +100%

Заводская установка – 0%

AI – DIF  Дифференцированный Элерон

Функция Дифференцированного элерона позволяет Вам программировать

количество перемещения элерона вверх, независимо от количества его

перемещения вниз, если Вы имеете два сервомотора, подключенные к

приемнику, правый элерон – канал CH1/AIL и левый – канал CH7).

ПРИМЕЧАНИЕ: Имейте в виду, что только одна из трех функций

AI – DIF, FLPRON или ELEVON  может использоваться  одновременно.

Последняя используемая функция отменяет (отключает) все другие. Если

Вы нуждаетесь в обоих (Flaperons и Differential), активизируйте функцию

FLPRON и в ее меню, установите дифференцированное перемещение элеронов вверх и вниз.

Установка функции движения элерона вверх в AI – DIF

Включение функции AI – DIF производится нажатием

К функции     Кнопки перемещения

ABRAKE        внутри меню

К функции         Кнопки

FLPTRM        ввода данных

кнопки (+) (на дисплее высветится ON). Выключение

функции производится кнопкой (-)

# PCM                                         MAS

AI – DIF   CH        1            7

On                                  SLV

+ 100%                  +100%

Диапазон движения

правого элерона

Перемещая ручку упр-ия

элеронами в обеих направлениях

установите диапазон их движения

кнопками (+) и (-).

Диапазон движения левого элерона

Величина хода для 		Нажмите правую кнопку (>)

левого                          правого		и произведите установку, аналогично как для правого элерона.

Отклонения ручки управления              Возврат к нулевому значению

Одновременное нажатие (+) (-)

Диапазон движения: от –120 до +120%

Заводская установка – 100%

### AIRBRAKE – Функция аэродинамического тормоза

Функция аэродинамического тормоза одновременно опускает закрылки и перемещает руль высоты, и может использоваться при более крутых спусках (посадках) или для ограничения воздушной скорости на пикированиях. Аэродинамический тормоз может быть активирован пропорциональным методом (LIN, линейным) перемещая ручку управления газом (дросселем), или Вы можете выбрать перемещение всех рулей управления в определенные позиции,  с использованием переключателя C. (Вы можете отключать аэродинамический тормоз, смешивающийся с выключателем C в течение LIN (линейного) смешивания. Если Вы выбираете вариант с движением (управлением) ручкой  дросселя, то вы будете должны установить позицию для активизации ручки управления дросселем. Вы можете подавлять внезапные изменения в ориентации вашей модели, когда аэродинамический тормоз инициирован установкой задержки ("DLY"), которая замедляет реакцию руля высоты.

Когда выбрана функция FLPRON, при активизированном аэродинамическим тормозе, то может быть отрегулирована независимая величина хода  для сервомоторов перемещение элеронов, подключенных в CH1 и CH6. Когда используется функция AI-DIFF, может быть отрегулирована величина движения  на каналах CH1 и CH7. Обычно, при использовании аэродинамического тормоза, оба элерона поднимаются вверх, а отклонение руля высоты выбирается таким, чтобы сохранить балансировку модели, когда элероны поднимаются.

Установка функции AIRBRAKE

Включение функции ABRAKE производится нажатием

К функции     Кнопки перемещения

ELE - FL        внутри меню

К функции         Кнопки

AI - DIF          ввода данных

кнопки (+) (на дисплее высветится ON). Выключение

функции производится кнопкой (-)

# PCM

ABRAKE   CH        123       6

Off

MANU            SW – C

2. Установка диапазона движения

# движения элеронов

Введите желаемый диапазон движения

Кнопками (+) или (-).

# PCM

ABRAKE   CH        123       6

Off

AIL                           + 50%

# 3. Установка диапазона движения

# закрылков

Так же как и для элеронов (+) (-)

# 4. Установка диапазона движения

# руля высоты

Так же как и для элеронов (+) (-)		Установка позиции Throttle

Возврат к первоначальным установкам    (если вы используете способ LIN,

Одновременное нажатие (+) (-)                  то вы должны становить соответ-

Устанавливаемый               Диапазоны движения				стующее положение для выкл.

Канал:                                      от –100 до +100%                                                               (ON/OFF)

Заводские установки

# PCM

ABRAKE   CH        123       6

Off

SET

THR                           + 0%

AIL – элероны (показано)          +50%

FLP – закрылки                           +50%

ELE – руль высоты                     +20%

# PCM

ABK – EL    CH        123       6

Off

DLY                           + 0%

5. Установка коэффициента

задержки для руля высоты

# Установите коэффициент задержки            Позиция Throttle

Кнопками (+) или (-).                                 Диапазон движения: 0 – 100%

Коэф. 100% обеспечивает задержку         Заводская установка – 0%

полного хода руля приблизительно          7. Введите позицию Throttle

на 1 секунду.				При установке позиции THR,

Диапазон движения: от 0 до 100%       Возврат к первоначальным установкам     она становится исходной для

Заводская установка – 0%                    одновременное нажатие (+) (-)                   управления воздушным тормозом.

Воздушный тормоз включается

# PCM

ABK – EL    CH        123       6

Off

MANU                   SW – C

6. Выбор способа управления                      автоматически при заданном

аэродинамическим тормозом.                      (введенном) положении ручки

Клавишами (+) (-) выберите способ,           управления дросселем.

каким вы желаете воспользоваться

для управления аэродин. тормозом.           Переместите ручку управления в

Если вы выбираете MANU, то вы              положение, желаемое для вклю-

должны продолжить установку, как          чения воздушного тормоза.

Тип переключателя на дисплее         на рисунке справа.			Введите это положение в память

MANU – ручное управление, при						одновременным нажатием

помощи выключателя С						кнопок (+) и (-).

LIN  - линейное управление ручкой дросселя                                              Вы можете отключать возд. тормоз во

время использования LIN переключателем С

# ELE – FL  Совмещение Руля высоты с закрылками

Эта функция позволяет привести в действие закрылки, перемещая их вниз или вверх, всякий раз, при перемещении ручки управления рулем высоты. Это обычно используется для достижения более крутых углов при маневрах. В большинстве случаев, устанавливают движение закрылков вниз, когда руль высоты поднимается вверх.

Установка совмещения Руля высоты с закрылками

К функции     Кнопки перемещения

V –TAIL             внутри меню

К функции         Кнопки

ABRAKE        ввода данных

Включение функции ELE – FL производится нажатием

кнопки (+) (на дисплее высветится ON). Выключение

функции производится кнопкой (-)

Ввод диапазона движения

Закрылков ВВЕРХ и ВНИЗ

# PCM                                         MAS

ELE – FL   CH        2            6

On                                  SLV

+ 50%                      +50%

Переместите ручку управления

в желаемом направлении и

кнопками (+) или (-) установите

желаемый диапазон движения.

Возврат к установке +50%

производится одновременным

Установленный диапазон движения закрылков          нажатием (+) и (-).

ВНИЗ                         ВВЕРХ

Диапазон движения закрылков от –100 до +100%

Заводская установка - +50%

# V – TAIL Смешивание для V-образного киля (хвоста)

Смешивание V-Tail  используется при управлении самолетом с V-образным хвостом так, чтобы функции и руля высоты и руля направления были совмещены для этих двух поверхностей хвостового оперения. И руль высоты, и руль направления могут быть отрегулированы независимо на каждой поверхности. Поскольку они подключены к одним и тем же разъемам приемника, то  функции Elevon, и V-Tail не могут использоваться одновременно.

Установка функции V – TAIL

Включение функции V – Tail производится нажатием

К функции     Кнопки перемещения

ELEVON         внутри меню

К функции         Кнопки

ELE – FL        ввода данных

кнопки (+) (на дисплее высветится ON). Выключение

функции производится кнопкой (-)

2. Кнопками (+) (-) установите

# PCM                                         MAS

V - TAIL   CH        2      4

On                                  SLV

ELE1                       +50%

диапазон движения руля высоты

для канала СН2.

Затем повторите установки:

3. Руль высоты для канала СН4.

4.Руль направления (RUD2)

для канала СН2.

5. Руль направления (RUD1)

Устанавливаемый         Диапазоны	    для канала СН4.

канал                  движения

ELE1                  от –100 до +100% 			Ручка управления    Канал приемника

ELE2                  Заводские установки			                                      СН2        СН4

RUD2                 RUD1, RUD2,				Руль высоты                ELE1       ELE2

RUD1	             ELE1 -  +50%				Руль направления       RUD2       RUD1

ELE2 –  -50%

## ELEVON – Смешивание Элевона

Функция элевона должна использоваться с треугольными крыльями, "летающее крыло", и другими самолетами схемы "летающее крыло", которые требуют смешивания функции элеронов с рулем высоты, при этом требуется устанавливать по одному сервомотору для каждого элерона. Реакция (чувствительность)  элеронов и руля высоты для  каждого сервомотора могут быть отрегулированы независимо. Подключите правый элерон с каналом приемника CH1, а левый – с каналом CH2.

ПРИМЕЧАНИЕ: элевон, flaperon, дифференцированный элерон, и функция руля высоты не может использоваться одновременно. Последняя (текущая) функция имеет приоритет.

Установка режимов смешивания элевона

Включение функции ELEVON производится нажатием

К функции     Кнопки перемещения

ALVATR         внутри меню

К функции                   Кнопки

V-TAIL                   ввода данных

кнопки (+) (на дисплее высветится ON). Выключение

функции производится кнопкой (-)

2. Установка правого элерона

# PCM                                         MAS

ELEVON   CH        12

On                                  SLV

+100%                   +100%

Переместите ручку управления

элероном  в желаемом направ-

лении и установите диапазон

движения кнопками (+) (-).

3. Установка левого элерона

Диапазон		Установка производится

движения 		аналогично.

левый                        правый 	Возврат к заводской установке

элероны 		Одновременное нажатие (+) и (-)

Когда Вы устанавливаете     CH1 servo   CH6 rvo

управление                                 действуют как

Ручка упр-ия элеронами     правый AIL   левый AIL

Ручка руля высоты                   ELE2           ELE1

Диапазон движения: от –120 до +120%

Заводская установка +100%

4. Установка СН1 хода

# PCM                                         MAS

ELEVON   CH        12

On                                  SLV

ELE2                     +100%

## руля высоты (ELE2).

## Установка производится

кнопками (+) (-).

## 5. Аналогично производится

## установка (ELE1).

Возврат к заводской установке

Одновременное нажатие (+) и (-)

Устанавливаемый   Диапазон хода

Убедитесь в непрерывности движения ручек управления и сервомоторов. Движение ручек управления должно обеспечивать полное и свободное движение сервомоторов по всему диапазону движения, наче  могут возникнуть проблемы при управлении моделью.

элевон             от –120 до +120%

Заводская установка +100%

## ALVATR – Смешивание Элевона

Функция смешивания элевона позволяет Вам, подключив два сервомотора к приемнику, которые функционирует как  два независимых органа управления рулем высоты: вместе как руль высоты и дифференциально как элероны. Это может использоваться, для достижения более реалистичной картины полета с реактивными и подобными им самолетами. Вы можете также использовать эту функцию, чтобы управлять двойным сервомотором руля высоты без дифференцированного управления. Руль высоты  и перемещение элеронов  могут быть отрегулированы независимо. Два сервомотора руля высоты должны быть подключены каналам  CH2 и CH8.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функция ALVATR не может одновременно использоваться  с функцией смешивания иглы дросселя (TH – NDL) , потому что они используют одни и  те же самые каналы приемника.

Установка режима двойного руля высоты

Включение функции ELVATR производится нажатием

К функции     Кнопки перемещения

SNP                     внутри меню

К функции                   Кнопки

ELEVON                   ввода данных

кнопки (+) (на дисплее высветится ON). Выключение

функции производится кнопкой (-)

2. Регулировка хода  сервомотора

элерона (AIL3) (канал СН2)

# PCM                                         MAS

ALVATR   CH        12

On                                  SLV

AIL3           ---             50%

Необходимые значения вводятся

кнопками (+) (-).

- Аналогично вводятся                 3. Аналогично вводятся

- необходимые значения для

элерона (AIL4 – CH8)

AIL1	 AIL1 =	 -50%

AIL4          AIL4  = -50%

ELE2         ELE2  = -100%

ELE1         ELE1  = +100%

## SNP – SNAP ROLL (Заданное вращение)

Эта функция не может использоваться этим передатчиком.

TH – DLY  Нечувствительность двигателя к открытию дроссельной заслонки

Функция нечувствительности двигателя к открытию дроссельной заслонки используется для установки задержки реакция сервомотора дросселя, чтобы моделировать медленную реакцию турбореактивного двигателя на управление газом. Установка задержки 40 % соответствует относительно одной секунды задержки, в то время как 100 % задерживает реакции сервомотора приблизительно на восемь секунд.

Включение функции TH – DLY  производится нажатием

К функции     Кнопки перемещения

TH-NDL                     внутри меню

К функции                   Кнопки

SNP                        ввода данных

кнопки (+) (на дисплее высветится ON). Выключение

функции производится кнопкой (-)

# PCM

TH – DLY    CH          3

On

0%

Установка значений задержки

Установите необходимую

задержку кнопками (+) (-).

Задержка 40% соответствует,

Примерно одной секунде.

Диапазон установки от 0 до 100%

Заводская установка 0%

### TH – NDL  Смешивание иглы  Дросселя

Эта функция используется для управление движением  второго сервомотора, соединенного с системой регулирования состава смеси двигателя (игольчатый клапан или другая регулировка смеси) относительно перемещения ручки управления  дросселем. Сервомотор иглы дросселя подключают к каналу CH8 приемника, и кнопка управления каналом CH8 регулирует высокую смесь дросселя. Функция акселератора приводится в действие (обеспечивает регулирование состава смеси) при перемещениях дросселя. Эта функция не может использоваться одновременно с функцией Ailevator.

Включение функции TH – NDL  производится нажатием

К функции     Кнопки перемещения

PMIX – 1                  внутри меню

К функции               Кнопки

TH – DLY           ввода данных

кнопки (+) (на дисплее высветится ON). Выключение

функции производится кнопкой (-)

# PCM

TH – NDL    CH       12345

On

POS1                                 0%

2. Ввод значений 5-ти точечной

кривой.

Поместите ручку управления

дросселем в желаемую позицию

для регулировки (точка регулировки

отображается в левом нижнем углу

экрана) и произведите необходимые

№ точки кривой      Диапазон              установки кнопками (+) (-).

(POS1 – POS5)        от 0 до 100%

Реакция серво мотора

(чувствительность)

# PCM

TH – NDL    CH

On

ACCE                                 0%

3. Установка функции					        100%

ускорения

Кнопками (+) (-) введите желаемый                                                  75%

Уровень (коэффициент) ускорения.			          50%

Возврат к заводской установке

Одновременное нажатие (+) и (-)			          25%

Диапазон движения от 0 до 100%

Заводская установка = 0%	                                                                                                                                0%

Low < ручка газа > Hi