ВНИМАНИЕ!

Этот перевод не является официальным документом. Основой для перевода взяты „Правила класса“ на немецком языке, NAVIGA-издание 01 выпуск 2004 года.

B случае сомнения действуют оригинальные правила.

Шверин, окт. 2005

Валерий Бондаренко

GER 338

9.97	Ф 5 Е	ОДИН МЕТР КЛАСС

9.97.1	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕННИЯ

Модель Ф 5 Е является единным классом (Einheitsklasse), согл. пункта 9.94.3, у которой длинна корпуса не может превышать одного метра.

Верховная инстанция этого класса является NAVIGA (в соответствии с Правилом 9.94.1)

    - ДОПУСК МОДЕЛЕЙ ЯХТ ПРЕДЫДУЩЕЙ ПОСТРОЙКИ

Все модели построенные перед вступлением в силу этих правил, могут стартовать дальше в этом классе, до тех пор пока их владельцы могут представить действительное Мерительное свидетельство.

9.97.3	КОРПУС

а.	Максимальная общая длина, включая кранец 100 см.

б.	Многокорпусные конструкции не разрешены.

в.	Наличие носового кранца объязательно. Он должен быть изготовлен из эластичного материала и замеренный по длине корпуса, должен быть не менее 1см.

г.	Запрещены: все виды подвижных плавников, изменяемый баласт и передвижные кили в течении гонки. Во время проведения регаты недопускается, каким либо образом, передвигать и изменять как киль так и балласт.

д.	Длина киля измеряется от самой глубокой точки мидельшпангоута (Hauptspant) до самой глубокой точки киля и не должна превышать макс. 38 см. (как показанно на схеме обмера), при этом переход киля в корпус не может иметь вогнутых кривых в месте перехода в киль.

е.	Материал: допускается любой материал, за исключением угольного и арамидного (кевлар) волокна. Внутренняя поверхность корпуса не должна  быть окрашена, чтобы не препятствовать контролю материала изготовления.

9.97.4	ПАРУСНОЕ ВООРУЖЕНИЕ (RIGG)

а.	Максимальная высота мачты от уровня палубы неограничена.

б.	Максимальный диаметр мачты и гиков 2,0см.

в.	Разрешена только неподвижно стоящая мачта. (не разрешена поворотная мачта или другие конструкции)

г.	Стаксель должен быть только подвесной конструкции (Pendelfok).

д.	Материал мачты, гиков и такелажа (Spieren):- разрешён любой материал.

9.97.5	ПАРУС

а.	Максимальная площадь парусности (Segelfläche) в соответствии со схемой и таблицей обмера.

б.	Парусное вооружение должно иметь грот и стаксель. Оба паруса должны отвечать схеме обмера и базироваться на основе треугольника.

в.	Дополнительная ширина скругления шкаторины грота замеряется в четвертных точках в соответствие схемы обмера. Установленые точки а также задняя точка верхушки грота и шкотовый угол грота (Schothorn) соединяются между собой прямыми линиями. Указанные в схеме обмера добавки к скруглению в четвертных точках являются максимальными данными, они не должны быть превышенны. Соединение между точками - должна быть всегда только прямая.

г.	Задняя шкаторина (Achterliek) стакселя а также нижняя шкаторина (Fußliek) стакселя и грота  не имеют скруглений. Эти шкаторины должны быть прямыми.

д.	Максимальная ширина верхнего края фаловой дощечки стакселя и грота разрешена 2см. (см. схему обмера).

е.	На гроте разрешены 3 латы (Segellatten). Латы должны быть размещены в четвертных точках обмера паруса, таким образом, чтобы ось длинны латы точно маркировала четвертную точку. Длина латы разрешена максимально 10 см., ширина - максимально 1 см. Больше этого никаких других укреплений паруса.

ж.	На стакселе раэрешены 2 латы. Латы должны быть размешены согласно схемы обмера. Длина латы разрешена максимально 7,5 см, ширина - максимально 1 см.

9.9.7.6	ВЕС

а.	Общий вес полностью вооруженной модели не ограничен.

б.	Вес балласта без ограничений.

9.9.7.7	ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

а.	Разрешено не более чем две функции управления. Одна может использоваться только для управления руля, вторая - только для одновременного управления стакселя и грота.

б.	Самоуправляемые приспособления и оборудование для автоматического управления или перемещения запрещены.

9.9.7.8	ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК КЛАССА

а.	Опознавательным знаком класса является буква Е (жирным шрифтом) Этот опознавательный знак совместно с опознавательным знаком национальности и парусным номером, в соответствии правилу 25 (опознавательный энак класса), должен быть нанесен на грот каждого комплекта парусов.

б.	Дальнейшие опознавательные знаки должны соответсвовать правилу 9.96.1.

      - СХЕМА  И  ТАБЛИЦА  ОБМЕРА * (Vermessungsdiagramm)

Компл.1	Компл. 2	Компл.3

А	макс. 1.600	макс. 1.180	макс. 880

B	350 - 360	340 - 350	310 - 320

C 	1.610 - 1.620	1.200 - 1.210	910 - 920

D	305 - 315	295 - 305	265 - 275

E	235 - 245	225 - 235	205 - 215

F	135 - 145	130 - 140	115 - 125

H	1.660 – 1.700	1.240 – 1.280	940 - 980

I	мин. 220	мин. 160	мин. 120

K	1.320 – 1.330	980 - 990	730 - 740

L 	375 - 385	340 - 350	290 - 300

M	1.245 - 1.255	900 - 910	655 - 665

N	185 - 195	165 - 175	140 - 150

P	400 - 430	285 - 315	205 - 235

Q	820 - 850	590 - 620	425 - 455

* Все размеры в мм