блок управления для модели вертолета

GV-1

руководство по  эксплуатации

Благодарим за приобретение блока управления Futaba GV-1.

Чтобы обеспечить безопасность эксплуатации, тщательно ознакомьтесь с данной инструкцией, прежде чем воспользоваться Вашим новым блоком управления. После прочтения данного руководства храните его в надежном месте.

Вступительное слово

GV-1 представляет собой блок управления двигателем моделей вертолетов.

Блок управления автоматически поддерживает постоянство оборотов ротора при изменении нагрузки (реакция на крутящий момент) путем устранения колебаний скорости двигателя. GV-1 отлично работает при всех маневрах модели, от зависания до полета.

Скорость двигателя может быть задана как с GV-1, так и с передатчика.

Скорость двигателя считывается системой магнитных датчиков.

Может быть задано управление смесью топлива.

На ЖК-панели отображается скорость двигателя и набор данных.

Ни одна часть данного руководства не может быть воспроизведена в любой форме без предварительного разрешения.

Содержание данного руководства может изменяться без предварительного уведомления.

Данное руководство разработано с тщательностью. Если Вы считаете необходимым внесение любых корректировок или разъяснений в руководство, просим Вас связаться с компанией Futaba.

Компания Futaba не несет ответственности за результаты применения данного изделия у покупателя.

|  | # оглавление |
| --- | --- |

оглавление	1

Меры предосторожности	2

Расшифровка символов	2

Установочные меры предосторожности	3

Рабочие меры предосторожности	5

Перед эксплуатацией	6

Комплект поставки	6

Номенклатура	7

Обзор работы GV-1	8

Примеры	10

Сборка и регулировка	12

Монтаж магнита и датчика	12

Схема подключений GV-1	17

Меры предосторожности при обустройстве фюзеляжа	18

Функции	20

ЖК-дисплей и клавиши редактирования	20

Тревожное оповещение о снижении заряда аккумулятора	20

Диаграмма функций	21

Исходная установка блока управления	22

Описание функций	29

Ссылочные сведения	43

Технические характеристики	43

Глоссарий	44

Лист параметров GV-1	45

Ремонт	46

# Меры предосторожности

Для обеспечения безопасной эксплуатации просим Вас соблюдать следующие меры предосторожности.

### Расшифровка символов

Уделяйте особое внимание разделам данного руководства, отмеченным следующими символами.

| Символ | Расшифровка |
| --- | --- |
| Опасно | Обозначает процедуру, пренебрежение или ненадлежащее исполнение которой может привести к серьезной травме или смерти оператора или других людей. |
| Осторожно | Обозначает процедуру, пренебрежение или ненадлежащее исполнение которой может привести к смерти или серьезной травме оператора или других людей, а также к повреждению имущества. |
| Внимание | Обозначает процедуру, пренебрежение или ненадлежащее исполнение которой может привести к серьезной травме оператора или других людей, а также к повреждению имущества. |

Графические символы

|  | Операции, которые не следует выполнять. |
| --- | --- |
|  | Операции, которые следует выполнять всегда. |

### Установочные меры предосторожности

Осторожно

При первом применении GV-1 или производя изменения в ходе сервопривода, всегда выполняйте операцию установки предела. (Метод установки: с.41).

Всегда устанавливайте функцию предохранения аккумулятора на GV-1 (Метод установки: с.40).

Поскольку с помощью GV-1 производится управление дроссельной заслонкой, функция предохранения аккумулятора на передатчике РСМ использоваться не будет.

Так как с помощью GV-1 производится управление дроссельным клапаном, функция предохранения при отказе канала дроссельного клапана, обычно устанавливаемая в передатчике РСМ, использоваться не будет. Задавайте функцию предохранения при отказе, как описывается ниже.

Установка передатчика

Используйте функцию предохранения при отказе для канала, который применяется для включения и выключения передатчика, чтобы задать безопасное положение в точке, на которой блок управления отключается. При такой установке, когда система переходит в состояние предохранения при отказе, блок управления будет отключен, и сигнал на приемник дроссельного клапана будет поступать непосредственно.

Осторожно

| Центр датчика не совпадает с центром корпуса, поэтому соблюдайте осторожность при монтаже датчика (метод установки: с.14) |  |
| --- | --- |

Использование передатчика PCM1024Z

Применяя функцию фиксирования условия (CHD), всегда задавайте максимальную рабочую точку сервопривода дроссельного клапана (МАХ THR) равной 20% или ниже.

В зависимости от условий, такая установка позволит включиться блоку управления, и предотвратит превышение скорости двигателя даже при заданном фиксировании условия.

(Условия включения блока управления)

Для включения блока управления необходимо выполнить следующие условия:

Переключатель «ON/OFF» блока управления в положении «ON».

Рычажок дроссельного клапана сдвинут на 20% или более от положения тихого хода.

Скорость двигателя возросла до 70% или более от заданного значения.

### Рабочие меры предосторожности

Осторожно

В начале полета удерживайте блок управления в отключенном состоянии, установив рычажок дроссельного клапана не более чем на 20% от положения тихого хода.

При работающем двигателе включите блок управления в момент, когда рычажок дроссельного клапана сдвинут на 20% или более от положения тихого хода и скорость двигателя возросла до 70% или более от заданного значения.

Когда модель находится на земле, уменьшите наклон до положения, когда модель не пытается подняться в воздух. Постоянно следите за моделью.

При работающем блоке управления и возрастании скорости ротора подъемная сила также возрастает, вызывая подъем модели, в зависимости от угла наклона ротора.

Периодически проверяйте выходной сигнал датчика (метод проверки: с.42).

Магнит вращается с высокой скоростью, и на него воздействует значительная центробежная сила. Проверяйте выход датчика и состояние монтажа приблизительно 1 раз в 10 полетов.

Если работающая модель начинает трястись, немедленно выключайте блок управления.

(См. «Установка режима включения/отключения блока управления" на с.24)

Если скорость двигателя нестабильна на высоких оборотах

Конструкция карбюратора и остальных узлов может являться причиной нестабильной работы двигателя. Если такое происходит, следует уменьшить максимальную установку скорости до диапазона, в котором такое явление отсутствует.

# Перед эксплуатацией

### Комплект поставки

Непосредственно после вскрытия упаковки проверьте наличие в поставке следующих позиций.

| Усилитель управления GV-1 | Магнит |
| --- | --- |
|  | Магнитный датчик |
| Наклейка | Монтажная скоба датчика |
|  | Для двигателя типа 30 |
|  | Для двигателя типа 60 |
| Миниатюрная отвертка | Монтажные винты датчика |

### Номенклатура

Усилитель управления

| Наклейка Наклейте эти надписи на датчик и контакт сервопривода, переключатель передатчика и так далее. |  |
| --- | --- |

### Обзор работы GV-1

Блок управления GV-1 работает на скорости основного ротора от 1000 до 2100 об/мин. Тем не менее, двигатель должен работать на заданной скорости. Блок управления отключается при запуске двигателя или работе на холостом ходу.

Функция блока управления состоит в стабилизации скорости двигателя на заданном значении.

Включение и отключение блока управления тумблером (штатные условия)

| Блок управления включается переводом тумблера в положение «ON». Ниже приводится описание этой операции. |  |
| --- | --- |
|  | Рычажок дроссельного клапана сдвинут на 20% или более от положения тихого хода, и скорость двигателя возросла до 70% или более от заданного значения блок включается. Рычажок дроссельного клапана сдвинут на максимальной тихий ход : блок остается включенным. Тумблер переведен в положение отключения , блок отключается. |
| Блок управления включается и выключается с помощью тумблера. |  |

Включение и отключение блока управления рычажком дроссельного клапана с передатчика

| Установки таковы, что блок управления может быть включен или отключен с передатчика при помощи рычажка дроссельного клапана. Ниже приводится описание этой операции. |  |
| --- | --- |
|  | Рычажок дроссельного клапана сдвинут на 20% или более от положения тихого хода и скорость двигателя возросла до 70% или более от заданного значенияблок включается. Рычажок дроссельного клапана удерживается на 15% или более от области снижения скорости блок остается включенным. Рычажок дроссельного клапана переводится ниже 15% от области снижения скорости:блок отключается. |

| Рабочая точка блока управления |  |
| --- | --- |

По соображениям безопасности не включайте блок управления при условиях, описанных ниже. Если такие условия возникают при включенном блоке управления, он будет принудительно отключен.

При отключенном блоке управление сервоприводом дроссельного клапана производится с передатчика рычажком дроссельного клапана.

Двигатель запускается при включенном тумблере блока управления.

После запуска двигателя скорость двигателя 70% или менее от заданной и рычажок дроссельного клапана устанавливается на 20% или менее со стороны тихого хода (только при запуске с блоком).

Скорость задается равной 999 об/мин или менее (установка отключения).

Сигнал на дроссельный клапан менее установки положения стопа.

Двигатель остановлен, или сигнал датчика нештатный.

Рычажок дроссельного клапана установлен в положение 15% или менее со стороны тихого хода (только при установке функции включения и отключения блока рычажком дроссельного клапана).

Следующие операции не означают наличие неисправности:

(Когда скорость двигателя превышает заданное значение).

Крутой вертикальный нырок может вызвать превышение заданного значения скорости двигателя.

(Скорость манипуляции дроссельным клапаном и точка включения/отключения)

Если при работе дроссельным клапаном скорость превышает 70% заданного значения, а скорость ротора возрастает до заданной величины, точка включения/отключения может отличаться от рабочей скорости. Сделайте перерыв, чтобы произошла стабилизация после коммутации, ставшей причиной этого явления. Случившееся не означает изменения точки включения/отключения.

(Отклонение от заданной скорости)

Блок управления GV-1 стабилизирует скорость двигателя в пределах ±1% от заданного значения. Например, при заданной скорости ротора 1500 об/мин отклонение числа оборотов будет составлять ±15 об/мин. Однако это не создает проблемы с практической точки зрения.

### Примеры

Функции GV-1 можно выбирать соответственно применяемому передатчику.

Выбирайте функции, сверяясь с приведенными ниже примерами.

|  | Функция |  |  | Подключение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Переключение скорости | Включение/отключение блока управления | Функция смеси |  |  |
| Пример 1 |  |  | Отсутствует |  | Сервопривод дросселя Не подключен Канал 2-х пол. переключателя Канал 3-х пол. переключателя Канал дроссельного клапана |
|  | Три положения СН7 (пример) | ВКЛ/ОТКЛ СН8 (пример) |  |  |  |
|  | Применение совместно с PCM1024Z |  |  |  |  |
| Пример 2 |  | Для переключения скорости используется положение 1 | Отсутствует |  | Сервопривод дросселя Не подключен Не подключен Канал 3-х пол. переключателя Канал дроссельного клапана |
|  | Два положения СН7 (пример) |  |  |  |  |
|  | Применение совместно с FF8 или сPCM1024Z (без функции смеси) |  |  |  |  |
| Пример 3 |  | Для переключения скорости используется положение 1 | Используется управление смесью |  | Сервопривод дросселя Сервопривод смеси Канал объема Канал 3-х пол. переключателя Канал дроссельного клапана |
|  | Три положения СН7 (пример) |  |  |  |  |
|  | Применение совместно с FF8 или сPCM1024Z (с функцией смеси) |  |  |  |  |

|  | Функция |  |  | Подключение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Переключение скорости | Включение/отключение блока управления | Функция смеси |  |  |
| Пример4 | Отсутствует. Скорость задается на блоке управления. |  | Отсутствует |  | Сервопривод дросселя Не подключен Канал 2-х пол. переключателя Не подключен Канал дроссельного клапана |
| Пример 5 | Отсутствует. Скорость задается на блоке управления. |  | Отсутствует |  | Сервопривод дросселя Не подключен Не подключен Не подключен. Канал дроссельного клапана |
|  |  | Рычажок дроссельного клапана |  |  |  |
|  | При отсутствии свободного канала. |  |  |  |  |

# Сборка и регулировка

### Монтаж магнита и датчика

Произведите модернизацию охлаждающего вентилятора, смонтируйте узел магнита и закрепите магнитный датчик на двигателе в положении, показанном ниже.

Монтаж магнита и датчика

Центровка датчика

|  | Направления монтажа датчика и опоры зависят от положения, в котором установлен датчик. |
| --- | --- |
| Направление монтажа датчика на стойку |  |
| Установочное положение магнита |  |

Метод монтажа магнита

В таблице показано установочное положение (пример) магнита на каждом двигателе.

| Двигатель типа 60 |  | Двигатель типа 30 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Установочное положение | Расстояние от оси вала двигателя | Установочное положение | Расстояние от оси вала двигателя |
| Со стороны игольчатого клапана | 27,1 – 28,8 мм | Со стороны игольчатого клапана | 22,0 – 24,0 мм |

Не пользуйтесь стойкой на вертолете Kyosho. Монтируйте датчик непосредственно на раму вертолета.

Проверка ориентации магнита

(Проверка работы со стороны магнита)

| 1. | Подключите датчик к усилителю управления. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Подключите аккумулятор непосредственно к одному из разъемов сервопривода. |  |
| 3. | Нажимайте клавишу «FUNC+» или «FUNC-» до появления показаний процентов датчика на дисплее. |  |
| 4. | Поместите магнит вблизи конца датчика и проверьте рабочую сторону. |  |

Монтаж датчика

Метод монтажа датчика зависит от модели вертолета и двигателя.

1. Смонтируйте датчик на стойку (промежуточная сборка).

2. Просверлите отверстие в крышке вентилятора на участке, совпадающем с датчиком с таким расчетом, чтобы расстояние между датчиком и магнитом можно было отрегулировать в пределах от 1 до 2 мм.

3. Притяните стойку датчика к монтажному фланцу двигателя (промежуточная сборка).

4. Выберите такой монтажный метод, чтобы датчик не касался рамы или других деталей вертолета. Временно установите датчик и подберите установочное положение магнита.

Монтируйте датчик и стойку датчика с применением дополнительных винтов и шайб.

Притягивайте стойку датчика к двигателю с помощью монтажного винта двигателя.

Монтаж магнита

(Вариант с охлаждающим вентилятором)

1. Просверлите отверстие в вентиляторе на месте установки магнита. Диаметр отверстия около 4,1 мм, глубина от 1,5 до 1,7 мм.

2. Вставьте магнит в это отверстие, ориентируя его в направлении требуемого выхода.

Пользуйтесь эпоксидным клеящим составом со временем отверждения 30 минут или долее.

Не применяйте эпоксидные составы, подобные JB Weld, содержащие металлы.

Если вентилятор не сбалансирован и вибрирует, произведите его балансировку, поместив дополнительный магнит обратной полярности с противоположной стороны (так, чтобы он не влиял на выходной сигнал).

Регулировка датчика

| 1. | Вызовите на дисплей показания процентов датчика. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2, | Отрегулируйте положение датчика до получения выходного значения минимум 60%. |  |  |
| 3. | Процесс сборки датчика завершается окончательным затягиванием винтов, которые до этого момента были временно затянуты. |  |  |
| 4. | Проверьте выход датчика. |  |  |

### Схема подключений GV-1

### Меры предосторожности при обустройстве фюзеляжа

Меры предосторожности при манипуляции сервоприводом дроссельного клапана

Чтобы обеспечить эффективность блока управления, соблюдайте следующие предосторожности при соединении механизма сервопривода.

Обеспечьте как можно более широкий участок для работы сервопривода.

Обеспечьте ход функции ATV передатчика, функции AFR и прочих функций как можно ближе к показателю 100%. Блок управления не будет работать при ходах менее 50%.

Не пользуйтесь кривой дроссельного клапана. Работайте на линейном участке регулирования.

Произведите полет с отключенным блоком управления и отрегулируйте игольчатый клапан так, чтобы двигатель плавно реагировал на перемещение рычажка передатчика.

Если имеется точка, в которой реакция двигателя значительно отличается вследствие слишком богатой или слишком бедной смеси, блок управления может не достигнуть своих максимальных показателей.

Меры против вибрации фюзеляжа

Если каркас вертолета слабый, или деформирован в результате монтажа двигателя, или двигатель смонтирован неверно, вибрации двигателя будут усиливаться. Они могут привести к нестабильности скорости и препятствовать достижению максимальной эффективности блока управления. Следовательно, необходимо убедится в отсутствии вибраций двигателя и в хорошей линейной конструкции карбюратора, поскольку с помощью блока управления невозможно исправить недостатки двигателя.

Применение доработанного шумоподавителя

Использование доработанного шумоподавителя трубного типа может привести к существенно отличающейся реакции двигателя по сравнению с двигателем, оснащенным обычным глушителем. Отрегулируйте игольчатый клапан (и длину трубы) так, чтобы изменение скорости двигателя было пропорционально открыванию дроссельного клапана. Если скорость двигателя не изменяется линейным образом, блок управления будет работать неудовлетворительно с глушителем или трубой, что не позволит достичь линейности карбюратора.

Монтаж усилителя управления

Амортизируйте усилитель управления губчатой резиной, той же самой, что и приемник, и остальные детали.

# Функции

### ЖК-дисплей и клавиши редактирования

| ЖК-дисплей На нем можно отображать заданные величины и рабочее состояние блока управления. | Клавиши редактирования |
| --- | --- |
|  | Заданные величины можно последовательно вызывать на экран нажатием клавиш «FUNC+» и «FUNC-«. Порядок вывода на экран задается диаграммой функций (на следующей странице). Ввод данных Данные вводятся клавишами «DATA+» и «DATA-». При вводе данных клавишей «DATA+» производится увеличение значения, клавишей «DATA-» производится уменьшение значения. Режим выбирается либо клавишей «DATA+», либо клавишей «DATA-». |

### Тревожное оповещение о снижении заряда аккумулятора

При снижении напряжения аккумулятора до 3,8 В на дисплее отображается сообщение «Low Batt». Как только появится это сообщение, немедленно прекратите работу с моделью и зарядите никель-кадмиевый аккумулятор.

### Диаграмма функций

| Клавиша «FUNC+»клавиша «FUNC-» |  |
| --- | --- |
|  | Отображение скорости (функция наблюдения) (с.29) Отображение максимальной скорости (функция наблюдения) (с.29) Установка скорости (с.30) Режим отображения скорости (с.31) Передаточное отношение ротора (с.31) Установка положения переключателя «ON/OFF» блока управления (с.32) Установка работы рычажком «ON/OFF» (с.33) Состояние блока управления (функция наблюдения) (с.33) Установка отключения блока управления в высшей точке рычажком (с.34) Отображение напряжения аккумулятора (функция наблюдения) (с.34) Рабочий режим сервопривода смеси (с.35) Установка номинального параметра смеси (с.36) Смесь ATV (с.38) Реверсирование сервопривода смеси (с.38) Нормализация смеси (с.39) Предохранение аккумулятора (с.40) Предохранительное положение аккумулятора (с.40) Установка пределов (с.41) Проверка работы сервопривода дроссельного клапана (с.42) Контроль вращающегося датчика (функция наблюдения) (с.42) |

Примечание 1: Сообщение «Limit Set» (установка пределов) появляется при первом включении питания после получения GV-1. После выполнения ограничительной установки сообщение дисплей возвращается в исходное состояние отображения скорости.

### Исходная установка блока управления

В начале эксплуатации блока управления или при изменении хода дроссельного клапана или фюзеляжа всегда производите исходную установку блока управления. Введенные данные хранятся при отключенном напряжении.

Установка предела дроссельного клапана

(Установка точек холостого хода/высшей/остановки для блока управления)

| 1. | Вызовите на экран процедуру установки предельных данных клавишей «FUNC+» или «FUNC – ». |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Переведите рычажок дроссельного клапана в положение самого тихого хода и нажмите клавишу «DATA+» или «DATA-» |  |
|  | Прекращается мигание надписи «Idle», она высвечивается постоянно, и точка холостого хода заносится в память. |  |
| 3. | Переведите рычажок дроссельного клапана в самое верхнее положение и нажмите клавишу «DATA+» или «DATA-» |  |
|  | Прекращается мигание надписи «High», она высвечивается постоянно, и наивысшая точка заносится в память. |  |
| 4. | Переведите рычажок дроссельного клапана в положение отсечки двигателя и нажмите клавишу «DATA+» или «DATA-» |  |
|  | Прекращается мигание надписи «Stop», она высвечивается постоянно, и точка остановки двигателя заносится в память. |  |

Установка отображения ошибок

Задайте перемещение сервомеханизма на ATV50% или более. Если перемещение задано менее 50%, на дисплее появится сообщение об ошибке «ERR». Увеличьте перемещение сервомеханизма и сбросьте механизм дроссельного клапана. Примечание: Наилучшим условием является близость к 100%ATV.

Всегда задавайте точку остановки ниже точки холостого хода. Если точка остановки задана выше точки холостого хода, на дисплее появится сообщение об ошибке «ERR». В такой ситуации задайте точку остановки ниже точки холостого хода и сбросьте предел дроссельного клапана.

Установка передаточного отношения редуктора

| 1. | Вызовите на экран процедуру установки передаточного отношения клавишей «FUNC+» или «FUNC – ». |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Введите передаточное отношение клавишами «DATA+» или «DATA-» |  |  |
|  | Передаточное отношение может задаваться с шагом 1/100. |  |  |

Примечания:

В случае неверной установки передаточного отношения заданная скорость может отличаться от фактической скорости двигателя.

Передаточное отношение приводится в руководстве на модель вертолета. Если эти сведения отсутствуют, передаточное отношение вычисляется по следующей формуле:

Передаточное отношение = N1/N2

Полученные значения менее 1/1000 округляются до ближайшего целого числа.

Установка скорости (производится на усилителе управления)

Может быть задано три значения скорости. Этот набор является стандартным в случае переключения скорости 3-позиционным переключателем. Можно использовать также 2-позиционный переключатель и канал VR.

| 1. | Вызовите на экран процедуру установки скорости клавишей «FUNC+» или «FUNC – ». |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Применение переключателя0 |  |  | (Применение канала VR) |  |
| 2. | Установите переключатель в желаемое положение и задайте скорость клавишами «DATA+» или «DATA-». |  | 2. | Поверните ручку регулировочного резистора до упора против часовой стрелки или по часовой стрелке и задайте скорость клавишами «DATA+» или «DATA-». |  |
|  |  | Могут быть заданы 3 значения |  |  |  |

Задайте скорость по каждой точке, повторяя шаг №2.

Значения можно проверить по экрану «rSx» (где х может принимать значения 1, 2, 3).

Примечание:

Если перемещение канала установки скорости (ATV, AFR) задано на уровне 20% или менее, точки 1 и 3 не могут быть заданы.

Точки установки скорости

Максимальные задаваемые значения скорости ограничиваются диапазоном максимальной скорости двигателя. Произведите испытательный полет модели вертолета с включенным блоком управления и снимите показания оборотов главного ротора в горизонтальном полете. Это и есть максимальное достижимое число оборотов двигателя с заданным наклоном ротора, доступное Вам. Просим Вас задавать максимальное число оборотов в блоке управления приблизительно на 50 об/мин меньше максимальной величины. Например, если максимальное значение равняется 1800 об/мин, блок управления устанавливается на 1750 об/мин.

Максимальную скорость можно проверить по экрану «MAX. speed», однако в этом случае отображаются значения в условиях ненагруженного главного ротора, что может оказаться неточным.

Рекомендация

Функция ATV передатчика может использоваться также для определенных изменений установок скорости для точки 1 и точки 3. Общая величина этого изменения пропорциональна разности заданной скорости для точки 1 и 3 и точки 2. Например, для точки 1 задана скорость 1300 об/мин, для точки 2 задана скорость 1500 об/мин, и передатчик ATV изменяется от 20 до 100%. В этом случае скорость для точки 1 изменится с 1460 до 1300 об/мин. Функция передатчика ATV очень незначительно сказывается на установке скорости точки 2.

|  | Скорость изменяется линейно согласно отрезкам прямой, соединяющей точки 1, 2 и 3. |
| --- | --- |

Установка рабочего режима включения/отключения блока управления

А. Включение и отключение блока управления с помощью переключателя

| 1. | Вызовите на экран процедуру установки задание положения переключателя блока управления клавишей «FUNC+» или «FUNC – ». |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Манипулируя переключателем «ON/OFF», установите по дисплею направления включения и отключения |  |
| 3. | Клавишами «DATA+» или «DATA-» измените направление включения или отключения. |  |
| Рекомендация |  |  |
| Если Вы не желаете отключать блок управления в положении тихого хода рычажка дроссельного клапана для выполнения «полета на спине», переворотов и других фигур высшего пилотажа, выберите пункт «INH» на экране «StSw» (установка работы рычажком для включения/отключения блока управления). |  |  |
| Б. Использование совместно с переключателем установки скорости (При использовании функции выравнивания смеси и при отсутствии свободного канала) |  |  |
| 1. | Вызовите на экран процедуру установки скорости клавишей «FUNC+» или «FUNC – ». |  |
| 2. | Переведите переключатель в положение, используемое для отключения, и задайте скорость 1000 об/мин или менее клавишами «DATA+» или «DATA-». |  |
| 3. | На дисплее отображается сообщение «off» (отключено) и блок управления может быть отключен в этом положении. |  |

| В. При связи с рычажком дроссельного клапана (Свободный канал отсутствует) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вызовите клавишей «FUNC+» или «FUNC – ». на экран процедуру установки включения/отключения блока управления рычажком дроссельного клапана. |  |
| 2. | Переключите дисплей с «INH» для включения/отключения клавишами «DATA+» или «DATA-». |  |
|  | При манипуляциях рычажком дроссельного клапана дисплей переключается между состояниями «off» и «on», и можно проверить точку переключения. |  |
| 3. | Когда рычажок дроссельного клапана перемещается на 15% или менее от положения тихого хода, включается блок управления. |  |

Внимание

До начала полета удерживайте блок управления отключенным, сохраняя положение рычажка дроссельного клапана на 15% или менее от положения тихого хода.

Тем самым поддерживается работа двигателя. Если перевести рычажок дроссельного клапана в положение «ON», когда скорость двигателя превысила 70% заданного значения, блок управления может неожиданно включиться.

Установка предохранения аккумулятора

Осторожно

Всегда устанавливайте предохранение аккумулятора на блоке управления.

С помощью включенного блока управления производятся манипуляции дроссельной заслонкой. Следовательно, не исполняется функция предохранения аккумулятора, штатно заданная в передатчике РСМ.

| 1. | Вызовите клавишей «FUNC+» или «FUNC – ». на экран процедуру предохранения аккумулятора. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Клавишами «DATA+» или «DATA-» задайте в окне предохранения аккумулятора состояние «АСТ». |  |
| 3. | Вызовите клавишей «FUNC+» или «FUNC – ». окно положения предохранения аккумулятора. |  |
| 4.. | Установите рычажок дроссельного клапана в желаемое положение и нажмите клавишу «DATA+» или «DATA-». |  |
| 5. | Положение предохранения аккумулятора заносится в память. При манипуляциях рычажком дроссельного клапана в положении установки появляется значок «», что позволяет заданное положение. |  |

Установка защиты данных при сбоях

Осторожно

Установите функцию защиты канала дроссельного клапана при сбоях, как описано ниже.

С помощью включенного блока управления производятся манипуляции дроссельной заслонкой. Следовательно, не исполняется функция предохранения аккумулятора, штатно заданная в передатчике РСМ.

Установка со стороны передатчика

Пользуйтесь функцией защиты канала, при помощи которой блок канала включается и отключается с целью установки предохранительного положения на точку отключения блока управления. С такой установкой в случае перехода системы в состояние защиты от сбоя блок управления отключается и приемный сигнал дроссельного клапана поступает непосредственно.

Проверка выхода датчика скорости

Осторожно

Проверяйте выход датчика не только при монтаже датчика, но периодически.

Ввиду вращения магнита с высокой скоростью на него воздействует значительная центробежная сила. Проверяйте выход магнита и состояние монтажа после приблизительно каждых 10 полетов.

| 1. | Вызовите клавишей «FUNC+» или «FUNC – ». проценты датчика. |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Поместите магнит непосредственно под датчиком. Если на дисплее отображается значение 60% и более, выход датчика в порядке. |  |
| 3. | Сместите магнит от датчика. Если на дисплее отображается значение 10% и менее, выход датчика в порядке. |  |

Ели показания дисплея менее 60%, когда магнит находится непосредственно под датчиком, переместите датчик ближе к магниту, чтобы добиться показаний 60% и более. Зазор между магнитом и датчиком должен составлять от 1 до 2 мм. Если требуемое значение выхода датчика не достигается даже при близком расположении датчика и магнита, следует изменить расположение центров магнита и датчика.

### Описание функций

Описываются, в порядке отображения, функции, которые можно устанавливать и контролировать с помощью GV-1. Функции описываются, начиная от состояния вызова. Функции можно вызывать последовательно с помощью клавиши «FUNC» (+ или —).

Отображение скорости (функция наблюдения) «rpm»

С помощью данной функции отображается скорость двигателя или скорость ротора.

При включенном блоке управления на дисплее подсвечивается и мигает надпись «rpm». Когда отклонение скорости от заданного значения достигает около 2%, надпись «rpm» начинает светиться постоянно. Когда значение скорости достигает приблизительно 1% от заданного значения, надпись на дисплее сменяется надписью «rpL», что свидетельствует о фиксировании значения.

Осторожно

Проверяя скорость, не приближайтесь к модели вертолета..

Показания дисплея можно переключать с показаний скорости двигателя на скорость ротора с помощью установочного экрана «Speed display mode» (режим отображения скорости).

Отображение максимальной скорости (функция наблюдения) «МАХ»

С помощью данной функции отображается максимальная скорость двигателя или ротора. Она может использоваться для проверки мощности двигателя. Те не менее, когда рычажок дроссельного клапана находится на 97% или более от наивысшего положения, значение максимальной скорости заносится в память, при этом должно быть подано напряжение питания.

(Метод сброса)

| 1. | Удерживайте нажатыми в течение как минимум 2 секунд клавиши «DATA+» или «DATA-», или отключите напряжение питания. |  |
| --- | --- | --- |

Показания дисплея можно переключать с показаний скорости двигателя на скорость ротора с помощью установочного экрана «Speed display mode» (режим отображения скорости).

Установка скорости «rS1~rS3»

Можно задавать три значения скорости.

Подключите вход установки скорости «AUX(r.p.m)» к свободному каналу приемника

(Проверка заданного значения)

| 1. | Производится с помощью переключателя (3-позиционного) или ручкой переменного резистора. На ЖК-дисплее отображаются заданные значения в следующем порядке: rS1->rS2->rS3 (низкая->средняя->высокая). |  |
| --- | --- | --- |

(Метод задания скорости)

| 1. | Установите переключатель или ручку резистора в желаемое положение и задайте скорость в этой точке нажатием клавиши «DATA+» (ускорение) или «DATA-» (замедление). |
| --- | --- |

Когда канал задания скорости не используется, задавайте только «rS2». «rS1» и «rS3» отменены.

При использовании 2-позиционного переключателя задавайте только «rS1» и «rS3». Параметр «rS2» установлен на исходное значение (1500 об/мин).

(Диапазон установки): 1000-2000 об/мин.

(Исходные значения): rS1=13000 об/мин, rS2=1500 об/мин, rS3=1700 об/мин.

Рекомендация

Если задана скорость 1000 об/мин или менее, на дисплее появится сообщение «Off» и блок управления при таком положении может отключиться.

Показания дисплея можно переключать с показаний скорости двигателя на скорость ротора с помощью установочного экрана «Speed display mode» (режим отображения скорости).

Режим отображения скорости «Disp»

Режим отображения скорости можно изменять. Можно выбирать отображение скорости двигателя «Eng» или отображение скорости ротора «Rot».

(Переключение режима)

| 1. | Показания дисплея переключаются всякий раз при нажатии клавиши «DATA+» или «DATA-». |  |
| --- | --- | --- |

Исходное значение: «Rot».

Передаточное отношение ротора «GRt»

С помощью данной функции вводится передаточное отношение между главным ротором и двигателем для отображения скорости ротора.

| 1. | Вводите передаточное отношение нажатием клавиши «DATA+» (повышение) или «DATA-» (понижение). |  |
| --- | --- | --- |

(Диапазон установки): от 3,00 до 15,00 с шагом 1/100.

(Исходное значение): 9,70.

Установка положения переключателя включения/отключения блока управления «SWPt»

С помощью данного установочного экрана задается направление работы переключателя, когда блок управления включается или отключается переключателем передатчика. Вход включения/отключения блока управления «AUX(on/off)» подключается к свободному каналу приемника.

(Проверка установки направления)

| 1. | Поработайте переключателем. На ЖК-дисплее отображается направление отключения («off») и включения («on»). |  |
| --- | --- | --- |

(Изменение направления)

| 1. | Направление изменяется нажатием клавиши «DATA+» или «DATA-». |
| --- | --- |

(Исходное значение): Нормальное.

Приоритетность функции

Невозможно одновременно ввести в действие функции установки положения переключателя блока управления и нормализации смеси. Следовательно, если была введена функция установки положения переключателя блока управления, всегда выбирайте пункт «INH» для функции нормализации смеси. Более того, всегда переводите режим работы сервопривода смеси в положение «Gov».

Установка рабочего положения переключателя включения/отключения блока управления «StSw»

Если блок управления включается и отключается переводом рычажка дроссельного клапана из одного положения в другое, то выбором пункта «INH» эти операции отменяются и блок управления будет отключен на максимальном положении тихого хода. Кода эта функция задается со стороны, где происходит включение/отключение, блок управления отключается, а при отображении сообщения «ON» блок включен и готов к работе.

«Eng» или отображение скорости ротора «Rot».

(Метод установки)

| 1. | Режим переключается нажатием клавиши «DATA+» или «DATA-». |  |
| --- | --- | --- |

Исходное значение: «INH».

Состояние блока управления (функция наблюдения) «SWCd»

При помощи данной функции отображается текущее состояние блока управления (включен или отключен). Когда блок питания готов к работе, отображается сообщение «ON». Данной функцией проверяются все условия для включения или отключения блока управления.

Задание отключения блока управления в вернем положении рычажка «GvOf»

Блок управления может быть отключен в верхнем положении рычажка относительно заданной точки. Однако данная функция эффективна только при заданной скорости 1600 об/мин и более. Она неработоспособна при заданном значении ниже указанной величины.

(Метод установки)

| 1. | Точка задается нажатием клавиши «DATA+» или «DATA-». |  |
| --- | --- | --- |

(Диапазон установки): 70–100%.

При значении 100% показания дисплея изменяются на «INH», и блок управления остается постоянно включенным.

(Исходное значение): «INH».

Примечание:

Когда заданная скорость блока управления значительно отличается от скорости, на которой блок управления отключается, могут иметь место значительные отклонения скорости при смещении скорости двигателя от точки отключения блока управления обратно к точке включения блока управления. Следовательно, настройка точки отключения или заданной скорости, должна быть такой, чтобы обеспечить равенство скоростей в точке отключения блока управления и заданной скорости блока управления.

Отображения напряжения аккумулятора (функция наблюдения) «Volt»

При помощи данной функции отображается текущее напряжение аккумулятора.

Когда напряжение аккумулятора падает ниже 3,8 В, мигает тревожное оповещение аккумулятора «LowBatt».

Рабочий режим сервопривода смеси «MxMD»

Работа сервопривода смеси должна быть согласована с работой сервопривода дроссельного клапана. При использовании блока управления с его помощью осуществляется манипуляция сервоприводом дроссельного клапана. Следовательно, сигнал управления смесью должен формироваться блоком управления.

Рабочий режим сервопривода смеси можно выбирать.

При выборе режима «Gov» работа сервопривода смеси происходит по 9-точечной кривой, задаваемой блоком управления. С помощью функции задания номинального состава смеси производится настройка параметров каждой точки.

В режиме «Dir» кривая задается с передатчика при отключенном блоке управления для упрощения настройки кривой для смеси. Этот режим используется для установки функции управления топливной смесью с передатчика в положение «АСТ». Управление сервоприводом смеси осуществляется набором данных кривой при помощи передатчика. Сервопривод смеси может работать путем копирования кривой. Через разъем «AUX» (m.trm) подключается канал смеси. параметры каждой точки запрашиваются через передатчик функцией задания номинального состава смеси. Этот режим позволяет задать параметры кривой с передатчика для девяти точек.

Режим «Dir» используется при начальной настройке кривой для смеси. Поскольку операция связывается с рычажком дроссельного клапана, а не с блоком управления, после настройки параметров кривой переключайтесь в режим «Gov». Не все передатчики компании Futaba оснащены функцией топливной смеси (FMC), однако это не является необходимым, поскольку в блоке управления имеется функция управления смесью.

(Выбор режима)

| 1. | Режим выбирается нажатием клавиши «DATA+» или «DATA-». |  |
| --- | --- | --- |

(Исходное значение): «Gov».

Примечание:

Переходом в режим «Dir» отменяется функция переключателя блока управления.

Находясь в режиме «Dir», всегда задавайте функции нормализации смеси значение «INH»

В режиме «Dir», если функция нормализации смеси установлена на «АСТ», разъем «AUX» (m.trm) переходит на обслуживание нормализации смеси, а когда функция нормализации смеси присвоено значение «INH», разъем «AUX» (m.trm) становится входом переключателя «ON/OFF» блока управления. Следовательно, если в режиме «Dir» использовался входной сигнал кривой для смеси, работа производится с помощью этого сигнала.

Установка номинального параметра смеси «MGx/MDx»

Можно задавать значение каждой точки кривой. Если задан режим «Gov» с функцией рабочего режима сервопривода смеси, на дисплее отображается сообщение «MGx», а если задан режим «Dir» с функцией рабочего режима сервопривода смеси, на дисплее отображается сообщение «MDx». Сообщение «MDx» отображается в каждой точке (символом «х» обозначается количество знаков для каждой точки). Может быть задано девять точек.

(Метод установки)

| 1. | При отключенном блоке управления переместите рычажок дроссельного клапана в точку установки. |  |
| --- | --- | --- |

Во всех иных точках отображается символ «» или «» для указания направления, в котором смещена данная точка относительно заданной.

По достижении заданной точки показания дисплея меняются с мигающих на постоянные, что свидетельствует о возможности установки.

| (Режим «Gov») |  | (Режим «Dir») |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Задайте номинальное значение клавишей «DATA+» (увеличение) или «DATA-» (уменьшение). | 2. | Перешлите данные кривой для смеси с помощью передатчика нажатием клавиши «DATA+» или «DATA-». |
|  |  |  | Тем не менее, чтобы добиться соответствия данных кривой для смеси в данными для кривой, поступившими по передатчику, в качестве окончательного варианта для сервопривода, сравните данные канала смеси «ATV», заданные с помощью передатчика и данные смеси «ATV» блока управления с функцией реверсирования сервопривода. |

(Диапазон установки): 0–100%.

(Исходное значение): MD1:15% MD2:36% MD3:50% MD4:58% MD5:64% MD6:68% MD7:73% MD8:76% MD9:80%.

Смесь ATV «ATV»

Задание хода сервопривода смеси.

Задавайте рабочий угол в соответствии с инструкцией по эксплуатации карбюратора.

(Метод установки)

| 1. | С помощью рычажка дроссельного клапана выберите пункт «ATVA» (нижняя часть) или «ATVB» (верхняя часть). |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Задайте угол разворота нажатием клавиши «DATA+» (увеличение) или «DATA-» (уменьшение). |  |

(Диапазон установки): 10–140%.

(Исходное значение): ATVA100% ATVB100%.

Реверсирование сервопривода смеси «MSx»

Направление работы сервопривода смеси можно изменять.

| 1. | Переключайте направление нажатием клавиши «DATA+» или «DATA-». |  |
| --- | --- | --- |

(Исходное значение): Нормальное.

Нормализация смеси «MTrm»

Задается, когда Вы желаете воспользоваться свободным каналом для применения функции нормализации смеси. Выбором пункта «INH» функция нормализации смеси отменяется. Для использования функции нормализации задайте для «MTrm» значение «АСТ» и соедините разъем «AUX» (m.trm) с желаемым свободным каналом.

Нормализация вступает в действие, когда сервопривод смеси находится выше нейтрального положения. Отрегулируйте перемещение сервопривода при помощи «ATV» канала «AUX» передатчика.

(Метод установки)

| 1. | Режим задается нажатием клавиши «DATA+» или «DATA-». |  |
| --- | --- | --- |

(Исходное значение): «INH».

Приоритетность функции

Невозможно одновременно ввести в действие функции установки положения переключателя блока управления и нормализации смеси. Следовательно, при активизации функции нормализации смеси следует исключить функцию установки положения переключателя блока управления.

Предохранение аккумулятора «B/FS»

Функцию предохранения аккумулятора можно ввести в действие или исключить.

Функция исключается выбором пункта «INH», вводится в действие выбором пункта «АСТ». Вводя в действие эту функцию, задайте положение сервопривода совместно с функцией предохранительного положения аккумулятора.

(Метод установки)

| 1. | Режим задается нажатием клавиши «DATA+» или «DATA-». |  |
| --- | --- | --- |

(Исходное значение): «INH».

Предохранительное положение аккумулятора «B/FD»

Данной функцией задается положение дроссельного клапана во время операции предохранения аккумулятора.

При падении напряжения аккумулятора до 3,8 В система переходит в предохранительный режим аккумулятора. Перемещением рычажка дроссельного клапана в максимальное положение тихого хода после операции предохранения аккумулятора производится временная отмена функции предохранения аккумулятора. Однако 30 секунд спустя система вновь возвращается в предохранительный режим. Как только система входит в режим предохранения аккумулятора, данная операция продолжается вплоть до отключения питания.

(Метод установки)

| 1. | Переместите рычажок дроссельного клапана в желаемое положение и занесите в память положение рычажка при операции предохранения аккумулятора клавиши «DATA+» или «DATA-». |  |
| --- | --- | --- |

(Исходное значение): 20%

(Подтверждение установки)

| 1. | При манипулировании рычажком дроссельного клапана на заданном значении отображается символ «», и заданное значение можно подтвердить. |
| --- | --- |

Установка пределов «Lmt»

Данной функцией задается рабочий диапазон блока управления.

Осторожно

Пользуясь блоком управления в первый раз или при изменении хода сервопривода всегда производите повторную установку пределов.

(Метод установки пределов)

| 1. | При мигающем сообщении «Idle» переместите рычажок дроссельного клапана в максимально медленное положение и нажмите клавишу «DATA+» или «DATA-». Спустя приблизительно 1 секунду начинает мигать сообщение «High». |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | При мигающем сообщении «High» переместите рычажок дроссельного клапана в максимально высокое положение и нажмите клавишу «DATA+» или «DATA-». Спустя приблизительно 1 секунду начинает мигать сообщение «Stop». |  |
| 3. | При мигающем сообщении «Stop» переместите рычажок дроссельного клапана и тумблер выключения в положение отключения двигателя и нажмите клавишу «DATA+» или «DATA-». Этим завершается установка пределов холостого хода, высокого и низкого. |  |

(Исходные значения): Низкое: 1930 об/мин, высокое: 1100 об/мин, остановка: 2070 об/мин.

Отображение ошибки на дисплее

При регулировке тяги дроссельного клапана убедитесь в том, что величины ATV и AFR установлены на уровне 50% или более. В противном случае блок управления работать не будет, и на дисплее появится сообщение «ERR». Также после задания положения остановки убедитесь в том, что оно не превышает положения холостого хода, иначе на дисплее появится сообщение «ERR».

Проверка работы сервопривода дроссельного клапана «Tst»

Можно проверить установку рабочего положения сервопривода при помощи функции установки пределов.

(Метод проверки)

| 1. | При каждом нажатии клавиши «DATA+» или «DATA-» сервопривод дроссельного клапана перемещается в положение заданной точки холостой ходвысокаяостановка. |  |
| --- | --- | --- |

Контроль вращающегося датчика (функция наблюдения) «Sen»

Можно произвести проверку уровня сигнала вращающегося датчика.

(Метод наблюдения)

| 1. | Поместите магнит вблизи датчика. |  |
| --- | --- | --- |

На ЖК-дисплее отобразится уровень сигнала. Если показания равны 60% или более, скорость можно считывать нормально. Если показания менее 60%, отрегулируйте положение датчика.

# Ссылочные сведения

Технические характеристики и номинальные значения могут изменяться без предварительного уведомления.

### Технические характеристики

| Система управления: | Цифровое управление с предсказанием |
| --- | --- |
| Метод считывания скорости: | Непосредственное слежение за вращением двигателя с помощью магнитного датчика |
| Разрешающая способность управления: | 0,1 Гц (+6 об/мин: скорость двигателя) |
| Точность поддержания стабильности скорости: | 1% |
| Задержка реакции системы управления: | 20 мс |
| Диапазон управления скоростью: | 1000 – 2100 об/мин (скорость ротора) |
| Способ задания скорости: | Ввод при помощи клавиш (10 кольцевых операций), установка передатчика (1 операция) |
| Дисплей: | 8 знакомест, жидкокристаллический, с точечной матрицей |
| Кривая для смеси: | 9 задаваемых точек |
| Диапазон рабочего напряжения: | Постоянное напряжение 3,8 В – 6,0 В |
| Потребляемый ток: | 40 мА (при напряжении 4,8 В, вместе с датчиком) |
| Габариты, мм: | 56,530,516 (корпус), 7,51016 (датчик) |
| Масса, г: | 34 (корпус), 4 (датчик) |

### Глоссарий

В глоссарии приводятся необходимые расшифровки аббревиатур и пояснение терминов, используемых в данном руководстве.

ACT: Активация, ввод в действие.

AUX: Дополнительный канал.

Dir: Режим непосредственного управления.

FUNC: Клавиша выбора функции.

Gov, GOV: Блок управления.

m.trim: Нормализация смеси.

PCM: Импульсно-кодовая модуляция, ИКМ.

Смесь: Топливная смесь.

### Лист параметров GV-1

Вертолет:

Двигатель:

Дата:

| Параметр | Исходное значение | Заданное значение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость 1 (rS1) | 1300 об/мин | об/мин |  |
| Скорость 2 (rS2) | 1500 об/мин | об/мин |  |
| Скорость 3 (rS3) | 1700 об/мин | об/мин |  |
| Отображение скорости (Disp) | Ротор |  |  |
| Передаточное отношение ротора (GRt) | 9,70 |  |  |
| Нормализация смеси (MTrm) | INH |  |  |
| Режим ВКЛ/ОТКЛ рычажком (StSw) | INH |  |  |
| Отключение блока управления с высокой стороны (GvoF) | INH |  |  |
| Номинальный параметр смеси |  |  |  |
| MD1 | 15% | % |  |
| MD2 | 36% | % |  |
| MD3 | 50% | % |  |
| MD4 | 58% | % |  |
| MD5 | 64% | % |  |
| MD6 | 68% | % |  |
| MD7 | 73% | % |  |
| MD8 | 76% | % |  |
| MD9 | 80% | % |  |
| Реверсирование сервопривода смеси | Нормальное |  |  |

### Ремонт

Перед запросом на ремонт вновь прочтите данное руководство и перепроверьте систему. Если проблема не устраняется, направляйте запрос на ремонт по следующей форме:

Как можно подробнее опишите проблему и приложите к этому описанию подробный упаковочный перечень деталей, требующих технического обслуживания.

Признак (включая место, где возникла проблема).

Система (передатчик, приемник, сервоприводы и номер модели).

Модель (наименование модели).

Номера и количество моделей.

Ваша фамилия, адрес и номер телефона.

Заверенная дата поставки (для гарантийных претензий).

Просим Вас прочесть гарантийный талон, прилагаемый к системе.

При запросе гарантийного обслуживания вышлите этот талон вместе с проставлено заверенной датой поставки.

Если у Вас возникли вопросы по поводу данного изделия, проконсультируйтесь у Вашего местного дилера товаров для моделирования или обратитесь в сервисный центр компании Futaba.

FUTABA CORPORATION

Makuhari Techno Garden Bldg., B6F 1-3 Nakase, Mihama-ku, Chiba 261-8555, Japan

Телефон: (043) 296-5119 Факс: (043) 296-5124