технологии встроенных контроллеров

(Регулятор LONGGO)

Электронный прерыватель со встроенным регулятором напряжения для моделей RC

Предлагаем прочесть! Важные сведения об изделии

# Основные сведения

Прерыватель DPSI LR (регулятор LONGGO) пригоден для малоразмерных моделей, для которых система DPSI RV была бы слишком велика (например, маленькие глиссеры, модели с электродвигателями класса Е, модели с двигателями внутреннего сгорания класса F3A, модели вертолетов с двигателями внутреннего сгорания класса F3С). Он представляет собой электронный (а потому защищенный от механической поломки) прерыватель, основанный на испытанном принципе DPSI. Последовательно с ним включен регулятор напряжения с малыми собственными потерями, формирующий регулируемое напряжение из переменного входного напряжения, изменяющегося в диапазоне от 6,0 до 8,4 В. Напряжение аккумулятора отслеживается микроконтроллером, при его падении ниже приемлемого предела (разрядка аккумулятора приблизительно до 60% - 70%) раздается звуковой предупреждающий сигнал - зуммер, и зажигается светодиод. При размерах всего 1,52,560,6 (38,10 мм65,02 мм15,24 мм) и массе только 35 г Вы можете теперь использовать в комплекте с приемником аккумуляторы LONGGO (литиевые полимерные).

Регулятор LONGGO подходит также в качестве блока управления систем зажигания. Некоторые системы зажигания не способны выдерживать высокие напряжения литиевых полимерных аккумуляторов. Благодаря регулируемому выходному напряжения на систему зажигания подается постоянное напряжение. Электронный прерыватель теперь обеспечивает систему зажигания абсолютно надежным и бесперебойным напряжением.

Можно эксплуатировать DPSI LR без всяких проблем с 5 аккумуляторами, поскольку падение напряжения (минимальная разность входного и выходного напряжения) составляет только 0,05 В. Поэтому получается постоянное выходное напряжение порядка 5,5 В или 6 В даже с пятью аккумуляторами.

Эффективное рассеяние тепла позволяет получать высокие значения выходных токов без повреждения электронных компонентов. Охлаждение данного типа применяется в DPSI LR в целях обеспечения минимального веса. Для дополнительной экономии веса в 15 г вы можете приобрести вариант с кнопками включения/выключения (DPSI LR S). В этом варианте изделия отсутствует схема переключения с обычным прерывателем DPSI, вместо него на печатной плате располагается одна нажимная кнопка «ON» и одна нажимная кнопка «OFF». Максимальная безопасность гарантируется. Для отключения устройства Вам требуется удерживать нажатой кнопку «OFF» в течение, по меньшей мере 2 секунд.

Кроме того, схемой DPSI LR гарантируется минимизация тока холостого хода в отключенном состоянии, что предотвращает разряд аккумулятора. Ток холостого хода не превышает 1 мкА! Таким образом, предотвращается повреждения аккумулятора, даже при длительном подключении DPSI LR (например, в зимнее время).

# Обращение с прерывателем

Механические прерыватели подвержены угрозе отказа. Чтобы исключить любые механические причины, в прерывателе DPSI LR (S) используется самофиксирующий электронный ключ, который приводится в действие только электрическим импульсом. Для формирования этого импульса в DPSI LR применяется 2-мм контакт с золотым покрытием. Когда он вставляется в гнездо «ON» (красного цвета), происходит включение DPSI LR, когда он вставляется в гнездо «OFF» (черного цвета), происходит отключение DPSI LR. Многочисленными испытаниями подтверждено, что контакт не может быть утерян вследствие вибраций. Даже в случае утраты контакта DPSI LR все равно остается включенным!

Отключение DPSI LR можно произвести единственным способом: вставив контакт в гнездо отключения. Контакт должен всегда оставаться вставленным в соответствующее гнездо («ON» или «OFF»)! При утере контакта можно воспользоваться 2 мм проволокой или 2 мм винтом, просто вставив в соответствующее гнездо.

Выключатель «ON/OFF» может быть смонтирован в произвольном месте, например, на внешней стенке фюзеляжа модели. Соединительный кабель с разъемом вставляется в соответствующий многопозиционный разъем DPSI LR до фиксации. При необходимости замены или удаления разъем можно отключить от многопозиционного разъема, осторожно вытягивая его наружу и соблюдая параллельность (держитесь непосредственно за разъем).

Импульс включения DPSI LR S формируется встроенной нажимной кнопкой («ON». Кратковременное нажатие этой кнопки приводит к включению DPSI LR S. Расположенный между обеими нажимными кнопками светодиод постоянно зажжен (соответственно, параллельно с зуммером). Отключение DPSI LR S производится удерживанием кнопки «OFF», нажатой по меньшей мере в течение 2 секунд. Благодаря встроенной задержке невозможно отключить DPSI LR S кратковременным отпусканием контакта. Таким способом обеспечивается дополнительная безопасность.

При включении DPSI L S (контакт вставлен в красное гнездо) всегда зажигается светодиод особой яркости на печатной плате. При пониженном напряжении питания светодиод мигает в такт с зуммером.

Имеющийся в продаже контроллер аккумулятора (монитор) можно подключить непосредственно с обратной стороны прерывателя (на «В1» или «В2»). Это дает возможность дополнительного визуального контроля аккумулятора. Используя контроль аккумулятора такого типа, обеспечьте наличие надлежащего количества элементов питания.

Когда контакт вставляется в черное гнездо («OFF»), приемная станция полностью отключается (любые контроллеры аккумулятора, которые могут быть подключены). В отключенном состоянии разряд аккумуляторов происходить не будет. Минимальный ток в отсутствии сигнала для DPSI L (S) гораздо ниже саморазряда аккумулятора. Теоретически, должно пройти 274 года, прежде чем аккумулятор емкостью 2,4 Ач будет разряжен током такой величины.

При включении DPSI L (S) раздается сигнал зуммера (от 1 до 5 звуковых импульсов, в зависимости от запрограммированного типа аккумулятора). При поставке прерыватель DPSI L (S) программируется в расчете на аккумуляторы LONGGO (типа LiPo). Поэтому будут слышны 4 сигнала! Программирование возможно для установки порога пониженного напряжения аккумуляторов различных типов.

| # Обнаружение пониженного напряжения |  |
| --- | --- |

Прерыватель DPSI LR оснащен 8-разрядным микроконтроллером, постоянно отслеживающим напряжение аккумулятора. Сложный алгоритм (IVM, перестраивающийся алгоритм контроля напряжения) обеспечивает пропуск кратковременного падения напряжения при всех действующих сервоприводах. Тем самым внутренне сопротивление ячеек аккумулятора, различное для различных типов аккумуляторов, сказывается очень незначительно. Алгоритм особенно подходит для моделей самолетов типа RC (с циклической нагрузкой аккумуляторов), то есть при отсутствии постоянной нагрузки. Таким образом возможно надежное обнаружение пониженного напряжения. Внешний зуммер оповещает о пониженном напряжении.

| Пониженное напряжение |  |
| --- | --- |
| Сигнал ошибки | 3 звуковых импульса длительностью по 0,1 с с интервалом 0,1 с, затем звуковой сигнал длительностью 1 секунда. |

Звуковой сигнал зуммера подается при разряде аккумулятора приблизительно от 60% до 70%. Емкость аккумулятора достаточна для еще одного полета без перезарядки. Тем не мене следует перезарядить аккумулятор, услышав этот сигнал ошибки. Обязательно следует запрограммировать соответствующий тип аккумулятора (5, 6, 7 элементов или Longgo). Код ошибки повторяется через 7 секунд. Как только ошибка обнаружена, она сохраняется в активном состоянии до отключения DPSI LR (S).

| Разряженный аккумулятор |  |
| --- | --- |
| Сигнал ошибки | Непрерывная звуковая последовательность: импульс 0,2 с/пауза 0,2 с. |

Такое сообщение выдается при падении напряжения DPSI LR (S) ниже величины приблизительно 4,2 В. В том случае, независимо от типа, аккумулятор полностью разряжен и безопасная работа далее невозможна. Эта ошибка имеет наибольшую важность, поскольку вся система RC может стать неработоспособной (вследствие разряженного аккумулятора).

Ошибке этого типа присвоен наивысший приоритет, так как становится невозможным оповещение о пониженном напряжении. Также невозможно произвести ее сброс, то есть вам необходимо отключить DPSI LR (S).

Отображение с помощью светодиода

Производится не только звуковое, но и визуальное оповещение о произошедшей ошибке. Светодиод прерывателя (или на печатной плате в DPSI LR S) отключается на время действия зуммера. Как только зуммер прекращает работу, светодиод загорается вновь. Следовательно, светодиод работает в проблесковом режиме, в точности соответствующем подаче звукового сигнала. Мерцающий светодиод свидетельствует о наличии ошибки.

# Программирование аккумулятора

Поскольку с DPSI LR (S) используются аккумуляторы различных типов (5, 6, 7 элементов или Longgo), необходимо ввести конкретный тип установленного аккумулятора. Это производится однократно - установки сохраняются до перепрограммирования. Прерыватель DPSI LR (S) всегда продается запрограммированным на использование аккумуляторов Longgo (литиево-полимерного типа).

Для программирования необходим внешний источник напряжения, позволяющий получать различные значения выходного напряжения. В качестве альтернатив можно использовать 10 никель-кадмиевых или никель-марганцевых элементов, соответствующий аккумулятору с номинальным напряжением 12 В - автомобильному аккумулятору. Подключайте DPSI LR к этому источнику соответствующим кабелем. Как только входное напряжение превысит 10 В, устройство переходит в режим программирования. Для программирования следует установить напряжение источника питания на уровне 12 В.

Включив DPSI LR, Вы услышите сигнал внутреннего зуммера продолжительностью 3 секунды с последующей 3-секундной паузой. Это означает переход в режим программирования.

Затем последует одиночный звуковой сигнал, соответствующий «Аккумулятору типа 1». Если Вы отключите напряжение питания в течение 3 секунд, сняв сперва разъем с «Вat», будет выбран и запрограммирован «Аккумулятор типа 1».

Если напряжение питания не отключать, по истечении 3 секунд раздастся двойной звуковой сигнал, соответствующий «Аккумулятору типа 2». Теперь Вы располагаете 3 секундами, чтобы отключить напряжение питания, если необходимо выбрать (запрограммировать) аккумулятор данного типа.

Альтернативным вариантом отключению питания может служить уменьшение напряжение ниже 10 В. Эффект будет тем же!

Процедура повторяется, пока звуковой сигнал не повторится 5 раз (деактивация всех элементов). Если не отключить напряжение питания в течение 3 секунд, изменений в программировании не происходит, и система возвращается в нормальный рабочий режим.

Типы аккумуляторов:

| Количество звуковых импульсов | Тип аккумулятора | Программирование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 5 элементов (NiCd/NiMn) |
| 2 | 2 | 6 элементов (NiCd/NiMn) |
| 3 | 3 | 7 элементов (NiCd/NiMn) |
| 4 | 4 | Longgo (LiPo) |
| 5 | 5 | Деактивация всех элементов |

При поставке прерыватель запрограммирован на аккумуляторы типа 4 (Longgo). При выборе 5 звуковых импульсов (деактивация всех элементов) контроль напряжения производиться не будет. Таким образом, до Вас не будут доводиться оповещения о разряде аккумуляторов или других ошибках.

Диаграмма программирования типа аккумулятора

Условие «Напряжение снято?» означает отключение напряжения питания от DPSI LR (S). Накопленной в DPSI LR (S) энергии достаточно для успешного завершения программирования. В качестве альтернативной меры можно уменьшить напряжение ниже 10 В, если применяется регулируемый источник питания. По завершении программирования DPSI LR (S) возвращается в нормальный режим.

# инструкции по технике безопасности

Общим требованием является укладка всех проводов таким образом, чтобы они не соприкасались с движущимися деталями модели (такими, как сервоприводы, шестерни или звукопоглотители).

DPSI LR должен быть защищен от воздействия конденсата и влаги.

Неверное обращение с DPSI LR может привести к серьезному повреждению имущества или травмированию персонала.

Перед каждым запуском производите общий осмотр всех соединений модели! Все разъемы должны быть подключены с соблюдением полярности, их контакты должны быть чистыми и плотно подтянутыми. Ослабленные кабели представляют собой потенциальную опасность!

Ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь источниками питания с несоответствующим напряжением.

Токопроводящие контакты разъемов не должны быть замкнуты накоротко. Если Вы пренебрегаете эти предупреждением, короткозамкнутый кабель может перегреться или даже расплавиться.

Никогда не пользуйтесь прерывателем DPSI LR в иных целях, кроме применения в любительских моделях RC. Кроме того, использование этого прерывателя в оборудовании, связанном с перевозкой пассажиров, категорически запрещается.

Работайте с DPSI LR только при помощи компонентов дистанционного управления, предназначенных для моделирования.

Манипулируя с моделью, всегда убеждайтесь в полном заряде аккумуляторов. Разряженные аккумуляторы неизбежно приведут к отказу элементов модели RC, что станет причиной катастрофы модели.

Не подвергайте DPSI LR воздействию чрезмерно высоких или чрезмерно низких температур, влажности или конденсата. Это грозит отказами, повреждением или снижением работоспособности.

Пользуйтесь только такими дополнительными компонентами, которые прошли нашу проверку совместного функционирования с DPSI LR (тумблер включения/выключения, дополнительные индикаторы напряжения, контроллеры аккумуляторов).

# Технические характеристики

| Источники питания | 5, 6, 7-элементные NiCd/NiMn аккумуляторы, пластиковые литиевые полимерные аккумуляторы (Longgo, LiPo). |
| --- | --- |
| Рабочий диапазон напряжения | 5,0 В – 12 В |
| Номинальное входное напряжение | 6,0 В – 8,4 В |
| Выходное напряжение | 5,5 В (другие напряжения по заказу) |
| Ток покоя (в отключенном состоянии) | Менее 1 мкА |
| Ток покоя (во включенном состоянии) | Около 25 мА (совокупный) |
| Максимальный непрерывный ток при напряжении 5,5 В (продолжительность 5 секунд на аккумуляторах Longgo) | 3 А |
| Максимальный пиковый ток при напряжении 5,5 В (продолжительность 5 секунд на аккумуляторах Longgo) | 30 А |
| Падение напряжения при токе 1 А | Около 0,05 В |
| Испытание СЕ | В соответствии с документом 89/336/EWG |
| Окружающая температура | От -10 до +50С |
| Допустимый диапазон температур | От -25 до +85С |
| Габариты | 65 мм38 мм15 мм (2,561,500,59) |
| Диаметр крепежного винта | 23,1 мм (39 мил) |
| Диаметр крепежного отверстия | 54 мм28 мм (2,121,10) |
| Масса | Около 35 г DPSI LR + 15 г выключатель Около 35 г DPSI LR S |
| Гарантия | 24 месяца |

Возможны технические модификации, имеется вероятность ошибок!

Вы можете найти дополнительную информацию (среди прочих сведений по наиболее часто задаваемым вопросам) в Интернете на нашей домашней странице www.rc-electronic.com. Данная информация постоянно обновляется. Получайте сведения о прочих наших изделиях для моделирования.

Официальная информация:

«DPSI», «LONGGO» и «EMCOTEC» являются зарегистрированными торговыми марками.