технологии встроенных контроллеров

LONGGO®

Аккумуляторы для приемников

Пластиковые литиевые полимерные элементы для DPSI RV/TWIN/LR

Предлагаем внимательно ознакомиться! Важные сведения об изделии

# Основные сведения

Следом за литиевыми ионными аккумуляторами разработана новая передовая аккумуляторная технология, позволяющая повысить удельную энергию на 25%. Благодаря такому развитию литиевой ионной технологии появились новые литиевые полимерные аккумуляторы (сокращенно именуемые «PLi» или «LiPo»), обладающие не только меньшей массой, но, что гораздо более важно, большей безопасностью. В литиевый полимерных аккумуляторах высокотоксичный жидкий электролит заменен менее агрессивной полимерно-пластическим электролитом. Благодаря этому появилась возможность отказаться от сложного корпуса из листовой стали элементов LiIon, что экономит массу и предотвращает угрозу взрыва из-за высокого давления. Для элементов по новой технологии вполне остаточно гибкой упаковки из тонкой алюминиевой фольги. Благодаря возможностям формовки алюминиевых корпусов аккумулятору можно придать практически любую форму, что делает его идеальным источником питания для «электронных секретарей», ноутбуков, цифровых камер, мобильных телефонов и так далее.

Пастообразный электролит химически стабилен только в определенном диапазоне напряжений. Таким образом, аккумуляторы данного типа особенно чувствительны к чрезмерно высокому или пониженному напряжению. Ни при каких обстоятельствах не допускается даже кратковременно превышать максимальное напряжение элемента 4,2 В (точное значение 4,235 В), поскольку элемент может разрушиться и даже стать причиной пожара в неподходящей обстановке! Нижний предел напряжения составляет 2,5 В. При падении напряжения ниже 2,5 В на элемент вследствие разряда может произойти остаточное повреждение. На практике необходимо поддерживать напряжение каждого элемента на уровне 3,0 В. При разряде происходит быстрый скачок с 3,0 до 2,5 В, поскольку напряжение аккумулятора быстро уменьшается по мере завершения разряда. Встроенная электронная схема предотвращает избыточный заряд LONGGO, и также полный разряд. Таким образом, аккумуляторы защищены от неправильного обращения и соответствуют стандартам мобильной телефонии или аккумуляторам ноутбуков.

Одним из крупных преимуществ литиевых полимерных аккумуляторов является отсутствие эффекта памяти и очень незначительный саморазряд. Будучи полностью заряженными, аккумуляторы сохраняют 95% своей емкости на протяжении шести месяцев (предполагается надлежащее хранение).

Другое преимущество состоит в способности быстрого заряда до номинальной емкости. Элементы LiPo можно заряжать вплоть до 1С (то есть до 1номинальная емкость в амперах, или, например, зарядный ток 1,2 А для аккумулятора емкостью 1,2 Ач). Поскольку процесс заряда сначала управляется по току, а затем по напряжению, аккумулятор полностью заряжается спустя 1,5 часа. Единственный недостаток проявляется в дисбалансе последовательно соединенных элементов. Если один из элементов зарядится или разрядится до другого, совокупная емкость аккумулятора уменьшится на несколько пунктов. Чтобы компенсировать это явление, следует заряжать элементы, предназначенные для последовательного соединения, по отдельности, что приводит в высокой стоимости технологии заряда. Поэтому элементы LONGGO тщательно отбираются по напряжению, и только потом объединяются в аккумулятор. Поскольку токи питания приемной станции не столь высоки, как, например, в моделях летательных аппаратов с электродвигателями, дисбаланс не будет иметь существенного влияния. Аккумуляторы серии LONGGO оснащаются встроенной электронной схемой, обеспечивающей автоматическое выравнивание напряжений элементов. Мы предлагаем специальную услугу по компенсации дисбаланса в стандартных аккумуляторах LONGGO: аккумуляторы серий 2000  3300 в конце полетного сезона можно выслать нам. Затем аккумуляторы подвергнутся усовершенствованию с помощью специальных измерений и технологии заряда. При низкой стоимости обеспечивается функциональность и номинал аккумуляторов. Вскоре мы предложим «Balancer» LONGGO, который будет подключаться к заднему шлейфу аккумулятора и автоматически балансировать ячейки.

Однако проблема может возникнуть ввиду плохой паяемости тонких контактных наконечников отдельных элементов. Герметизация элемента может быть легко повреждена при пайке, что может вызвать неустранимый дефект. Для пайки аккумуляторов LONGGO применяется специальный процесс, позволяющий просто обрабатывать каждую ячейку, исключать повреждения и сохранять гарантию. Таким образом, предлагая готовые к применению аккумуляторы LONGGO, мы даем в руки покупателю высококачественный автономный источник питания.

Ввиду высокой удельной энергии (до 150 Втч/кг) элементы небезопасны и требуют особой осторожности! По этой причине компания EMCOTEC GmbH не несет никакой ответственности за повреждения, произошедшие по причине ненадлежащего обращения с литиевыми полимерными элементами. Вскрыв упаковку, покупатель действует на собственный риск и не должен предъявлять никаких претензий компании EMCOTEC GmbH при несчастном случае с человеком или повреждении имущества.

# Инструкции по технике безопасности

Применять в качестве источника питания приемника только при подключении к прерывателям семейства DPSI RV/DPSI TWIN и DPSI LR. Аккумуляторы LONGGO предназначены только для моделей RC.

При поставке новые аккумуляторы LONGGO заряжены на 70%.

Ни при каких обстоятельствах не допускайте короткого замыкания аккумуляторов.

Не оставляйте аккумуляторы без присмотра во время зарядки.

Пользуйтесь только зарядными устройствами, утвержденными компанией EMCOTEC GmbH.

Контролируйте зарядный ток (максимум 1С) и напряжение заряда (количество элементов - 2) в процессе заряда (см. технические характеристики). Поскольку аккумуляторы LONGGO подключены к системе DPSI, для заряда они могут быть соединены параллельно V-кабелем (один выход зарядного устройства на два зарядных разъема). В таком варианте зарядный ток может быть задан на уровне 2С.

Всегда обеспечивайте корректное задание параметров заряда.

Заряжайте аккумуляторы только на огнеупорном основании.

Никогда не заряжайте аккумуляторы вблизи легко воспламеняющихся объектов.

Обеспечивайте защиту от механических воздействий (ударов, сдавливания, изгибания и сверления).

Ни при каких обстоятельствах не открывайте и не разрезайте аккумуляторы, не бросайте их в огонь, храните вне досягаемости детей.

Соблюдайте максимальную нагрузочную способность аккумуляторов.

Не допускайте разряда аккумуляторов ниже 5,0 В (2,5 В на элемент), иначе они придут в полную негодность. Аккумуляторы должны быть всегда заряжены до напряжения 6,0 В (3,0 В на элемент).

Не эксплуатируйте аккумуляторы при температуре ниже минус 10с, поскольку их емкость быстро снижается при температурах ниже нуля.

Защищайте аккумуляторы от нагрева, устанавливая их в стороне от источников тепла (например, выхлопной трубы).

Заряжайте аккумуляторы перед хранением (например, зимой) – не храните аккумуляторы в разряженном состоянии.

При возгорании ни в коем случае не пользуйтесь водой для тушения огня. Применяйте для этой цели огнетушитель или песок.

Перед утилизацией литиевые полимерные элементы должны быть полностью разряжены.

|  | Аккумуляторы LONGGO оснащаются двумя параллельными соединительными кабелями. Один их них используется для подключения к системам DPSI RV/TWIN/LR, а другой используется в качестве зарядного кабеля; при крупных элементах (от 2000 мАч) его можно зафиксировать с помощью прилагаемой панели и винтов на стенке фюзеляжа модели. |
| --- | --- |

# размещение

При размещении аккумуляторов требуется особая тщательность. Вы должны наилучшим образом предотвратить поломку вследствие вибраций. Мы рекомендует два основных варианта размещения:

1. Размещение на коротких отрезках бензиновых шлангов.

2. Размещение на двухсторонних клейких резиновых ячеистых полосках (например, Velcro®).

Допустимый вариант: Монтаж с помощью 8 пластмассовых или алюминиевых винтов от М410 до М415 и четырех кусочков бензиновых шлангов размером приблизительно 4 см (1,5) каждый:

Рекомендуемый вариант: Монтаж на двухсторонних клейких резиновых ячеистых полосках (например, Velcro®):

Вследствие малой массы аккумуляторов на двухсторонних клейких резиновых ячеистых полосках наиболее приемлем. Вы можете дополнительно воспользоваться резиновой лентой. Размещайте Ваши аккумуляторы LONGGO одним из приведенных выше способов. Двухсторонние клейкие резиновые ячеистые полоски предпочтительны из-за экономии веса.

| # Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Аккумулятор Longgo 1000 |  |
| Емкость: | 1000 мАч |
| Номинальное напряжение: | 7,4 В (2 элемента) |
| Размеры: | 80,9 мм (3,185)36,2 мм (1,425)13,2 мм (0,519) |
| Общая масса: | 60 г вместе с соединительным и зарядным кабелем |
| Максимальный непрерывный ток: | 5 А |
| Максимальный пиковый ток: | 10 А |
| Максимальный ток заряда: | 1 А |
| Максимальное напряжение заряда: | 8,40 В (±0,75%) |
| Аккумулятор Longgo 1500 |  |
| Емкость: | 1500 мАч |
| Номинальное напряжение: | 7,4 В (2 элемента) |
| Размеры: | 102,9 мм (4,05)38,2 мм (1,504)14,8 мм (0,583) |
| Общая масса: | 85 г вместе с соединительным и зарядным кабелем |
| Максимальный непрерывный ток: | 7,5 А |
| Максимальный пиковый ток: | 15 А |
| Максимальный ток заряда: | 1,5 А |
| Максимальное напряжение заряда: | 8,40 В (±0,75%) |
| Аккумулятор Longgo 2000 |  |
| Емкость: | 2000 мАч |
| Номинальное напряжение: | 7,4 В (2 элемента) |
| Размеры: | 134 мм (5,275)64 мм (2,52)10,3 мм (0,405) |
| Общая масса: | 122 г вместе с соединительным и зарядным кабелем |
| Максимальный непрерывный ток: | 10 А |
| Максимальный пиковый ток: | 20 А |
| Максимальный ток заряда: | 2 А |
| Максимальное напряжение заряда: | 8,40 В (±0,75%) |
| Аккумулятор Longgo 3300 |  |
| Емкость: | 3300 мАч |
| Номинальное напряжение: | 7,4 В (2 элемента) |
| Размеры: | 134 мм (5,275)64 мм (2,52)13,2 мм (0,529) |
| Общая масса: | 167 г вместе с соединительным и зарядным кабелем |
| Максимальный непрерывный ток: | 6 А |
| Максимальный пиковый ток: | 15 А |
| Максимальный ток заряда: | 3 А |
| Максимальное напряжение заряда: | 8,40 В (±0,75%) |

Через разъем, расположенный на заднем конце печатной платы (LONGGO 2000 и LONGGO 3300) передаются напряжения отдельных элементов, он используется также для обслуживания (балансировки). Ни при каких обстоятельствах не подключайтесь к этому разъему (за исключением LONGGO «Balancer»).

| Аккумулятор Longgo 1500 S |  |
| --- | --- |
| Емкость: | 1500 мАч |
| Номинальное напряжение: | 7,4 В (2 элемента) |
| Размеры: | 110,4 мм (4,346)38,2 мм (1,504)14,8 мм (0,583) |
| Общая масса: | 89 г вместе с соединительным и зарядным кабелем |
| Максимальный непрерывный ток: | 7,5 А |
| Максимальный пиковый ток: | 10 А |
| Максимальный ток заряда: | 1,5 А |
| Максимальное напряжение заряда: | 8,40 В (±0,75%) |
| Аккумулятор Longgo 2000 S |  |
| Емкость: | 2000 мАч |
| Номинальное напряжение: | 7,4 В (2 элемента) |
| Размеры: | 146 мм (5,748)65 мм (2,559)10,3 мм (0,405) |
| Общая масса: | 130 г вместе с соединительным и зарядным кабелем |
| Максимальный непрерывный ток: | 10 А |
| Максимальный пиковый ток: | 20 А |
| Максимальный ток заряда: | 2 А |
| Максимальное напряжение заряда: | 8,40 В (±0,75%) |
| Аккумулятор Longgo 3300 S |  |
| Емкость: | 3300 мАч |
| Номинальное напряжение: | 7,4 В (2 элемента) |
| Размеры: | 146 мм (5,748)65 мм (2,559)13,2 мм (0,52) |
| Общая масса: | 177 г вместе с соединительным и зарядным кабелем |
| Максимальный непрерывный ток: | 6 А |
| Максимальный пиковый ток: | 15 А |
| Максимальный ток заряда: | 3 А |
| Максимальное напряжение заряда: | 8,40 В (±0,75%) |

Максимальный пиковый ток: ток в течение максимум 5 секунд. При использовании в системах DPSI RV/TWIN максимальный ток удваивается для всей системы, поскольку к DPSI (RV/TWIN) постоянно подключены два аккумулятора. Ток всегда достаточен для приемных станций, поскольку даже при наличии нескольких сервоприводов средний ток не выходит за пределы от 5 А (15 цифровых сервоприводов) до 8 А (24 цифровых сервопривода).

Встроенное электронное предохранительное устройство обеспечивает защиту LONGGO «S» от избыточного заряда и полного разряда. Оно обеспечивает также автоматическую балансировку элементов (выравнивает напряжения отдельных ячеек). Если напряжение падает ниже приблизительно 5 В, аккумулятор будет полностью отключен, и выходное напряжение будет равно нулю. В этом случае зарядное устройство не сможет распознать аккумулятор. По этой причине аккумулятор следует в первую очередь реактивировать, подключив его на 2-3 секунды к внешнему напряжению при помощи «LONGGO Activator» или к напряжению приблизительно 7,4 В (например, к источнику регулируемого напряжения с ограничением тока на уровне 1 А).

# предохранительные меры при заряде

Защитить стандартные аккумуляторы LONGGO от чрезмерного заряда можно, подключив между аккумулятором и зарядным устройством прибор Safety Guard 2S (заказывается в компании EMCOTEC Gmbh). Прибор Safety Guard 2S защищает аккумуляторы от выбросов напряжения, формируемыми некоторыми зарядными устройствами, и отключает зарядное устройство от аккумулятора по достижении максимального зарядного напряжения. Если Вами случайно выбрана неверная программа заряда или неправильное количество элементов, что может привести к повреждению аккумулятора, Safety Guard 2S предотвратит возможное повреждение, оперативно отключив зарядное устройство.

С помощью Safety Guard 2S исключаются все угрозы, которые могут возникнуть при ошибках в обращении со стандартными аккумуляторами LONGGO.

Опробованные зарядные устройства аккумуляторов (выбор программы заряда при 4,2 В на элемент):

- Orbit microlader V6.3, Orbit microlader PRO (заказывать через EMCOTEC GmbH).

- KOKAM LIPO 402 (заказывать через EMCOTEC GmbH).

- Simprop Intelli-Control V3.

Пользуясь другими зарядными устройствами (например, компании SCHULZE electronic), следует отсоединять аккумуляторы от DPSI при заряде!

Некоторые зарядные устройства могут работать некорректно с аккумуляторами LONGGO «S». Пользуйтесь только проверенными и рекомендованными зарядными устройствами!

В документацию могут вноситься изменения!

Официальная информация:

«LONGGO» и «EMCOTEC» являются зарегистрированными торговыми марками. «LONGGO» и «LONGGO S» относятся к зарегистрированной защищенной конструкции!

# Другие изделия нашего производства:

Мощные аккумуляторы LONGGO для моделей летательных аппаратов

Номинальное напряжение до 37 В, емкость до 8 Ач и пиковый ток до 160 А в различных вариантах.

Системы электропитания

DPSI 2001, DPSI ServoSaver, DPSI RV LDO, DPSI RV Mini 5, DPSI RV Mini 6,

DPSI TWIN, DPSI ICE, K/RS232-интерфейс, DPSI LR, DPSI LR-S.