Распайка:

1 нога - в воздухе

2 нога – земля

3 нога - выход сигнала ( для тренер-ученик и для симулятора )

4 нога - + питания ( выход )

5 нога - вход выключения ВЧ-блока (подать + питания снаружи или соединить с 4 )

6 нога - вход сигнала ( для тренер-ученик )

Чтобы не ошибиться с нумерацией контактов:

- сигнал и землю берем с выводов того ряда разъема, который ближе к прямоугольному выступу.

- землю берем со среднего контакта этого ряда.

- сигнал берем с того контакта этого же ряда, который ближе всего к краешку корпуса разъема.