слиппер ослабляется пока при разгоне с места начнет слегка проскальзывать и свистеть

на пути 1 м

ОБЯЗАТЕЛЬНО снять внешнюю фаску снизу чашек тяг тк при полном ходе они упираются в основание шарика и соскакивают

ОДЕТЬ на шарик подогреть зажигалкой поджать плоскогубцами разработать пока пластик не остыл

Слиппер короче, как сцепление на ДВС.Чем сильнее затянут, тем резвее разгон и тормоз.Чем слабее-полная противоположенность+подстраховка от сбривания при резких изменах скорости и прыжках.

Прочитал на teamlosi.com что масло в амортах мини лося 25wt.

Но 30 я думаю тоже будет нормально!

Была эта проблема. Если слиппер плохо затянут (ослаблен больше чем нужно), разбивается центральное посадочное отверстие, и начинается биение (люфт). Лечится заменой большой шестеренки, а возможно и слиппера целиком (250 рубликов).

Предположим, что мы говорим о стандартных шестеренчатых дифференциалах. Когда в дифференциале находится очень легкое масло, выходные чашки будут очень легко вращаться в противоположных направлениях (свойство дифференциала). Когда масло очень вязкое, выходные чашки будут вращаться с большим сопротивлением. Это становиться важным, когда одна сторона дифференциала становиться ненагруженной, т.е. когда одно колесо теряет сцепление с дорогой.

Это наиболее важно, но этим не ограничивается, в случае прохождения поворотов. Во время поворота, внешние колеса должны вращаться быстрее, поскольку они проходят больший путь, чем внутренние колеса. Задние колеса зафиксированы прямо, так что легкая работа дифференциала более важна на передних колесах. Передние колеса повернуты на угол радиуса поворота и внутреннее колесо поворачивает круче, чем внешнее, так что спереди вам необходимо меньшее сопротивление дифференциала.

Сзади, чем легче масло, тем меньшая мощность подается на одно колесо, если другое поднимается или теряет сцепление с дорогой. Чем более вязкое масло, тем большая мощность подается на одно колесо, если другое теряет сцепление с дорогой. Это наиболее важно во время поворота, поскольку обычно внутреннее заднее колесо имеет тенденцию разгружаться. Если слишком большая мощность подана на внешнее заднее колесо тогда, когда это происходит, тогда заднюю ось заносит.

Спереди желательно, чтобы оба передних колеса тянули багги вокруг поворота. Во время поворота, вес шасси стремиться переместиться на внешнее переднее колесо. Желательно, чтобы передняя ось тянула хорошо, даже в случае, если внутреннее переднее колесо разгружается. Спереди, чем более вязкое масло, тем лучше тянет внешнее переднее колесо, даже если внутреннее переднее колесо разгружается. Это обеспечивает более быстрое прохождение поворотов с ускорением, но до определенной точки. Слишком вязкое масло может вызвать выталкивание багги (недостаточная поворачиваемость), если сцепление с дорогой недостаточное.

А как для центрального дифференциала? По большей части та же самая идея. Чем легче масло, тем меньше мощность на любой конец багги. Чем более вязкое масло, тем большая мощность на оба конца багги. Это очень важно для поддержания стабильности багги. Если центральный дифференциал содержит легкое масло и одно колесо на одном из концов багги теряет сцепление, тогда теряется мощность на другом конце багги. Это моментально замедляет багги и позволяет колесу, потерявшему сцепление, восстановить его. Вязкое масло позволяет сохранить мощность на противоположной стороне от подвешенного колеса.

По большей части задние колеса теряют сцепление чаще, чем передние. Желательно, чтобы задний дифференциал был очень легким, чтобы, когда одно колесо становится свободным, другое перестало тянуть, и багги не крутилась вокруг. Это позволяет подвешенному колесу восстановить сцепление. Спереди желательно, чтобы колесо, имеющее сцепление, продолжало тянуть, когда другое теряет сцепление. Все это приводит нас к базовой стартовой точке: масло 3000/5000/1000 wt в дифференциалах П/Ц/З.

Если есть хорошее сцепление с дорогой, тогда вы можете ужесточить дифференциалы, например 5000/5000/1000 или даже 5000/7000/1000. Если поверхность рыхлая и нет хорошего сцепления, тогда лучше смягчить дифференциалы. Например, 3000/3000/1000 или около того. Это общая настройка для стандартных дифференциалов. Торсен и Спайдер дифференциалы работают несколько по-другому. Но это уже другая история.

И все-таки я сделал это.

А цель была подготовить MLST к триальным трассам.

Прежде всего, необходимо было, увеличить мощность, но не за счет применения других двигателей, а с помощью изменения передаточного отношения. Но тут столкнулся с неожиданной проблемой. При замене ведущих шестерней в сторону уменьшения зубов, оказалось, что меньшие шестерни не достают до ведомой т.к. этому мешает редуктор, расположенный между двигателями.

Начались поиски ведомой шестерни с большим количеством зубов (большим диаметром). Как оказалось для такого творчества ассортимент, предлагаемый модельными магазинами Санкт-Петербурга довольно скудный. Предполагая, что мне необходима шестерня примерно 70Т, с заданным расстоянием между зубами, объездив все известные мне магазины, ничего не нашел. Правда в одном магазине мне показали комплект шестерен 58Т и 60Т. Взял на всякий случай. Какого же было мое удивление, когда, примерив дома на всякий случай 60Т, оказалось, что это то, что надо. Вместе с ней хорошо установились две ведущие по 11Т. Таким образом, первую проблему я решил, мощность увеличилась примерно в два раза (ведущие были 22Т, стали 11Т, ведомая была 54Т, стала 60Т),

Попробовав дома триал из подушек, понял, что мощности вполне хватает, а вот дифференциалы надо бы пожоще. Любое зависшее в воздухе колесо вызывало полную остановку модели до вмешательства из вне.

Почитав статью на этом сайте “Вязкость масла в дифференциалах - Советы по использованию”, разобрал дифференциалы и заложил вязкую смазку. Характер прохождения препятствий резко изменился в лучшую сторону.

В общем, я вполне доволен достигнутыми результатами, расстраивает только погода. Зато дома намного интересней с меньшей скоростью и большей мощностью проходить искусственный триал из всего, что попадется под колеса.

Дело в том, что они под стандартные сервы, типа ХС81 и больше, а HS65MG - мини, и у нее меньше зубов на валу, так что сейвер прокручивается.

Шайбочек всего две, так что по одной на дифф. Масло по уровень осей сателиттов.

Если сломалась одна, самое дешевое - купить штатную и заменить.

Вместо штатной подходят jr241 - встают, как литые, в Штатах стоят 35 долларов х2

Вместо штатных подходят hitec 61MG - но на них не встают родные сервосэйверы, 35 долларов х2

Чуть пропилив корпус, встают hitec 81MG - на них встают родные сэйверы, 25 долларов х2

Серва еще Hitec HS65MG подходит - себе поставил - очень круто.

Прокачка и регулировка амортизаторов

Автор: Владислав Ярополов.

Предположим для начала, что ваши амортизаторы пусты, очищены, все изношенные или поврежденные детали заменены, и амортизаторы стоят прямо перед вами.

Полностью вытяните шток амортизатора, заполните корпус амортизатора маслом на 3/4 объема. Медленно подвигайте шток вверх и вниз, убеждаясь, что поршень не выходит из масла, это выпустит воздух, который находится под поршнем (вы увидите пузырьки воздуха).

Теперь опустите поршень полностью вниз, заполните амортизатор маслом до вершины корпуса амортизатора. Заверните колпачок совсем немного (примерно на 1 оборот резьбы), затем вдавите шток амортизатора настолько далеко, насколько он войдет (так, чтобы поршень оказался вверху корпуса амортизатора), часть масла вытечет из под колпачка, это нормальное явление.

Теперь заверните колпачок, удерживая шток амортизатора на месте. Если шток пытается выдвинуться вниз, когда вы заворачиваете колпачок, ослабьте его и попробуйте снова (может потребоваться сделать это несколько раз, прежде чем вы получите нужный результат).

Как только колпачок затянут, несколько раз задвиньте и выдвиньте шток амортизатора, ход должен быть хорошим и плавным (если внутри осталось слишком много воздуха, вы услышите это, когда двигаете шток). Если вы правильно стравили избыточное масло, то когда вы полностью задвините шток (сожмете амортизатор) и отпустите его, шток должен самостоятельно выдвинуться обратно примерно на 5-10мм или около того, а когда вы его полностью вытащите и отпустите, он должен слегка втянуться (5-10мм). В качестве примерного правила, отбой амортизатора не должен быть больше половины общего хода амортизатора, наиболее общий результат 5-10мм. Это гарантирует, что амортизатор правильно отрегулирован.

Вот и все!

Если после регулировки амортизатора шток не входит внутрь полностью (внезапно останавливается прежде, чем достигает предела), вам необходимо повторить регулировку амортизатора, иногда это происходит из-за избыточного количества масла внутри амортизатора и это вызывает гидравлическую блокировку из-за вытеснения масла штоком амортизатора.

Это достаточно просто, нужно только быть терпеливым, иногда может быть довольно сложным правильно отрегулировать амортизатор.

Убедитесь также, что все эластичные мембраны в колпачках амортизаторов присутствуют на месте и находятся в правильном положении.

Что касается выбора масла для амортизаторов, выбор масла должен основываться на типе поверхности. Для ровных поверхностей с высоким сцеплением или для высоких прыжков используйте более вязкое масло. Для неровной местности используйте более легкое масло, более легкое масло позволит подвеске двигаться быстрее и лучше поддерживать сцепление, в то время как более вязкое масло обеспечивает лучшее сцепление и снижает крен корпуса в условиях ровных поверхностей или поверхностей с высоким сцеплением. Более вязкое масло также до некоторой степени предотвращает приземление шасси после больших прыжков.

Аморты... Я делал подвеску для прыжков и гонок, поэтому у меня жёсткая. Просто взял стандартные зелёные и растянул немного, ибо белые (тюнинговые) слишком мягкие, а синие (тюнинговые) слишком жёсткие. Аморты текли сразу после покупки, потом я просто затянул их по самое не балуйся и всё ОК. Правда, не выдержал и заказал алюминий. Уже месяц катаюсь и доволен жизнью . Шток задвинут до конца. В принципе, масло лишь гасит колебания, поэтому возврат после придавлевания необязателен. Запомни - возвращает ПРУЖИНА, а не масло! А вот насчёт поднятия машины - это уже как хочешь. Для триала - нужна мягкая подвеска, для прыжков - жестче. Но на жесткой подвеске лосика переворачивает на поворотах .

Подожди немного с заказом. Я с ними имел дело пару недель назад - сказали заказ формируют. А вообще - позвони им, тогда точно будет. И ещё один совет - если закупаешься в пределах 2 тысяч, не думая заказывай на killerhobbies.com

Вязкость масла в амортизаторах напрямую связана с жесткостью пружин, так как масло предназначено для гашения колебания пружин. Чем более жесткие пружины, тем более вязкое масло. Если пружины не менял, то и масло менять незачем. Со штатными пружинами лучше использовать масло 30-40wt.

Если машинка сильно просела и проставки не очень помогают, тогда лучше поставить пружины пожестче и к ним залить масло более вязкое.

Мы довольно успешно нашли несколько методов решения данной проблемы при минимальных затратах. Сейчас стоят две 81МГ, миди багийные сейверы, упиленные по месту, регулируемые рулевые тяги. Так-же увеличины передние вырезы в брэйсах. На рулежных трассах центральная тяга не используется, на длинных трассах ставится тяга с компенсатором.

Как следствие - люфты рулевого сократились до минимума, поворачиваемость увеличилась кардинально, сервы не ломают друг друга.

С таким конструктивом Лось реально составляет конкуренцию Ассо 18 на трассе в клубе Пилот.

Как он ехал! Фатастика, он прописывал повороты на полном газу лучше, чем я черчу циркулем! По словам всех присутствующих, лосенок достиг апогея! Вот вроде бы и все, победа.....

Победа над продукцией Team Losi, победа над собственной ленью... Образец квинтэссенции мыслей и труда конструкторского бюро клуба Хоббипоинт. Дальше ничего не сделаешь, лосенок доведен до ума.

а посему - продается!

Собственно сам Мини ЛСТ

мотор - Мамба 6800 с регулятором Мамба 25, тщательно настроенным с помощью фирменного софта до изумительных результатов - после 20-минутного заезда температура мотора - 68, регулятора -64 градуса. Регулятор теперь САМ определяет вольтаж и отсечку для лития.

аккумулятор Dynamite Thunder Power 11,1v 1900 mА. Lipo.

аккумулятор Dynamite Thunder Power 7,2v 1900 mA Lipo

Заряда хватает больше, чем на 40 минут трассы! Руки затекают раньше, чем срабатывает отсечка.

Алюминевые нижние рычаги

Алюминевые корпуса дифференциалов

Алюминевый корпус центрального фифферерциала

Усиленные центральные карданы

Колесные карданы - CVD

Металлические сервоприводы - Hitec 81MG

Уникальные сервосэйверы

Четыре корпуса - родной, побитый временем и тренировками, корпус грузовичка, с которым были заняты призовые места в "Пилоте", шоу-корпус Тамия TLT-1, чудом найденый где-то в закромах заокеанской башни господином Grozzy, и изумительно вставший на эту раму, и прозрачный родной корпус со всеми наклейками.

Ну и венец творческого поиска - УНИКАЛЬНАЯ алюминевая рама, чуть удлиненная и максимально облегченная, тем не менее, обладающая необходимой жесткостью на скручивание.

Алюминевые регулируемые рулевые тяги

Алюминевые амортизаторы.

Металлические дифференциалы и конические шестерни

Металлический шариковый центральный дифференциал

Карбоновые стойки аммортизаторов

Алюминевые стойки крепления кузова.

Алюминевые С-хабы и кулаки.

Комплект колес с хромированными дисками

Комплект гоночных колес

два запасных колеса

плюс все снятые с лосенка запчасти и просто запчасти, включая еще один комплект алюминевых рычагов.

В модель внесено изменение, установлен центральный шариковый дифференциал. Миповский. Поэтому , естественно, цена вырастет

Все правильно, но мы ту-же схему и сервы применили на стандартной раме, сервосейверы пришлось подрезать, в брейсах вырезать большие окна.

Самое главное нет растяжки, между сервосейверами. Как показали гонки в Пилоте на управляемость и скорость это не влияет, а вот сервы ломаться перестали. И радиус поворота уменьшился очень сильно. При правильно выставленных расходах модель обладает отменной управляемостью.

И последнее - сервы у нас стоят 81МГ  и для того что-бы их в стоковую раму вкрячить пришлось изрядно напильником помахать.

Да, поработали напильником на славу, зато даже теперь посмотрю на ту раму, душа радуется, так там все аккуратно сделано, и нами самими. Серва без сервосэйверов умирает за одну тренировку, с сервосэйверами и перемычкой - за одну гонку, без перемычки - не сломалась ни одна за три месяца нещадной эксплуатации в гоночном режиме.

Слиппер на Mini-LST настраивается так:

1. Затянуть полностью.

2. Отпустить на 1 оборот.

3. Толкнуть Mini-LST по ковру или асфальту задним ходом и сразу нажать на газ. Если есть проскальзывание колес, отпустить гайку на 1/6 оборота и повторить тест.

Можно заменить слиппер на апгрейд для Mini-T, Dual Disk Slipper (LOSB1131), но тогда защитная крышка не закроется, так как там ось длиннее.

Обычно спур при правильной регулировке на Mini-LST не грызет. Как правило, страдают шестерни в дифференциале. Нужно разобрать дифференциалы, проверить, что в дифференциале на ведущем валу стоит 2 подшипника (эти засранцы довольно часто забывают поставить один подшипник), прокипятить в воде 15 минут все шестерни, собрать, перед затяжкой корпуса дифференциала проверить люфт между ведущей и ведомой шестернями, если таковой существует (он обязательно есть), постараться его выбрать с помощью прокладочных шайб под ведушей шестерней (обычно достаточно одной шайбы 4х6х0,2мм). Не забыть перед сборкой смазать шестерни. При стоковом движке этого обычно бывает достаточно, чтобы шестерни не срывало, главное это сделать сразу, пока шестерни еще целые.

1. дифференциалы

Лучше всего, конечно, разобрать. Но можно и просто покатать тележку рукой взад-вперед поочередно блокируя то одно, то другое колесо. Все должно крутиться без похрустываний и закусов колес. Чтобы проверить центральный диф надо блокировать оба колеса на одной оси.

2. подшипники

Ну хотя бы убедиться, что они не разбиты - нет больших люфтов на осях. А по нормальному - только при снятии и осмотре каждого подшипника в отдельности.

3. шестерни

Визуально. Надо снять защитный кожух.

4. электроника

Проверить все режимы работы, пайку проводов, отсутствие горелого запаха, работу синтезатора частот.

5. аккумуляторы

По хорошему, надо их полностью разрядить и потом зарядить зарядником, который показывает емкость аккумулятора. Но вполне будет достаточно засечь время работы тележки при полностью заряженнном аккумуляторе.

http://www.killerhobbies.com/items/accessories/team-associated-servo-saver-for-micro-servos-asc21041-asc21041-detail.htm

http://www.killerhobbies.com/items/servos/JRS241submicroservo-JRPS241-detail.htm

Robinson Racing Spur Gear 70T Stealth Pro 48P

Лосенка помню, конечно же.

Сильно много запоминать тем не надо, там есть несколько обобщающих постов.

Сервосэйверы надо заказать на Киллере, красные. А поставить их надо на пилотажевские сервы С-05, или хайтек 81G, это одно и то-же. Сервы встают на штатные места при небольшой, чуть больше 5 минут работы надфилем. Перемычку надо исключить. Сервы со штатным приемником не работают. Амортизаторы алюминевые ставить надо обязательно, только поджать их изнутри топливной трубочкой от двс моделей, чтобы ограничить ход вверх. Ну а с аккумуляторами.... Путем долгих проб и ошибок пришло понимание того, что лосенок долго будет ездить только с бесколлекторником мамба с 25 регулем, 3S липолем(Thunder Power) и металлическими дифференциалами, как в мостах, так и в центре. Если в соревнованиях не требуется участие, в центр можно поставить шестерню, не помню, как называется, она жестко с валом закреплена, и заменяет собой весь диф, исключая возможность передачи момента вперед, или назад. Упраление менее удобное, зато не срежет. Но мне все-таки захотелось оставить центральный металлический шариковый дифф.

Кстати, сейчас вспомнил, по моему, Павел проставки в амортизаторы ставил, он же машину по типу моей делал....

Сервы при подключении к штатному приемнику сгорают через две минуты.

Аммортизаторы правильные, только масло в них надо поменять.

Дифференциалы купишь, когда штатный срежет, а без мамбы его не срежет никогда.

Цвет дисков на качество не влияет, но желтые смотряться лучше, особенно, когда они перестанут быть новыми.

Неродные диски подходят от всей линейки шоссеек 1/10 HPI, через специальный аллюминевый шестигранник - переходник, он есть почти везде, иногда пластиковый идет в комплекте с дисками, ставится вместо штатных шестигранников. Покупать алюминевые шестигранники родные имеет смысл только при износе заводских, а вот штифты надо поменять обязательно. Нарезаются из сверла, 1,5 мм. Штифты должны быть каленными, что бы не гнулись.

В Москве лучше, заменив аппаратуру, поставить Хайтек 81MG или Пилотаж С-05 - это одно и тоже. Сервосэйверы надо - либо купить самому на киллерхобби, они КРАСНОГО цвета, отзываются на поиск по слову MiniLST или mLST , либо заказать у Юры Пронина aka Refresher, стоят они копейки. Раму впереди надо будет чуть надфилем проточить.

http://www.killerhobbies.com/items/accessories/kimbrough-servo-saver-hrc-kim131-detail.htm

Сервосэйвер настраивать не надо, он уже настроен. Мамбу 6800 и литий полимер. Полимер надо заказать у Юры, кроме него никто не привезет, магазины не шлют, опасно! Полимер Тундра.

там немного странная ситуация. Дело в том, что стандартный регулятор имеет три положения, которые никак не отображаются визуально. Переключаются они длительным нажатием клавиши (около десяти минут) первый - стандарт, второй - режим "гонки", отключается задний ход, включается режим защиты от переполюсовки сервы, и при полном утапливании курка вся энергия с батареи (кратковременно приемник получает сигнал "сервы в 0" и приемник и сервы на момент разгона отключаются) отдается на моторы в соотношении 50:70 - ведомый:ведущий. Третий режим похож на второй, но включает в себя своеобразную защиту от перегрузки дифференциалов. Если моторы не вышли в течении двух секунд на заданное количество оборотов, регулятор снижает интенсивность разгона сам, снижая таким образом нагрузку на дифференциалы. Но проверить это не удалось, так как Михаил, выступавший как Главный Эксперт в данном мероприятии, не знал о том, что переключение режимов происходит при отключенном питании и спалил регулятор перед началом экспериментов. Кстати, горит стандартный регулятор хорошо, по взрослому, с дымом и криками Михаила "я случайно"

Я тоже где-то об этом читал.

Я хочу добавить что 2-ой режим достаточно опасный для зимних покатушек.

Дело в том что зимой сухой воздух, насыщенный кислородом, и поэтому когда режим "интенсивного ускорения с отключением серв и приемника" отключается, может произойти взрыв, так как разогнанный для отдачи тока аккумулятор отключается, а ток продолжает вырабатываться и происходит перегрузка фетов в регуляторе. Так что зимой старайтесь не снижать скорость вообще даже в зале.

Да и главное, те у кого спектрум получают еще бонусных 2 режима, о которых я, к сожалению незнаю.

Еще я разочаровался в алюминевой трапеции и в верхних алюминивых регулируемых рычагах, похоже, при ударах регулировочный винт перескакивает по резьбе. Что-то крайне редко находится что-то, что нужно поменять на алюминий. Пока рулит пластик, как начинаешь алюминий прикручивать, так проблемы начинаются...

Но можно и поступить по другому. С синеньким анодированным алюминевым карданчиком на гонках у аппонентов не останется даже шанса.

Судя по тому, что в этих магазинах появился алюминий в маленьких количествах, пропал и больше не появляется, он не сильно расходится и не нужен. После установки алюминия вдруг понимаешь, что вот они, люфты, прыгнули и побежали по всей машине  . Нет, нужны только аммортизаторы, но и их надо доработать, надеть силиконовую трубочку длиной около 5мм на шток под поршень. Простая замена приведет к тому, что при прыжке, когда подвеска освободиться, заклинит рулевые тяги. Если в этот момент повернуть руль, то:

1) Если серва крепкая, свернет сервосэйвер и слетит рулевая тяга.

2) Если серва штатная, срежет в ней шестеренку.

Под родные сервосейверы подойдут только сервоприводы производства JR, Sanwa, Airtronics, KO Propo.

Лучше всего подходит JR S241MG.