# Назначение.

  - Прибор предназначен для измерения и отображения воздушной скорости и высоты полета авиамодели.

  - Отображение текущих значений происходит в правом верхнем углу изображения, получаемого от бортовой видеокамеры.

  - Прибор обеспечивает сквозное питание бортовой видеокамеры напряжением, равным входному.

# Технические характеристики.

  - Напряжение питания – 8-15 В.

  - Потребляемый ток – не более 100 мА.

  - Габариты - 57х42х18 мм.

  - Масса – не более 20 гр.

  - Пределы измерения скорости – от 0 до 150 км/ч с шагом 1 км/ч.

  - Пределы измерения высоты – от 0 до 4000 м с шагом 10 м.

  - Количество измерений в секунду (программно ограничено) – 15.

# Комплектность.

  - В комплект прибора входит:

- блок центральный (далее БЦ) – 1 шт.;

- датчик температуры воздуха (микросхема в корпусе ТО-92 + 3-хжильный шлейф с разъемом) – 1 шт.;

- разъем BLS-2 – 2 шт.;

- разъем BLS-3 – 1 шт.;

- контакт для разъемов BLS – 7 шт.

  - Кроме этого, в зависимости от конкретного варианта установки на модели требуется:

- приемник воздушного давления (тонкостенная трубка диам. около 2 мм) – далее ПВД;

- трубка силиконовая 1 м (воздухопровод от трубки ПВД к центральному блоку);

- поролон и резинки (виброзащита).

# Конструкция.

  - Конструкция прибора и назначение контактов показаны на рис. 1:

  - Назначение контактов:

1 – Video in

2 - +U

3 – Gnd

4 – Temp in

5 - +U

6 – Gnd

7 – Video out

8 – Gnd

9 - +Uпит

10 - Gnd

# Установка на модели.

  - Выберите место для установки БЦ исходя из соображений удобства доступа, подключения кабелей, удаленности от двигателя модели.

  - Закрепите ПВД в носке крыла или на стойке шасси.

  - Проложите воздухопровод от ПВД к БЦ.

  - Закрепите датчик температуры на внешней поверхности модели вдали от тепловых потоков двигателя (например, в законцовке крыла).

  - Проложите шлейф датчика температуры к БЦ.

  - Проложите кабель питания от аккумулятора к БЦ, разделайте кабель на разъем BLS-2.

  - Проложите кабель от видеопередатчика к БЦ, разделайте кабель на разъем BLS-2.

  - Проложите кабель от видеокамере к БЦ, разделайте кабель на разъем BLS-3. При питании видеокамеры от отдельного аккумулятора контакт №2 (см. рисунок) не используется.

  - Подключите кабели и воздухопровод к БЦ.

# Порядок работы.

  - Произведите предполетную подготовку модели.

  - Убедитесь в прочности крепления прибора.

  - Включите питание прибора.

  - Вращением регулировочного винта потенциометра установите показания скорости в пределах 1-2 км/ч.

  - В ПОЛЕТ!