Индикатор напряжения калибруется на максимальное и минимальное напряжение батареи, предназначен для любых типов батарей и количества банок. Индикатор показывает состояние батареи по напряжению, столбиком из 8 светодиодов.

Диоды установлены разноцветные – HL1 HL2 красные, HL3 HL4 желтые, HL5 HL6 зеленые, HL7 HL8 синие,

При максимуме горят все диоды, при минимуме только один (красный), при промежуточных значениях напряжения - столбик разной величины.

При напряжении ниже минимума, но не ниже 3.3В мигает красный диод HL1.

При напряжении выше максимума, горят все диоды а HL8 (синий) мигает.

При напряжении на входе менее 3.5В схема не работает или работает некорректно.

Для батарей до 16.5 в резистор R2 =100к, R4 = 20к, если требования другие, то в любом случае, напряжение на 2 ноге процессора не должно быть больше 3.3в

Для калибровки нажать кнопку, загорится  диод HL1  и пара диодов в середине столбика,  подать минимальное напряжение батареи. Нажать кнопку повторно, загорится  HL8 и пара диодов в середине столбика, подать максимальное напряжение, нажать кнопку, загорится весь столбик, а параметры запишутся в EEPROM.

Если мигают несколько диодов – ошибка калибровки или она не была произведена – повторить предыдущие шаги.

Если показания не адекватны повторить калибровку.

Калибровку надо производить при переходе на другой тип батареи или изменениях R2 и R4.

Детали :

DD1 – Attiny13 soic8 проц

DD3 – 74HC595 soic16 регистр сдвига

DA1 – LM1117MPX-3,3 стабилизатор 3.3в

Диоды разноцветные типоразмера ”1206”, кнопка желательно планарная, или просто площадки для замыкания пинцетом при настройке.

Все резисторы типоразмер “0805”

Кондеры С2…С4 типоразмер “0603” C1 – тантальник типа “А” 4.7X6.3

Резисторы R13 и R14 – “0” Ом - перемычки для разводки на одном слое.

Прилагаемые файлы в формате PCAD-2004, или *.JPG и *.TIF

Плата односторонняя сделана фото способом с позитивным резистом , можно и “лазерно утюжным”

Типы деталей выбирались исходя из удобства монтажа и наличия.

При применении фантазии схему можно использовать как борт термометр.