АДГ

АКТИВНЫЙ ДРОССЕЛЬНЫЙ ГУВЕРНЁР (автомат регуляции и поддерживания оборотов)

ПРИМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- И при начальной установке, и каждый раз, когда делаются изменения серво АДГ, Вы должны переустановить нижний Throttle Low и верхний Throttle High пороги дросселирования. (См. установка пп. 8 и 9).

- Проверьте радиодиапазоны после установки АДГ.

- Будьте очень осторожны при установке дополнительных серво или хвостовых серво Futaba. Подключение этих серво может сжечь устройство.

- Установите защиту от помех радио и дроссельный канал на минимум.

- При запуске вертолета держите дросселирование ниже 25%.

- Делайте установку АДГ при выключенном двигателе.

- Будьте осторожны при подключении дроссельного серво и сенсора.

Их розетки очень близко и их легко перепутать. Неправильное подключение некоторых сенсоров может испортить устройство.

АДГ является активным дроссельным  гувернёром. АДГ предполагается для использования на дистанционно управляемых вертолетах с двухтактными калильными двигателями. Функция АДГ состоит в поддерживании оборотов ротора вертолета постоянными во время всех элементов полета (объемное маневрирование, контекстный и общий полет).

ЧЕРТЫ

- Два режима работы: основной режим Basic mode и режим активного дросселирования Active Throttle mode

- Быстрая установка световой индикации оборотов

- Продвинутое программирование делает очень эффективным использование мощности двигателя.

- Маленький, тонкий корпус с целью легкого монтажа/установки

- Размещение переключателей в линию дает красивый вид после установки

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

1.) Основной – В этом режиме АДГ устанавливается на выбранный диапазон оборотов. Гувернер всё время управляет дросселированием.

2.)Активное дросселирование – В этом режиме АДГ следует кривым и делает связанные миксы дросселирования. Вы задаете свои кривые и миксы в полете при выключенном гувернере. Затем включаете активный режим и выбираете выбранные Вами обороты. АДГ осуществляет мониторинг оборотов и делает изменения дросселирования только тогда, когда необходимо. В режиме активного дросселирования опытный пилот может использовать кривые дросселирования и миксы для оптимизации работы двигателя. Это особенно хорошо для настраиваемых или частично настраиваемых систем перегрузки. Эта система похожа на ограничители дросселирования “Throttle Limiters”, за исключением того, что не предотвращает изменение скорости ниже нижнего порога, также как и выше верхнего.

ДЕТАЛИ ВКЛЮЧЕННЫЕ В КОМПЛЕКТ

АДГ ЭЛЕКТРОНИКА(1), СЕНСОР(2), КРЕПЕЖ СЕНСОРА(2), ТЕРМОУСАДОЧНАЯ ТРУБКА(1), МАГНИТ(1)

УСТАНОВКА

Механическая установка:

- Монтируйте сенсор на соответствующий кронштейн двигателя (разд. А).

- Установите магнит на вентилятор (разд. В).

- Подключите серво дросселя к корпусу АДГ (розетка ближайшая к проводам).

- Подключите сенсор к корпусу АДГ (розетка дальняя от проводов).

- Подключите вывод дросселя к ресиверу канала дросселя.

- Подключите ввод (голубая термоусадочная трубка) к ресиверу вспомогательного aux канала (или передаче).

Установки электроники: (радио включено)

- Установите настройку хода  aux канала на 100%.

- Переключите дроссель в положение подавления двигателя, нажав кнопку “L”, чтобы  установить нижний порог дросселирования “ Throttle Low ”.

- Переключите дроссель в верхнее положение, нажав кнопку “Н”,  установите верхний порог дросселирования “Throttle High”.

- В верхнем положении нажмите кнопку “Р”, чтобы  установить передаточное соотношение (см. разд. Е).

- Переключите дроссель в среднее положение и нажмите “Р”, чтобы  увидеть огни индикации оборотов (см. разд. F).

- Выберете режим: основной или активного дросселирования (см. разд. G).

АДГ теперь готов к эксплуатации. Для подтверждения установок медленно поднимите дросселирование (двигатель выключен). Огонь индикации оборотов засветится зеленым примерно при 35% дросселировании. Для более полного понимания функционирования и эксплуатации АДГ, пожалуйста, прочтите детальные инструкции ниже.

ДЕТАЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

РАЗДЕЛ А

Монтаж сенсора на кронштейн двигателя

Длинный кронштейн G-10 используется на большинстве моделей размера 60-90. Короткий кронштейн G-10 используется на большинстве моделей размера 30 и 50. Установите сенсор, как показано на рис. 2. Установите термоусадочную трубку и нагрейте её феном для волос. После посадки на место термоусадочной трубки, аккуратно перегните сенсор на угол 90о. Не изгибайте его более раза. Многократный изгиб может вызвать усталость проводов сенсора. Затем приклейте провода сенсора на верх кронштейна для их поддержки и предотвращения усталости.  (Рис. 1)

РАЗДЕЛ В

Установка магнита

Мы предлагаем вперед монтировать сенсор на двигатель и проверить, где проходит линия установки сенсора на вентиляторе. Магнит устанавливается чуть выше сенсора. Сделайте отметку и просверлите отверстие 4мм в вентиляторе. Для большинства моделей это отверстие будет на 27мм от центра (23мм для размера 50). Также заметьте, что сенсор направленный так, что особый конец сенсора «соответствует» особому концу магнита. Проверьте совпадение направлений магнита и сенсора перед установкой (раздел D). Запрессуйте магнит в отверстие и приклейте медленно застывающей эпоксидкой (не используйте эпоксидку со стальной пудрой или другие клеи, содержащие металл). Нет необходимости делать противовес магниту, он вносит ничтожный дисбаланс. (Рис.2)

РАЗДЕЛ С

Выравнивание сенсора и магнита

Крепеж сенсора может быть привинчен на болты крепежа двигателя. Сенсор должен быть выровнен строго чуть ниже магнита. Зазор по вертикали между сенсором и магнитом должен быть от 0,5мм до 1мм. Большие зазоры могут ухудшить работу.

РАЗДЕЛ D

Проверка выравнивания сенсора

Вы можете проверить выравнивание сенсора при включенном радио (двигатель выключен). При дросселирование на минимуме поверните вентилятор, пока магнит не станет прямо над сенсором. Огонек АДГ засветится красным, когда сенсор почувствует магнит. Огонек будет оставаться при нескольких градусах поворота вентилятора. Если огонек не загорается, передвиньте сенсор ближе к магниту или переверните магнит. (Сенсор направленный)

РАЗДЕЛ Е

Установка передаточного отношения (двигатель выключен)

Надо установить передаточное отношение, чтобы Ваш гувернер давал правильную индикацию оборотов ротора. Переведите дросселирование на полное и нажмите кнопку “Р”. Это переведет гувернер в режим установки передаточного отношения. Огонек начнет мигать. Ниже приведен список, связывающий мигание с передаточным отношением. Нажимая “Н” или “L”, чтобы  выбрать диапазон передач для Вашей модели:

| Передаточное отношение | Огни |
| --- | --- |
| 7,6 | Быстрое мигание зеленого |
| 8,0…8,2 | 1 зеленый |
| 8,45...8,5 | 2 зеленых |
| 8,8...9,0 | 1 красный |
| 9,3...9,5 | 2 красных |
| 10 | Быстрое мигание красного |

Примечание: АДГ может быть использован при передаточных отношениях вне этого диапазона, но индикация огней оборотов не будет правильно коррелировать.

РАЗДЕЛ F

Установка оборотов (двигатель выключен)

Обороты устанавливаются через вспомогательный Aux канал (см. разд. F2 для установке без Aux канала). Чтобы просмотреть огни оборотов, поставьте дросселирование возле среднего положения и однократно нажмите  “Р”. Огоньки начнет мигать, показывая обороты. См. список ниже. Настройте Aux канал на верхнее или нижнее положение, чтобы получить нужный диапазон оборотов. Заметьте, обороты увеличиваются в обе стороны от нейтрального положения. См. график 1.

| об/мин | Огни |
| --- | --- |
| Ниже 1600 | Быстрое мигание зеленого |
| 1650 | 1 зеленый мигает |
| 1700 | 2 зеленых мигает |
| 1750 | 3 зеленых мигает |
| 1800 | 1 зеленый - 1 красный мигают |
| 1850 | 1 красный мигает |
| 1900 | 2 красных мигает |
| 1950 | 3 красных мигает |
| Выше 2000 | Быстрое мигание красного |

Примечание: АДГ можно настроить на обороты вне указанных цифр.

РАЗДЕЛ F2

Установка оборотов без Aux канала

Вы можете установить обороты, не используя Aux канал.

- Оставьте неподключенным ввод АДГ (голубая термоусадочная трубка).

- Поставьте дросселирование возле среднего положения и нажмите  “Р”.

- Огоньки начнет мигать, показывая обороты. (См. список в разд. F)

- Нажимайте кнопки  “Н” или “L” , чтобы соответственно увеличить или уменьшить обороты.

Примечание: Для корреляции с оборотами, Вам надо настроить передаточное отношение, как описано в разд. Е.

РАЗДЕЛ G

Переключение режима на основной или активное дросселирование.

Переведите дросселирование в нижнее положение. Нажмите кнопку  “Р”. Затем нажмите кнопку  “Н” или “L”, чтобы переключить режим. Основной режим – нет огней.  Активное дросселирование – светятся зеленые/красные огни.

РАЗДЕЛ Н

Выключение

Прежде чем выключить АДГ, установите обороты ниже 1200. Для проверки поднимите дросселирование примерно до ¼  шкалы (двигатель выключен) и как подтверждение будет то,  что зеленых огоньков НЕ будет. При некоторых системах установок надо дать реверс Aux каналу, чтобы получить самое нижнее значение.

РАЗДЕЛ I

Подстройка

Низкое дросселирование Throttle Low  автоматически устанавливается на 35%, когда Вы жмете на кнопку “L” при задавании установок. Это низкое дросселирование наименьшее значение, до которого АДГ может довести двигатель при полете. Изменение установки низкого дросселирования может изменить степень управляемости АДГ. Например, если Вы делаете петли или низкие перевороты, двигатель имеет тенденцию сильно уменьшать обороты и «закашливаться» при ходе  в перевернутом положении. Установка низкого дросселирования, возможно, занижена (АДГ приводит дросселирование к слишком низкой для этих маневров величине).  Если вы делаете быстрые мощные спуски и двигатель имеет тенденцию к чрезмерно ускоряться, тогда. может быть, установка throttle low завышена (АДГ довести двигатель до достаточно низкой величины).

Проверка положения Throttle Low – Переводите дросселирование по шкале, пока не включатся зеленые огни. Затем перейдите к кривой дросселирования  и проверьте дросселирование на выходе.  Это дросселирование на выходе будет наименьшим, к которому АДГ может привести двигатель.

Повышение положения Throttle Low  - (двигатель выключен), повысьте настройку дросселирования чуть выше момента  двигателя (настройка, используется при первоначальных настройках) и нажмите “L”. Это переустановит throttle low чуть выше первоначальной установки. Это предотвратит АДГ от приведения к слишком низкому дросселированию при полете. Если это не помогло, опять переустановите throttle low, настроив на положение чуть выше. Это помогает пилоту подстроить установки к своей модели для оптимальной работы.

Понижение положения Throttle Low  - (двигатель и радио выключены), держите кнопку “L” нажатой при включении ресивера. Пусть кнопка “L” отключится и пусть сразу включится радио. Огоньки должны замигать красным/зеленым с низкой скоростью. Серво дросселя перейдет в установленное положение throttle low (ниже 35%). Нажатием кнопок  “Н”/“L” повысьте/понизьте уровень throttle low. Серво дросселя начнет двигаться, как изменится установка Throttle Low. После того, как Вы закончили установку Throttle Low, выключите радио.

ОБСУЖДЕНИЕ ДОСТОИНСТВ ДАННОЙ МОДЕЛИ ГУВЕРНЕРА МОЖНО НАЙТИ ПРОЙДЯСЬ ПО ССЫЛКАМ:

http://forumrus.rcspeech.com/index.php?action=printpage;topic=85.0

http://forum.rcdesign.ru/lofiversion/index.php?t58276.html