Инструкция по эксплуатации

6V Керосиновая Система Старта V2

(Деталь Номер A1051-2)

JetCat USA

4250 Aerotech Center Way,

Building G Paso Robles, CA 93446

805-226-8700 тел.

805-226-8742   факс

www.jetcatusa.com

Содержание

Стр.

Комплектность	3

Системные требования	3

Установка	3

Соединения	3

Установка керосинового зажигательного устройства	4

Схема соединений	5

Установки стартового режима ECU (пропан/керосин)	6

Установка стартового режима  ECU на режим 6V керосин	6

Установка стартового режима  ECU на пропан	6

Перед первым запуском	7

Прочистка для выхода воздуха из линии подачи керосина к двигателю	7

Прочистка трубки подачи керосина к керосиновому зажигательному устройству	7

Запуск двигателя	8

Неисправности	8

Технические данные	10

Комплектность

1× керосиновое зажигательное устройство вкл. запечатывающее кольцо

1× тефлоновая трубка  (5 см)

1× подвесной адаптер  3/4 (используйте  адаптер 3/4 или 4/4)

1× подвесной адаптер  4/4

1× T-образное соединение (4 мм)

1× керосиновая трубка (2 м)

1× разъем газа (3 мм)

1× разъем газа (4мм) (для вертолетных двигателей)

1× инструкция по эксплуатации

Системные требования

Для работать керосиновой системы старта требуется программное обеспечение для ECU версии 5.00Q или выше. ECU, начиная с V4.00, и выше могут быть обновлены для работы с керосиновой системой зажигания. Для этого надо посылать ECU в сервисный пункт JetCat.

Соединения

Соединительный штырек для соединения свечи

4мм тефлоновая трубка

Прим. 5 см длиной

Керамический нагревательный элемент

Внимание! Не трогать, не ударять, не давить, возможно раскалывание!

Керамический нагревательный элемент/

Внимание! Не трогать, не ударять, не давить, возможно раскалывание!

О-образное запечатывающее кольцо

UNF резьба

¼ “×32

Установка керосинового зажигательного устройства

- Уберите "старую" свечу.

- Перед тем как Вы начнете привинчивать керосиновое зажигательное устройство внутри турбины двигателя, пожалуйста проверьте калибром или аналогичным инструментом что отверстие под свечу имеет минимальную глубину  без зазоров

по крайней мере 9.5мм или 3/8",

отмеренную от вхождения корпуса турбины в отверстия. Если будет менее этого размера, Вам может удаться вдавить внутрь стержень испарителя отверткой или сместить и согнуть его до необходимого зазора. Если вам затруднительно это сделать, позвоните в JetCat США для помощи.

- Если измеренное расстояние достаточно велико? Керосиновое зажигательное устройство может быть привинчено и затянуто  вручную! Не используйте для этого никакого инструмента, иначе Вы рискуете повредить тонкую резьбу на зажигательном устройстве из-за чрезмерного приложенного крутящего момента! Резьбу на двигателе возможно потребуется довести мечиком %x32, если керосиновое зажигательное устройство будет плохо прикручиваться. В этом случае мы рекомендуем послать двигатель нам, чтобы мы установили устройство.

- Выступ на свече P60 может повредить резьбу вблизи камеры сгорания. НЕ ЗАСОВЫВАЙТЕ С СИЛОЙ КЕРОСИНОВУЮ СИСТЕМУ СТАРТА ВОВНУТРЬ, ТАК КАК ОНА НАВЕРНЯКА БУДЕТ ПОВРЕЖДЕНА. Это из-за того факта,  что Выступ на свече P60 приварен контактной сваркой, а не припаян. В некоторых случаях попадание на сварку повреждает резьбу больше, чем сама свеча зажигания, это повреждает в дальнейшем керосиновую систему старта. Мы предлагаем возвращать двигатель в JetCat США в таких случаях.

- Снимите"старую" 3мм пропановую трубку с двигателя, а затем закройте соединитель подачи пропана на двигателе поставляемым в комплекте 3мм разъемом.

- Установите соединение с подачей топлива, согласно схеме соединений на следующей странице.

Важно: Между керосиновым зажигателем и обычной топливной трубкой должен быть установлен короткий кусочек тефлоновой трубки. (Керосиновый зажигатель становится очень горячим!)

Схема соединений

4мм Т-образный подвесной соединитель

Топливный запорный клапан

К ECU, выход от топливного запорного клапана

4мм подвесной соединитель

К турбине, главная топливная,

4мм подвесной соединитель

4мм тефлоновая трубка !!!

Керосиновый стартовый клапан

(прежде пропановый клапан)

К ECU, выход от пропанового клапана

Фильтр

Топливный насос

Выход

Вход

Топливный бак

Фюзеляж

Вентиляция

Лязг

Соединитель наполнения

Установки стартового режима ECU (пропан/керосин)

Установка стартового режима  ECU на режим V6.0F,  но не на режим 6V  керосин

- Выключите RC-ресивер

- Соедините GSU и ECU

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки “Ignition”  ("Зажигание") и "Min/Max"

- Включите RC-ресивер (держите кнопки нажатыми)

- Через несколько секунд дисплей GSU покажет:

KEROSENE (6V N)

Start activated! (Керосин (6V N) Старт активирован)

•	Отпустите кнопки, ECU теперь сконфигурирован на керосинный старт

Set ECU V6.0E or older to 6V Kerosene start mode

- Выключите RC-ресивер

- Соедините GSU и ECU

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки “Ignition”  и "+"

- Switch on the RC receiver (keep the buttons pressed)

- Включите RC-ресивер (держите кнопки нажатыми)

KEROSENE (6V)

Start activated! (КЕРОСИН (6V) Старт активирован)

•	Отпустите кнопки, ECU теперь сконфигурирован на керосинный старт

Установка стартового режима  ECU на пропан

- Выключите RC-ресивер

- Соедините GSU и ECU

- Одновременно нажмите и удерживайте кнопки “Ignition” и "-"

- Включите RC-ресивер (держите кнопки нажатыми)

PROPANE

Startup activated! (ПРОПАН Старт активирован)

•	Отпустите кнопки, ECU теперь сконфигурирован на пропановый старт

Перед первым запуском

В преддверии первого запуска, или, если топливная линия пуста или содержит пузырьки, система должна быть подготовлена, заполнена полностью.

Прочистка для выхода воздуха из  линии подачи керосина к двигателю

- Во-первых, снимите 4мм линию подачи керосина с двигателя и поместите конец трубки в небольшой контейнер. Этот шаг обязателен потому, что турбина будет залита керосином на последующих шагах!

- Заполните топливный бак.

- Соедините GSU и ECU и выберите параметр "Pump  TestVolt" ("Насос Тест Вольт") или "Purge Pump" ("Прочитска Насоса") в меню "Test-Functions"("Тест-Функции"). (→ нажмите и удерживайте кнопку "Menu Select" ("Меню Выбор") и используйте кнопки +/-, чтобы пролистать меню, пока "Test-Functions" не появится на дисплее, теперь отпустите кнопку "Menu Select". Вслед за этим используйте кнопки +/-, чтобы пролистать меню тест функций, пока не появятся на дисплее "Pump  TestVolt" или "Purge  Pump").

- Теперь нажмите кнопку "Change Value"("Изменить Величину"), чтобы начать прокачку топлива (используйте кнопку "Change value" в сочетании с кнопками +/-, чтобы изменить величину напряжения питания помпы). Продолжайте прокачку до удаления всех пузырьков воздуха.

- Поставьте назад трубку подачи керосина на двигатель.

Прочистка трубки подачи керосина к керосиновому зажигательному устройству

- Прочистьте первоначально главную подающую керосиновую трубку (как описано ранее). Заполните топливный бак.

- Отсоедините 4мм линию подачи топлива к керосиновому зажигательному устройству (→переход оттопливной трубки к тефлоновой трубке, 4мм подвесной соединитель) и поместите конец трубки в небольшой контейнер. Этот шаг обязателен потому, что турбина будет залита керосином на последующих шагах!

- Соедините GSU и ECU и выберите параметр "BurnerValve  Test" ("Тест Клапана Зажигания") в меню "Test-Functions". (→ нажмите и удерживайте кнопку "Menu Select" ("Меню Выбор") и используйте кнопки +/-, чтобы пролистать меню, пока "Test-Functions" не появится на дисплее, теперь отпустите кнопку "Menu Select". Вслед за этим используйте кнопки +/-, чтобы пролистать меню тест функций, пока не появятся на дисплее " BurnerValve  Test ").

- Теперь нажмите кнопку "Change Value", чтобы запустить топливный насос на меньшей мощности, настроенной для прокачки керосина сквозь трубку керосиновой системы зажигания (помпа работает на меньшей установленной мощности, клапан системы зажигания пульсирует Закрыт/Открыт, а основной запорный топливный клапан остается закрытым). Продолжайте прокачку до удаления всех пузырьков воздуха.

- Вновь подсоедините трубку подачи топлива к керосиновой системе зажигания (4мм подвесной соединитель). Затем ещё немного прокачайте, пока тефлоновая трубка, присоединенная к системе зажигания, не заполнится топливом. Остановитесь сразу, как оно дойдет до керосиновой системы зажигания.

Запуск двигателя

Переключения режимов при старте турбины точно такие же, как при старте на пропане  (пожалуйста, обратитесь к инструкции по эксплуатации двигателя)

Разница при старте на керосине следующая:

- После получения сигнала на старт мотор стартера не надолго активируется, чтобы дать 
"акустический сигнал", что началась последовательность стартовых операций.

- Теперь зажигатель предварительно прогревается в течении 5 секунд или менее (мотор стартера не работает)

- Далее мотор стартера раскручивает двигатель до оборотов, достаточных для зажигания (около 2000-6000 об/мин, в зависимости от типа двигателя). В последующие 5 секунд инициируется зажигание двигателя путем впрыска керосина в керосиновое стартовое устройство.

- После срабатывания зажигания, двигатель раскручивается до рабочих оборотов самостоятельно.

Неисправности

Турбина не заводится:

Общая причина обычно - это или топливо не доводится до зажигательного устройства, или в нем нет зажигания.

Возможные причины этого:

- Напряжение на помпе слишком мало (настройте напряжение пуска помпы → см. её инструкцию по эксплуатации)

- Линии подачи топлива не заполнены и не продуты.

- Отпорный клапан керосинового зажигательного устройства не открывается (кабель клапана включен в ECU неправильно или клапан неисправен)

- Батарея ECU села или разрядилась

- Слишком длинный или слишком малого калибра провод, соединяющий  ECU с двигателем  (3-х жильный силовой кабель)

Для определения проблемы, рекомендуется временно отсоединить подающие трубки от висячего 4/4мм для прохождения топлива сквозь тефлоновую трубку и выполнить операции по запуску двигателя. После фаз разогрева (примерно. 10 секунд), как только текущее меню GSU покажет "Ignite", кто-то должен смотреть изливается ли порциями керосин из отсоединенной трубки.

Боб Викокс

Ко вниманию пользующихся двигателями с керосиновым стартом:

Если двигатель отказывается заводиться, Вы можете добавить дополнительный керосин в двигатель. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ УДАЛИТЬ ИЗЛИШЕК КЕРОСИНА НА САМОЛЕТЕ НАПРАВЛЕННЫМ НОСОМ В НЕБО. Керосин будет захватываться выходящими лопастями и не пройдет через двигатель. Нос должен будет склонен к земле. Излишек керосина тогда будет уходить через впуск. Вам может понадобиться полотенце вокруг впуска, чтобы впитать керосин. Вам может также понадобиться вытереть запечатывающее о-образное кольцо после того, как  на нем окажется керосин.

Теперь почему двигатель не заводился первоначально -

- Сбой керосинового стартового зажигающего устройства. Автоматический тест свечей может не обнаружить сбой зажигающего устройства! Если Вы поместите на него свой палец, когда двигатель стартует, и он будет холодным, значит сбой зажигателя. Если вы попробуете запустить двигатель с нерабочим зажигателем, у вас будет некоторое количество керосина внутри двигателя. Не устанавливайте немедленно новый зажигатель и не пытайтесь запустить его вновь, не высушив двигатель.

- Линия подачи керосина к стартовому устройству не заполнена. Пожалуйста обратитесь к инструкциям, готовить линию. Топливо в любом случае не до конца доходит до зажигателя. Если ДАЖЕ заполните линию подачи, после полета у вас будет промежуток более 3" воздуха, убедитесь что, она туго сидит и не течет подвесной соединитель. Также убедитесь, что соленоид полностью открывается. Если керосин не добирается до зажигателя за несколько секунд, он может не стартовать.

- Топливная система представляет для помпы значительное капиллярное сопротивление или же помпа работает слабо и не дает керосин зажигателю. Помпу надо перенастроить на более высокое стартовое напряжение. Это настраивается так – удерживая ограничительные кнопки GSU, затем нажатмите кнопку +. Три пункта меню возникнет. Первый – количество элементов в Вашей батарее. Используйте только кнопку + чтобы перейти на следующий пункт, UACCEL 1. Он устанавливает минимальное напряжение помпы при начале движения. Чтобы увеличить напряжение, нажмите и держите кнопку меняющую напряжение, затем при каждом нажатии + напряжение UACCEL1 будет подниматься на 0.025V.  Каждый раз пробуйте сделать одно или два увеличения. Чтобы проверить поток через стартовый перейдите к тест-функциям меню т выберите тест старта клапанов (valve test). Нажмите кнопку изменить величину (change value), чтобы через керосиновый зажигатель пошел поток топлива. УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОТСОЕДИНИЛИ ЛИНИЮ КЕРОСИНОВОГО ЗАЖИГАТЕЛЯ ОТ ДВИГАТЕЛЯ, ТАК ЧТО В МОТОР НЕ НАЛЬЁТСЯ ТОПЛИВО....

Если Ваш зажигатель не заработает, пожалуйста, позвоните в JetCat США для замены. Я лично летаю с керосиновым стартовым зажигателем и я всегда удивляюсь, как гладко и замечательно он заводит двигатели. Я "повзрослел", сменив во владении около 90 двигателей с керосиновым стартом, и я знаю что такое, когда из хвостовых трубок льются реки топлива, после каждых 9 или 10 попыток стартовать. Но система JetCat никогда такого не делает, если работает исправно!!!!

Технические данные

Питание ECU: 6-8 элементов (7,2-9,6V)

Керосиновый зажигатель : 5,9V / 37 W

ECU это Electronic Control Unit подразумевает в контексте двигателя электронный блок управления или ЭБУ.

GSU это, очевидно, General Start-up Unit главное стартовое устройство.