Я такие станки уже года четыре как не делаю. Было сделано несколько штук, все, тема для меня закрыта. Потом были другие станки, некоторые из них я показывал на этом форуме. Поэтому говорить, что я зациклился на схеме станка с круглыми направляющими, некорректно.

Теперь насчет диаметров круглых балок (валов). Тут можно долго гадать, а можно зацепиться хоть за что-нибудь. Попробуем зацепиться.

Возьмем балку заделанную с двух концов и нагрузим ее посередине в точке силой Р (типа, худший случай).

Имеем максимальный прогиб круглой балки

v = -P*L3/192*E*J

Где Р - нагрузка (кгс); L - длина балки (см); Е - модуль продольной упругости для легированной стали = 2,1*106 кгс/см2;  J = 3,14*d4/64 (см4) - осевой момент инерции для круглого сечения диаметром d (см).

Если мы подставим формулу момента инерции (J) в формулу прогиба (v), то увидим, что прогиб прямо пропорционален  кубу длины балки и обратно пропорционален четвертой степени ее диаметра, т.е.

v = -a*P*L3/d4

Где а - коэффициент, куда входят остальные аргументы формулы , которые одинаковы для всех валов.

Ну вот, остальное дело техники.

Мы имеем три балки, X(v1,P1,v1, L1, d1), Y(v2,P2,v2,L2,d2) и Z(v3,P3,v3,L3,d3).

Задаемся допустимым прогибом балки X т.е. v1  и вычисляем ее диаметр по самой первой формуле, т.е. получаем

d1 = (P1*L13/9.42*v1*E)1/4

Нам надо, чтобы прогиб всех балок был одинаков т.е.

v1 = v2  и v1 = v3

Подставляем и получаем два тождества:

P1*L13/d14 = P2*L23/d24

откуда

d2 = (P2*L23*d14/P1*L13)1/4

И второе тождество:

P1*L13/d14 = P3*L33/d34

откуда

d3 = (P3*L33*d14/P1*L13)1/4

Подставляйте свои значения и считайте. Формула прогиба из Анурьева, остальное - курс школьной алгебры.

При определении значения прогиба не забывайте, что на каждой оси станка по две балки, а сила Р это равнодействующая всех сил, действующих на балку, включая вес каретки и реакцию фрезы при фрезеровании.

Самые въедливые могут вспомнить, что балки нагружены не одинаково и не в точке, т.е. учтут ширину кареток и нагрузку передающуюся через каждый подшипник скольжения в отдельности; разложат все силы в пространстве; определят силы действующие на балки в разных режимах при разном взаимном положении кареток; учтут изгибающие моменты при фрезеровании и т.п.

Для остальных и этой простой оценки достаточно, чтобы выбрать диаметры направляющих. По крайней мере, чтобы при выборе не ошибиться в разы.