Правила и регламент проведения Летнего кубка «Форсаж» по радиоуправляемым моделям внедорожников (off-road) 2009г.

Редакция от 7.06.2009г., оригинал правил с Монстра Рейсинга от 8.12.2007г.

# Общие положения

  - Летний кубок организуется и проводится Детским клубом «ФОРСАЖ» (www.rc-forsage.ru)

  - Летний кубок ориентирован на участников (спортсменов) всех уровней квалификации.

  - Целями проведения Чемпионата являются:

    - Популяризация автомодельного спорта и привлечение молодежи к техническим видам спорта.

    - Развитие спортивных навыков у участников.

    - Популяризация здорового образа жизни.

  - К участию допускаются все желающие, имеющие модель (модели) соответствующую техническим требованиям, изложенным в разделе 2, и согласные с настоящими Правилами и Регламентом. Никаких возрастных или иных ограничений не предусмотрено.

  - Летний кубок «ФОРСАЖ» по радиоуправляемым моделям внедорожников 2009г. проводится в летний период 2009г. на трассе в Раменках г. Москва.

# Классификация моделей. Технические требования.

  - К участию допускаются фабрично изготовленные модели для хобби и/или спорта. Допускаются также самостоятельно изготовленные модели, соответствующие требованиям, изложенным в данном разделе.

  - Общие технические требования:

    - Трансмиссии могут быть только односкоростными, если обратное не предусмотрено в требованиях к классу.

    - Привод может быть на 2 колеса или на 4, кроме случаев указанных явно. Никаких различий для моделей с различным количеством ведущих колес в каждом классе не делается, кроме случаев указанных явно.

    - Модели должны быть 4-х колесными. Движителями модели могут быть только колеса.

    - Управляемыми могут быть только 2 передних колеса, кроме случаев, указанных явно в требованиях к классу.

    - Модели должны быть оборудованы опрятными, окрашенными кузовами. Поверхности для наклеивания стартовых номеров должны быть свободными. Если во время гонки модель теряет кузов, она должна быть немедленно остановлена и повторно выпускается на трассу только после исправления.

    - Шины должны быть изготовлены из резины или резиноподобного материала. Шины из микропористой резины запрещены. Шины не должны содержать частей из металла или твердого пластика. Применение металлических дисков допускается.

    - Модели должны быть оборудованы исправными тормозами. Совместная работа сцепления и тормоза должна обеспечивать возможность удержания модели на месте с работающим двигателем.

    - Не допускаются никакие активные устройства, такие как: подруливающие автоматические устройства (например, гироскопы), активные подвески и другие устройства, мешающие оценить водительское мастерство пилота.

    - Установка телеметрических датчиков разрешена, в т.ч. с возможностью передачи информации. Однако любые устройства дистанционной регулировки параметров подвески или дополнительные устройства регулировки двигателя – запрещены.

    - Внешние антенны могут быть только гибкими. Жесткие антенны запрещены.

    - Вставки в топливные баки для уменьшения объема запрещены.

    - Применение в модели нетрадиционных и не оговоренных в данном разделе технических решений должно быть заявлено участником уполномоченным в соответствии с п.3.2 организаторам при регистрации для оценки их допустимости. Решение о допуске моделей с нетрадиционными техническими решениями принимается Технической комиссией. Во избежание получения отказа в допуске рекомендуется согласовывать применение подобных решений с Технической комиссией заблаговременно. По решениям Технической комиссии вносятся дополнения в настоящие Правила.

  - Классификация моделей:

    - Класс МТ-8 «Стандарт». Международное наименование Standard Monster Truck Class. Модели монстр-траков масштабов 1:10 – 1:7. (Примеры моделей – HPI «Savage», Losi «LST», Traxxas «T-Maxx», Traxxas «Revo», Kyosho «Giga Crusher», Kyosho «Mega Force», Ofna/Пилотаж «Megalith», CEN «Genesis» с мотором 0.30 или меньше, Tamiya «TNX» и др.)

      - Размеры модели

| Колесная база | Не менее 300 мм |
| --- | --- |
| Масса | Не менее 2700 г для моделей с двигателями до 3 см3 (0.18) и не менее 4300 г для остальных |
| Наружный диаметр смонтированных колес | Не менее 130 мм |
| Ширина смонтированных колес | Не менее 70 мм |
| Расстояние от нижней точки поверхности до нижней точки картера двигателя. Метод измерения – модель ставится на ровную поверхность без колёс и прижимается к ней, после чего измеряется расстояние от поверхности до нижней точки картера. | Не менее 38 мм |
| Антикрыло | Допускается одно антикрыло в задней части модели с хордой не более 77 мм, размахом не более 217 мм. Длина концевых шайб не более 93 мм, высота не более 61 мм. |

      - Двигатель. Калильный одноцилиндровый двухтактный двигатель внутреннего сгорания, рабочим объемом не более 5.0 см3 (0.30 куб.дюйма).

      - Объем топливного бака с фильтром и трубками до карбюратора – не более 175 см3.

      - Трансмиссия – 1- 2- или 3-х ступенчатые. Привод на 2 или 4 колеса. Задним ходом во время соревнований пользоваться запрещается. Межосевые дифференциалы разрешены.

      - Кузов. Допускается только кузов грузового автомобиля, пикапа или SUV. Кузова, предназначенные для багги, запрещены.

    - Класс Трак-8Д. Международное наименование 1/8 Scale Truck Class, Unlimited Monster Truck Class, Arena Track, Stadium Track,. Модели монстр-траков масштабов 1:10 – 1:7. (Примеры моделей – GS «SUT», GS “XUT”, Kyosho ST, Carson «Rockwilder», Mugen «MBX-5T», Mugen «MSR-5T», Hot Bodies «Lightning», Jammin/Пилотаж «CRT», Пилотаж «Торнадо» и др.)

    - К классу относятся монстр-траки, хотя бы по одному параметру не соответствующие требованиям класса МТ-8 Стандарт.

      - Монстр-траки, соответствующие требованиям МТ-8 Стандарт, могут быть классифицированы как МТ-8Д.

      - Размеры модели:

| Колесная база | Не менее 300 мм |
| --- | --- |
| Масса | Не менее 4000 г |
| Наружный диаметр смонтированных колес | Не менее 115 мм |
| Ширина смонтированных колес | Не менее 57 мм |
| Расстояние от нижней точки поверхности до нижней точки картера двигателя. Метод измерения – модель ставится на ровную поверхность без колёс и прижимается к ней, после чего измеряется расстояние от поверхности до нижней точки картера. | Не ограничено |
| Антикрыло | Допускается одно антикрыло в задней части модели с хордой не более 77 мм, размахом не более 217 мм. Длина концевых шайб не более 93 мм, высота не более 61 мм. |

      - Двигатель. Калильный одноцилиндровый двухтактный двигатель внутреннего сгорания, рабочим объемом не более 4.6 см3 (0.28 куб.дюйма).

      - Объем топливного бака с фильтром и трубками до карбюратора – не более 150 см3.

      - Трансмиссия – 1- 2- или 3-х ступенчатые. Привод на 2 или 4 колеса. Задним ходом во время соревнований пользоваться запрещается. Межосевые дифференциалы разрешены.

      - Количество управляемых колес 2 или 4.

      - Кузов. Допускается только кузов грузового автомобиля, пикапа или SUV. Кузова, предназначенные для багги, запрещены.

    - Класс Багги-8Д. Международное наименование 1/8 Scale Fuel Off-road Class.

      - Размеры модели

| Длина | Не более 730 мм |
| --- | --- |
| Ширина | Не более 310 мм |
| Высота без антенны | Не более 250 мм при полном сжатии подвески |
| Колесная база | 270-330 мм |
| Масса | Не менее 3200 г |
| Наружный диаметр смонтированных колес | 110-120 мм |
| Ширина смонтированных колес | Не более 47 мм |
| Наружный диаметр колёсных дисков | 81-87 мм |
| Ширина колесных дисков | Не более 45 мм |
| Антикрыло | Одно антикрыло крыло в задней части модели с хордой не более 77 мм, размахом не более 217 мм. Длина концевых шайб не более 93 мм, высота не более 61 мм. |

      - Двигатель. Калильный одноцилиндровый двухтактный двигатель внутреннего сгорания, рабочим объемом не более 3.5 см3 (0.214 куб.дюйма).

      - Объем топливного бака с фильтром и трубками до карбюратора – не более 125 см3.

      - Трансмиссия – односкоростная, без реверса. Привод на 2 или 4 колеса.

      - Кузов. Допускается только кузов стиля багги.

# Регламент проведения летнего кубка «Форсаж»

  - Регистрация участников производится непосредственно в день перед соревнованиями При регистрации участники оплачивают единовременный регистрационный взнос. Размеры взносов: Размеры взносов: за 1 модель – 300р, за каждую последующую 200р. скидок школьникам и студентам нет.

  - Каждый участник может выступать в нескольких классах, но в каждом классе участник, как физическое лицо, может быть зарегистрирован не более одного раза.

  - Участник должен зарегистрироваться во всех классах, в которых планирует принять участие. При регистрации необходимо указывать фамилию, имя и отчество, используемую частоту (частоты), модель, на которой он примет участие в финале, номер личного транспондера (если используется).

  - Участники могут одновременно принимать участие в командном первенстве (см. далее раздел 5), при этом дополнительные стартовые взносы с них не взимаются.

  - Список участников с частотами, состав участников заездов распечатываются организаторами и вывешиваются на доступном месте для изучения участниками.

  - По требованию организаторов участники обязаны предоставить свои модели (кроме разобранных, стоящих на зарядке, разбитых) для группового фотографирования.

  - Порядок заездов, свободное для тренировок время определяются организаторами.

  - Время старта заезда определяется организаторами в соответствии с заявленным расписанием  и не зависит от готовности или неготовности спортсменов. Организаторы имеют право задержать старт заезда по своему усмотрению.

  - Порядковый номер участника в заезде является бортовым номером модели. Номера выдаются организаторами и наклеиваются участниками на правый борт модели и на лобовое стекло.

  - Участники заезда должны получить транспондеры у организаторов после объявления заезда в соответствии со стартовым номером. Сразу после окончания заезда транспондеры необходимо сдать. Выдача транспондеров для следующего заезда не начнется до сдачи всех транспондеров.

  - Во время заезда могут быть включены передатчики только у участников заезда независимо от уникальности частоты или иных соображений. За нарушение этого правила организаторы имеют право дисквалифицировать нарушителя.

  - В объявленное организаторами свободное время для тренировок дисквалификация за конфликт частот не производится. Участники должны решать вопросы конфликта частот самостоятельно друг с другом. Для упрощения процедуры организаторы вывешивают список участников с частотами.

  - Во время проведения заездов на трассе должны дежурить маршалы. Правила работы маршалов следующие:

    - В обязанности входит переворачивание моделей на колеса, вытаскивание застрявших моделей, разъединение сцепившихся моделей, возвращение на трассу вылетевших моделей и т.д. Такие ситуации именуются далее коллизиями.

    - Модель возвращается на трассу в том месте, где произошла коллизия.

    - Заглохшие или неисправные модели маршал должен убрать с трассы. Маршалы не имеют права заниматься ремонтом, настройкой/регулировкой моделей, запуском двигателей.

    - При возвращении нескольких моделей на трассу после коллизии приоритет имеет модель двигавшаяся первой.

    - В случае любой коллизии, модель явившаяся ее инициатором, возвращается на трассу последней.

    - Маршалы должны стоять так, чтобы не загораживать пилотам трассу. Расстановку маршалов определяют организаторы или уполномоченный организаторами главный маршал.

  - Общее правило назначения маршалов: на трассу выходят пилоты последнего прошедшего заезда, независимо от класса моделей. В первый заезд маршалы назначаются организаторами.

  - В случае невозможности исполнения обязанностей маршала, участник обязан выставить маршала вместо себя. Необходимости исполнения обязанностей маршала по своей очереди у заменяющего маршала это не отменяет.

  - Допускается и приветствуется исполнение обязанностей маршалов любыми свободными участниками, механиками и проинструктированными зрителями.

  - За уклонение от обязанностей маршалов организаторы имеют право наложения штрафных санкций, вплоть до аннулирования лучшей квалификации.

# Правила определения победителей– Личное первенство.

  - Все заезды делятся на квалификационные и финальные. Квалификационные заезды служат для определения состава финальных групп. Победители определяются по результатам финальных заездов.

  - В каждом квалификационном заезде количество участников может быть до 10.

  - Количество квалификаций может быть изменено по решению организаторов. В каждом классе проводится не менее 2-х квалификаций.

  - Все модели в квалификационных заездах стартуют с одной линии одновременно (для засечки с общим подсчетом времени) или с интервалом (при индивидуальном подсчете). В случае применения электронной засечки может быть применена процедура «стартового окна» по решению организаторов.

  - На прохождение дистанции в квалификационном заезде во всех классах дается 5 минут. По истечении этого времени модели принимаются на финиш. Дается контрольное время для завершения заезда всем исправным моделям с работающими двигателями, но не более 1 минуты по истечении контрольно времени. В случае превышения этого времени засчитывается фактическое количество полных кругов и фактическое время завершения последнего полного круга.

  - Результаты оцениваются следующим образом: лучшим считается результат с наибольшим количеством кругов. При одинаковом количестве кругов лучшим признается результат с наименьшим временем. При одинаковом времени лучшим признается результат с наименьшим временем круга. Другие возможные коллизии решаются организаторами в индивидуальном порядке.

  - Любой заезд (и квалификационный и финальный) модели должны завершить своим ходом. Во время заезда разрешается дозаправка, заводка двигателей, ремонт, вне проезжей части трассы. При выезде на трассу после дозаправки/заводки, участник должен уступить дорогу другим моделям других участников. Выезд на трассу может осуществляться только из пит-стопа.

  - Для распределения по финалам в расчет принимается результат одного лучшего квалификационного заезда каждого участника в каждом классе.

# Правила  определения  победителей – Командное  первенство.

  - В рамках Кубка проводится командное первенство. Команда может быть представлена любым регионом, клубом, обществом или какой-либо иной организацией либо сообществом частных лиц. Название команды должно быть оригинальным – т.е. содержать информацию, отличающую её от других команд участников соревнований.

  - Команда может состоять из 3-х спортсменов, выступающих в разных классах, результаты которых идут в командный зачёт. Спортсмены, выступающие в командном зачёте также  участвуют в личном зачёте в этом классе и могут участвовать в личном зачёте и в других классах. В команде может быть дополнительно заявлены и другие спортсмены, но их результаты будут идти только в личный зачёт. Участники командного первенства и классы их моделей должны быть заявлены при регистрации, до начала квалификаций.

  - Классы командного первенства – Багги-8Д  Трак-8Д МТ8 - Стандарт

  - Командное первенство разыгрывается по результатам квалификаций по сумме очков, полученной участниками. Согласно занятым местам, участники получают зачётные очки, согласно таблице –

| Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки | Место | Очки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 6 | 96 | 11 | 22 | 16 | 5 |
| 2 | 300 | 7 | 71 | 12 | 17 | 17 | 4 |
| 3 | 225 | 8 | 53 | 13 | 13 | 18 | 3 |
| 4 | 169 | 9 | 40 | 14 | 9 | 19 | 2 |
| 5 | 127 | 10 | 30 | 15 | 7 | 20 | 1 |

# Техническая инспекция

  - Модели участников могут быть затребованы технической инспекцией для проверки соответствия требованиям. Это может быть сделано в любое время по усмотрению судей, кроме подготовительного (5 мин.) времени перед заездом спортсмена и во время самого заезда.

  - В первую очередь проверяются соответствие размеров моделей, их вес и параметры силовой установки.

  - Если после инспекции было определено несоответствие техническим требованиям модели, то аннулируется результат последнего на данный момент заезда спортсмена и он в дальнейшем не допускается к заездам до устранения несоответствий. Об устранении несоответствий необходимо решение технической комиссии после повторной инспекции.

  - Техническая инспекция моделей обязательна для всех спортсменов, занявших 1-3-места в любом из финальных заездов (в т.ч. 1/8 финала, ¼ финала и т.д.) после соответствующего заезда. В случае несоответствия модели, результат участника аннулируется.

  - Техническая инспекция обязательна для всех участников командного первенства по окончании квалификаций. В случае несоответствия модели командный и личный результаты данного спортсмена аннулируются.

# Штрафные санкции

  - Во время проведения Кубка не допускается:

    - Включение передатчика во время «чужого» заезда.

    - Препирательства и беспредметные споры с организаторами.

    - Неспортивное поведение, например непропускание обгоняющего на круг, преднамеренные удары сзади и т.д.

    - Срезание поворотов.

    - Уклонение от исполнения обязанностей маршала, в том числе назначенных вне свой очереди.

    - Нецензурная брань.

    - Нарушение правил безопасности.

  - Штрафными санкциями могут быть:

    - Предупреждение.

    - Команда Stop & Go.

    - Уменьшение количества кругов и/или увеличение времени заезда в результатах.

    - Аннулирование результатов лучшего квалификационного заезда участника.

    - Дисквалификация. Стартовые взносы в этом случае не возвращаются.

  - Выбор формы штрафа определяется организаторами.

  - Штрафные санкции не подлежат обсуждению во время проведения Кубка.

# Безопасность

  - Участники кубка, а также механики, маршалы, иные лица присутствующие на мероприятии должны принимать меры по обеспечению безопасности проведения соревнований.

  - Все правила обеспечения безопасности определяются здравым смыслом, а именно: не направлять модели в сторону скопления людей, не оставлять без внимания заведенную модель с включенным приемником, аккуратно обращаться с огнем, не допускать утечек автомодельного топлива, не допускать на трассу детей и т.д.

  - Ответственность за выполнение правил безопасности лежит на участниках кубка и всех присутствующих.

  - Безопасность участников, механиков, маршалов, зрителей имеет равное значение. При этом предполагается, что участники, механики и маршалы осведомлены о потенциальных опасностях лучше остальных.

  - Безопасность маршалов:

    - Участники, модели которых маршал возвращает на трассу, должны держать модель на тормозе. Манипуляции дросселем во время работы маршала не допустимы. Маршал имеет право не возвращать на трассу модель участника, не обеспечивающего его безопасность.

    - Участник имеет право начать движение только после того, как маршал отпустил модель.

    - Маршал должен пропустить модели, движущиеся по трассе и только после этого приступить к возврату моделей, попавших в коллизии.

    - Участники должны быть внимательны к маршалам и при нахождении маршала на трассе, объезжать его. Наезд на маршала является нарушением правил безопасности участником.

  - Имущественные и иные споры, связанные с нарушением правил безопасности находятся вне зоны ответственности организаторов и решаются участниками самостоятельно.

# Прочие положения

  - В случае ошибок подсчета кругов организаторы имеют право провести перезаезд или определить победителей по итогам квалификационных заездов. Решение принимается организаторами по обстоятельствам в каждом конкретном случае.

  - Спорные ситуации, не описанные явно в настоящих Правилах, независимо от вида спора решаются организаторами соревнований самостоятельно и их решения обязательны для всех участников.