Индекс

Характеристики ...3

SПЕЦИАЛЬНЫЙ Особенности ...............................3

Unpack Осмотр ..............................5

Внешних органов управления и соединений ..............5

Предупреждения и техники безопасности ......................6

Программа Схема .............................7

Клавиатура Основы .............8

Параметры установки ...........9

Литий Аккумулятор Программа .......................13

Зарядка литий батареи в режиме BALANCE ...14

Зарядка литий батареи в режиме обычной зарядки .........15

Быстрая зарядка батареи лития ............15

Предварительное зарядки литиевой батарейки .............16

"Хранение" заряда / разряда литиевой батарейки ............16

Разрядка литиевой батарейки...............17

Литиевая батарея Внешний Расширение разрядном режиме .......18

Циклический режим для литий Аккумулятор ...........19

Литий Аккумулятор в режиме мониторинга .........19

NiCd / NiMH Аккумулятор Программа ....................__________+20

Зарядка NiCd / NiHM Аккумулятор ...............+20

Разрядка NiCd / NiMH Аккумулятор ........... +20

Циклический режим для NiCd / NiMH Аккумулятор .........+20

NiCd / NiMH Формирование заряда ...................21

Pb ( свинцово-кислотные ) Батарея программы ................22

Зарядка Pb Аккумулятор ......................22

Разрядка Pb Аккумулятор ...................22

Специальная программа режимы .........................23

Электрический двигатель Драйв .......................23

Пена- Кат Драйв .............................23

Измерительные внутреннее сопротивление аккумулятора..............................24

Данные Сохранение / загрузка программы ........................25

Файлы журнала управления...........................26

Генеральный информации о статусе ....................27

Предупреждение об ошибках и информация .................27

USB порт установки .........................29

Установите драйвер USB .........................29

Зарядное обновление прошивки шаги .............29

Использование LogView для 208B ........................30

Дополнительные детали...32

Ограниченная гарантия...............................33

Благодарим Вас за покупку одного из iCharger серии. Пожалуйста, прочитайте руководство пользователя весь полностью и внимательно , поскольку она содержит широкий круг конкретных программ и безопасности информации.

Характеристики

Диапазон входного напряжения : 4,5 - 32.0VDC

Ток заряда диапазон: 0,05 - 20.0A

Ток разряда диапазон: 0,05 - 20.0A

Максимальная мощность заряда: 350W @ входного напряжения > 18V

Максимальная мощность разряда: 30W

Максимальная мощность регенеративного разряда: 350W

Максимальная мощность внешнего разряда: 600W @ 30V/20A

Потребление тока для балансировки: < 350mA

Точность балансировки: < 10mV

Литий (LiPo/LiIo/LiFe) число элементов: 1 - 8 последовательно (в не балансовом режиме, расширяется до 10 с LiFe)

NiCd / NiMH число элементов: 1 - 25 последовательно

Pb число элементов: 1 - 18 последовательно (2- 36V )

Файлы журнала хранения: 16Mbit (36 часов)

Память установки аккумуляторов: 10

Интеллектуальный контроль температуры: Да

Подключение ПК: USB порт

Вес: 420г

Габариты ( Д х Ш х Г) : 143X97X26mm

Особенности

Высокая мощность, большой ток, высокопроизводительные схемы преобразования энергии. iCharger серии используются передовые Синхронные buck-boost DC/DC преобразователь технологии с КПД преобразования выход, который может достигать более 90%. Это не только экономит энергию и снижает тепловыделение строить , но и делает зарядное устройство более компактным и удобным мобильным.

Потребляемая мощность при 4 мм пуля разъемы ( 25A) сварены встык с крокодил и широкий диапазон входного напряжения от 4,5В до 32V. Выходная мощность может быть скорректирована в увязке с имеющимися мощности, таким образом предотвращая входных перегрузок по току и защиту источника постоянного тока.

The iCharger серии могут быть использованы с 3 типов литиевых батарей - LiPo, Lilo, LiFe - И полностью интегрирована ячейки балансиром.

Внутренний датчик температуры и температурного режима автоматического охлаждения FAN контроля внутренней температуры и обеспечивает интеллектуальную защиту. Когда внутренняя температура превышает 60℃(140 оF), выходная мощность автоматически уменьшается на 25%. Если температура превышает 65℃ цикл зарядки останавливается.

Удобный набор из 10 аккумуляторов профиля воспоминания, которые могут быть сохранены и загружены номера.

2x16 с подсветкой ЖК-экран, что дает много информации , включая активном режиме, ток, напряжение, суммарный заряд (мАч), время заряда и температуры и т.п.

Различные настройки зарядки / разрядки и циклов для удовлетворения широкого спектра потребностей клиентов. Для литиевых батарей: баланс зарядки, обычная зарядка, быстрая зарядка, хранение, разрядка, ext-разрядка, цикл заряда / разряда, а также мониторинга батарей. Для NiCd / NiMH батареи: Зарядка - авто, зарядка ручной, разрядка, цикл заряда / разряда и формирование заряда. Для Pb батареи: зарядки и разрядки.

До 350W уникальной способностью рекуперативного разряда. Восстановительные разряда занимает большую часть энергии выход батареи и кладет его обратно во входной аккумулятор, который не совпадает с традиционными методами разрядки расходующими эту энергию в виде тепла через транзистор. То есть, когда вы разряжаете свой LiPo для хранения, вы будете подзаряжать вашу входную свинцовую кислотную батарею. Величина тока и напряжения, которое вы вводите в аккумулятор может принимать ограничение общее количество мощности, которое вы можете достичь, или 350W, какой угодно меньше.

Уникальные литиевых батарей расширения выполнения программы. Когда вы подключаете внешнее сопротивление, вы можете использовать его в качестве максимальной мощности разряда -600W (@ 30V/20A ).

Уникальные программы мониторинга литиевой батареи. При использовании другого оборудования для зарядки или разряда пакета лития, вы можете использовать iCharger для контроля по числу ячеек напряжения, температуры батареи и времени процесса. Если в какой-либо отдельной ячейке появляется перезаряд или переразряд или пакет слишком горячий или процесс длится уже слишком долго,  iCharger будет генерировать звуковой сигнал тревоги и соответствующая информация будет мигать.

Режим теста электродвигателя могут быть использованы для запуска электрических двигателей, проверка параметров двигателя и производительности, проверку допусков т.д.

Резка пены. В этом режиме, зарядное устройство действует как удобный источник питания для горячей резак пены проволокой.

 Измерение внутреннего сопротивление аккумулятора. iCharger можно не только измерить внутреннее сопротивление аккумулятора, а также может измерить на одну ячейку внутреннего сопротивления (доступно только для литиевых батарей).

Безупречная защита. iCharger имеет защиту от обратной полярности (вход или выход ), от низкого уровня входного напряжения, температуры батареи, мощности зарядки и превышения времени.

iCharger 208B имеет 16Mbit флеш памяти, которые могут хранить лог заряда и разряда данных в течение 36 часов.

Поддержка модернизацию аппаратных средств программы портом USB. iCharger также оказывать поддержку журнала просмотра логов программного обеспечения и может отображать , печатать и проанализировать заряда и разряда данных ею. (См. подробную информацию о logview в the сайт: http://www.logview.info)

Проверьте при распаковке

Следующие пункты включены в пакет. Обратитесь к поставщику, если какие-либо компоненты отсутствуют.

Стандартные позиции:

Один экземпляр руководства пользователя на CD

Одна пара выходных клипс крокодил проводов

Одна пара входных крокодил (30A ) и провода ввода с разъемами 4мм пуля

Один датчик температуры с проводом (0 - 99℃)

Четыре резиновые ножки

Один эксклюзивные мини -USB линия передачи данных (1,2 метра)

Дополнительные вопросы:

См. подробности в -Дополнительные детали‖ ( Р32)

Внешнее управление и подключения

208B

1 . DC вход 2 . ЖК-экран 3 . Функциональные кнопки 4 . Вентилятор охлаждения 5 . порт датчика температуры 6 . балансировочный разъем 7. Выходной порт 8 . USB порт

Предупреждения и техника безопасности

Держите зарядное устройство подальше от детей и домашних животных все время.

Никогда не оставляйте неконтролируемое зарядное устройство во время зарядки или разрядки. Если вы оставляете его, отключите аккумулятор для предотвращения любых неожиданных опасностей или повреждения.

Обеспечьте соответствие программы и настроек аккумулятору, иначе батарея будет повреждена и могут возникнуть опасные ситуации, особенно для литиевых батарей , которые могут привести к пожару.

Не смешивайте батареи различных типов, различной мощности и от разных производителей.

Не разбирайте зарядное устройство.

Не ставьте зарядное устройство или аккумулятор на горючие поверхности или вблизи горючих материалов при ее использовании. Не заряжайте или разряжайте на ковре, загроможденном рабочем месте, бумага, пластик, винил , кожа или дерево , внутри R/C модели или внутри полноразмерного автомобиля.

Никогда не закрывайте отверстия воздухозаборника и никогда не используют в охлажденном или высокой температуры окружающей среды. Если используется в такой среде, внутренней защиты температура может привести к некорректному зарядки / разрядки , что может быть опасным.

Не допускайте попадания воды , влаги, металлической проволоки или другого токопроводящего материала в зарядное устройство .

Запрещается заряжать или разряжать любые аккумуляторы, имеющие признаки утечки , расширение / опухоли , повреждения внешнего покрытия или корпуса , изменение или искажения цвета.

Не пытайтесь заряжать «не перезаряжаемые»  батареи.

Не превышайте рекомендованную производителем аккумулятора максимальную скорость заряда.

Помните, что внешняя температура случае зарядное устройство будет увеличиваться в течение зарядки / разрядки при высокой мощности.

Внимательно следуйте рекомендациям производителя аккумулятора и рекомендациям по безопасности .

Рекомендуем подключения таким образом:

1 . Подключите к iCharger' входное питание и включите его.

2 . Подключите Li батарей балансировочный порт

3 . Подключите положительный полюс основных зарядного устройства к положительному полюсу клетки, а затем подключить отрицательный полюс к отрицательному полюсу клетки (это позволит избежать ярким огнем при подключении Li клеток).

4 . Начало зарядки и разрядки ...

5 . После окончания зарядки и разрядки, пожалуйста, разъедините элемент и зарядное устройство, затем отключите зарядного устройства

питания.

Стандартные параметры аккумулятора

Примечание: Будьте очень осторожны, чтобы выбрать правильное напряжение для различных типов аккумуляторов иначе вы можете повредить аккумуляторы. Неправильные настройки могут привести к пробою, горению или взрыву, привести к травме или потере имущества.

Схема процесса программирования

Примечание: При выключении iCharger он будет помнить текущего меню и запуска из меню при следующем были вновь подключены.

Основные функции клавиатуры

1. Для перехода к главному меню, нажмите кнопку Inc или кнопку Stop/Batt type для перехода вниз, а также нажмите  Dec для перехода вверх: нажмите Start/Enter для входа в подменю.

2. В подменю, нажмите Start/Enter мигать выбранный пункт, а затем изменить значение с Inc или  Dec. Когда ничего не мигает, вы можете перейти к подменю ниже с Incи выше  Dec. Нажмите Stop/Batt type, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

3.  В некоторые подменю, нажмите и удерживайте Start/Enter более 3 секунд, чтобы начать процесс, например, начала зарядки или разрядки.

4. В течение процесса зарядки / разрядки, вы можете остановить процесс в любой момент, нажав Stop/Batt type и проверить прилагаемую информацию с IncилиDec. Нажмите Start/Enter , чтобы вернуться к главному экрану информации.

5. В процессе разряда, нажмите Start/Enter для изменения тока разряда. Когда ток разряда мигает, нажмите Incдля его увеличения или Dec для снижения, а затем нажмите Start/Enter, чтобы подтвердить изменение.

6. Нажимайте Stop/Batt type более 3 секунд, чтобы начать показ на дисплее тестовой информации по следующей схеме.

Представление тестовой информации:

В этом дисплее выходное холостое напряжение, измеряемое на выходе терминалов (то есть, напряжение подключенного аккумулятора).

Stop/Batt type > 3 сек.

Нажимайте Start 3 секунды, чтобы следить за сопротивления снова.

Через сопротивление элемента от балансировочного порта.

Сопротивление пакета элементов от балансировочного порта.

Индивидуальные напряжение ячейки с балансировочного порта.

7. Восстановление значений функций по умолчанию. Нажмите Stop/Batt type и Start/Enter вместе более 3 секунд, чтобы получить этот дисплей:

Нажмите Start/Enter для сброса в системе всех значений по умолчанию.

8. Регулировка тока, остановка по температуре, защитный таймер, мощности остановки  в процессе зарядки и разрядки.

Способ применения:

Когда находитесь в интерфейсе зарядки и разрядки, нажмите Start/Enter за 3 секунды, текущий ток начинает мигать.

Нажимайте IncилиDec для регулировки тока, и нажмите Start/Enter чтобы сохранить изменения. Если пользователь нажмет Stop/Batt type или отсутствуют любые операции в течение 1 минуты, это приведет к отмене и выходу из изменений.

Внимание: Корректировка тока действует только для зарядки и разрядки, которые не будут сохранены как пользовательские настройки.

Когда находитесь в интерфейсе зарядки / разрядки, нажмите Dec несколько раз, чтобы увидеть изменения в информационный интерфейс. Нажимайте Start/Enter 3 секунды, и значение начнет мигать. Метод настройки является, также как и выше.

Внимание: Это изменение может быть сохранено в пользовательских настройках .

Параметры установки

Пользователи должны проверить настройки параметров и настройки параметров в зависимости от спецификации пакета, которые будут заряжаться или разряжаться .

Внимание: экран диаграммы слева показывает настройки системы по умолчанию.

Настройка параметров пользователя дисплей в исходном состоянии .

iCharger проверяет ячейки литиевых батарей автоматически в начале заряда или разряда в целях выявления и предотвращения ошибочных настройки пользователем. Тем не менее, глубоко разряженные батареи могут быть восприняты некорректно. Чтобы избежать этой проблемы вы можете задать начальный момент времени в течение которого для зарядки батареи на малый ток, как правило, 100 мА. Обычно 10 минут достаточно, чтобы обнаружить клеток правильно. Для батарей различной мощности, вы должны настроить время задержки. Внимание: Если вы установите время задержки слишком длинное для батареи низкой емкости, то процесс зарядки может быть завершено в течение времени задержки с ошибочным количеству клеток, которые могут стать причиной повреждения аккумулятора и может быть опасным.

Диапазон: 1 - 10 мин. (1 мин, по умолчанию)

Для балансировки зарядки литиевых батарей. Если скорость балансировки установлен быстро, CV завершающий ток будет выше, время зарядки короче и напряжение на ячейку ниже. При установке на медленный, CV завершающий ток будет ниже, время зарядки длиннее и напряжение на ячейку выше. Значение по умолчанию Нормальный между быстрой и медленной. Если Bal.Trickle включено, iCharger не прекратит зарядку, пока ток снизится примерно до 20 мА.

Bal.Speed : Быстрый , Обычный и медленная (Нормальный, По умолчанию) .

Bal.Trickle : OFF и ON: (OFF , по умолчанию)

Для балансировки зарядки аккумулятора Li. Есть три режима балансировки: CV фаза, сохранение напряжения и всегда (неизменно). Если установлен режим балансировки CV фаза, когда напряжение в любой ячейке достигает заданного напряжения CV, будет включена балансировка. При установке на - всегда, балансировка будет включена с самого начала процесса заряда. При установке сохранения напряжения, балансир будет включен, когда напряжение любой ячейке превышает напряжение хранения по умолчанию для настроенного химии.

Баланс режиме : CV этапе хранения напряжения , всегда ( CV фазы , по умолчанию)

При запуске заряда / разряда цикла программы для литиевых, никель-металлогидридных или никель-кадмиевых аккумуляторов зарядное устройство будет останавливаться на некоторое время, прежде чем переходить к следующей фазе. Это позволяет пакету остыть.

Диапазон : 1 - 60 мин. (10 мин по умолчанию)

Вы можете включить после завершения заряда подзарядку малым током. Включить или Отключить для NiMH , NiCd или Pb аккумуляторов.

Диапазон : OFF, 10 - 500мА. (OFF , по умолчанию)

Как правило, напряжение NiMH аккумулятора упадет немного сразу после достижения полного заряда. Это называется -△V. Вы можете изменить iCharger' ы дельта- пик чувствительность обнаружения .

Диапазон : 1 - 20mV/Cell . ( 4mV/Cell , по умолчанию)

Как правило, напряжение NiCd аккумулятора упадет немного сразу после достижения полного заряда. Это называется -△V. Вы можете изменить iCharger' ы дельта- пик чувствительность обнаружения .

Диапазон : 1 - 20mV/Cell . ( 8mV/Cell , по умолчанию)

Когда NiMH и NiCd аккумуляторы глубоко разряжены или не используется в течение длительного времени, они будут производить ложные -△V , которые останавливают зарядку раньше. Вы можете отключить -△V тестирования, чтобы избежать этой проблемы.

Диапазон : 0 - 30 мин (0 , по умолчанию)

Верхний температурный предел аккумуляторов. Температуру аккумулятора можно контролировать прилагаемым датчиком температуры. В целях защиты аккумулятора от повреждения из-за высокой температуры iCharger будет останавливать зарядку или разрядку немедленно, если температура превышает предельный параметр. Пользователи могут выбирать ℃ или оF в качестве единицы измерения температуры

Диапазон: 20 - 80℃(68 - 176 оF).  F = (9/5) ×℃+32.

Ограничение времени зарядки. Процесс зарядки сразу остановится, если оно превышает установленное значение.

Диапазон : 1 - 999min

Защита емкости. Процесс зарядки / разрядки сразу остановится, если расчет изменения ввода / расхода превысит заданное значение.

Диапазон: 100 - 99900mAh

Защита нижнего предела входного напряжения. Процесс зарядки / разрядки сразу остановится, если входное напряжение падает ниже заданного значения.

Диапазон: 4,50 - 30.00V ( 4.50V , по умолчанию)

Ток Диапазон: 1.0A - 25.0A ( 25.0A , по умолчанию)

Примечание: ограничение тока не очень точно, который может быть 20 % разницы , макс.

Предел мощности Заряда / разряда. Максимальная мощность заряда / разряда iCharger может быть скорректирована в целях ограничения внутренней температуры и защититы входной ток от чрезмерной загрузки. Когда предел установлен на AUTO iCharger можно настроить вывод мощности зарядки в соответствии с входным значением.

CHG : 50- 350W и AUTO. DCHG : 5- 30W

Примечание: Максимальная мощность зарядки, есть также ограничение входного тока. Максимальный входной ток 208B составляет около 24А, и Wmax ≈ Imax * Vin * 90 %. (Например, когда входное напряжение 11V, максимальный заряд мощностью ≈24×11×90% =238W).

Подтверждение клавиатуры  и Сигнал тревоги. Если звук клавиатуры включен, будет звуковой сигнал при нажатии любой клавиши. Если зуммер включен, iCharger будет генерировать Сигнал для определенных событий.

Ключевые Beep: OFF и ON: (ON, по умолчанию)

Зуммер : OFF и ON: (ON, по умолчанию)

Процесс завершения вызова. Управление звуком генерируется в конце зарядки или разрядки и циклах зарядки / разрядки индикации.

Опции: Beep 5 раз, Beep 3 минут, Beep всегда (непрерывно до нажатия STOP ), Beep OFF

(Beep всегда, по умолчанию)

Подсветка и контроль вентилятора. Отрегулируйте яркость подсветки ЖК-экрана. Есть три режима вентилятора: ON, OFF, AUTO. В AUTO -Mode, iCharger регулирует вентилятор автоматически контролировать свою внутреннюю температуру .

Вентилятор охлаждения : OFF, ПО и AUTO (АВТО , по умолчанию)

Настройка уменьшения разряда. Когда вы установите его в -ON, если окончательное напряжение целевой хранения напряжения достигается, прозвучит звуковой сигнал на 3 раза, а слева от второй дисплей линия " D> > " и зарядное устройство входит в разряд высокой точности процесса. Процесс не остановить, пока ток достигает хх % от настроенного тока разряда.

Сокращение : ON , OFF значения: 1 - 99 %

Настройка восстановительного разряда. Во второй строке, это элементы набора: восстановительный разряд ON / OFF, ограничение тока, ограничение напряжения.

Восстановительные разряда: OFF, ON ( OFF , по умолчанию)

Восстановительные ограничение тока : 1 - 20А (1A , по умолчанию)

Восстановительного напряжения предел: 4,50 - 31.0V ( 4.50V , по умолчанию)

Когда восстановительный разряд установлена в ON, разрядка с зарядным внутреннего потребления превращается в зарядный блок питания (ток и напряжение, можно ограничить), которая показана на следующем графике.

Примечание:

1. Когда в регенеративной разрядки, блок питания зарядного устройства должна быть перезаряжаемый. Например, Pb аккумулятор можно использовать для ввода электропитания, но адаптер питания нельзя.

2. Текущие настройки восстановительного разряда для тока и напряжения, должны быть ограничены для источника питания. Например, при использовании аккумулятора 12V Pb в качестве источника питания, регенеративные тока и напряжения не должны быть больше, чем макс зарядного тока и напряжения, или это может привести к опасности.

3. Максимальная мощность восстановительного разряда есть одинаковая с установкой максимальной мощностью заряда, не мощность разряда. (Ограниченный установкой регенеративного разрядного тока и ограничение напряжения, и ограничение тока разряда).

4. Предел восстановительного тока не очень точный, Который может быть 20 % разницы, макс.

5. Если напряжения источника питания больше, чем установка предела рекуперативного напряжения, зарядное устройство не начнет выполнять рекуперативный разряд и внутренний разряд взамен.

Конечное напряжение для LiFe. Отрегулируйте напряжение прекращения заряда. Нажмите кнопку Start/Enter более чем на 3 секунды до мигания  значения напряжения, тогда нажмите  Dec and Inc и скорректируйте напряжение окончания.

Диапазон : 3.40V - 3.90V , шаг: 0.01V ( 3.60V , по умолчанию)

Конечное напряжение для Lilo. Отрегулируйте напряжение прекращения заряда. Нажмите кнопку Start/Enter более чем на 3 секунды до мигания  значения напряжения, тогда нажмите  Dec and Inc и скорректируйте напряжение окончания.

Диапазон : 3.90V - 4.20V , шаг: 0.01V ( 4.10V , по умолчанию)

Прекращение напряжение для LiPo . Отрегулируйте напряжение прекращения заряда. Нажмите кнопку Start/Enter более чем на 3 секунды до мигания  значения напряжения, тогда нажмите  Dec and Inc и скорректируйте напряжение окончания.

Диапазон : 4.00V - 4.30V , шаг: 0.01V ( 4.20V , по умолчанию)

Прекращение напряжения для Pb. Отрегулируйте напряжение прекращения заряда. Нажмите кнопку Start/Enter более чем на 3 секунды до мигания  значения напряжения, тогда нажмите  Dec and Inc и скорректируйте напряжение окончания.

Диапазон : 2.20V - 2.50V , шаг: 0.01V ( 2.40V , по умолчанию)

Примечание: Прекращение контроля напряжения переходит от постоянного тока (CC) к постоянному напряжению (CV) заряда для Lixx и Pb химии. Он также определяет на каждую ячейку ограничение  при обнаружении перенапряжения.

Если вы изменяете значение по умолчанию напряжения прекращения зарядки, на экране настройки зарядки и разрядки не будут это различие поочередно мигает типа аккумулятора и установление величины напряжения.

Литиевые батареи программы

The iCharger предоставляет целый ряд литий программ, включая балансировку, Заряд Нормальный, Быстрый и хранение. Только режим Балансировка требует подключения балансирного разъема проводом. Тем не менее, другие режимы будут обеспечивать дополнительную защиту на ячейку от перенапряжения, если балансировочный разъем подключен, по сравнению с использованием без него, где они могут только использовать общее напряжение пакета.

Icc 				= настройка зарядного тока для CC phase

Icv 				= зарядный ток на этапе CV phase

cell_max_voltage 	= настройка конечного напряжения для выбранного химического элемента (например, LiPo = 4.2V )

cell_storage_voltage 	= настройка напряжения хранения на ячейку для выбранного химического элемента

cell_discharge_voltage 	= настройка напряжения разряда на ячейку для выбранного химического элемента

Icv 				= зарядный ток на этапе CV phase

Vloss 	= 0,2 * ( 1 + Icv/10A ), когда зарядка в режиме балансировки, будет компенсировать потери напряжения в зарядной линии.

Каждый раз при подключении батареи к балансиру, зарядное устройство будет отслеживать и отображать напряжения ячеек.

балансировка действует только во время зарядки с балансировкой (не во время Зарядки или Быстрых программ)

Установки скорости балансировки (медленно, нормально, быстро) осуществляют контроль за ограничением порога конечного тока зарядки.

CHARGE и FAST режимы одинаковы, за исключением прекращения порога заряда, который составляет 1/10 от установки зарядного тока для режима CHARGE и 1/5 от установки зарядного тока для режима FAST.

Хотя режимы CHARGE и FAST не содержат никаких действий балансира, безопаснее иметь подключенный балансир, зарядное устройство будет обеспечивать защиту ячеек от перенапряжения, как описано ниже.

Во всех видах цикла зарядки, если балансир подключен и если какие-нибудь ячейки превышают допустимый максимум напряжения на ячейку для установленного химического элемента, ток заряда будет снижен для обеспечения, чтобы напряжение не поднималось дальше. Это будет медленный процесс зарядки и, если зарядный ток снижается до 1 / 10 от установленного тока заряда, это приведет к остановке цикла зарядки вовсе. Заметим, что это не обычный CC-to-CV переходы, которые обычно происходят, когда все ячейки подходят к номинальному верхнему напряжению для установленного химического элемента, но меры безопасности реагирования на несбалансированные ячейки в любом режиме или в любой момент во время процесса заряда.

Примечание: Когда Li батареи находятся в режиме балансировочного заряда, максимальное входное напряжение заряда = (cell_count х cell_max_voltage ) + Vloss

Когда литиевая батарея подключается к основному выходу и балансировочному порту, зарядное устройство будет проверять ячейки автоматически, и запрещать изменение числа ячеек самому пользователю. Это полезно для всех режимов заряда и разряда Li батарей.

Зарядка литиевой батареи в режиме балансировки

Эта функция предназначена для балансировки напряжения литий-полимерной батареи во время зарядки. В режиме балансировки балансируемый аккумулятор должен быть подключен к балансировочному порту на правой стороне iCharger. Распиновка балансировочного порта показана на диаграмме ниже. Зарядка в этом режиме отличается от нормального режима Зарядки, поскольку iCharger может контролировать напряжение отдельных ячеек и регулировать подаваемый ток к каждой ячейке по нормализации напряжения (например: LiPo батареи в пределах 4,2 В) .

Режим балансировочного заряда литиевой батареи. В левой части первой строки установить тип батареи (LiPo, Lilo or LiFe). Значение тока заряда на левой стороне второй линии и на правой стороне второй линии показано AUTO. Система будет проверять ячейки автоматически по напряжению балансировочного порта.

Ток заряда : 0,05 - 20A , напряжение тока: 1 - 8 серии

Режим балансировочного заряда литиевых элементов. На экране отображается состояние во время процесса зарядки. Вы можете остановить зарядку в любой момент, нажав Batt type/Stop. Нажмите Incдля отображения напряжения каждой ячейки (см. информацию напряжение балансировки) и нажмите Dec для отображения общей информации состояния.

Схема балансировочного порта и подключения отдельных ячеек.

Зарядка литиевых батарей в режиме нормальная Зарядка

The iCharger сначала заряжает с постоянным током (СС)в соответствии с пользовательской настройкой, затем с постоянным напряжением (CV), когда напряжение зарядки достигает пиковой точки. В фазе CV ток постепенно снижается. iCharger прекращает зарядку, когда ток снижается ниже, чем 1/10 от настроенного тока заряда.

В левой части первой строки установите тип батареи (LiPo, Lilo или LiFe). Значение на левой стороне второй линии задает ток зарядки и значение на правой стороне второй линии задает число ячеек и напряжение аккумуляторной батареи. После установки тока и напряжения, нажмите Start / Enter более 3 секунд, чтобы начать продолжение процесс.

Ток заряда: 0,05 - 20A , напряжение тока: 1 - 8 серии (LiFe 10)

Число ячеек вашего набора и обнаружение процессором. Если проверка результата такая же, он вступит в следующий интерфейс, если нет, в левой части первой строки “R:xxSER” показывает количество ячеек, обнаруженных iCharger и в правой части первой строки “S:xxSER" количество ячеек, установленных пользователем. Как правило, автоматическое определение числа не будет превышать число установленных пользователем. Вы должны убедиться, что настроенное количество и фактическое количество для батареи одинаково и тогда вы можете начать зарядку, нажав Start/Enter. Если нет, нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану и отрегулировать настройки.

Режим Зарядка лития. На экране отображается состояние во время процесса зарядки. Вы можете остановить зарядку в любой момент, нажав.

Нажмите Incдля отображения напряжения каждой ячейки (см. информацию балансироски напряжения) и нажмите Dec для отображения информации общее состояние .

Быстрая зарядка литиевых батарей

The iCharger сначала заряжает с постоянным током (СС) в соответствии с пользовательской настройкой, затем с постоянным напряжением (CV), когда напряжение зарядки достигает пиковой точки. В фазе CV ток постепенно снижается. iCharger прекращает зарядку, когда ток снижается ниже, чем 1/5 от настроенного тока заряда. Это приведет к заряду чуть менее чем на 100%, но зарядка будет завершена раньше, чем при режиме зарядки Нормальный.

Режим зарядки литиевых батарей быстрый. Значение на левой стороне второй линии задает ток зарядки и значение на правой стороне второй линии задает число ячеек и напряжение аккумуляторной батареи. После установки тока и напряжения, нажмите Start / Enter более 3 секунд, чтобы начать продолжение процесс.

Ток заряда : 0,05 - 20A , напряжение тока: 1 - 8 серии (LiFe 10)

Число ячеек вашего набора и обнаружение процессором. Если проверка результата такая же, он вступит в следующий интерфейс, если нет, в левой части первой строки “R:xxSER” показывает количество ячеек, обнаруженных iCharger и в правой части первой строки “S:xxSER" количество ячеек, установленных пользователем. Как правило, автоматическое определение числа не будет превышать число установленных пользователем. Вы должны убедиться, что настроенное количество и фактическое количество для батареи одинаково и тогда вы можете начать зарядку, нажав Start/Enter. Если нет, нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану и отрегулировать настройки.

Режим зарядки лития Быстрый. На экране отображается состояние во время процесса зарядки. Вы можете остановить зарядку в любой момент, нажав Batt type/Stop.

Нажмите Incдля отображения напряжения каждой ячейки (см. информацию балансировки напряжения) и нажмите Dec для отображения информации общее состояние .

Предварительной зарядки литий

Если аккумулятор сильно разряжен и напряжение слишком низкое, то в режимах зарядки Нормальный и Быстрый iCharger будет уведомлять пользователя о предварительной зарядке с низким током (100 мА). Это помогает увеличить напряжение батареи в рамках допустимого диапазона для нормальной зарядки. Пользователь может установить время предварительной зарядки в экране Lithium Check time в User setup.

Следующий экран показывает, когда зарядное устройство обнаруживает слишком низкое напряжение батареи в режимах зарядки Нормальный и Быстрый.

Предварительный заряд литиевого аккумулятора. Нажмите Start/Enter, чтобы начать процесс зарядки или нажмите Stop, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

Индикация состояния. В левой части первой строки показывается тип батареи (LiPo, Lilo or LiFe) и количество обнаруженных ячеек. В середине строки показан ток предварительной зарядки (100 мА). Справа показано напряжение аккумуляторной батареи. Вторая строка показывает прогресс зарядки с заряженной емкостью (мАч) и время зарядки. Зарядное устройство будет возвращаться назад к настройке режима заряда, когда наступает предел ограничения времени предварительной зарядки. Вы можете остановить процесс предварительной зарядки в любой момент, нажав кнопку Batt type/Stop.

Заряд – разряд для "Хранения" литиевой батареи

Этот режим предназначен для зарядки / разрядки литиевой батареи, которая не будет использоваться в течение длительного периода. Программа определяет, следует ли заряжать или разряжать батарею на основе заданного целевого напряжения и измерения начального напряжения 3.75 V/cell for Lilo, 3.85 V/cell for LiPo and 3.3 V/cell for LiFe. Если в начале напряжение аккумулятора превышает напряжение хранения, программа начнет выполнять разрядку, а не зарядку.

Режим Хранение для литиевой батареи. В левой части первой строки установить тип батареи (LiPo, Lilo or LiFe). Значение на левой стороне второй линии задает ток заряда / разряда и значение на правой стороне второй линии задает число ячеек и напряжение аккумуляторной батареи. После установки тока и напряжения, нажмите Start/Enter более 3 секунд, чтобы начать следующий процесс .

Ток заряда: 0,05 - 20A , напряжение тока: 1 – 8 банок

Число ячеек вашего набора и обнаружение процессором. Если проверка результата такая же, он вступит в следующий интерфейс, если нет, в левой части первой строки “R:xxSER” показывает количество ячеек, обнаруженных iCharger и в правой части первой строки “S:xxSER" количество ячеек, установленных пользователем. Вы должны убедиться, что настроенное количество и фактическое количество для батареи одинаково и тогда вы можете начать зарядку, нажав Start/Enter. Если нет, нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану и отрегулировать настройки.

Режим зарядки ХРАНЕНИЕ Литий. На экране отображается состояние во время процесса зарядки. Вы можете остановить зарядку в любой момент, нажав Batt type/Stop.

Нажмите Incдля отображения напряжения каждой ячейки (см. информацию балансировки напряжения) и нажмите Dec для отображения информации общее состояние .

Разрядка батареи лития

В этом режиме, вы можете установить целевое напряжения на ячейку и, следовательно, конечное напряжения (конечное напряжение = напряжение ячейки * число ячеек). Самое низкое допустимое напряжение ячейки зависит от типа аккумулятора Литий: 2.50 V for Lilo, 3.00 V for LiPo and 2.00 V for LiFe на ячейку. Если батарея подключена к балансировочному разъему, iCharger может контролировать напряжение отдельных ячеек. Разряд будет остановлен немедленно, если напряжение в любой ячейке упадет ниже установленного конечного напряжения.

Разряд литиевой батареи. В левой части первой строки установить тип батареи (LiPo, Lilo или LiFe)  и в правой части конечное напряжение разряда каждой ячейки. Значение на левой стороне второй линии задает ток заряда и значение на правой стороне второй линии задает число клеток и напряжение аккумуляторной батареи. После установки тока и напряжения, нажмите Start / Enter более 3 секунд, чтобы начать следующий процесс.

Конечное напряжение на ячейку: LiPo (3,00 - 4.20V ) , Lilo (2,50 - 4.10V ), LiFe (2,00 - 3.60V )

Ток разряда: 0,05 - 20А, количество ячеек: 1 - 8S

Число ячеек вашего набора и обнаружение процессором. Если проверка результата такая же, он вступит в следующий интерфейс, если нет, в левой части первой строки “R:xxSER” показывает количество ячеек, обнаруженных iCharger и в правой части первой строки “S:xxSER" количество ячеек, установленных пользователем. Как правило, автоматическое определенное число будет не меньше, чем число, установленное пользователем. Вы должны убедиться, что настроенное количество и фактическое количество для батареи одинаково и тогда вы можете начать зарядку, нажав Start/Enter. Если нет, нажмите Batt type/Stop, чтобы вернуться к предыдущему экрану и отрегулировать настройки.

Процесс разряда. iCharger позволяет его пользователю изменять ток разряда во время процесса. Нажмите Start/Enter, чтобы ток разряда начал мигать, затем нажмите Incдля увеличения или  Dec Для уменьшения значения и нажмите Start / Enter для подтверждения изменения. Вы можете остановить выполнение в любое время, нажав Batt type/Stop. Нажмите Incдля отображения напряжения каждой ячейки (см. информацию баланса напряжения ) и нажмите  Dec для отображения информации общее состояние.

Примечание: Если вы подключаете балансировочный разъем в начале процесса разрядки, то балансировочный порт будет контролировать напряжение каждой банки, если одно из напряжений этих банок достигает напряжения окончания, то процесс будет прекращен с сообщением “balance port low cel vol”. Например, в режиме LiPo, если напряжение на одну ячейку достигает 3,0 В процесс остановится.

Если вы хотите избежать сообщения “balance port low cel vol”, то вы можете подключить балансировочный порт после начала процесса разряда. В этом случае процесс не будет контролировать напряжение каждой банки, а только напряжение пакета и процесс разряда прекращается, когда напряжение пакета батареи достигает напряжения прекращения (= target_cell_voltage х number_of_cells). Например, в режиме LiPo, процесс разряда не прекратится, пока напряжение пакета не достигнет N * 3,0 V.

Разряд литиевой батареи внешней нагрузкой

Вы можете увеличить мощность разряда iCharger при подключении внешнего сопротивления нагрузки. Следует обратить особое внимание на то, что при увеличенном разряде, балансировочный порт должен быть подключен к батарее и внешняя увеличенная нагрузка сопротивления R должна быть подключена к положительному полюсу (см. на следующей диаграмме )

Разряд литиевой батареи. В левой части первой строки установить тип батареи (LiPo, Lilo или LiFe) и в правой части значение конечного напряжения разряда каждой ячейки. Значение на левой стороне второй линии ток заряда и на правой стороне второй линии, это показывает AUTO. Система будет проверять ячейки автоматически от напряжения ячеек балансировочного порта.

Конечное напряжение на ячейку : LiPo (3,00 - 4.20V ), Lilo (2,50 - 4.10V ), LiFe (2,00 - 3.60V )

Ток разряда: 0,05 - 20А, количество банок : 1 - 8S

Процесса разряда. iCharger позволяет пользователю изменять ток разряда во время процесса. Нажмите Start / Enter , чтобы ток разряда начал мигать, затем нажмите Incдля увеличения или  Dec Для уменьшения значения и нажмите Start / Enter для подтверждения изменения. Вы можете остановить выполнение в любое время, нажав Batt type/Stop. Нажмите Incдля отображения напряжения каждой ячейки (см. информацию баланса напряжения ) и нажмите  Dec для отображения информации общее состояние.

В этом режиме, разряд литиевой батареи через iCharger и R, Р= Pi + Рг, (Pi рассеиваемая мощность зарядным устройством; Pr рассеиваемая мощность сопротивлением). Pi ограничена максимальной мощностью разряда зарядного устройства (< 30 Вт). Лишь в первые 30 секунд от запуска разряда, Pi может быть достигнуто 150W. Эта характеристика имеет тенденцию,  к активные некоторое сопротивление нагрузки, который показывает удивительно увеличение значения сопротивления наряду с повышением температуры, такой как электрическая лампочка.

В режиме Expanding Discharging Mode, если начинается регенеративный разряд в то же время (подробности см. на странице 11), вышеуказанные Pi будет ограничен менее 350W .

Установки величины внешнего сопротивления:

R = V bat / Iset;

P = V bat * Iset;

R：The value of the external capacity resistance

P：Rating capacity of the external capacity resistance

For example: discharge a pack of 20V lithium battery at 7A

R = 20V / 7A = 2.85Ω

P = 20V×7A = 140W

Циклы Заряд-Разряд и Разряд-Заряд литиевой батареи.

Режим цикла Зарядки / разрядки литиевой батареи.

В левой части первой строки задается тип батареи (LiPo, Lilo или LiFe) и в правой части показывается количество цикла. Вторая строка показывает направление цикла, который Вы выбрали: (C: x.xxV -> D : x.xxV) или (D : x.xxV -> C: x.xxV), значение во второй строке устанавливает окончательное напряжение зарядки / разрядки. Нажмите кнопку Start / Enter более 3 секунд до звука “Ди", для старта процесса .

Количество циклов: 1 -999 (информация будет отображается только 10 последних циклов)

Напряжение: LiPo (3,00 - 4.20V ) , Lilo (2,50 - 4.10V ), LiFe (2,00 - 3.60V )

Число ячеек вашего набора и обнаружение процессором. Если проверка результата такая же, он вступит в следующий интерфейс, если нет, в левой части первой строки “R:xxSER” показывает количество ячеек, обнаруженных iCharger и в правой части первой строки “S:xxSER" количество ячеек, установленных пользователем. Вы должны убедиться, что настроенное количество и фактическое количество для батареи одинаково и тогда вы можете начать зарядку, нажав Start/Enter. Если нет, нажмите Batt type/Stop, чтобы вернуться к предыдущему экрану и отрегулировать настройки..

Режим цикла Зарядки / разрядки литиевой батареи.

В этом процессе, вы можете остановить цикл в любой момент, нажав кнопку Batt type/Stop. В процессе C> D или D> C, мигающий индикатор “C”  указывает зарядку , а “D” указывает разрядку. Нажмите кнопку Inc для отображения напряжения каждой ячейки и тока прошлого цикла (см. информацию баланса напряжения и информацию по циклам) и нажмите кнопку  Dec для отображения информации общее состояние.

Во время ожидания в режиме цикла разряда-заряда, вы можете остановить процесс ожидания нажатием – “Start" в течение трех секунд!

Литиевые батареи в режиме мониторинга

При использовании других устройств для заряда или разряда литиевую батарею , iCharger может контролировать напряжение каждой клетки, температура аккумулятора , время зарядки и так далее, если одна из батарей появляется над заряженной , по - разряжен, по - горячее , излишек производственных мощностей или по времени , iCharger потревожит с шумом "Ди ... .. " и мигать raleted информации.

Монитор режиме батарея лития . В левой части первой строке задает тип батареи ( LiPo , Lilo или жизни ) . значение на правой стороне второй линии наборы нижнего предела напряжения и количество батарей . После установки тока и напряжения прессы Start / Enter кнопку более 3 секунд звука ‖ Ди ", чтобы начать следующий процесс .

Индивидуальная сигнализация низкого Vt: окончательного выполнения напряжение на высоком

зарядного напряжения (таких, как : LiPo 3,0 - 4,2 ) ,

Аккумулятор серии : 1 - 8 серии

мониторинг информации , в этом процессе , вы можете остановить процесс мониторинга в любой момент, нажав Батт типа / Стоп Кнопка.

Пресс Incкнопку для отображения напряжения каждой ячейки (см. информацию баланса напряжения ) , iCharger потревожит с шумом "Ди ... . "когда ошибки появляются .

Примечание: Когда в Li режиме мониторинга , нет необходимости подключения главного порта при подключении баланс порта.