E-Flite Blade mSR_F.A.Q._v0.1

Оглавление.

1. Описание вертолета.

2. Наиболее часто ломающиеся детали, статистика поломок, номера и варианты замены.

3. Наиболее характерные симптомы "нездоровья" и неидеального полета, способы их     опеределения и борьбы с ними.

4. Настройка (hardware и software)

5. Тюнинг и модинг.

6. Техника безопасности.

7. Пилотаж и трюки.

8. Где купить.

9. Аналоги.

10. Каталог деталей.

1. Описание вертолета.

Этот вертолет считается следующим после соосников E-flite Blade mCX и mCX2 или им подобным. По сравнению с соосниками mSR(мессер) просто пуля. Он дарит больше фана, но в замен требует большей аккуратности и внимания. Также как и младшие братья он отлично держит удар. МСР может летать на улице в слабый ветерок при установленных двойных расходах. Конкуренцию среди братьев может составить только mCX2 и Nine Eagles SOLO PRO(всевозможные его клоны-копии).

От всех остальных мессер отличает и его богатая комплектация, версия RTF(EFLH3000),больше подходит новичкам: сам вертолет, 2акка, зарядное устройство на 4 аккумулятора,  4-х канальный передатчик формата DSM 2.4GHz и как бонус небольшой ремкомплект(правда его комплектация выглядит насмешкой). Есть еще комплектация без передатчика версия BNF(EFLH3080), у кого уже есть mCX  или mCX2 и для бывалых - BNF Aircraft Only(EFLH3050), у кого есть  более серьезный передатчик, такой как Spektrum dx6i, dx7, зарядное устройство и акки. Жалко нет только алюминиевого чемоданчика, как у Nine Eagles. Многие владельцы Nine Eagles отметят, что SOLO PRO обладает такими же характеристиками, почти таким же качеством, что стоят детали меньше, как и сам вертолет, по сравнению с Blade mSR, протокол DSM не особо важен если аппаратура у тебя не Spectrum. Да это так, но к Соло проблематично найти детали в России(на Украине обратная ситуация), да и на хобби-сити не всегда бывает, то что тебе надо. Продукция от 9 орлов не плохая, если зажаты в бюджет или хочется попробовать. А уж если зацепит будут у вас Соло/фри спирит и Соло про, и чуть ли не весь парк маленьких блейдов, судя по форуму. То и то гуд.

Поехали дальше...

2. Болячки и их лечение.

Не смотря на то что вертолет легкий и сделан из ударопрочной пластмассы (рама, лыжи и конопе или капот) у него есть ряд слабых мест. Возможно их специально заложили конструкторы для уменьшения повреждений или для того чтобы заработать на запчастях. Но мне кажется для одного и другого.

Перечислю основные проблемные места. В скобках указан номер детали по каталогу производителя.

Первое, как правило, что ломается - это лыжи(EFLH3004)

За ними идут держатели лопостей(EFLH3014)

Следующее на что надо обратить внимание - это хвостовая балка с мотором(EFLH3002)

Да в старых партиях слетала крышка заднего мотора. Чтобы это избежать можно посадить ее на клей "Титан"(об этом ниже) или купить хомутик от Microheli(MH-MSR025MM)

Также надо обратить внимание на хвостовой ротор(EFLH3017) и лопасти основного ротора(EFLH3016). Лопасти основного ротора более живучи по сравнению с хвостовым ротором.

Было бы неплохо иметь в запасе раму(EFLH3005).

Еще можно положить в ЗИП электродвигатель основного ротора(EFLH3003).

Ну и на всякий случай канопе синию(EFLH3018) или красную(EFLH3019).

Перечисленные выше детали должны быть в запасе обязательно!!!

Еще раз пробегусть по все деталям и их количеству, которые надо иметь.

Наименование

EFLH3005 - E-Flite Main Frame Set for Blade mSR

EFLH3004 - E-Flite Landing Skid and Battery Mount for Blade mSR

EFLH3019 - E-Flite Canopy & Fin (Red) for Blade mSR

EFLH3002 - E-Flite Tail Boom Assembly w/Tail Motor for Blade mSR

EFLH3003 - E-Flite Coreless Main Motor for Blade mSR

EFLH3014 - E-Flite Main Blade Grips with/Hardware for Blade mSR

EFLH3016 - E-Flite Main Rotor Blade Set w/Hardware for Blade mSR

EFLH3017 - E-Flite Tail Rotor (1) for Blade mSR

Очень редко, но все же случаются неприятности с блок управления(EFLH3001), пластиковым автоматом перекоса(EFLH3009) и сервомашинкой(EFLH1066).

Сломанные детали лучше заменить на новые, но если по каким-то причинам нет замены, то можно отремонтировать и своими силами. Ниже будут описаны способы исцеления бедняги.