Подкал

Создан под впечатлением от устройства GlowSL.

Программа написана новая, изменены схема подключения и разводка печатной платы.

Особенности:

- напряжение питания 5-6 В;

- настройка режимов работы через звуковое меню одной кнопкой;

- распознавание реверса канала газа;

- четыре диапазона работы (область глушки, холостой ход, средний газ, полный газ);

- настройка для работы с силовыми батареями NiCd/NiMh (1, 2 банки), LiPo (2, 3 банки);

- настройка разной степени накала свечи для всех типов батарей, кроме NiCd/NiMh с одной банкой;

- индикация малого напряжения силовой батареи для всех поддерживаемых типов батареи. При этом возможно отключение силовой батареи (настраивается), что позволит сберечь батареи LiPo от переразряда и выхода из строя;

- подогрев свечи в переходном режиме из области малых либо средних оборотов в область высоких оборотов (возможно отключение этой функции, либо 50- или 100-процентный подогрев на 2 секунды);

- принудительный накал свечи по нажатию кнопки вне зависимости от положения ручки газа;

- защита от подключения батареи большего напряжения, чем у выбранной в настройках;

- скважность ШИМ увеличивается при уменьшении напряжения силовой батареи;

- индикация наличия разрыва в цепи нагрева свечи (например, если испорчена свеча).

Принципиальная схема подкала представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 — Принципиальная схема подкала.

Печатная плата представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 — Печатная плата.

На рисунке 3 представлена схема подключения подкала.

Рисунок 3 — Схема подключения подкала.

На рисунке 4 показаны режимы работы подкала в зависимости от положения ручки газа. Область глушки может быть ниже диапазона перемещения ручки газа, если используется глушение триммером либо кнопкой отсечки.

Средние обороты

Холостой ход

2

3

Выcокие обороты

Глушка

1

Рисунок 4 — Режимы работы подкала в зависимости от положения ручки газа.

Настройка подкала.

Для входа в режим настройки нажмите кнопку, включите питание и отпустите кнопку до истечения 2 секунд. Прозвучат 3 сигнала и подкал войдёт в режим настройки. Нажмите кнопку в течение 1 секунды после серии коротких звуковых сигналов (*), обозначающих номер нужного пункта меню. После нажатия кнопки звучит длинный сигнал. Звуковые сигналы дублируются миганием светодиода VD1. При входе в подменю 2, 3, 4, 5 счёт начинается с активного на данный момент значения. Навигация:

- - Диапазоны работы. Переведите ручку газа в точку нижней границы области холостого хода (точка 1 на Рисунке 4). Нажмите кнопку. Прозвучит 1*. Переведите ручку газа в точку нижней границы области средних оборотов (точка 2 на Рисунке 4). Нажмите кнопку. Прозвучит 2*. Переведите ручку газа в точку нижней границы области высоких оборотов (точка 3 на Рисунке 4). Нажмите кнопку. Прозвучит 3*, длинный сигнал, настройки будут сохранены и произойдёт выход в главное меню. Если сигнал с передатчика не принят, загорится светодиод LED2, прозвучит сигнал ошибки, и произойдёт выход в главное меню без сохранения настроек.

- - Подогрев при перегазовке:

  - - 100%;

  - - 50%;

  - - не подогревать;

  - - выход в главное меню.

- - Тип батареи (напряжение на 1 банке NiCd/NiMh принято 1,25 В; на 1 банке LiPo 4,1 В):

  - - NiCd 1S;

  - - NiCd 2S;

  - - LiPo 2S;

  - - LiPo 3S;

  - - выход в главное меню.

- - Степень нагрева для данного типа силовой батареи (для NiCd 1S настройка не доступна):

  - - нормальный;

…

  - - максимальный;

  - - выход в главное меню.

- - Отключение силовой батареи при падении напряжения:

  - - отключать;

  - - не отключать;

  - - выход в главное меню.

- - Выход в основной режим работы подкала.

Основной режим работы подкала.

При включении подкала звучат 3 коротких сигнала разной частоты и мигают светодиоды. После этого звучат сигналы и мигает светодиод VD1, соответственно выбранному типу батареи. При обнаружении ошибки настроек звучит непрерывный сигнал и горят оба светодиода.

Светодиод VD1 показывает степень нагрева свечи. Непрерывное свечение — накал 100%, мигание — накал 50%, нет свечения — накал 0%.

Для принудительного накала свечи нажмите кнопку. Будет включен 100% накал свечи. Положение ручки газа при этом не учитывается. Нажмите кнопку ещё раз для отключения  принудительного накала свечи.

При низком напряжении силовой батареи либо при отсутствии контакта в цепи свечи горит светодиод VD2.

Если сигнал с приёмника не распознан, либо выключен передатчик, а приёмник не имеет функции Fail-Safe или повтора последнего принятого сигнала, подкал отключит накал свечи и будет мигать светодиодом VD1 по 3 раза через паузу, пока сигнал не будет принят, либо пока не будет включен принудительный накал.