Итак, что такое FMA Co-pilot?

Ко-пилот – это система стабилизации моделей самолетов и простейших вертолетов. По заявлениям производителя – система стабилизирует самолет по горизонту в двух плоскостях – крен и тангаж.

Ко-пилот использует датчик на основе пирометров – т.е. измеряет разницу температуры неба и земли, образуя так называемый инфракрасный авиагоризонт.

С системой стабилизации идет очень большая и навороченная инструкция на всеми любимом Английском языке…

Впрочем, русским она и не нужна (разве что посмотреть картинки)!

Итак, очень вольный и сокращенный перевод (переблуд):

Ко-пилот имеет возможность двух вариантов установки датчика на модель – вдоль диаметральных плоскостей фюзеляжа и крыла (как разновидность – сверху или снизу) и диагональное расположение сенсора.

Первый вариант принят по умолчанию и поэтому вся установка заключается в правильном расположении датчика и переключению реверсов (если необходимо). Про калибровку и предполетную подготовку чуть ниже – они одинаковые для обоих вариантов…

Второй способ установки в принципе дан в инструкции, но очень уж заморочено – поэтому на нем и остановимся:

Во-первых этот способ применим практически для всех видов самолетов а во вторых так Ко-пилот работает лучше!(не заслоняется обзор датчикам крыльями и фюзеляжем)

Итак располагаем голову   сенсора так, чтобы она имела горизонтальное положение при правильном горизонтальном полете. При этом окошки датчиков располагаются по диагоналям диаметральной плоскости  фюзеляжа (с какой стороны будет выходить кабель датчика не принципиально у меня спереди, можно сзади).

Следующий этап – объяснить Ко-пилоту, что мы от него хотим. Для этого входим в режим программирования (на подключенном к приемнику приборе) нажимаем красную кнопку и удерживая ее включаем бортовое питание.

Все ко-пилот в режиме программирования! Теперь переключением дипа № 3 добиваемся того, чтобы при наклоне самика вниз отклонялся только руль высоты (обычно это комбинация 1,2,4 – on, 3- OFF). Да чуть не забыл – в этом режиме короткое нажатие на красную кнопку переключает режим проверки – элероны – руль высоты! Они настраиваются по отдельности.

Вообще то желательно настройку производить на улице, но если неохота выходить то можно и в помещении при помощи руки – как в Инструкции…(то есть если поднести руку к паре датчиков, расположенных со стороны носа – руль высоты И ТОЛЬКО ОН ! дожжен подняться – элероны не двигаются) так же поступаем и с элеронами – подносим руку со стороны правого или левого крыла – реакция только элеронов (переключение между проверкой руля высоты и элеронов – по нажатию на кнопку).

При проверке если плоскости отклоняются не в том направлении (Правильно если при опускании носа самолета – поднесении руки к передней по ходу паре датчиков – руль высоты отклоняется вверх. А при наклоне самолета на верхнем крыле элерон поднимается, на нижнем опускается) – реверсы переключаются – дипы 1,2,4.

После процедуры программирования выключаем борт – самик готов к полету!!!

ПРОЦЕДУРА ПРЕДПОЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ:

Придя на поле, прежде всего необходимо решить как будешь летать – на тренере или для новичка – регулятор на блоке управления (крутелка) в крайнем правом положении (никаких фигур, полная стабилизация, полет блинчиком), для более опытных пилотов, простейшие фигуры – регулятор от 1\3 до 0.5 (стабилизация наполовину с ручным управлением), для пилотажа – регулятор в положении до 1\3 хода. Чувствительность стабилизатора задается и с передатчика по отдельному каналу, регулятор выставляет только диапазон настроек!

ИТАК, подготовка к запуску…

Для калибровки датчиков необходимо пройти следующую процедуру:

- включаем борт (регулятор чувствительности на передатчике – в ноль).

- наклоняем самолет носом в землю (как вариант – одним из крыльев, но тогда фюз должен быть параллелен земле).

- располагаемся так, чтобы не находиться в поле зрения датчиков – т.е. если держать самолет снизу за фюз и перед собой.

- нажимаем красную кнопку – ко-пилот начнет махать элеронами:

- 1-2 взмаха – нельзя лететь (повторить калибровку)

- 3-4 взмаха – я бы не советовал летать…

- 5 и более – прибудет с Вами счастье!!!

После этого ко-пилот станет медленно водить рулями во все стороны – ставим самолет строго горизонтально (очень важно иначе потом будет стабилизироваться с креном!), отходим от самолета на три-четыре метра (и главное что бы около самолета не было источников тепла – костер, животное или человек), и отклоняем ручку элерона до упора вправо – ждем, когда элерон станет в то положение, которое вы ему указали (до упора вправо) – ВСЕ! Калибровка закончена! Можно в полет!

Еще хотел добавить, что производитель не рекомендует летать с ко-пилотом если не видна четкая линия горизонта, т.е. в городской застройке, если рядом высокие деревья и т.д., но лично из моего опыта – я летал на школьном стадионе – вокруг деревья высотой с  двухэтажный дом, чаша сидений, школа… - и совсем даже нечего не мешало – держал самик в горизонте как миленький. Но повторюсь – в таких условиях полета производитель не рекомендует применять Ко-пилот…

P.S. Прошу простить за столь вольный стиль перевода – появятся вопросы всегда рад помочь – на форуме или на мыло –expert_ber@mail.ru

С уважением Alex-ber!