Схема выпуска шасси

Предназначена для управления механизмом копийных стоек шасси авиамоделей при использовании аппаратуры радиоуправления начального и среднего уровня. Управляется одним каналом передатчика, выполняет открывание/закрывание створок люка и выпуск/уборку стойки шасси с настраиваемыми скоростями и задержками.

Особенности:

- напряжение питания 5-6 В;

- настройка режимов работы через звуковое меню одной кнопкой;

- настройка конечных точек хода сервомашинок и центральной точки руля направления;

- возможность настроить закрывание створок люка после выпуска стойки;

- настройка режима удержания сервомашинок в конечных точках (удерживать постоянно или 0,5 секунды с паузами по 5 секунд);

- 6 скоростей для сервомашинок люка и стойки;

- 4 варианта паузы между открыванием/закрыванием люка и выпусканием/уборкой стойки;

- принудительная установка сервомашинки руления стойкой на центр во время цикла перемещения стойки шасси и створок люка. Для варианта с использованием отдельной сервомашинки управления колесом возможна также настройка установки её на центр на всё время, пока стойка не выпущена.

Принципиальная схема устройства представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 — Принципиальная схема.

Печатная плата представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 — Печатная плата.

Настройка Схемы выпуска шасси.

Для входа в режим настройки нажмите кнопку, включите питание и отпустите кнопку до истечения 2 секунд. Светодиод мигнёт 3 раза и схема войдёт в режим настройки. Нажмите кнопку в течение 1 секунды после серии коротких миганий (*), обозначающих номер нужного пункта меню. После нажатия кнопки происходит одно более продолжительное мигание. При входе в подменю 4, 5, 6, 7, 8, 9 счёт начинается с активного на данный момент значения. Навигация:

- - Диапазон работы канала OUT1 (стойка шасси). Во время настройки принимаемый на входе GEAR сигнал передаётся на выход OUT1 в реальном времени, будьте внимательны. Переведите ручку управления (на время настройки удобно подключить вместо канала шасси канал газа) в точку, соответствующую положению стойки в убранном состоянии. Нажмите кнопку. Светодиод мигнёт 1*. Переведите ручку управления в точку, соответствующую положению стойки в выпущенном состоянии. Нажмите кнопку. Светодиод мигнёт 2*, потом продолжительное мигание, настройки будут сохранены, и произойдёт выход в главное меню. Если сигнал с передатчика не принят, то не будет соответствующего короткого мигания, а только продолжительное мигание, и произойдёт выход в главное меню без сохранения настроек.

- - Диапазон работы канала OUT2 (створки люка). Во время настройки принимаемый на входе GEAR сигнал передаётся на выход OUT2 в реальном времени, будьте внимательны. Переведите ручку управления (на время настройки удобно подключить вместо канала шасси канал газа) в точку, соответствующую положению створок люка в закрытом состоянии. Нажмите кнопку. Светодиод мигнёт 1*. Переведите ручку управления в точку, соответствующую положению створок люка в открытом состоянии. Нажмите кнопку. Светодиод мигнёт 2*, потом продолжительное мигание, настройки будут сохранены, и произойдёт выход в главное меню. Если сигнал с передатчика не принят, то не будет соответствующего короткого мигания, а только продолжительное мигание, и произойдёт выход в главное меню без сохранения настроек.

- - Центральная точка сервомашинки управления рулевым колесом. Во время настройки принимаемый на входе RUDDER сигнал передаётся на выход OUT3 в реальном времени, будьте внимательны.  Переведите ручку управления рулём направления (или рулевым колесом) в положение обеспечивающее беспрепятственную уборку/выпуск стойки шасси. Нажмите кнопку. Светодиод мигнёт 1*, потом продолжительное мигание, настройки будут сохранены, и произойдёт выход в главное меню. Если сигнал с передатчика не принят, то не будет короткого мигания, а только продолжительное мигание, и произойдёт выход в главное меню без сохранения настройки.

- - Скорость передвижения машинки управления каналом OUT1 (стойка шасси):

  - - максимальная;

…

  - - минимальная;

  - - выход в главное меню.

- Скорость передвижения машинки управления каналом OUT2 (створки люка):

  - - максимальная;

…

- - минимальная;

- - выход в главное меню.

- - Задержка между циклами работы каналов OUT1 и OUT2:

  - - без задержки;

…

- - максимальная задержка;

- - выход в главное меню.

- - Настройка закрывания створок люка после выпускания стойки шасси:

  - - не закрывать;

  - - закрывать;

  - - выход в главное меню.

- - Настройка режима удержания сервомашинок люка и стойки:

  - - в конечных точках сервомашинки удерживаются 0,5 секунды с интервалом 5 секунд;

  - - в конечных точках сервомашинки удерживаются непрерывно;

  - - выход в главное меню.

- - Настройка блокировки сервомашинки управления рулевым колесом на всё время, пока стойка не выпущена:

  - - блокировать только на время выпуска/уборки;

  - - блокировать пока стойка не выпущена;

  - - выход в главное меню.

- - Выход из главного меню.

Основной режим работы устройства.

ВНИМАНИЕ!

Перед включением устройства проверьте, соответствует ли положение переключателя управления стойкой шасси положению сервомашинок.

При включении схема пытается принять сигнал по каналу GEAR. Если сигнал не получен, то  светодиод мигает, выходные сигналы не формируются. После получения первого корректного сигнала схема устанавливает сервомашинки каналов OUT1 и OUT2 в положения, соответствующие состоянию переключателя управления стойкой шасси, а именно: если длительность сигнала меньше или равна средней, то стойка считается поднятой, и люк закрыт; если длительность больше средней, то стойка выпущена, а люк закрыт или открыт в зависимости от настройки (п.7). Установка сервомашинок происходит без учёта их положения на момент включения (это невозможно определить без датчиков), поэтому во избежание поломок важно перед включением питания схемы включить передатчик, установить вручную сервомашинки в одну из конечных позиций, и соответственно - переключатель на передатчике. Перед первым включением узнать, какой длительности сигнала соответствуют положения переключателя, можно, включив схему с отсоединёнными от сервомашинок тягами.

В процессе отработки основного цикла по перемещению стойки и створок люка, в любой момент его можно прервать переключателем на передатчике. При этом схема корректно вернётся в исходное состояние.

Чтобы рулевая стойка не помешала при выпускании/уборке шасси, бывает нужно её повернуть в среднее положение и удерживать в нём независимо от передатчика. Для этого можно подключить вход RUDDER “Схемы управления шасси” к приёмнику вместо сервомашинки, управляющей поворотом стойки или рулём направления (если поворотный механизм стойки связан с ним тягами), а сервомашинку подключить к выходу OUT3. Тогда за 0,4 с. до начала цикла выпуска/уборки шасси, вместо принятого со входа RUDDER сигнала, на OUT3 начнёт подаваться сигнал, определённый как среднее положение (настраивается в п.3 меню). После окончания цикла выпуска/уборки шасси на выход OUT3 вновь будет выдаваться сигнал со входа RUDDER. Если настроена блокировка стойки в поднятом состоянии (п.9 меню), то сигнал со входа RUDDER пойдёт на OUT3 только когда стойка выпущена.

Так как возможно питание сервомашинок, отвечающих за выпуск/уборку шасси, от отдельного источника, схема получает питание только от силовой линии канала GEAR. Силовая линия 3-го канала +Vout3 получает питание от входа +Vrudder канала RUDDER. Общие провода всех каналов объединены. При отсутствии питания по линии +Vgear или сигнала GEAR, сигнал OUT3 не формируется.