НАСТРОЙКА ИНТЕГРИОВАННОЙ СИСТЕМЫ 3G СТАБИЛИЗАЦИИ НА БАЗЕ ПРИЕМНИКА WALKERA RX2702V

5.1 Особенности приемника RX 2702V

(1) Использование распределенного спектра на частоте 2.4 ГГц с функцией автоматического сканирования диапазона, синхронизация с передатчиком на основе кода безопасности, индикация соединения через светодиод.

(2)Встроенный модуль стабилизации по 3 осям (3GS). Общий  вес всей системы – 13 грамм!!!

- Две антенны и два независимых канала приема, с выбором лучшего канала. Позволяет значительно улучшить помехозащищенность и дальность уверенного приема.

- Может настраиваться в широких пределах для любых нужд и условий.

5.2 Function of receiver

| S/N | Name for short | Full name | Function |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RUDD | Rudder servo (серв. ХР) | Connects to the rudder servo and receives the control signal of rudder servo. |
| 2 | ELEV | Elevator servo (серв. Элеватор) | Connects to the elevator servo and receives the control signal of elevator servo. |
| 3 | AILE | Aileron servo (серв. Элероны) | Connects to the aileron servo and receives the control signal of aileron servo. |
| 4 | PIT | Pitch/ servo (серв. Шаг) | Connects to the PIT servo and receives the control signal of PIT servo. |
| 5 | THRO | Throttle (Газ) | Connects to the ESC and receives the signal of ESC (Electronic Speed Controller). |
| 6 | GEAR | Gear | Connects to the gear servo and receives te signal of gear servo. |
| 7 | AUX2 | Aux2 | Aux2 |
| 8 | BATT | Питание (выход/вход) | Соединение с источником питания. |
| 9 | AILE. S | Чувствительность гироскопа по каналу элеронов |  |
| 10 | ELEV. S | Чувствит. Гироскопа по каналу элеватора | . |
| 11 | BAL D. | Стабильность тарелки перекоса | Регулирует скорость реакции серво приводов Элеронов и Элеватора |
| 12 | TAILD. | Стабильность положения хвоста | Регулирует скорость реакции сервопривода ХР |
| 13 | SET | Кнопка SET | Используется в процедуре настройки системы 3GS |
| 14 | ELEV. AILE. RUDD | Светодиоды режима | Используются при настройке и Индицируют каналы находящиеся в режиме настройки |
| 15 | STATUS | Status LED | Светодиод текущего статуса приемника |
| 16 | Антенны | Signal receiving antenna | Receiving transmitter signal |
| 17 | TAIL SET/SW. SET | Переключатель настроки ХВОСТ/ПЕРЕКОС | Устанавливает режим работы при настройке: настройка сервопривода хвоста либо сервоприводов автомата перекоса |
| 18 | RUDD.R | Реверс гироскопа хвоста | Реверсирование работы гироскопа ХР |
| 19 | ELEV. R. | Реверс гироскопа канала элеватора |  |
| 20 | AILE. R. | Реверс гироскопа канала элеронов |  |

5.4 Receiver adjustment

- Потенциометры чувствительности элеронов (9) и элеватора (10) регулируют чувствительность, соответствующих гироскопов к отклоенниям вертолета по заданным каналам. Установка по умолчанию – 50%. Если ваш вертолет потрясывает по крену вправо/влево, либо в наклоне вперед/назад, значит чувствительность по соответствующим каналам (элероны, элеватор) завышена. Уменьшите чувствительность и сделайте поввторный вылет.
Если вертолет дрифтует влево/вправо, либо вперед/назад без вашей воли – увеличьте чувствительность по соотв. каналам.  Изменяйте чувствительность не более чем на 10% за один раз

- Потенциометр регулировки общей стабилизации (11 ) отвечает за скорость реакции сервоприводов перекоса на непроизвольные изменения ориентации вертолета в пространстве. Для начинающих, рекомендуется увеличить значения реакции, в то время, как для опытных пилотов значения значения силы принудительной стабилизации можно уменьшить. На заводе потенциометрвы выставлены в значение – 50%

- Rudder delay control adjusting knob: clockwise, increase the extent of rudder servo delay control and eliminate the tracking phenomenon of rudder servo caused by low speed ; counter-clockwise, increase the extent of rudder servo delay control, please adjust it to the lowest value position if you use high speed rudder servo.
Время реакции хвостовой стабилизации регулируется потенциометром 12. Устанавливайте большие значения при использовании медленных сервоприоводов управления ХР, и  наоборот, при установке быстрых сервоприоводов рекомендуется уменьшать время время реакции гироскопа ХР  путем проворачивания потенциометра против часовой стрелки. 
Значение по умолчанию – 50%

RCHELIC   PTER

10.5 Настройка 3GS (системы стабилизации по трем осям)

10.5.1 Настройка расходов серводвигателей перекоса и центрально точки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание травм и поломок - На все время настройки системы стабилизации/приемника отключите отсодените двигатель от модуля питания!!!.

• ШАГ 1: Вход в режим настройки

Проверьте, что бы все переключатели реверса (18,19,20) на приемнике были в положении OFF. Включите передатчик. Подсодените аккумулятор к модулю питания (ESC) и как только приемник засинхронизируется с передатчиком переведите переключатель режима (17) на приемникв положение (SW.SET)соотв. настройке автомата перекоса. После этого однократно нажмите кнопку SET (13) и удерживайте до появления мигания красным цветом светодиода STATUS LED. Это будет означать что мы вошли в режим настройки расходов серво по перекосу и установке центра

ШАГ 2: Проверка функционирования тарелки перекоса

Пожалуйста проверьте корректность направления движения серводвигателей в соответствии с ходом ручки передатчика. Если движение не правильное или отсутствует проверьте электрические соединения проводов серводвигателей.

ШАГ 3: Механические настройки

Установите ручку газа (THRO) на передатчике в центральное положение. Установие режим Normal либо IDLE UP2, если он настроен на 50% шага в среднем положении ручки ГАЗА. Механически установите строго горизонтальное положение рычагов серводвигателей и тарелки перекоса. Проследите, что бы тарелка перекоса находилась в центре хода по оси. Проверьте углы установки лопастей. (Шаг – ноль градусов)
Смотри рисунок ниже

Этот шаг очень важен для нормального функционирования и полета вертолета. Постарайтесь добиться максимально возможной точности установки механических частей. При необходимости тонкую подстройку горизонта тарелки перекоса можно осуществить с передатчика, регулируя предустановки по соотв. каналам

Servo neutral piont balance

ШАГ 4:Регулировка углов установки лопастей основного ротора в крайних положениях.

Центрально положение рычагов

Рекомендуемы макс. углы - ±10°; и не более ±11° для опытных пилотов

Переведите ручку газа (THRO) максимально вверх. И удерживая её в этом положении, замерьте угол установки лопастей. Откорректируйте при необходимости положительный угол. Затем проведите аналогичную процедуру для ручки газа расположенной строго внизу. Открректируетй отрицательный угол.

Закончив механическую настройку переходите к следующей фазе – п.10.5.2

ВНИМАНИЕ: Установка максимальных углов установки лопастей в крайних положения (или по другому максимальные значения общего шага) следует проводить регулировкой хода серводвигателей через передатчик, а не изменением длины тяг
.

10.5.2 Настройка микширования работы серводвигателей элеватора и элеронов.

•ШАГ 1: Переход в режим

Установие все ручки на передатчике в среднее положение. Установие режим Normal либо IDLE UP2, если он настроен на 50% шага в среднем положении ручки ГАЗА. Проверьте что тарелка перекоса строго горизонтальна и шаг лопастей равен 0. Нажмите однократно кнопку SET на передатчике. Светодиод STATUS LED прекратит мигание, а светодиод ELEV LED загорится и начнет мигать. Это означает мы вошли в режим настройки микширования по каналу элеватора. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: До окончания настройки, больше не трогайте и не сдвигайте ручку ГАЗА.

РУЧКА ГАЗА В НЕИЗМЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ

• ШАГ2: Запоминание лимита перемещения сервопривода элеватора.

Переместите ручку элеватора (ELEV) вертикально вперед до упора и нажмите кнопку SET на передатчике. Приемник запомнит положение серво и пересчитает коэффициент микширования канала элеватора для перемещений вперед\назад. Светодиод STATUS LED продолжит гореть постоянно красным, светодиод ELEV погаснет и начнет мигать светодиод AILE, означая что теперь он готов к запоминанию положений по каналу элеронов.

ELEV

Throttle stick fixed

ELEV

• ШАГ 3: Запоминание лимита перемещения сервопривода элерона

Верните ручку элеватора в среднее положение и отклоните её горизонтально вправо до упора. Нажмите кн. SET. Приемник пересчитает коэффициенты перемещения вправо/влеов. Светодиоды ELEV и AILE мигнут парой дважды и погаснут в подтверждение. Светодиод STATUS LED продолжит гореть красным. Тарелка перекоса прыгнет вверх/вних три раза сохраняя горизонт и остановится. После этого верните ручку элеронов в среднее положение.

.

Throttle stick fixed

AILE

AILE

10.5.3 Проверка необходимости реверсирования каналов перекоса

• ЩАГ 1: Реверсирование гироскопа элеватора

Наклоняйте вертолет вперед назад и контролируйте работу автомата перекоса. Его движения должы компенсировать наклоны противоположным наклоном тарелки перекоса. Если это не так, переведите переключатель реверса элеватора (19) в другое положение

ШАГ 2:Реверсирование гироскопа элеронов

Аналогично наклоняте вертолет вправо\влево и наблюдайте правильные компенсационные перемещения тарелки по каналу элеронов. При необходимости переведите переключатель (20) в другое положение.

18

RC HELIC   PTER

10.5.4 Проверка перекоса хвостового ротора и установка лимитов перемещений.

•ШАГ 1:Вход в режим настройки ХР

Переведите переключатель 17 в положение TAIL.SET
Нажмите кнопку SET и удерживайте до тех пор пока не погаснет светодиод STATUS, а светодиод RUDD не начнет мигать, индицируя готовность к настройке лимитов ХР.

ШАГ 2:Установка хода серводвигателя ХР

Перемещайте ручку руля направления RUDD вправо\влево и убедитесь, что серводвигатель работает в нужную сторону. Если это не так, включите реверсирование канала на передатчике!!! Далее убедитесь, что в центральном положени ручки руля напрвления, рычаг серводвигателя распололожен строго вертикально, а шаг лопастей ХР равен нулю (соответственно, толкатель перекоса ХР расположен в центре хода по оси ХР)

При необходимости скорректируйте центральное положение серводвигателя через предустановку канала на передатчике, а нулевой шаг лопастей отрегулируйте длиной тяги либо перемещением серво по балке.

Servo swing arm Tail servo

Tail servo pull rod

ШАГ 3: Вход в режим Запоминания лимитов перемещения сервопривода перекоса ХР.
Нажмите кн. SET однократно. Светодиоды RUDD и STATUS начнут мигать поочередно, затем STATUS погаснет, а RUDD продолжит мигать сериями по две вспышки.

ШАГ 4: Установка лимитов
Осторожно отклонив ручку руля направления на передатчике влево на небольшой угол наблюдайте перемещение толкателя по оси ХР, и как только он достигнет своего максимального положения нажмите кнопку SET!  (Будьте внимательны, если пропустить момент и установить лимит дальше возможного физичского перемещения, то это приведет либо к поломке серво, либо изгибу тяги, либ поломке рычага толкателя). После нажания SET, светодиоды RUDD и STATUS начнут мигать поочередно, затем STATUS погаснет, а RUDD продолжит мигать сериями по 3 вспышки. 
Теперь повторите процедуру, только для перемещения ручки руля направления вправо. Перемещайте осторожно! Как только достигните точки макс. Физического перемещения нажмите SET.Приемник запомнит пределы перемещений. RUDD и STATUS начнут мигать поочередно, затем RUDD погаснет,а STATUS LED продолжит гореть постоянно. Серводвигатель установки угло лопастей ХР дважды переместится вправо/влево в пределах лимитов и остановится.

RUDD

10.5.5 Реверсирование гироскопа ХР

Поднимите вертолет и проворачивайте вправо влево вокруг вертикально оси. Наблюдайте правильные компенсирующие движения лопастей ХР. При необходимости включите реверс гироскопа ХР переключаетелем 20.

10.5.6 Тестирование системы стабилизации

- ШАГ1: Отсоедините аккумулятор от блока питания вертолета. Выключите и снова включите передатчик. Подключите аккумулятор вертолета. Не перемещайте вертолет до завершения процесса инициализации гироскопов.

- ШАГ2: Дождитесь окончания инициализации – тарелка перекоса прыгнет вверх\вниз дважды и остановится в горизонтальном положении. Это означает успешную инициализацию. Если тарелка перекоса остановилась в перекошенном положении – инициализации произошла с ошибкой. Дальнейший полет невозможен.

- ШАГ3: Проверьте правильно реакции автомата перекоса и шага лопастей ХР на действия органов управления передатчика. Незначительные отклоенения тарелки перекоса от горизонтали при центрально положении органов управления допустимо скорректировать соотв. подстройкой каналов с передатчика.

•ШАГ4:Выключите питание вертолета. Выключите питание передатчика. Подсоедниите провода двигателя к блоку питания вертолета. Вертолет готов к полету.

ПРИМЕЧАНИЕ
Балансировку лопастей и совпадение траектории лопстей проводите согласно стандартных методик.

Перевод: Vink1

20

tep 3: take off the canopy and remove the battery pack.

RCHELIC   PTER

21