TGY DP 3A 1S 1g Руководство пользователя регулятором бесколлекторных двигателей.

1. Функциональные особенности:

- Рабочее напряжение: VCC: 2.9V ~ 4.2V (1Li-батарея).

- Рабочий ток: ESC

Постоянный ток - 2,5 A;
Максимальный ток 30+ секунд  - 3A ;
Импульсный рабочий ток - 3.5A.

- Возможность изменения направления вращения двигателя

- Расширенный эвристический алгоритм для возможности работы с двигателями с различным числом магнитных полюсов .

- Безопасное включение
После включения,  двигатель не будет запущен сразу, независимо от положения стиков на пульте дистанционного управления.

- Защита при потере сигнала от пульта дистанционного управления
При потере сигнала от передатчика,  через 2 секунды произойдет снижение мощности. Если в течении 2х секунд сигнал востановится, то регулятор возобновит работу в предыдущем состоянии.

- Защита от перегрева
Защита от перегрева осуществляется путем снижения мощности на двигателе, при достижении температуры заданного значения. Если температура продолжает расти, питание будет плавно отключено.

- Защита от ненормального напряжения
Если напряжение питания будет ниже 2,9 или выше 4.4 вольт, сработает защита.

- Защита Li-батареи
Питание двигателя будет плавно отключено, когда напряжение аккумулятора снизится ниже, чем значение параметра установленного программой.

- Защита от остановки двигателя
В случае блокирования пропеллера или вала двигателя,  макс мощность на двигателе будет ограничена на уровне 36%.

- Настройка параметров
Настройка внутренних параметров конфигурации с карты программирования  или стиком на пульте передатчика.

2. Иллюстрация подключения

(Схема подключения регулятора)

(Подключение к карте программирования)

(UBEC модуль используется для преобразования напряжения аккумулятора в 5V）

3. Программируемые параметры

| Параметры |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Режим запуска | пропуск | Быстрый запуск | Плавный запуск | Очень плавный запуск |  |  |  |
| 2 | Торможение | пропуск | Отключено | Плавное | Нормальное | Резкое |  |  |
| 3 | Режим ускорения | пропуск | Мгновенно | Быстро | Нормально | Медленно | Очень медленно |  |
| 4 | Тайминг | пропуск | Низкий | Стандартный | Высокий | Очень высокий |  |  |
| 5 | Напряжение отсечки | пропуск | Без отключения | 2.9 вольт | 3.0 вольт | 3.1 вольт | 3.2 вольт | 3.3 вольт |
| 6 | Температура отсечки | пропуск | 80ºC | 90ºC | 100ºC | 110ºC |  |  |
| 7 | Тип защиты | пропуск | Плавное отключение | Отключение |  |  |  |  |

4. Конфигурация  ручкой газа (стиком)

- Сделайте максимальный газ на пульте. (Регулятор подключен к приемнику). Подключите питание к регулятору , при этом услышите 2 кортких бип-бип. Подождите 3-6 секунд, раздасться длинный бииип указывая, что регулятор принял сигнал максимального газа.

- Сделайте минимальный газ и ждите 1,5 секундны, вы услышите длинный бииип  указывая, что регулятор принял сигнал минимального газа.

- Переведите стик газа в нейстальное положение (центр), подождите 1 секунду, услышите 4 коротких сигнала изменяющейся тональности  бип-бип-бип-бип (ту-ти-ту-ти)  указывая на вход в режим программирования.

- Сразу после входа вы находитесь в первом пункте программируемого меню - Режим запуска. На это указывает 1 повторяющийся короткий бип. Регулятор ожидает ввода параметра.

Что бы выбрать нужный нам параметр переводим стик из нейтрального положения в максимальный газ – раздается 2 коротких бип-бип разной тональности (ту-ти). Это означает что установился параметр 1 (в нашем случае Быстрый запуск), что бы выбрать следующий параметр (плавный запуск) переведите стик из максимального газа в минимальный – снова раздасться 2 коротких бип-бип разной тональности (ту-ти) указав, что установился параметр 2 (плавный запуск). Если нам нужно установить  параметр 3, снова переводим стик в верхнее положени. Т.е. каждый перевод стика из крайнего в крайнее положение это установка следующего параметра. Что бы сохранить этот параметр и перейти в следующий пункт программирования, нужно стик газа поставить в нейтральное (центр) положение – прозвучит три коротких бип-бип-бип (ту-ту-ти). Это будет означать что мы перешли в следующий (второй) пункт меню программирования - Торможение. На это указывает 2 повторяющихся коротких бип-бип. Регулятор ожидает ввода параметра. Ввод нужного параметра так же начинается с перевода стика в верхнее положение. Переводим нужное нам количество раз (дожидаясь после каждого перевода 2 коротких бип-бип (ту-ти).

Переводим стик в среднее положение и попадаем в следующий пункт (Режим ускорения) и так далее.

После программирования последнего пункта (тип защиты) Ставим стик в нейтральное положение, дожидаемся звукового сигнала и убираем газ в ноль. Снова звучит звуковой сигнал и регулятор готов к использованию.