Agenda Annex 7 (F5J New Class) Pages 1 of 8 2011 CIAM Plenary

Agenda Item 11.11 j)

F5J New Class

5.5.10. CLASS F5J - THERMAL DURATION GLIDERS WITH ELECTRIC MOTOR AND ALTIMETER / MOTOR RUN

TIMER

Object: To provide a man-on-man contest for competitors, flying electric powered radio-controlled thermal duration

soaring gliders. Several qualifying rounds will be flown in the contest. In each qualifying round, competitors are

divided into groups and competitor’s scores in each group are normalized to produce meaningful scores

irrespective of changing weather conditions during the competition. The competitors with the top aggregate

scores in the qualifying rounds then fly from two (2) up to four (4) Fly-off rounds, as a single group to determine

the final placing. The exact number of Fly-off rounds will be announced by the organizer before the start of the

event.

5.5.10.1. General Rules

5.5.10.1.1. Definition of a Radio Controlled Glider with Electric Motor

A model aircraft which is equipped with an electric motor, as a launching device, and in which lift is generated

by aerodynamic forces acting on surfaces which remain fixed (except control surfaces). Model aircraft with

variable geometry or area must comply with the specification when the surfaces are in maximum and minimum

extended mode. The model aircraft must be controlled by the competitor on the ground using radio control.

Any variation of geometry or area must be actuated at distance by radio control.

The power pack for the electric motor may not have any fixed connection to the ground or another model

aircraft in the air. Recharging of the power pack during flight by solar cells or any other mean is not permitted.

5.5.10.1.2. Prefabrication of the Model aircraft

Paragraph B.3.1 a) of Section 4, Part 2 (builder of the model aircraft) is not applicable to this class.

5.5.10.1.3. Characteristics of Radio Controlled Gliders with electric motor and altimeter / motor run timer

a) Maximum Surface Area .............................. 150 dm2

Maximum Flying Mass ................................ 5 kgs

Maximum wingspan .................................... 4 m

Loading ...................................................... 12 to 75 g/dm2

Type of battery ........................................... Any type of rechargeable batteries

Type of motor ............................................ Any type can be used

b) The radio shall be able to operate simultaneously with other equipment at 10 kHz spacing below 50 MHz

and at 20 KHz spacing above 50 MHz. When the radio does not meet this requirement, the working

bandwidth (max. 50 KHz) shall be specified by the competitor.

c) Any device for the transmission of information from the model aircraft to the competitor is prohibited. Any

use of telecommunication devices (including transceivers and telephones) in the field by competitors,

helpers or team managers is not allowed.

d) A Spread Spectrum technology receiver that transmits information back to the competitor-operated

transmitter, is not considered to be a “device for the transmission of information from the model aircraft to

the competitor”, provided that the only information that is transmitted, is for the safe operation of the model

aircraft, i.e. signal strength and voltage of the receiver battery.

5.5.10. КЛАСС F5J - ПЛАНЕРЫ ПАРИТЕЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ И ВЫСОТОМЕРОМ / ТАЙМЕРОМ  УПРАВЛЯЮЩИМ  ДВИГАТЕЛЕМ

Объект: обеспечивать человека-на-человеке борются для спортсменов, летящей электрической включенной радиоуправляемой тепловой продолжительности

взлетевшие планеры. Несколько отборочных соревнований будут лететься в соревновании. В каждом отборочном соревновании, спортсмены

разделенный на группы и множество спортсмена в каждой группе нормализованы, чтобы произвести значащее множество

независимо от изменяющейся погоды создает условия в течение соревнования. Спортсмены с главной совокупностью

множество в отборочных соревнованиях тогда летит от два (2), до четырех (4) Отлетают раунды, как единственная группа, чтобы определить

заключительное размещение. Точное число Отлетает, о раундах будет объявлять организатор перед началом

случай.

5.5.10.1. Общие Правила

5.5.10.1.1. Определение Радио-управляемого Планера с Электрическим Двигателем Образцовый самолет, который оборудован электрическим двигателем, как устройство запуска, и в котором произведен подъем

аэродинамическими силами, действующими на поверхности, которые остаются неподвижными (кроме поверхностей контроля).

Образцовый самолет с переменной геометрией или область должны выполнить спецификацию, когда поверхности находятся в максимуме и минимуме

расширенный способ. Образцовый самолет должен управляться спортсменом посредством радиоуправление.

Любое изменение геометрии или области должно приводится  в действие по радио на расстоянии.

Батарея для электрического двигателя, возможно, не имеет никакой неподвижной связи с основанием или другой моделью  в воздухе. Перезарядка батареи в течение полета солнечными ячейками или любыми другими способами не разрешается.

5.5.10.1.2. Изготовление заводским способом Образцового самолета

Параграф B.3.1 a) Секции 4, Часть 2 (строитель образцового самолета) не применима к этому классу.

5.5.10.1.3. Особенности Радио-управляемых Планеров с электрическим двигателем и высотомером / моторным таймером,

a) Максимальная площадь			 150 dm2

Максимальный взлетный вес 			 5 кг

Максимальный размах крыла 			 4 м.

Нагрузка					 12 - 75 g/dm2

Тип батареи 		 любой тип перезаряжающихся батарей

Тип двигателя 		Любой тип может использоваться

b) Радио будет в состоянии работать одновременно с другим оборудованием в интервале на 10 кГц ниже 50 МГц

и в интервале на 20 КГЦ выше 50 МГц. Когда радио не отвечает этому требованию, работе

полоса пропускания (максимальные 50 КГЦ) должна быть определена спортсменом.

c) Любое устройство для передачи информации от образцового самолета до спортсмена запрещено. Любой

использование телекоммуникационных устройств (включая приемопередатчики и телефоны) в поле спортсменами,

менеджерам помощников или команды не разрешают.

d) Приемник технологии Спектра Распространения, который передает информацию назад к управляемому спортсменом

передатчик, как рассматривают, является “устройством для передачи информации от образцового самолета до

спортсмен”, при условии, что единственная информация, которая передана, является для безопасной операции модели

самолет, то есть сила сигнала и напряжение батареи приемника.

Agenda Annex 7 (F5J New Class) Pages 2 of 8 2011 CIAM Plenary

e) The competitor may use three model aircraft in the contest.

f) The competitor may combine the parts of the model aircraft during the contest, provided the resulting model

aircraft conforms to the rules and the parts have been checked before the start of the contest.

g) For the sake of randomness of the starting order among the successive rounds, each competitor must enter

three different transmitter frequencies with 10 kHz minimum spacing. The organizer is entitled to use any of

these three frequencies for setting the flight matrices. Once the competitor is allocated one of these three

frequencies he must not change to another frequency for all flights during the whole of the preliminary

rounds other than for re-flights. In case of a re-flight the competitor can be called to use any of these three

frequencies for this re-flight only, as long as the call is made at least 1/2 hour prior to the beginning of the

re-flight in written form to the competitor (or team manager where applicable). The content of this paragraph

(g) is not applicable, if competitor uses a Spread Spectrum technology system.

h) All ballast must be carried internally and fastened securely within the airframe.

i) No fixed or retractable arresting device (i.e. bolt, saw tooth-like protuberance, etc) is allowed to slow down

the model aircraft on the ground during landing. The underside of the model aircraft must not have any

protuberances. A folding prop or the tail, including the fin, is not considered as protuberance or arresting

device.

j) Each model shall be fitted with an approved device, which records the maximum altitude reached between

the time that the model leaves the competitor or his helper hand and 10 seconds after the motor is stopped.

The device must also stop the motor 30 seconds after it is started at launch, if not already stopped within

this time limit by the competitor. The devise must not allow the motor to be restarted during flight

k) To facilitate initial technical processing, all altimeters / motor run timers must be easily removable for

compliance checking. To enable subsequent flight line processing, the units must be equipped with a

display, or alternatively with a plug into which an external display unit can be connected, in order to facilitate

the timekeeper recording the required data for scoring purposes, without the need to disconnect the unit

from the receiver and/or the E.S.C. (Electronic Speed Controller) or remove it, from the model.

l) Any device other than an approved unit, which is carried in or on the model and which enables total or

partial independent control over the model’s electric drive motor operation, is prohibited. Receiver and

E.S.C. are not affected by this rule.

m) In Annex A relating to this rule, the following information is included:

Specifications for the altimeter / motor run timer

Installation environment

Approved devices

5.5.10.2. Competitors and Helpers

a) The competitor must operate his radio equipment himself.

b) Each competitor is allowed one helper. When a team manager is allowed, he is also permitted to help the

competitor.

5.5.10.3. The Flying Site

5.5.10.3.1. The competition must be held on a site having reasonably level terrain, which minimizes the possibility of

slope and wave soaring.

a) The flying site shall include a marked launch corridor of 6 m width, with a central launch line. The launching

corridor shall be arranged crosswind and shall include launch marks on the central launch line, at a

minimum of 10 m. apart, one for each competitor of a group.

b) The flying site shall include landing spots, one for each competitor in a group. Each landing spot will

correspond to one of the launching marks and will be arranged at least 15m downwind of the launching

corridor.

e) Спортсмен может использовать три модели в соревновании.

f) Спортсмен может объединить части любой модели в течение соревнования, если полученная модель

соответствует правилам, и части были проверены перед началом соревнования.

g) Ради хаотичности стартового заказа среди последовательных раундов, должен войти каждый спортсмен

три различных частоты передатчика с минимальным интервалом на 10 кГц. Организатор имеет право использовать любой из

эти три частоты чтобы устанавливать рейс matrices. Как только спортсмен размещен один из этих трех

частоты он не должен измениться на другую частоту для всех рейсов в течение всех предварительных раундов кроме перелета. В случае перелета спортсмена можно назвать, чтобы использовать любую из этих трех

частот только для этого перелета, пока звонок сделан по крайней мере за 1/2 часа до начала

перелета в письменной форме спортсмену (или менеджеру команды, где возможно). Содержание этого параграфа

(g) не применимым, если спортсмен использует систему технологии Спектра Распространения.

h) Весь балласт должен располагаться внутри и быть надежно закреплен в пределах корпуса.

i) Никакое неподвижное или выдвигающееся устройство посадки (то есть болт, подобную зубу выпуклость, и т.д) позволяющее быстро остановить модель в течение приземления. Нижняя сторона модели не должна иметь никаких выпуклостей. Сворачивающуюся опору или хвост, включая финансовое, не рассматривают как выпуклость или финишерное устройство.

j) Каждая модель должна быть оснащена одобренным устройством, которое делает запись максимальной высоты, достигнутой между моментом запуска, когда модель оставляет руку спортсмена или его помощника и спустя 10 секунд после выключения двигателя.

Устройство должно также остановить двигатель спустя 30 секунд после запуска, если он уже не остановлен спортсменом. Устройство не должно позволить двигателю быть повторно включенным в течение рейса

k) Чтобы облегчать начальную техническую обработку, все высотомеры / моторные таймеры должны быть легко сменными для

проверки соответствия.

Чтобы позволять последующую обработку линии рейса, подразделения должны быть оборудованы a

показ, или в качестве варианта со штепселем, в который внешний дисплейный блок может быть связан, чтобы облегчить хронометристу, делающий запись требуемых данных для того, чтобы выигрывать цели, без потребности разъединять подразделение

от приемника и/или E.S.C. (Электронный Диспетчер Скорости), или удаляют это, из модели.

l) Любое устройство кроме одобренного, в котором несут или на модели и который позволяет общее количество или

частичный независимый контроль над операцией двигателя электропривода модели, запрещен. Приемник и

E.S.C. не затрагивает это правило.

m) В Приложении A, касающемся этого правила, включена следующая информация:

• Спецификации для высотомера / моторный таймер,

• Инсталяционная окружающая среда

• Одобренные устройства

5.5.10.2. Спортсмены и Помощники

a) Спортсмен должен управлять своим радиооборудованием лично.

b) Каждому спортсмену разрешают одного помощника. Когда менеджеру команды разрешают, ему также разрешают помочь спортсмену.

5.5.10.3. Места Полета

5.5.10.3.1. Соревнование должно состояться на месте, имеющем разумно ландшафт уровня, который снижает до минимума возможность

клонитесь и повышение волны.

a) Летящее место должно включать отчетливый коридор запуска ширины на 6 м., с центральной линией запуска. Запуск

коридор должен быть устроенным встречным ветром и должен включать марки запуска на центральной линии запуска, в a

минимум на расстоянии 10 м., один для каждого спортсмена группы.

b) Летящее место должно включать приземляющиеся пятна, один для каждого спортсмена в группе. Каждое пятно приземления будет

соответствуйте одной из марок запуска и будет устроен по крайней мере 15m подветренный из запуска

коридор.

Agenda Annex 7 (F5J New Class) Pages 3 of 8 2011 CIAM Plenary

5.5.10.3.2 The landing spots and the launch line must always be marked. It is at the discretion of the Contest Director,

to define the means, by which the distance from the landing spot is measured, such as a tape. Also at the

discretion of the Contest Director the landing area dimensions can be adjusted to allow best usage of the

available space.

5.5.10.4 Safety Rules

a) No part of the model aircraft must land or come to rest within the safety area, as defined by the Contest

Director.

b) The model aircraft must not be flown at low level (below 3 meters) over the safety area.

c) Every single action against the safety rules will be penalized by deduction of 100 points from the competitor’s

final score. Penalties shall be listed on the score sheet of the round in which the infringement(s) occurred.

This penalty is also applied, in cases where the infringement(s) of the rule happened to a discarded attempt

or round. A penalty earned in the preliminary rounds is not carried forward into the fly off rounds.

5.5.10.5. Contest Flights

5.5.10.5.1. a) The competitor will be allowed a minimum of four (4), preferably more, official flights.

b) The competitor will be allowed only one attempt at each official flight.

c) There is an official attempt when the model aircraft is released by the competitor or his helper.

d) All attempts are to be timed by a timekeeper. If no official time has been recorded, the competitor is

entitled to a new working time according to the priorities mentioned in paragraph 5.5.10.6.

5.5.10.6. Re-flights

The competitor is entitled to a re-flight if:

a) his model in flight or in the process of being launched collides with another model in flight, or with a

model in the process of being launched.

b) the attempt has not been judged by the official timekeeper.

c) his attempt was hindered or aborted by an unexpected event, not within his control.

To claim a re-flight considering the above mentioned conditions, the competitor has to make sure that the

official timekeeper has noticed the hindering condition and land his model as soon as possible after this event.

Note that in the case the competitor continues to launch or continues to fly, after the hindering condition

affected his flight, he is deemed to have waived his right to a new working time.

The new working time is to be granted to the competitor according to the following order of priorities:

1. In an incomplete group, or in a complete group on additional launching/landing spots;

2. If this is not achievable, then in a new group of several (minimum 4) re-flyers. The new group of reflyers

can be made up by other four (4) competitors selected by random draw. If the frequency or

team membership of the drawn competitor does not fit or the competitor will not fly, the draw is

repeated;

3. If this is also not achievable, then with his original group at the end of the ongoing round.

In priority-case 2 and 3, the better of the two results of the original flight and the re-flight will be the official

score, except for the competitors who are allocated the new attempt. For those the result of the re-flight is the

official score. A competitor of this group who was not allocated the new attempt will not be entitled to another

working time in case of hindering during the re-flight.

5.5.10.3.2 Приземляющиеся пятна и линия запуска должны всегда отмечаться. Это - на усмотрение Директора Соревнования, определять средства, которыми расстояние от приземляющегося пятна измерено, типа ленты. Также в

усмотрение Директора Соревнования приземляющиеся измерения области может быть приспособлено, чтобы позволить лучшее использование

доступное место.

5.5.10.4 Правила Безопасности

a) Никакая часть модели не должна приземлиться или прийти в состояние покоя в пределах области безопасности, как определено Директором Соревнований.

b) Модель не должен лететь на малой высоте (ниже 3 метров) в пределах  области безопасности.

c) Каждое нарушение правил безопасности будет оштрафовано вычитанием 100 пунктов от окончательного результата спортсмена. Штрафы должны быть перечислены на листе счета раунда, в котором произошло нарушение (я).

Этот штраф также применен, в случаях, где нарушение (я) правила случилось с попыткой, от которой отказываются,

или вокруг. Штраф, заработанный в предварительных раундах не учитывается  в финальных раундах.

5.5.10.5. Полеты Соревнования

5.5.10.5.1. a) спортсмен должен выполнить минимум четыре (4), предпочтительно больше, официальных полетов.

b) Спортсмену будут разрешать только одну попытку в каждом официального полете.

c) официальной попыткой считается, когда модель выпущена спортсменом или его помощником.

d) Все попытки состоят в том, чтобы быть зафиксированными хронометристом. Если никакое официальное время не было зарегистрировано, спортсмен имеет право на новое рабочее время согласно приоритетам, упомянутым в параграфе 5.5.10.6.

5.5.10.6. Перелеты

Спортсмен имеет право на перелет если:

a) его модель в полете или на взлете сталкивается с другой моделью в полете, или с моделью на взлете.

b) попытка не была оценена официальным хронометристом.

c) его попытке препятствовали или прерывался неожиданным случаем, не в пределах его контроля.

Чтобы требовать перелета, вызванного вышеупомянутыми условиями, спортсмен должен удостовериться что

официальный хронометрист заметил, что препятствие создает условия и сажает его модель как можно скорее после этого случая.

Следует отметить, что в случае, если спортсмен продолжает взлет или продолжает лететь, после условия препятствия

затронутый на его рейс, он, как считают, отказался от его права на новое рабочее время.

Новое рабочее время нужно предоставить спортсмену согласно следующему заказу приоритетов:

1. В неполной группе, или в полной группе на дополнительных зонах запуска/приземления;

2. Если это не достижимо, то в новой группе (минимально 4) перелетчиков. Новая группа перелетчиков

может быть составлена другими четырьмя (4) спортсменами, отобранными случайным образом. Если частота или членство команды почерпнутого спортсмена не соответствует, или спортсмен не будет лететь, ничья

повторенный;

3. Если это также не достижимо, то с его оригинальной группой в конце продолжающегося раунда.

В случае приоритета 2 и 3, лучше двух результатов оригинального рейса и перерейса будет официальное лицо

счет, за исключением спортсменов, которые размещены новая попытка. Для тех результат перерейса-

официальный счет. Спортсмен этой группы, которая не была размещена новая попытка, не будет иметь право на другой

рабочее время в случае препятствия в течение перерейса.

Agenda Annex 7 (F5J New Class) Pages 4 of 8 2011 CIAM Plenary

5.5.10.7. Cancellation of a flight and/or disqualification

a) The flight is cancelled and recorded as a zero score if the competitor used a model aircraft not conforming

to any item of rule 5.5.10.1. In the case of intentional or flagrant violation of the rules, in the judgment of the

Contest Director, the competitor may be disqualified.

b) The flight in progress is annulled and recorded as a zero score if the model aircraft loses any part during

the launch or the flight, except when this occurs as the result of a mid-air collision with another model

aircraft.

c) The loss of any part of the model aircraft during the landing (coming into contact with the ground) is not

taken into account.

d) The flight is cancelled and recorded as a zero score if the model aircraft is piloted by anyone other than the

competitor.

e) The flight is cancelled and recorded as a zero score if, during landing, some part of the model aircraft does

not come to rest within 75 meters of the centre of the competitor's designated landing spot.

5.5.10.8. Organization of the Flying.

5.5.10.8.1. Rounds and Groups

a) The flying order for the initial qualifying rounds shall be arranged in accordance with the transmitter

frequencies in use, to permit as many simultaneous flights as possible. A minimum of 6 competitors should

be scheduled for each group.

b) The flying order shall be scheduled in rounds sub-divided into groups.

5.5.10.8.2. Flying in Groups

a) Competitors are entitled to five minutes preparation time, which is counted from the moment their group is

called to take position at the designated launching area, to the start of the group's working time.

b) The working time allowed to each competitor in a group shall be of exactly ten (10) minutes duration.

c) The organizers must positively indicate the start of a group's working time, by audible signal; see 5.5.10.14.1

for details.

d) Audible signal must be given when eight (8) minutes, of the group's working time has elapsed.

e) The end of the group's working time must be positively indicated by audible signal, as for the start.

5.5.10.9. Control of Transmitters

All provisions mentioned in Section 4, Volume ABR, section B.11 are applicable to this class as well.

5.5.10.10. Launching

a) At all times, the models must be launched into wind and within four (4) meters of the competitor’s launch

mark. An attempt is annulled and recorded as zero, if the model aircraft is not launched within the above

specified distance. The launches must be straight forward, with the motor running. Any other type of launch

is not allowed.

b) In zero or variable light wind conditions, the launch and final approach to touchdown direction, will be set by

the contest director. Any other direction is not allowed.

c) An attempt is annulled and recorded as zero, if the model aircraft is launched before the start of a group's

working time.

d) Prior to launch all altimeters /motor run timers, must be initialized on the designated landing spots, at ground

level.

e) Zooming is not allowed. It is defined as the storage of extra energy in the form of kinetic energy (speed),

which is then converted into potential energy (height) after the height reading is made. Any model observed

by the designated timekeeper or Contest Director, to be attempting any zooming techniques, after the period

5.5.10.7. Отмена полета и/или дисквалификации

a) полет может быть отменен и зарегистрирован как нулевой счет, если спортсмен использовал модель, не соответствующую  любому пункту правила 5.5.10.1. В случае намеренного или скандального нарушения правил, по мнению главного судьи, спортсмен может быть дисквалифицирован.

b) полет может быть аннулирован и зарегистрирован как нулевой счет, если модель теряет какую-нибудь часть в течение запуска или полета, кроме тех случаев, когда это происходит в результате столкновения воздушного с другой моделью.

c) Потеря любой части образцового самолета в течение приземления (вход в контакт с землей) не

принимается во внимание.

d) полет отменен и зарегистрирован как нулевой счет, если модель управляется кем-то другим кроме спортсмена.

e) полет отменен и зарегистрирован как нулевой счет, если, в течение приземления, некоторая часть модели находится далее 75 метров от центра посадочной зоны спортсмена,

5.5.10.8. Организация Полета.

5.5.10.8.1. Раунды и Группы

a) Летящий заказ относительно начальных отборочных соревнований должен быть устроен в соответствии с передатчиком

частоты в использовании, чтобы разрешить так много одновременных рейсов насколько возможно. Минимум 6 спортсменов должен

будьте запланирован для каждой группы.

b) Летящий заказ должен быть запланирован в раундах, подразделенных на группы.

5.5.10.8.2. Полет в Группах

a) Спортсмены имеют право на пять минут подготовительного времени, которые считаются с момента, когда их группа вызвана на старт, чтобы занять места в указанной области запуска, к началу рабочего времени группы.

b) Рабочее время, позволенное каждому спортсмену в группе должно иметь точно десять (10) минут.

c) Организаторы должны положительно указать начало рабочего времени группы, слышимым сигналом; см. 5.5.10.14.1

для деталей.

d) Слышимый сигнал нужно дать, когда восемь (8) минут  рабочего времени группы истекли.

e) Конец рабочего времени группы должен быть положительно обозначен слышимым сигналом, что касается начала.

5.5.10.9. Контроль Передатчиков

Все условия упоминали в Секции 4, Объем ABR, секция B.11 применима к этому классу также.

5.5.10.10. Запуск

a) Всегда, модели должны быть запущены против ветра и в пределах четырех (4) метров зоны запуска спортсмена. Попытка аннулирована и зарегистрирована как ноль, если модель запущена не в пределах вышеупомянутого

расстояния. Запуски должны быть прямыми, с моторным управлением. Любой другой тип запуска

не позволяется.

b) В нулевых или переменных легких условиях ветра, запуск и заключительный подход для приземления, направление будет установлено главсудьей. Любое другое направление не позволяется.

c) Попытка аннулирована и зарегистрирована как ноль, если модель взлетает перед началом  рабочего времени группы.

d) До запуска все высотомеры / моторные таймеры, которыми управляют, должны калиброваться на указанных зонах приземления, на нулевой уровень.

e) Изменение масштаб изображения не позволяется. Это определено как хранение дополнительной энергии в виде кинетической энергии (скорость),  которая тогда преобразована в потенциальную энергию (высота) после того, как показание высоты сделано. Любая наблюдаемая модель указанным хронометристом или Директором Соревнования, чтобы делать попытку любых изменивших масштаб изображения методов, после периода

Agenda Annex 7 (F5J New Class) Pages 5 of 8 2011 CIAM Plenary

of 10 seconds has elapsed, will be penalized by deduction of 100 points from the round score.

5.5.10.11. Landing

a) Before the contest commences, organizers must allocate a landing spot to each competitor for all rounds. It

is the competitor's responsibility to ensure, that he always uses the correct spot for landing.

b) Officials (timekeepers) must remain upwind and at least 15 m away of the designated landing spot, during the

working time until immediately prior to the landing.

c) After landing, competitors may retrieve their model aircraft before the end of their working time providing

they do not impede other competitors or model aircraft in their group.

5.5.10.12. Scoring

5.5.10.12.1. The attempt will be timed from moment of release from the hand of the competitor or his helper to either:

a) The model aircraft first touches the ground; or

b) The model aircraft first touches any object in contact with the ground; or

c) Completion of the group's working time.

5.5.10.12.2

a) The flight time in seconds, shall be rounded down to the nearest second (mm:ss)

b) One point will be awarded for each full second of flight within the working time, up to a maximum of 600

points (i.e. 10 minutes maximum) for the preliminary rounds or 900 points (i.e.15 minutes maximum) for the

Fly Off rounds.

c) The launch altitude for scoring purposes shall be the maximum altitude recorded from the moment the model

leaves the launchers hand until 10 seconds after the motor is stopped.

d) The altitude in meters shall be rounded down to the nearest meter.

e) Each meter of the launch altitude results in a deduction of half a point (0,5) point up to 200m and 3 points

above it.

5.5.10.12.3 A zero score will be recorded for overflying the end of the group's working time by more than one (1) minute.

5.5.10.12.4 A landing bonus will be awarded in accordance with distance from the landing spot marked by the organizers

according to the following tabulation:

Distance (m) Points

Up to 1 50

2 45

3 40

4 35

5 30

6 25

7 20

8 15

9 10

10 5

over 10 0

5.5.10.12.5 The distance for landing bonus is measured from the model aircraft nose at rest to the landing spot allocated

to the competitor by the organizers.

из 10 секунд протек, будет оштрафован вычитанием 100 пунктов от круглого счета.

5.5.10.11. Приземление

a) Прежде, чем соревнование начинается, организаторы должны указать зону посадки каждому спортсмену для всех раундов. Это является ответственностью спортсмена обеспечить, что он всегда использует правильное зону для приземления.

b) Официальные лица (хронометристы) должны остаться против ветра и по крайней мере на расстоянии в 15 м. из указанной зоны приземления, в течение

рабочего времени до немедленно до приземления.

c) После приземления, спортсмены могут забрать модель перед концом их рабочего времени, если они не препятствуют другим спортсменам или моделируют самолет в их группе.

5.5.10.12. Результаты

5.5.10.12.1. Попытка будет рассчитана с момента выпуска из руки спортсмена или его помощника до:

a) первого контакта модели с землей; или

b) первого контакта модели с любым объектом, находящимся в контакте с землей; или

c) Завершения рабочего времени группы.

5.5.10.12.2

a) Время полета в секундах, будет округлено вниз к ближайшей секунде (mm:ss)

b) Один балл будет предоставляться в течение каждой полной секунды рейса в пределах рабочего времени, до максимума 600 баллов (то есть максимумов 10 минут) для предварительных раундов или 900 баллов (т. e. максимум 15 минут) для финальных раундов.

c) Высота запуска для того, чтобы выигрывать цели должна быть максимальной высотой, зарегистрированной с момента выпуска модели из рук до спустя 10 секунд после того, как двигатель остановлен.

d) Высота в метрах должна быть округлена вниз к ближайшему метру.

e) Каждый метр высоты запуска приводит к вычитанию половины (0,5) балла до 200m и 3 балла

выше этого.

5.5.10.12.3 Нулевой счет будет зарегистрирован, если  модель находится в воздухе после конца рабочего времени группы больше чем одну минуту.

5.5.10.12.4 Баллы за посадку будут предоставляться в соответствии с удалением от центра посадочной зоны, отмеченного организаторами согласно следующему табулированию:

Расстояние (m) 	Пункты

До 1			 50

2 			45

3 			40

4 			35

5 			30

6 			25

7 			20

8 			15

9 			10

10 			5

более чем 10 		0

5.5.10.12.5 Расстояние для того, чтобы сажать премию измерено от образцового носа самолета в покое к приземляющемуся размещенному пятну

спортсмену организаторами.

Agenda Annex 7 (F5J New Class) Pages 6 of 8 2011 CIAM Plenary

5.5.10.12.6. If the model aircraft touches either the competitor or his helper during the landing procedure, no landing

points will be allocated.

5.5.10.12.7. No landing bonus points will be awarded if the model aircraft overflies the end of the group's working time.

5.5.10.12.8. The competitor who achieves the highest aggregate of points comprising of flight points, plus landing bonus

points, less launch height deduction, less penalty points will be the group winner and will be awarded a

corrected score of one thousand (1000) points for that group.

5.5.10.12.9 The remaining competitors in the group will be awarded a corrected score based on their percentage of the

group winner's total score before correction (i.e. before being normalized for that group) and calculated

from their own total score as follows:

Competitor’s own score multiplied by 1000

Highest points total scored in the group before correction

5.5.10.13. Final Classification

5.5.10.13.1. If four (4) or less qualifying rounds are flown, the aggregate score achieved by the competitor, will be the

sum of his scores for all rounds flown. If more than four (4) rounds are flown, then his lowest score will be

discarded before determining his aggregate score.

5.5.10.13.2. At the end of the qualifying rounds, a minimum of ten (10) competitors with the highest aggregate scores

will be placed together in a single group for the fly-off rounds.

5.5.10.13.3. The working time for each competitor who qualifies for the fly-off rounds will be fifteen (15) minutes

duration. As before, audible signal will be given at the start of the group working time, at exactly thirteen

(13) minutes and at exactly fifteen (15) minutes.

5.5.10.13.4 The scoring of the fly-off rounds shall be as in section 5.5.10.12.

5.5.10.13.5 Final placing of the competitors who qualify for the fly-off, shall be determined by their aggregate scores in

the fly-off rounds; their scores in the qualifying rounds being discarded.

5.5.10.13.6 In the event that two or more competitors have the same aggregate fly-off score, final positions of those

competitors shall be determined by their respective position in the qualifying rounds; the higher positioned

competitor being awarded the higher final position.

5.5.10.14. Advisory Information

5.5.10.14.1. Organizational Requirements

a) The organizer shall ensure that each competitor has no doubt about the precise second that the group's

working time starts and finishes.

b) Audible indication may be by automobile horn, bell or public address system etc. It must be remembered

that sound does not travel far against the wind; therefore, the positioning of the audio source must be given

some thought.

c) To be a fair contest, the minimum number of fliers in any one group is six (6). As the contest proceeds,

some competitors may be obliged to drop out for various reasons. When a group occurs with five (5) or

fewer competitors in it, the organizer should move up a competitor from a later group, ensuring if possible,

that he has not flown against any of the others in previous rounds and of course that his frequency is

compatible.

5.5.10.14.2. Time-keeper Duties

a) The organizer must ensure that all timekeepers are fully aware of just how important their duties are and

make certain that they are conversant with the rules particularly those that require quick positive action in

order not to jeopardize a competitor's chances in the contest.

5.5.10.12.6. Баллы за посадку не начисляются, если спортсмен или его помощник трогали модель во время и после посадки  до измерения судьей.

5.5.10.12.7. Баллы за посадку не начисляются, если модель находится в воздухе после окончания рабочего времени группы.

5.5.10.12.8. Спортсмен, который покажет наивысший результат по сумме баллов, включающих баллы за полет, плюс баллы за посадку, уменьшенный за  вычетом высоты запуска и штрафных очков будет победителем группы и получит результат одной тысячи (1000) баллов для той группы.

5.5.10.12.9 Остальным спортсменам в группе будет присвоен результат, основанный на их проценте от

общего результата победителя группы перед исправлением (то есть прежде, чем быть нормализованным для той группы) и рассчитанный

от их собственного суммарного счета следующим образом:

Собственный счет спортсмена, умноженный на 1000

Наивысшее общее количество пунктов выиграло в группе перед исправлением

5.5.10.13. Заключительная Классификация

5.5.10.13.1. Если проведено четыре (4) или меньше отборочных соревнования, то совокупный счет, достигнутый спортсменом, будет сумма его результатов всех раундов.

Если проведено больше чем четыре (4) раунда, то его самый низкий счет будет отброшен перед определением его совокупного счета.

5.5.10.13.2. В конце отборочных соревнований, минимум десяти (10) спортсменов с наивысшим совокупным результатом будет помещен вместе в единственной группе для финальных раундов.

5.5.10.13.3. Рабочее время для каждого спортсмена, который приобретает квалификацию финалиста, будет пятнадцать (15) минут. Как прежде, слышимый сигнал будет даваться в начале рабочего времени группы, точно в тринадцать (13) минут и при точно пятнадцати (15) минутах.

5.5.10.13.4 Выигрыш финальных раундов должен быть как в секции 5.5.10.12.

5.5.10.13.5 Заключительное размещение спортсменов, которые приобретают квалификацию финалистов, должно быть определено их суммой результатов финальных раундов; их множество в отказанных отборочных соревнованиях.

5.5.10.13.6 Когда два или больше спортсмена имеют одинаковый результат финальных раундов, заключительные положения тех

спортсмены должны быть определены их соответствующим положением в отборочных соревнованиях; спортсмен с более высоким результатом займет более высокое заключительное положение.

5.5.10.14. Консультативная Информация

5.5.10.14.1. Организационные Требования

a) Организатор должен обеспечить, что каждый спортсмен не сомневается о точной секунде что группа

рабочее время начинается и концы.

b) Слышимый признак может быть автомобильным рожком, звонком или системой оповещения публики и т.д. Это нужно помнить тот звук не едет далеко против ветра; поэтому, расположение звукового источника нужно дать

некоторая мысль.

c) Чтобы быть справедливым соревнованием, минимальное число летчиков в любой группе - шесть (6). Как доходы соревнования,

некоторые спортсмены могут быть обязаны выбыть по различным причинам. Когда группа происходит с пять (5) или меньше спортсменов в этом, организатор должен продвинуть спортсмена от более поздней группы, обеспечивая если возможно,

то, что он не летел против ни одних из других в предыдущих раундах и конечно что его частота

совместимый.

5.5.10.14.2. Обязанности Хронометриста

a) Организатор должен обеспечить, что все хронометристы полностью знают только, насколько важный их обязанности являются и

удостоверьтесь, что они являются сведущими в правилах особенно те, которые требуют быстрого положительного действия в

заказ не подвергать опасности возможности спортсмена в соревновании.

Agenda Annex 7 (F5J New Class) Pages 7 of 8 2011 CIAM Plenary

5.5.10.14.3 Groups

a) The composition of groups should minimize the situations where any competitor flies against another many

times, except in the fly-off. It is recognized that, in practice, with certain numbers of competitors or where

more than three rounds are flown, a situation where a competitor flies against another more than once may

be unavoidable. This should be kept to a minimum.

b) In order to minimize the time needed to run the contest, it is very important to arrange the starting order to

get the minimum number of groups per round, with the maximum possible competitors in each group. It is

recommended that groups with vacant starting positions are put at the end of each round, to keep space

free for any re-flights.

c) For World or Continental Championships, the starting order for preliminary rounds, has to ensure that, there

are no competitors of the same country in the same group, as far as possible.

ANNEX A

Specifications for the altimeter / motor run timer

An electronic altimeter / motor run timer carried in an F5J model shall fulfill the following technical specifications:

a) Must use barometric measurement technique.

b) Altitude indication must be based on the International Standard Atmosphere, as defined in ICAO Document

7488/2

c) Must record the maximum difference in pressure altitude from initialization until 10 seconds after the motor is

stopped manually by the competitor or automatically by the motor run timer, whichever occurs first. At

initialization, the altimeter must set a zero reference level so that the actual pressure altitude above ground level

is recorded and displayed by the device.

d) Must retain the data until specifically cleared, as is required before flight

e) Give the data readout by visual means directly from the altimeter, with an internal or external display unit.

f) The displayed altitude in meters shall be rounded down to the nearest meter.

g) The device must stop the motor 30 seconds after it is started at launch, if not already stopped within this time

limit by the competitor

h) The device must not allow any further restart of the motor

i) Can operate with all types of ESC

j) Power will be only from receiver battery if OPTO ESC is used, or from motor drive power batteries if BEC ESC is

used.

k) Use of universal plugs (JR/Futaba)

Installation environment

a) The electronic altimeter / motor run timer must be installed in such a way that it is protected from pressure

fluctuations other than changes in atmospheric pressure which results from the height of the model above

ground level.

b) The device must be placed inside the model as supplied by the manufacturer. The use of any method that

modifies the true barometric pressure at any time is prohibited.

c) The ESC must always operate via its series connection to the altimeter / motor run timer and not with direct

connection with to the receiver.

Agenda Annex 7 (F5J New Class) Pages 8 of 8 2011 CIAM Plenary

Approved altimeters / motor run timers

Technical Secretary’s note: no data presented.

End of document

5.5.10.14.3 Группы

a) Состав групп должен снизить до минимума ситуации, куда любой спортсмен летит против другого многие

умноженный, кроме в отлетании. Это признано что, практически, с определенными числами спортсменов или где

больше чем три раунда летятся, ситуация, куда спортсмен летит против другого не раз, может

будьте неизбежны. Это должно быть сохранено к минимуму.

b) Чтобы снижать до минимума время должен был управлять соревнованием, очень важно устроить стартовый заказ к

получите минимальное число групп в раунд, с максимальными возможными спортсменами в каждой группе. Это

рекомендованный, который группы со свободными исходными положениями помещены в конце каждого раунда, держать место

свободный для любых перерейсов.

c) Для Мировых или Континентальных Чемпионатов, стартовый заказ относительно предварительных раундов, должен обеспечить это, там

не являются никакими спортсменами той же самой страны в той же самой группе, по мере возможности.

ПРИЛОЖЕНИЕ A

Спецификации для высотомера / моторный таймер, которым управляют,

Электронный высотомер / моторный таймер, которым управляют, который, несут в модели F5J должен выполнить следующие технические спецификации:

a) Должен использовать барометрическую технику измерения.

b) Высотный признак должен быть основанным на Международной Стандартной Атмосфере, как определено в Документе МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

7488/2

c) Должен сделать запись максимальной разницы в высоте давления от инициализации до спустя 10 секунд после того, как двигатель

остановленный вручную спортсменом или автоматически моторным таймером, которым управляют, какой бы ни происходит сначала. В

инициализация, высотомер должен установить нулевой уровень ссылки так, чтобы фактическая высота давления наземный уровень

зарегистрирован и показан устройством.

d) Должен сохранить данные пока в частности не погашено, как требуется перед рейсом

e) Дать считывание данных визуальными средствами непосредственно от высотомера, с внутренним или внешним дисплейным блоком.

f) Показанная высота в метрах должна быть округлена вниз к ближайшему метру.

g) Устройство должно остановиться спустя моторные 30 секунд после того, как это начато в запуске, если не уже остановился в пределах этого времени

предел спортсменом

h) Устройство не должно позволить дальнейшее переначало двигателя

i) Может работать со всеми типами ESC

j) Энергия будет только от батареи приемника, если OPTO ESC будет использоваться, или от моторных батарей энергии двигателя, если серверный компьютер ESC будет

используемый.

k) Использование универсальных штепселей (JR/Futaba)

Инсталяционная окружающая среда

a) Электронный высотомер / моторный таймер, которым управляют, должен быть установлен таким способом, что это защищено от давления

колебания кроме изменений в атмосферном давлении, которое следует из высоты модели выше

уровень земли.

b) Устройство должно быть помещено в модели как поставляется изготовителем. Использование любого метода это

изменяет истинное атмосферное давление, в любое время запрещен.

c) ESC должен всегда работать через его связь ряда с высотомером / моторный таймер, которым управляют, а не с прямым

связь с на приемник.

Приложение 7 Повестки дня (F5J Новый Класс) Страницы 8 из 8 2011 Пленарная сессия CIAM

Одобренные высотомеры / моторные таймеры, которыми управляют,

Нота Технического Секретаря: никакие представленные данные.

Конец документа