Профессиональный тест для регулировки и устранения 
не санкционированных манёвров пилотажных моделей класса F-3A.

| Показатель /характеристика | Процедура испытания | Поведение модели | Регулировки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Проверка нейтралей. | Пустить модель прямо против ветра в горизонтальный полёт. | Используйте только триммеры, для регулировки наклона на передатчике до полного автоматического полета прямо по горизонтали. | Отрегулируйте тяги для отцентровки "наклонов" на рулях. |
| 2. Регулировка органов управления | Пустить модель и применить полный диапазон отклонения по каждому органу управления. | Наблюдайте за поведением модели. | Элерон: быстро 3 двойных переворота через крыло (бочки) за 3-4 секунды. Медленно 3 двойных переворота через крыло за 6 секунд. Руль высоты: Быстро для получения плавного прямоугольника. Медленно для получения петли диаметром примерно 40 м.Руль поворота: Быстро примерно 30-35 градусов для поворота на потере скорости (срыве потока), Медленно для полета "по лезвию ножа". |
| 3. Центр тяжести (Метод 1) | Повернуть модель в разворот с глубоким креном (почти вертикальный вираж) | А. "Клюет" носом" Б. Виснет хвост | А. Увеличить вес хвоста. Б. Увеличить вес носа |
| (Метод 2) | Перевернуть модель в вверх колёсами. | А. Слишком много руля высоты на снижение требуется для поддержания горизонтального полета, Б. Руля высоты на снижение не требуется для поддержания горизонтального полета. | А. Увеличить вес хвоста. Б. Увеличить вес носа |
| 4. Декалаж (регулировка угла атаки крыла) | Вертикальное пикирование при сброшенной мощности, боковой ветер (при наличии), Отпустить органы управления, когда модель займет вертикальное положение (руль высоты должен быть в нейтральном положении). | А. Модель продолжает прямое падение В. Модель начинает выходить из пике (задирать нос)С. Модель начинает заворачивать под себя(переворачиваться на спину) | А. Регулировка не требуется. В. Уменьшить угол установки крыла (атаки).С. Увеличить угол атаки. |
| 5. Вес законцовки крыла (грубая доводка) | Пустите модель по горизонтальной прямой. Убедитесь в том, что триммер элерона удерживает крылья в горизонтали. Переверните модель вверх ногами. Выровняйте крылья по горизонтали. Отпустите ручку элерона | А. Нет завала на одно крыло В. Завал на левое крыло.С. Завал на правое крыло | А. Доводка не требуется. В. Добавить вес на правую законцовку крыла. С. Добавить вес на левую законцовку крыла. |
| 6. Соосность рулей высоты. (для моделей с двумя независимыми половинами руля высоты) | Пустите модель от себя навстречу ветру или в вертикальный подъем. Сделайте переворот через крыло и повторите, пустив её в обратную петлю или вертикальный подъем | А. При пользовании рулём высоты тенденция к переворачиванию отсутствует. В. При обоих испытаниях модель переворачивается в одну и ту же сторону. С. При обоих испытаниях модель переворачивается в противоположные стороны. | А. Рули высоты установлены правильно. В. Рули высоты установлены неправильно. Или поднимите одну половину или опустите другую. С. Одна половина руля высоты имеет больший вынос, чем другая (модель заваливается в сторону с большим выносом) Уменьшите вынос со стороны, где он больше или увеличьте с другой. |
| 1.Вес законцовки крыла. (окончательная доводка) | Пустите модель вверх круто на ветер, к себе или от себя, плавно переведите в вертикальное падение, резко выйдите из пике и наблюдайте за заваливанием крыльев. | А. Ни одно из крыльев не заваливается на выходе из пике. В. Правое крыло заваливается на выходе из пике. С. Левое крыло заваливается на выходе из пике. | А. Регулировка не требуется. В. Добавить вес на левую законцовку крыла. С. Добавить вес на правую законцовку крыла. |
| 2. V-образныи угол | Пустите модель прямо по горизонтали под любым углом к ветру. Примените руль поворота и проверьте наличие тенденции на переворачивание на крыло. А. Испытайте в обоих направлениях. В. Меняйте увеличения (инкременты) не более чем на 3мм. за раз. С. Не беспокойтесь, если нос будет клевать или задираться. | А. Модель не переворачивается. В. Модель переворачивается в ту сторону, в какую поворачивается руль. С. Модель переворачивается в другую сторону, в какую поворачивается руль. | А. Регулировка не требуется. В. Уменьшить угол.С. Увеличить угол. |
| 3.Боковая тяга. Во время испытаний выполните повторную регулировку наклона с помощью руля поворота до достижения строгой вертикали. Затем увеличьте боковую тягу равную половине наклона руля поворота, который потребовался. Обнулите наклон руля. (После регулировки проведите повторное испытание). | Пустите модель от себя под любым углом к ветру. Плавно переведите её в вертикальный подъем до высоты, достаточной для маневра (смотрите, будут ли отклонение влево или вправо при замедлении подъема). | А. Модель продолжает подъем строго по прямой. В. Модель отклоняется влево. С, Модель отклоняется вправо. | А. Регулировка не требуется. В. Добавить правую тягу. С. Уменьшить правую тягу. |
| 4.Тяга вверх и вниз. | Пустите модель поперек ветра, метров на 100 от себя, руль высоты должен быть в нейтральном положении, как при испытании 3. Переведите ее в вертикальный подъем, поставьте руль высоты в нейтральное положение (смотрите, будут ли отклонения вверх или вниз при снижении скорости). | А. Модель поднимается строго вертикально. В. Модель заваливается на спину.С. Модель отклоняется вперед. | А. Регулировка не требуется. В. Добавить тягу вниз.С. Уменьшить тягу вниз. |
| 5. Кабрирование при полете на ноже. (Метод 1) | Пустите модель в нормальный полет, зятем переверните модель на нож, удерживая высоту рулём поворота отклоняя его вверх. Проведите это испытание на правом и левом ноже. | А. Модель не отклоняется ни вверх, ни вниз. В. Нос задирается вверх, модель набирает высоту.С. Нос наклоняется вниз, модель теряет высоту. | А. Регулировка не требуется. В. Варианты регулировки:1 .Переместить С в G автоматической точной настройки.2.Изменить угол атаки крыла. 3.Добавить тягу вниз на элеронах С. Выполнить указанное выше наоборот. |
| 5.1. Сопровождение полета на ноже. (Метод 2) | Пустить модель в нормальный полет, затем перевернуть на нож, удерживайте высоту рулем поворота вверх (проведите это испытание на правом и палевом ноже). | А. Модель не отклоняется. В. Модель отклоняется в сторону фонаря пилота при обоих ножах.С. Модель отклоняется в сторону колес на обоих ножах.Д. Модель отклоняется в противоположных направлениях на каждом из ножей. | А. Регулировка не требуется. В. Слегка опустите оба элерона примерно на два оборота.С. Слегка поднимите оба элерона примерно на два оборота.Д. Для решения проблемы задействуйте вместе руль поворота и руль высоты. |
| 7. Сопровождение модели с выключенным двигателем. Испытание 1 | Пустите модель по горизонтали в любом направлении к ветру и смотрите за боковым креном. | А. Крен отсутствует. В. Крен на левое крыло.С. Крен на правое крыло | А. Регулировка не требуется. В. Для нейтрализации крена регулируйте одновременно правый элерон на 2-3 % и малые обороты двигателя.С. Для нейтрализации крена регулируйте одновременно левый элерон на 2-3 % и малые обороты двигателя |
| Испытание 2 | Пустите модель вертикально вверх на расстояние 100 метров, на встречу или поперёк ветру, боком к себе. Переведите её в вертикальное падение, наблюдая при этом за наличием бокового крена. | А. Тенденция крена отсутствует. В. Крен на левое крыло. С. Крен на правое крыло. | А. Регулировка не требуется. В. Для нейтрализации крена регулируйте одновременно правый элерон и малые обороты двигателя (малый дроссель).С. Для нейтрализации крена регулируйте одновременно левый элерон и малые обороты двигателя |
| Испытание 3 | Пустите модель вертикально вверх на расстояние 100 метров, на встречу или поперёк ветру, боком к себе. Переведите её в вертикальное падение, наблюдая при этом за наличием наклона вверх или "под себя". | А. Отклонения нет, модель падает строго вниз. В. Модель отклоняется в сторону фонаря пилота.С. Модель отклоняется в сторону колес. | А. Регулировка не требуется. В. Используйте одновременно 2-3% руля высоты вниз и малые обороты.С. Используйте одновременно 2-3% руля высоты вверх и малые обороты. |

Внимание! 

Регулировки проводить в тихую погоду. 

Прежде чем выполнять регулировку, повторите испытания несколько раз.

После выполнения регулировки вернитесь к предыдущим регулировкам и убедитесь в том, что они не изменились. При необходимости повторите регулировку.

Хорошей пред испытательной установкой для регулировки угла атаки, будет нулевые установки углов атаки крыла и стабилизатора, а двигателя 1.5 грд. вниз и 1.5 грд. вправо. 

Выполните статическую балансировку модели перед ее запуском. 

Хорошей начальной установкой центровки модели, является 34-38 САХ. 

Все вертикальные спуски выполняются только на малом газу двигателя.

Хорошей начальной установкой угла отклонения элеронов является 12 градусов вверх и 11-12 градусов вниз. 

Настройка будет требоваться в течение всего срока службы самолета. 

При частом сбое настроек, внимательно осмотрите корпус и детали самолета.

Настройка системы управления (серво-рули)
3D и классический пилотаж обычно требуют разных настроек. Что я думаю, когда некоторые пилоты выбирают большие углы отклонения рулей в 35,40 а иногда и 50 град? Я думаю какой эффект это будет иметь в связи с разрешением (точностью сервомашинок) и особенно с их усилием. 99% соревнований по аэробатике требуют различных моделей для классики и фристайла. 80-90% результата в классике зависит от точности выполненеия элементов открытого и закрытого комплексов. Поймите меня правильно, я люблю смотреть 3D фристайл, и восхищаться талантом пилотов, кто делает его хорошо. Фристайл стал одним из основных источников роста мастерства высшего пилотажа. Мой вопрос заключается в следующем: почему бы не получить бесплатно настройки и для классики и фристайла. Главное в этом – акцентировать внимание на точности отработки команд системой серво-рули. На свой модели Cap я использую высокие кронштейны (кабанчики) в 1 дюйм на все рули, а на руль направления даже 1.25 дюйма. Я настраиваю максимальное отклонение элеронов в 28 град., руля высоты – 32 град., а руля направления – 35 град. С дюймовыми качалками на серво и кабанчиками в 1,5 дюйма я получаю лучший результат, чем при соотношении плеч 1:1. Главное, я лучше использую момент сервомашинок и их полный диапазон отклоненения.
Другой бонус в том, что мне не нужно использовать несколько сервомашинок на рули большой площади. Используя описанную выше геометрию вы можете уменьшить усилия в системе серво-рули и деформацию самих рулевых поверхностей (их «отдачу»). 
Каждый раз, когда скорость меняется, то меняется и реакция на одно и то же отклонение рулей. Вы можете потерять точность выхода из фигур не из за недостатка мастерства, а из за «отдачи» рулей. 
Момент серво измеряется в унциях на дюйм, например, для серво 8611 момент равен 266 унций на дюйм (16 кг*см) при питании в 6 В. При качалке в 2 дюйма усилие упадет вдвое до 133 унций (3,8 кг), а при 1,5 дюйма – около 200 унций (5,7 кг). 
Год назад я измерил усилия на моем Cap’е, Вы можете верить или нет, но на элероны действует сила в 30 фунтов (13,6 кг) на скорости в 160 км/час! Сейчас часто используются значительно большие элероны чем на моей модели, так что обратите внимание на эти цифры. Если Вы используете качалки серво с плечом в 1.5 или 2 дюйма, то Вам нужно больше серв.

Последовательность триммирования 
Много статей по настройке моделей, которые я видел, включают в себя некие графические изображения, которые говорят – делай это и будет вот так. Моя концепция триммирования проста. Если вы занимаетесь настройками не в должной последовательности, то Вы, в конечном итоге, преследуете «свой хвост». Для большинства вещей в нашей вселенной - у каждого явления есть своя причина, это же относится и к настройке модели. 

Столько раз я видел людей, которые поставив модель «на нож» в испытательном полете, пытаются определить необходимые настройки микшеров. Тяга, положения центра масс, баланс крыла и другие базовые настройки модели – все может влиять на полет «на ноже». 
Я не могу сделать этот пункт более четким и ясным – очень важно триммировать модель в правильной последовательности, чтобы быть уверенным, что каждая очередная настройка не влияет на предыдущие.

Вот мой порядок, согласно которому я рекомендую настраивать модель: 
Балансировка модели, центр масс – это номер 1, дифференциальное отклонение элеронов, полет «на ноже», пикирование – на все это влияет положение центра масс. 
Далее следует динамическая балансировка. 
Установка выкоса двигателя, дифференциал элеронов и заключительное программное микширование, проверка полета на «ноже», последовательность бочек и пикирование. 
Если Вы замените пропеллер, то все триммирование надо проводить заново.

Баланс
ОК, откуда я знаю, что положение центра масс находится в нужном месте? Если Вы сомневаетесь в этом вопросе – читайте инструкции.
Высока вероятность того, что кое кто из ТОС или из тех кто конструирует свои самолеты путем многих полетов могут определить где должен находится центр масс (ЦМ). Для классического пилотажа лучше ЦМ смещать вперед, но не настолько, чтобы возникли проблемы. Я не могу предложить, какое положение ЦМ будет наилучшим для каждого пилота, это можно только почувствовать. Однако я могу дать некоторые симптомы слишком заднего или слишком переднего положения ЦМ, плюс могу предложить некоторые тесты для проверки этого. 

Один из моих любимых способов определения правильного положения ЦМ – это начало вращения по крену. Для классического пилотажа Вы, вероятно, установите расход руля высоты (РВ) в пределах 12-15 град. Если Вам кажется, что этого мало, то скорее всего Вы используете слишком большой показатель экспоненты в управлении. Для начала установите экспоненту на уровень 35%, это я называю линейным управлением. Что я хочу иметь при половинном отклонении ручек управления? Я хочу иметь вдвое меньшую реакциию, чем при полном отклонении. Экспонента в 35-40% как раз дает мне такую реакцию. Если принять, что при полном отклонении ручки передатчика по крену модель должна вращаться со скоростью 360-400 град/сек, то при половинном отклонении следует ожидать 180-200 град/сек. Логично?

Когда вы начинаете бочку, Ваша модель немного смещается в сторону вращения без видимого срыва. Возможно, что ЦМ слишком впереди. Другой сигнал передней центровки – необходимость значительного отклонения РВ от себя в перевернутом полете. Это не всегда причина, но это сигнал.

Заднюю центровку, возможно, легче заметить большинству пилотов. Модель очень чувствительна на отклонения РВ и непредсказуема на околосрывных режимах. При пикировании с углом 45 град. в перевернутом полете модель самопроизвольно выходит из него. Центровку надо почувствовать, каждый пилот имеет свои предпочтения, каждая модель – свою центровку.

Будьте терпеливы, потратьте некоторое время на регулировку центровки. Это важно, чтобы она удовлетворяла Вас. Я бы рекомендовал провести по крайней мере 10-15 полетов именно для этого.

Динамическая балансировка
Ладно, мы довольны нашим центром тяжести, поэтому следующим шагом является динамический баланс. Это действительно актуально только для поперечного канала. Другие оси модели самолета не так чувствительны к динамическому воздействию высоких перегрузок. Даже если ваше крыло тщательно сбалансировано и элероны оттремированы – это не означает, что с поперечной балансировкой все впорядке. Я видел множество способов динамически проверить поперечную балансироку модели - петли, вертикальная свеча и так далее. Мое предложение состоит в том, чтобы думать о последовательности настройки модели. Если Вы делаете петлю или вертикальную свечу, то направление вектора тяги может иметь влияние на траекторию, а выкос двигателя мы еще не настраивали. Подумайте об этом, что Вы можете сделать для того, чтобы проверить поперечную балансировку в полете без влияния тяги. Я ставлю модель в вертикальное пикирование (минимум 3-4 сек) и делаю резкий вывод в горизонтальный полет. Неважно, какое положение имело крыло при пикировании, когда вы выйдете из пикирования крыло должно распологаться горизонтально. При этом проверьте точность отклонения ручки передатчика (отсутствие перемещения по крену). Если же Вы собираетесь провести этот тест с горизонта в вертикаль, то должны быть абсолютно уверены в том, что Ваше крыло находится абсолютно горизонтально. Я не знаю, как вы ребята, но я не уверен, что это хорошо. Если вы переходите из вертикали в горизонталь, то не только направление вектора тяги не имеет значения (газ сброшен), но и Ваше крыло может находиться в любом положени, так как на вертикали это неважно. Теперь, когда вы потяните на вывод, самолет может выйти в ином направлении, чем планировалось, но это неважно, главное чтобы крыло находилось горизонтально. Когда я рассказал об этой методике несколько лет назад, это вызвало много обсуждений. Единственное, что я бы рекомендовал Вам, это обратить внимание, что Вы должны пользоваться только рулем высоты. Не торопитесь принимать решение. Попросите друзей понаблюдать за поведением модели в этой проверке, повторите ее много раз, прежде чем переходить к следующему шагу настройки.
---------------------------
Замечание переводчика
На поперечную балансировку оказывает влияние не только весовая симметрия модели, но и аэродинамическая. На этом тесте выявляются малейшие перекосы и искажения симметрии формы модели.

Выкос двигателя 
OK, ребята, пора отложить в сторону эстетику и взяться за коррекцию вектора тяги. Я уверен, Вы видели на многих моделях отлично подогнанные к капотам коки винтов. Это один из главных факторов, препятствующих правильной установке выкоса. Это правда. Еще раз, при сборке Вашей модели, обратите внимание на инструкции, вероятность того, что кто-то просчитался, довольно велика. Что я люблю делать, или использовать для этого - проводить испытательный полет модели до покраски капота. После того, как я настрою выкос двигателя, я могу внести соответствующие косметические изменения в капот перед его покраской. Настройка выкоса является достаточно простым делом. Точнее, довольно просто определить куда надо смещать ось двигателя, но сложнее узнать на сколько смещать. 

Выкос вправо. Теперь мы знаем, что наша модель динамически сбалансирована и мы сможем уверенно выполнять точные вертикали. Номер один - это обеспечение полного отсутствия крена на этом тесте. Не думаю, что Вы можете быть абсолютно уверенными, что Ваше крыло находится абсолютно горизонтально перед переходом в вертикаль. Я видел людей, которые чрезмерно увеличивали выкос вправо, так как из за ошибки оценки горизонтальности крыла в перспективе (обычная ошибка зрения) они больше наклоняли модель на левую консоль. При переходе в вертикаль модель отклонялась влево. Что я люблю делать, чтобы этого избежать? Я летаю прямо над головой, точно по направлению ветра, где я могу ясно видеть мое крыло, а затем точно переходить в вертикаль. Ок, на вертикали мы пройдем, первые 100 футов (30 метров) хорошо, следующие 30 м тоже хорошо. Двигаясь вертикально 1000 футов – тоже хорошо. На второй тысяче футов начинаем смещаться влево… Ок, это шутка, но я надеюсь, вы поняли мою точку зрения. Большинство вертикалей не превышает 1000 футов (300 м), и Вы никогда не получите идеальной вертикали до 10000 футов. Если вы работаете над этим, то лучшее на что Вы можете надеяться - это 1000 футов или около того. Скорость будет иметь огромное значение на точность направления вертикальной линии. Каждые 100 футов (30 м) будут отнимать по 45-60 км/час. 
Теперь небольшой совет по настройке выкоса. Если после многих тестов Вы видите, что на протяжении 500 футов (125 м) Ваша модель отклоняется влево, вот Вам крутой совет: - откорректируйте полет модели триммером руля поворота. Замерьте на земле отклонение руля поворота, разделите его на 2 и увеличьте выкос вправо на эту величину. Это действительно работает! Если Ваша модель отклоняется вправо, то повторите все с точностью до наоборот.

Дифференциал
Дифференциальное отклонение элеронов - один из наиболее важных аспектов настройки модели. В современном пилотаже на фиксированных восходящих и нисходящих бочках плохой дифференциал может стать причиной реальной головной боли. Хорошей новостью является то, что его довольно легко обнаружить и скорректировать для бочек. Важная вещь на данном этапе – быть уверенным, что выкос настроен правильно и модель динамически сбалансирована, тогда мы сможем провести настройку дифференциала. Вы, вероятно, уже поняли важность триммирования вашей модели, в правильной последовательности. Каждый шаг должен дополнять предыдущий и не вносить негативных последствий для триммирования. 
Дифференциальное отклонение элеронов требуется, когда сопротивление элеронов, отклоненных вниз, на совпадает с сопротивлением элеронов, отклоненных вверх. 
Прежде чем пойти дальше, Вы должны быть абсолютно уверены, что элероны не имеют отдачи, иначе Вы никогда не получите правильного дифференциала. Это легко проверить. Выполните на вертикальном пикировании бочку вправо, остановите вращение на секунду и повторите правую бочку. Скорость вращение должна быть одинаковой на обеих бочках. Если она замедляется, тогда ваши элероны не отклоняются полность из за люфтов и деформаций. Другим признаком отдачи является большая скорость вращения на вертикали вверх, чем на вертикали вниз. Пожалуй, Вы должны исправить это. Что нужно для этого сделать. Либо увеличить момент сервомашинок, либо изменить геометрию, за счет сокращения радиуса кронштейна серво и увеличения плеча кабанчика элерона. Или если у Вас много денег - добавить серв. Какой бы путь Вы не выбрали, Вы не можете допустить, чтобы элероны имели отдачу. Большинство современных радиопередатчиков имеют функции дифференциала. Я использовал как АТV так и функцию дифференциального отклонения элеронов. Обе работают хорошо.
Я хочу для проверки использовать тот же метод, что и раньше для проверки выкоса двигателя, только на этот раз угол наклона траектории будет 45 градусов. Главное, чтобы полет проходил строго по или против ветра. Используя полное отклонения элеронов выполнить правую бочку. Если самолет (как я его называю) «гуляет» направо, то отклонение вниз элеронов слишком велико. Если модель «гуляет» налево, то велико отклонение элеронов вверх. Повторите эту процедуру с левой бочкой до тех пор, пока Ваша модель не будет точно выдерживать ось вращения. Как и с настройкой выкоса, не стоит ожидать выдерживания оси на протяжении 5000 футов - это просто невозможно сделать. При правильной настройке дифференциала вашей модели, Вы будете удивлены, насколько просто делать коррекции траектории.

Программируемое смешение

Вы заметили – этот параграф последний в последовательности триммирования, но для большинства - он первый, многие начинают с этого параграфа. «Моя модель требует всего 5% микширования на руль направления.» Я получаю телефонные звонки постоянно от радостных пилотов. Пит, я только провел тестовый полет своего нового Edge: у него только 8% смешения на элеронах и 4% - «на ноже». Они уверены, что я могу вникнуть в детали настройки их моделей гораздо быстрей, чем я могу это на самом деле. Главное в этой статье состоит в том, что надо придерживаться правильной последовательности. Знаю, что только после 10-15, иногда 20 полетов Вы можете приступать окончательной настройке микшеров Вашей модели.
Мне нравится разбивать настройки микширования на 2 этапа. Первый – это пикирование для настройки микшера газа, и второй – традиционный микшер руля направления, руля высоты и элеронов. Многие отлично понимают смысл микширования на втором этапе, но мало кто понимает микширование тяги. Я наблюдал некоторых, кто микширует тягу. Я бы хотел, что бы Вы обратили внимание на поведение модели по крену или по рысканию (руль направления) на пикировании при уменьшенной или нулевой тяге. Эти две оси – область проблем в пилотировании. При судействе наших соревнований часто видишь много странных ситуаций триммирования. Помню на национальных соревнованиях я четко запомнил модели, которые на бочках во время пикирования уходили в сторону и пикирование превращалось в странную спираль. Идеально настроить крен модели на всех скоростях практически невозможно. Вы можете только надеятся, что микширование приведет к сокращению ненужной работы при пилотировании. Обе эти оси (крен и рыскание) имеют наибольшее значение при пикировании, чем в других ситуациях. Представьте себе какой увод даст 5 градусная ошибка при каждом пикировании. При размерах полетной зоны – квадрата (а я надеюсь Вы летаете в пределах этого квадрата) Ваша модель может сместится на 150 футов. Представьте, как тяжело выйти точно в горизонт с такой ошибкой. Поэтому хорошо, если модель не сильно уводит при отключенных микшерах.
Хорошие новости заключаются в том, что этот увод легко компенсируется.

Микшер газ - элероны 
Сначала микшер газ-элероны. Это можно сделать двумя способами. Оба хороши и лучше если Вы попробуете их оба.
Первый способ, забраться на большую высоту, имитируя типичный пролет по верхней части зоны и лететь прямо над головой по ветру. В 50-100 футах после пролета над собой сбросьте газ и переведите модель в пологое пикирование так, чтобы модель видеть в плане. Теперь внимательно наблюдаем как модель держит прямую. Большинство моделей будет уводить немного вправо. Лично я никогда не встечал модели, которые не нуждались в небольшом микшировании влево элеронов при дросселировании двигателя. Я не говорю, что такого не может быть, но я лично не встречал. 
Второй способ проверить микширование тяги и элеронов – это горизонтальный полет с постепенным уменьшением газа. Скорее всего Вы увидите кренение модели вправо. Интересно, почему вам всегда приходится парировать кренение вправо, или почему ваши модели всегда срываются в одну сторону? Вероятно, это от того, что микширование элеронов и газа выполнено неверно. 

Микшер газ - руль направления
Ладно, вторым программируемым микшером является газ-руль направления. Трудно настроить одинаково точно микшер на всех скоростях. Ваша единственная надежда заключается в том, чтобы немного замешать руль направления влево на малом газу. Чтобы проверить это, используйте тот же метод, как в микшере газ-элероны. Вы будете удивлены, особенно в начале пикирования. Если вы не включили этот микшер, то, скорее всего, у Вас буду проблемы. Я считаю наиболее сложными в этом плане фигуры с использованием руля высоты, например, вертикальные и горизонтальные восьмерки. Я могу выслушать все Ваши соображения. Да, это правда. Ваша модель, возможно, не нуждается в этом микшере. Но попробуйте его, вы будете удивлены. Я знаю, некоторых из достаточно опытных разработчиков моделей, которые используют эту же теорию, но микшируют наоборот. Они уменьшают выкос двигателя, но замешивают вправо руль на полностью открытой дроссельной заслонке. Это хорошо работает, или так мне только сказали, но я не пытался так делать самостоятельно. Вы можете поэкспериментировать с в обоими сценариями активирования микшера. Я бы активировал его, по крайней мере, на половине хода ручки газа, и далее по нарастающей. Похоже это оптимальное соотношение, и я не получу неожиданного скачка в управлении и микширование будет развивался более или менее в соответствии со скоростью модели. Конкретные настройки будут отличаться от модели к модели, но использование этого микшера полезно. 
Надеемся, что Вы заметили, что триммирование в строгой последовательности, дополняет предыдущие настройки на каждой следующей стадии.

Микшер руль направления - элероны. 
В большинстве случаев этот микшер требует только линейной зависимости. Что я имею в виду под словом линейное? Нет необходимости прогрессивного смешивания. (меньше темп в начале, больше в конце). Большинство современных моделей, за исключением бипланов, хорошо сбалансированы и требуется лишь небольшого микширования руля направления и элеронов. Это достаточно легко определить. Некоторым нравится положить модель «на нож», но я предпочитаю делать плоский разворот «блинчиком». Помните, нужна статистика. Итак, я люблю делать плоский разворот. Для этого отклоняем руль влево - модель должна просто поворачивать влево без крена. Если модель кренится влево, то вам необходимо замикшировать на 2-5% элероны вправо с рулем направления. Мой Cap является немного уникальной моделью, так как он кренится в обратную сторону (из центра), поэтому я микширую отклоненный влево руль с левыми (против часовой стрелки по полету) элеронами. Повторите процесс с рулем отклоненным вправо. 
Теперь я хочу, чтобы Вы изменили скорость, с которой выполняете плоский разворот. Если вы обнаружите, что с увеличением скорости микширования становится слишком много. Возможно, на модели возникли излишние деформации (отдача элеронов или руля направления). Важно об этом помнить. При недостаточной жесткости руля направления и мощности рулевой машинки вследствие аэродинамического давления микширование может стать избыточным. Возможно в этом причина, что модель идеально настроенная «на ноже» оказывается чрезмерно микшированной на бочках по кругу.

Микшер руль направления – руль высоты. 
Я полагаю, в моей жизни были 3 модели, которые не нуждались в компенсации рулем высоты отклоненного руля направления. Так же, как и в предыдущем микшере делаем плоский разворот и смотрим, что происходит. Если ваша модель опускает нос, надо замешать немного руля высоты вверх, если наоборот - небольшое количество руля высоты вниз. В некоторых случаях, даже при отсутствии «отдачи», настройки смешения не могут быть абсолютно точными для всех скоростей. Не волнуйтесь, в большинстве современных передатчиков можно использовать так называемый микшер с переменным смешиванием (кривая отклика). Это позволяет иметь несколько точек вдоль кривой микширования, чтобы увеличить или уменьшить % смешения при разных положениях руля направления. Мой Cap - хороший пример этого. При малых отклонениях руля, я использую только 1-2% микширования, при больших - до 10%. Если бы я использовал строго 10%, то этого было бы слишком много при малых отклонениях руля направления. Кривая предназначена для решения этой проблемы.