# написание программного обеспечения

Наконец то закончена инструкция по прошивке. Поздравляем всех, кто читал мои статьи о прошивке и перепрограммировании аппаратуы  Flysky GT3B и его клонов. Осталось  только смотреть на экран, молиться и читать, ну обо всем по порядку ...

Для подготовки к перепрошивке нам необходим  кабель для программирования ,отладчик  STlink, кабель USB кабель типа AB, и, конечно, компьютер со свободным портом USB.

## Подключение к компьютеру отладчика (прграмматора)

- Вставьте соединительный USB-кабель в свободный порт USB.

- Подключите USB-кабель в отладчик STlink.

- При правильном подключении он определится как внешнее запоминающее устройство - диск. Этот диск назначается следующая доступная буква, в данном случае D: \. На этом диске три контекстных ссылки на сайты STMicroelectronic. Диск  защищен от записи. Вы можете закрыть окно, оно нам не будет нужно..

- Далее нам необходимо установить STM Toolset.

Скачиваем программу с сайта производителя отладчика http://www.st.com/internet/com/SOFTW.../sttoolset.zip ОН распространяется в виде ZIP архива. После загрузки на свой компьютер, распаковать этот ZIP  архив в виде одного файла EXE-инсталлятора и запустить

Этот файл запускается двойным щелчком мыши  запускаете инсталлятор ставите программу, ничего не меняя, при установке драйверов COM порта от него можно отказаться (на win7 они и не установятся)  и в итоге вы должны получить следующее, нам нужна будет только вторая программа Visual .;

Таким образом, эта установка будет завершена Ср Toolset.

## Настройка Ср Визуальный Программист (STVP)

Настройка STVP очень проста. Программатор (набор) может быть подключен на данном этапе. Сначала STVP, при первоначальном запуске, предлагает диалоговое окно, где надо выбрать один из следующих параметров:

- Аппаратное обеспечение: ST-LINK - типа программатор

- Порт: USB - порт типа, с которым программатор связан

- Режим программирования: SWIM - режим программирования

- Устройство: STM8S105x6 - соответствующее семейство процессоров

Эти настройки будут идти  без изменения при дальнейшем запуске STVP , поэтому, когда  ничего не происходит, убедитесь, что перед подключением к компьютеру программатора они не изменились! Делается это через меню edit в программе! После выбора у вас будут такие параметры:

В конце концов вы увидите следующее окно STVP. Строка состояния (нижняя половина программы с кучей текста) может быть с самой первой строчки такая ,если нет, проверьте настройки программатора :

Конфигурация оборудования, установить его на USB <ST-LINK с STM8S105x6 Включен в сеть и SWIM protocol>.

Если у вас все так как на этом рисунке, тогда можно переходить непосредственно к перепрошивке)) можно подключить кабель аппы к программатору!

## Подключение радио для программиста

- Предположим, что вас кабель программирования подключен правильно.Разъем SWIM программирования CN7 совмещен на программаторе и плате аппаратуры, как показано, 4х пиновым кабелем

- Если вы используете четырех жильный кабель программирования, необходимо включить аппу!  Я вообще не вынимал аккумулятор из аппы у мя Липо там, только обязательно сначала надо отделить сам программатор от второй платы(просто сломав их по пропилу,как на рисунке)  сам будет загораться дисплей и радио должно подать звуковой сигнал (это если без батарей питания аппа у вас) - при питании от передатчика USB подается пять вольт, так что сигнал будет говорить о пониженном уровене напряжения батареи.(но это не беда) 
Чтение и хранение прошивки

- После установки и первом запуске ST Visual Programmer появится окно:

Здесь обратите внимание на три вкладки, PROGRAM MEMORY,DATA MEMORY, OPTION BYTE. Первые две вкладки будут использоваться. Внимание -  закладка OPTION BYTE, должна оставаться не тронутой  вводить в ней ничего нельзя!

- Убедитесь, что вы попадаете на закладку PROGRAM MEMORY. В меню выберите Read> текущую вкладку и подтвердите  нажав  Current tab. Если Передатчик работает, то в настоящее время устанавливается связь.  У Программатора всегда при работе (чтение, программирование) должен мигать красный светодиод, если он загорелся и замигал, то все ОК!

- После этого программатор считает прошивку  вашего радио у вы увидете окно типа:

В нижнем окне статуса вы найдете это сообщение ( Контрольная сумма может меняться):Чтение области ... Память программ Память программ завершила чтение - [Устройство Контрольная 15D26C]

- Если это оригинальная прошивка  Flysky, и при первом подключении слейте ее в комп для того чтобы можно было потом если что откатить все назад, для этого нажмите как показанно на рисунке снизу Save AS:

Выберите имя файла, тип файла. S19 (Motorola) и место назначения (каталог), где Вы сохраните его и нажмите Сохранить. :

Если вы хотите создать резервную копию и всех настроек в памяти ,  то проделайте тоже самое с другими вкладками DATA и OPTION и повторите процедуру с пункта 2 
Всегда выполняйте это, если вы планируете вернуться в любую прошивку и не хотите потерять содержимое памяти и настроек. Конечно, есть возможность таким образом забыть где какие настройки, чтобы быть уверенным, Для этих случаев, я рекомендую вам сохранить некоторые простые записи о том, какие у вас  файлы для прошивки, а также файлы данных.

## Загрузка прошивки для радио

Очевидной предпосылкой для этого действия является то, что Вы имеете в наличии, будь то оригинальные, изменении или новой открытой прошивки источник. Модифицированная прошивка может быть получена из оригинальной процедуры в этом руководстве . Открытые прошивки источник доступен для загрузки по этому адресу .

- В меню выберите Файл> Открыть и подтвердить:

- Найдите нужный файл прошивки (extension. S19), и нажмите открыть:

прошивка загружается в память программы:

В окне статуса внизу вы найдете это сообщение (путь к файлу и файл контрольной суммы, конечно, могут и будут отличаться от этих)): Загрузка файла C: \ Data \ RC \ RC электро \ Flysky_GT \ GT3B_FW \ psx_new \ gt3b-CH6-0.1.0 . s19 в программной области памяти ... Файл успешно загружен. File Checksum 0x15D26C

- В меню выберите Program> Текущую вкладку и подтвердить Current Tab:

- Пошла Загрузка прошивки для радио ...........

- Запись была закончена, прошивка была успешно загружена в радио:

В окне статуса внизу вы найдете следующее сообщение: Программирование области ... Память программ . Program Memory программирования завершена проверка области ... Память программ . Program Memory успешно проверена Если захотите вернуться к более старой прошивке и храните ее данные в памяти и модели, вы можете использовать эти Данные. Они загружаются обратно в радио через вкладку DATA MEMORY аналогичной процедурой с пункта 1