АВРИСП мкий Руководство пользователя

См. Studio AVR 4 онлайновых справки для обновленной и полной информации.

Введение

• Введение

• Начинание

• Программное обеспечение и Установка USB

• Поддерживаемые Устройства

Программное обеспечение фронтэнда

• Используя Studio AVR с АВРИСП мкий

- Программа

- Предохранители

- Биты блокировки

- Усовершенствованный

- Совет

- Автоматический

• Программное обеспечение Командной строки

Оборудование.

• Соединение АВРИСП мкий

• Аппаратное Описание

Поиск и устранение неисправностей

• Поиск и устранение неисправностей Руководства(Направляющей)

• Ручная Перепрошивка

• Известные Проблемы(Выпуски)

• Техническая поддержка

1

Оглавление

АВРИСП МКИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ GUIDE.................................................................................1

ОГЛАВЛЕНИЕ .......................................................................................2

ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................3

НАЧИНАНИЕ ............................................................................................4

Установка USB..................................................................................................................... 4

Программное обеспечение и Установка USB............................................................................................... 6

Установите новые аппаратные средства на компьютере........................................................................... 7

Драйвер USB установки после Studio AVR устанавливается............................................................. 7

Программное обеспечение фронтэнда......................................................................................................... 9

Программа....................................................................................................................... 11

Предохранители........................................................................................................................... 13

Биты блокировки...................................................................................................................... 14

Усовершенствованный..................................................................................................................... 15

Совет........................................................................................................................... 17

Автоматический............................................................................................................................. 19

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМАНДНОЙ СТРОКИ.......................................................................... 21

АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА...................................................................................................... 24

Соединение АВРИСП мкий............................................................................................. 24

Аппаратное Описание.................................................................................................. 25

Целевой Интерфейс........................................................................................................... 26

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ....................................................................................... 27

РУЧНАЯ ПЕРЕПРОШИВКА..................................................................... 28

ИЗВЕСТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ(ВЫПУСКИ)................................................................................................ 29

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА..................................................................................... 30

2

Введение

АВРИСП мкий объединенный с AVR Studio® может программировать все 8-разрядные микроконтроллеры РИСК AVR®

с Интерфейсом ISP. Щелкните здесь для списка поддерживаемых устройств.

АВРИСП мкий функции

	Совместимый Studio AVR (Studio AVR 4.12 или позже)

	Поддерживает все устройства AVR с интерфейсом ISP

	Программы и флэш-память и ИПРОМ

	Поддерживает предохранители и программирование бита блокировки

	Upgradeable, чтобы поддерживать будущие устройства

	Целевые напряжения поддержки от 1.8V до 5.5V

	Корректируемая скорость программирования (50 Гц к частоте СК на 8 МГц)

	USB 2.0 совместимый (максимальная скорость, 12 Мбит/с)

	Основанный от USB, не требует внешнего электропитания

	Целевая интерфейсная защита

	Закоротите защиту

АВРИСП мкий поддерживается Studio AVR (см. Требования Studio AVR). Обновленные версии

из AVR Studio находится на http://www.atmel.com/products/AVR/

• Пожалуйста, читайте Начинающий, используя АВРИСП мкий

3

Начало

Пожалуйста, считайте этот раздел прежде, чем соединить АВРИСП мкий с компьютером или целью.

Следуйте за этими четырьмя шагами, чтобы начать использовать АВРИСП мкий:

1	Studio AVR установки и драйвер USB

2	Соедините АВРИСП мкий с компьютером, и автоустановите новые аппаратные средства (АВРИСП мкий)

на компьютере

3	Запустите(Начните) Studio AVR и АВРИСП мкий Программирование Диалогового окна

4	Соедините АВРИСП мкий с целью

Установка USB

Чтобы использовать АВРИСП мкий, он обязан устанавливать Studio AVR и драйвер USB сначала.

Пожалуйста, не соединяйте АВРИСП мкий с компьютером прежде, чем выполнить Установку USB в порядке

следовать за этой процедурой, описанной в Установке USB и программном обеспечении.

АВРИСП мкий Контент

Поле должно содержать следующие элементы:

	АВРИСП мкий

	Кабель USB

	Atmel Технический CD-ROM Библиотеки с таблицами данных, указаниями по применению и программным обеспечением.

Системные требования

Минимальные аппаратные и программные требования:

	Pentium (Pentium II и выше рекомендуют),

	RAM НА 64 МБАЙТА

	Свободное Место на жестком диске на 100 Мбайт для установки Studio AVR 4.12 или позже

	Windows® 98, Windows ME, Windows® 2000 или XP Windows®

	Порт USB, автономный (200mA требуемый)

Примечание: Windows 95 и Windows NT не поддерживают USB, следовательно не может использоваться с АВРИСП

мкий.

Требования Studio AVR

Это обязано использовать Studio AVR 4.12 или позже чтобы использовать АВРИСП мкий. Последняя версия

Studio AVR может быть найден в: www.atmel.com/products/AVR/

4

Примечание: Studio AVR и драйвер USB должны быть установлены перед АВРИСП мкий соединяется с

компьютер.

5

Программное обеспечение и Установка USB

Чтобы использовать АВРИСП мкий, он обязан устанавливать драйвер USB. Пожалуйста, не соединяйтесь

АВРИСП мкий к компьютеру прежде, чем выполнить Установку USB. Установка драйвера USB делается

во время установки Studio AVR.

Примечание: АВРИСП мкий требует Studio AVR 4.12 или позже. Последняя версия Studio AVR может быть

найденный в: www.atmel.com/products/AVR/

Запустите(Начните) установку Studio AVR. Во время этой установки диалоговое окно в числе(фигуре) ниже будет

представленный пользователю.

Чтобы установить драйвер USB, проверьте флажок Driver USB Установки/Обновления, и Драйвер USB

будет автоматически установлен.

6

Установите новые аппаратные средства на компьютере

Когда Studio AVR и установка драйвера USB заканчиваются, пожалуйста, присоедините кабель USB к обоим PC

и АВРИСП мкий. (АВРИСП мкий основан от USB). Если это - первый раз АВРИСП

мкий соединяется с компьютером, поле ниже появится:

Выполняя Windows XP Вы должны щелкнуть по "Next" пару раз. Пожалуйста, ожидайте до установки

процесс завершается отдельно. Могут потребоваться с нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от

компьютерная и операционная система.

Если драйвер USB правильно устанавливается, и АВРИСП мкий - подключение к PC, зеленому LED

в монтировании в корпус рядом с разъемом USB будет освещен(зажжен).

Если Studio AVR по некоторым причинам не может обнаружить АВРИСП мкий после установки USB, попробуйте к

перезапустите компьютер, чтобы загрузить драйвер должным образом.

Драйвер USB установки после Studio AVR устанавливается

Драйвер USB может быть установлен даже после Studio AVR были установлены следующим они

шаги:

1. Откройте "Пульт управления" на PC (Windows 95, и Windows NT не поддерживает USB),

2. Выберите, "Добавляют или Удаляют Программы"

3. Выберите "AVRStudio4" в списке программ

4. Щелкните по кнопке "Change"

5. Выбор "Изменяет"

6. Выберите "Драйвер USB Установки/обновления"

7

Драйвер USB теперь должным образом устанавливается на PC

Примечание: АВРИСП мкий требует порта USB, который может поставить 200mA (автономный концентратор USB). •

Пожалуйста, читайте об использовании Studio AVR с АВРИСП мкий

Поддерживаемые Устройства

АВРИСП мкий поддерживает весь AVR 8-разрядные Микро Контроллеры РИСК с интерфейсом программирования ISP.

Поддержка новых устройств будет добавлена с новыми версиями Studio AVR. Последняя версия

Studio AVR всегда доступен от www.atmel.com/products/AVR/

Когда новое встроенное микропрограммное обеспечение будет доступно, Studio AVR запросит пользователя обновлять АВРИСП мкий

Следующие устройства поддерживаются:

Крошечный

ATtiny12

ATtiny13

ATtiny15

ATtiny22

ATiny2313

ATtiny24

ATtiny26

ATtiny45

ATtiny861

Мега

ATmega48

ATmega8

ATmega88

ATmega8515

ATmega8535

ATmega16

ATmega162

ATmega165

ATmega168

ATmega169

ATmega32

ATmega325

ATmega3250

ATmega329

ATmega3290

ATmega64

ATmega640

ATmega644

ATmega645

ATmega6450

ATmega649

ATmega6490

ATmega128

ATmega1280

ATmega1281

ATmega2560

ATmega2561

Прочее.

AT86RF401

AT89S51

AT89S52

AT90PWM2

AT90PWM3

AT90CAN32

AT90CAN128

АВРИСП мкий поддерживает все различные(другие) напряжения, и скорость градуирует версии устройств

перечисленный в таблице выше.

8

Программное обеспечение фронтэнда

Используя Studio AVR с АВРИСП мкий

Studio AVR - пользовательский интерфейс для АВРИСП мкий. Последняя версия Studio AVR может быть

найденный в www.atmel.com/AVR/

Примечание: Драйвер USB должен быть установлен прежде, чем соединить АВРИСП мкий с PC. Далее

об этом в программном обеспечении и Установке USB.

Соединение

Запустите(Начните) диалоговое окно программирования, щелкая по одной из двух кнопок подключения

найденный на

панель инструментов на Studio AVR. Кнопка налево	 позволяет выбрать который программист

и коммуникационный порт, чтобы соединиться с:

Кнопка направо	 сделает "прямое" подключение к последнему выбранному инструменту и передаче

порт. Если никакой инструмент не будет найден с той установкой, то это отсканирует через все другие коммуникационные порты к

см., может ли какой-либо инструмент AVR быть найден там.

Если несколько АВРИСП мкий соединяются с тем же самым PC, пользователь может выбрать который использовать

выбор порядкового номера. Порядковый номер для каждого АВРИСП мкий может быть найден на нижней части

сторона PCB.

Примечание: Только один соединенный с USB инструмент может быть открыт для каждого сеанса Studio AVR, то есть если несколько

АВРИСП мкий используются и/или другие инструменты AVR с USB, они должны работать(выполниться) от различного(другого) Studio AVR

экземпляры.

9

Считайте больше об АВРИСП мкий программирование диалогового окна:

Программа

Предохранители

Биты блокировки

Расширенный

Совет

Автоматический

Автообновление

Studio AVR будет содержать последнее встроенное микропрограммное обеспечение, доступное от Atmel. Studio AVR будет автоматически

обнаружьте, если более новое встроенное микропрограммное обеспечение доступно, и запустите программу обновления.

См., как соединиться с целью в разделе, Соединяющемся АВРИСП мкий

10

Программа

Настройки программы делятся на четыре различных(других) раздела.

Устройство

Устройство выбирается, выбирая корректное устройство из выпадающего меню. Эта группа также

включает кнопку, которая выполняет стирание микросхемы на выбранном устройстве, стирая и FLASH и

Памяти ИПРОМ и биты блокировки.

Программирование Режима

Эта группа выбирает режим программирования. АВРИСП мкий делает только поддерживает режим ISP. Проверка

"Устройство Стирания Перед Программированием" вынудит АВРИСП мкий выполнить стирание микросхемы прежде

программирование устройства. Проверка "Проверяет Устройство После того, как Программирование" вызовет АВРИСП мкий к

выполните проверку памятей после программирования.

Flash

Если АВРИСП мкий пользовательский интерфейс открывается без проекта, загруженного в Studio AVR, "Использовании

Текущая опция(возможность)" Флэш-памяти Средства моделирования/Эмулятора будет отключена(запрещена). Когда проект открыт это

опция(возможность) позволяет программировать контента Флэш-памяти, в настоящий момент существующего во флэш-памяти

представление(вид) Studio AVR (Для получения дополнительной информации о представлениях(видах) памяти Studio AVR, пожалуйста, смотрите в

система справочной информации Studio AVR.).

Если никакой проект не работает(выполняется), или исходный код сохранен в отдельном ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОМ файле, выберите "ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЙ Ввод

Файл" опция(возможность). Обзор к корректному файлу, нажимая кнопку, или запись полный путь и

11

имя файла в текстовом поле. Выбранный файл должен быть в "шестнадцатеричном Intel" формате или "расширен шестнадцатеричный Intel"

формат.

ИПРОМ

Если АВРИСП мкий пользовательский интерфейс открывается без проекта, загруженного в Studio AVR, "Использовании

Текущее Средство моделирования/Эмулятор опция(возможность)" Памяти ИПРОМ будет отключено(запрещено). Когда проект открыт

эта опция(возможность) позволяет программировать контента памяти ИПРОМ, в настоящий момент существующего в

Представление(Вид) памяти ИПРОМ (Для получения дополнительной информации о представлениях(видах) памяти Studio AVR, пожалуйста, возьмите a

смотрите в системе справочной информации Studio AVR).

Если никакой проект не работает(выполняется), или исходный код сохранен в отдельном ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОМ файле, выберите "ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЙ Ввод

Файл" опция(возможность). Обзор к корректному файлу, нажимая кнопку, или запись полный путь и

имя файла в текстовом поле. Выбранный файл должен быть в "Intel, шестнадцатеричный" формат или "расширял Intel, шестнадцатеричный"

формат.

12

Предохранители

На вкладке "Fuses" краткий обзор доступных предохранителей представляются. Выбор предохранителя может состоять

из комбинации установки многократных(разнообразных) битов предохранителя. Это обрабатывается АВРИСП мкий пользовательский интерфейс, и

корректные биты предохранителя программируются автоматически для выбранного режима предохранителя. Отметьте что предохранители

не влияются стиранием микросхемы, как биты блокировки.

Нажмите кнопку "Read", чтобы считать текущую стоимость предохранителей, и кнопку "Write", чтобы записать

текущая установка предохранителя в устройство. Проверка одного из этих флажков указывает что этот предохранитель

должен позволяться/программироваться, что означает писать "нуль" в расположение предохранителя в фактическом

устройство. Отметьте, что на выбранную установку предохранителя не влияют, стирая устройство со стиранием микросхемы

цикл (то есть нажимающая кнопка "Chip Erase" в настройках "Program").

Подробная информация о предохранителях и их функциях может быть найдена в соответствующем устройстве

таблица данных.

Текст в скобках позади каждого выбора предохранителя показывает комбинацию предохранителя и их значение к

достигните фактической установки. Отметьте, что как описано в таблице данных AVR предохранитель программируется

когда записано в "0" и незапрограммированный когда записано в "1".

В нижней части поле состояния(статуса) значения предохранителя представляются в шестнадцатеричных значениях с LSB налево

13

Биты блокировки

Подобный настройкам "Fuses", шоу(выставки) вкладки "Lock Bits", которые блокируют режимы, которые применимы к

выбранное устройство. Режим блокировки может состоять из комбинации многократных(разнообразных) битов блокировки. Это

обработанный АВРИСП мкий пользовательский интерфейс, и корректные биты блокировки программируются автоматически

для выбранного режима Блокировки. Как только "Уровню защиты" режима блокировки включают(разрешают), это не возможно к

понизьте уровень защиты, выбирая "более низкую" степень защиты, устанавливая различную(другую) "Блокировку

режим". Единственный способ удалить запрограммированный бит блокировки состоит в том, чтобы выполнить стирание микросхемы, стирая обоих

программа и памяти данных.

Примечание: Если у целевого устройства будет запрограммированный предохранитель "ИСЭЙВ", то содержание ИПРОМ будет

будьте спасены даже при том, что выполняется полное стирание микросхемы на устройстве.

14

Расширенный

Вкладка "Advanced" делится на три суб группы.

Байты подписи

Нажимая кнопку "Read Signature", байты подписи читаются из целевого устройства.

байты подписи действуют как идентификатор устройства. После чтения байтов подписи,

программное обеспечение проверит, является ли это корректная подпись согласно выбранному устройству. Пожалуйста, обратитесь к

Таблицы данных AVR, чтобы читать больше о байтах подписи.

Калибровочный Байт осциллятора

Калибровочный байт - настраивающееся значение, которое должно быть записано регистру ОСККЭЛ чтобы к

настройте внутреннюю частоту Осцилляторов RC. Калибровочный байт Осциллятора пишется устройству

во время производства, и не может быть стерт или изменен пользователем.

15

Чтение Калибровочного Байта Осциллятора

Нажимая на "Рида Кэла. Байт" кнопка, калибровочное значение читается из устройства и показывается

в текстовом поле "Value". Отметьте, что на немного отделяется, калибровочный байт не непосредственно доступен

во время выполнения программы и должен быть записан ячейке памяти во время программирования, если это должно быть

используйтесь программой. Если эта опция(возможность) отображается серым, у выбранного устройства нет настраиваемого

внутренний Осциллятор RC.

Запись Калибровочного Байта Осциллятора

Так как калибровочный байт не непосредственно доступен во время выполнения программы на некоторых частях,

пользователь должен записать калибровочный байт в известное расположение в Flash или памяти ИПРОМ. Сделайте это

при записи требуемого адреса памяти в текстовом поле "Write Address" и затем нажимая

Кнопка "Write to Memory". Калибровочный байт тогда пишется памяти, обозначенной

"Flash" и переключатели "Eeprom".

Коммуникационные Настройки

Коммуникационные Настройки не применяются к АВРИСП мкий, поскольку он использует USB.

16

Совет

Вкладка "Совета" делится на три суб группы.

Напряжения

Втарджет представляет Vcc на целевой системе.

Ареф не применяется к АВРИСП мкий, поскольку это не поддерживает чтения Ареф.

Осциллятор и Часы ISP

STK500 Оск не применяется к АВРИСП мкий, поскольку это не может предоставить целевую систему a

часы.

Частота ISP устанавливает частоту часов ISP. Это - сигнал СК в интерфейсе ISP.

Для большинства AVR таблица данных описывает следующую частоту ISP (СК):

Минимальные низкие и высокие периоды(точки) для последовательных часов (СК) ввод определяются следующим образом:

Низко:> 2 цикла тактовой частоты ЦП для фк <12 МГц, 3 цикла тактовой частоты ЦП для фк 12 МГц

Высоко:> 2 цикла тактовой частоты ЦП для фк <12 МГц, 3 цикла тактовой частоты ЦП для фк 12 МГц

17

Это означает, что для цели синхронизируют меньше чем 12 МГц, частота ISP должна быть равной или меньше чем

1/4 целевых часов.

Для целевых часов выше 12 МГц частота ISP должна быть равной или меньше чем 1/6 цели

часы.

Знайте, что для расстается с КДИВ (Часы Делятся), предохранитель и/или КЛКПР (Регистр Делителя частоты Часов),

Частота ISP должна быть вычислена из разделенных целевых часов.

Примечание: Используя Внутренний Осциллятор RC, убеждаются, что он калибруется, чтобы использовать максимальный ISP

частота.

Подсказка(Наконечник): имея проблемы с соединением, чтобы предназначаться, попытайтесь понизить Частоту ISP.

Пожалуйста, консультируйтесь с таблицей данных устройства AVR.

Примечание: АВРИСП мкий не поддерживает Flash или ИПРОМ, программирующий ниже 2 кГц. Однако

стирание микросхемы будет работать вниз к 51 Гц. Сотрите AVR, если он работает(выполняется), чтобы замедлиться, чтобы быть повторно запрограммированным потому что

из значения в КЛКПР.

Версия

Версия показывает Аппаратные средства (HW), и Встроенное микропрограммное обеспечение (ФВ) АВРИСП мкий.

18

Автоматический

Программируя многократные(разнообразные) устройства с тем же самым кодом, вкладка "Auto" предлагает мощный метод

из автоматического прохождения через определяемой пользователем последовательности команд. Команды перечисляются

в порядке они выполняются (если выбрано). Включать(Разрешать) команде соответствующий флажок

должен быть проверен. Например, если только "FLASH Программы" проверяется, нажимая кнопку "Start"

Флэш-память будет запрограммирована с ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫМ файлом, определенным в настройках "Program".

команды используют настройки от других вкладок/страниц в АВРИСП мкий Пользовательский Интерфейс.

Возможно зарегистрировать выполнение команды к текстовому файлу, проверяя флажок "Log to file".

19

Установка Системы для Автоматического Программирования

Щелкните по флажкам для команд, к которым Вы хотите АВРИСП мкий Пользовательский Интерфейс

выполнить. Типичную последовательность, где устройство стирается и затем программируется, показывают в

число(фигура). Микросхема стирается, обе памяти, запрограммированные и проверенные, и наконец соединяется, и заблокировать

биты программируются.

После того, как сконфигурированный, та же самая последовательность программирования выполняется каждый раз, когда кнопка "Start"

нажатый. Это уменьшает(сокращает) и работу и возможности для ошибок из-за пользовательских ошибок.

Журналирование Автоматического Программирования к Файлу

Щелкая по флажку "Log to file" весь вывод от команд пишутся текстовому файлу.

Файл выбирается/создается, нажимая кнопку "Browse", и переместитесь к расположению где

файл помещается, или должен быть создан. Вывод сохраняется к этому файлу, и может быть просмотрен и

отредактированное использование текстового редактора.

20

Программное обеспечение Командной строки

Командная строка DOS интерфейса программирования - то же самое что касается стартового набора STK500. Это

называется "stk500.exe" и позволяет простые пакетные файлы для автоматического программирования.

В следующем тексте будет показано, как сделать простые пакетные файлы для того, чтобы автоматизировать

программирование шагов для устройства.

Программист командной строки STK500, v 2.1c Atmel Corp. (C) 2004-2005.

Переключатели(Коммутаторы) Командной строки:

[название устройства-d] [-m s|p] [-если инфайл] [-то есть инфайл] [-аутфайл]

[-oe аутфайл] [-s] [-O адрес] [-Sf аддр] [-Seaddr] [-e] [-p f|e|b]

[-r f|e|b] [-v f|e|b] [-l значение] [-L значение] [-y] [-f значение] [-E значение]

[значение-F] [-G значение] [-q] [-Y] [-Z адрес] [-c порт] [-значение единого времени]

[-значение Веса] [-ua значение] [-вес] [-wa] [-b h|s] [-! частота] [-t] [-I частота]

[-J] [-h] [-?]

Примеры:

STK500.EXE-cUSB-dATmega128-e-ifFlash.hex-pf - тональная частота

STK500.EXE-cUSB-dATmega128-fF73A-FF73A - EFF-GFF

Отметьте, что нет никаких пробелов между переключателями(коммутаторами) и их параметрами

и что у шестнадцатеричных значений нет префикса '0x'.

Параметры:

d

м.

если

то есть

из

ои

s

O

Sf

Se

e

p

r

v

l

L

y

Название устройства. Поскольку список поддерживаемых устройств использует STK500.EXE-?

Выберите режим программирования; последовательный (s) или параллель/высокое напряжение (p). Последовательный режим

режим по умолчанию, если этот параметр - оммиттед.

Имя FLASH вводило файл. Требуемый для программирования или проверки FLASH

память. Формат файла - Intel Extended HEX.

Имя ИПРОМ вводило файл. Требуемый для программирования или проверки ИПРОМ

память. Формат файла - Intel Extended HEX.

Имя флэш-памяти выводило файл. Требуемый для считывания Флэш-памяти. Формат файла

Intel, Расширенный ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНЫЙ.

Имя ИПРОМ выводило файл. Требуемый для считывания памяти ИПРОМ. Файл

формат - Intel Extended HEX.

Считайте байты подписи.

Считайте осциллятор каллибрэйшн байт. 'адрес' - адрес калибровочного байта как

декрибед в таблице данных устройства.

Запишите вызов осциллятора. байт к Флэш-памяти. 'аддр' - адрес байта

Запишите вызов осциллятора. байт к памяти ИПРОМ. 'аддр' - адрес байта

Устройство стирания. Если применено с другим параметром программирования, устройство будет стерто

прежде, чем любое другое программирование имеет место.

Устройство программы; FLASH (f), ИПРОМ (e) или оба (b). Соответствующие входные файлы

необходимый.

Считайте устройство вывода; FLASH (f), ИПРОМ (e) или оба (b). Соответствующие выходные файлы

необходимый

Проверьте устройство; FLASH (f), ИПРОМ (e) или оба (b). Может использоваться с-p или одинокий.

Требуются соответствующие входные файлы.

Байт блокировки набора. 'значение' - 8-разрядное шестнадцатеричное. значение.

Проверьте байт блокировки. 'значение' - 8-разрядное шестнадцатеричное. значение, чтобы проверить против.

Считайте назад байт блокировки.

21

f

E

F

Г

q

звуковая частота

один

Y

Z

c

единое время

уа

вес

ва

Байты предохранителя набора. 'значение' - 16-разрядное шестнадцатеричное. значение, описывающее настройки для верхнего и

более низкий предохранитель.

Установите расширенный байт предохранителя. 'значение' - 8-разрядное шестнадцатеричное. значение, описывающее расширять настройки предохранителя.

Проверьте байты предохранителя. 'значение' - 16-разрядное шестнадцатеричное. значение, чтобы проверить против.

Проверьте расширенный байт предохранителя. 'значение' - 8-разрядное шестнадцатеричное. значение, описывающее расширять предохранитель

настройки.

Считайте назад байты предохранителя.

Адресное пространство(Диапазон адресов) FLASH. Определяет адресное пространство(диапазон адресов) операций. Значение по умолчанию

весь FLASH. Адреса являются байтовыми.

Адресное пространство(Диапазон адресов) ИПРОМ. Определяет адресное пространство(диапазон адресов) операций. Значение по умолчанию

весь ИПРОМ. Адреса байта.

Выполните калибровочную последовательность осциллятора. См. аппноут AVR053 для получения дополнительной информации.

Загружает значение из расположения ИПРОМ до стирания микросхемы, которое тогда может быть

запрограммированный в FLASH или ИПРОМ использование опции(возможности) S. Адрес - шестнадцатеричное значение. См.

аппноут AVR053 для получения дополнительной информации.

Выберите коммуникационный порт; 'com1' к 'com8'. Если этот параметр - оммиттед программа

отсканирует порты коммуникации для STK500

Целевое напряжение набора ВТАРДЖЕТ в Вольтах. 'значение' - значение с плавающей точкой между 0.0 и 6.0,

описание нового напряжения.

Установите корректируемое напряжение АРЕФ в Вольтах. 'значение' - значение с плавающей точкой между 0.0 и 6.0,

описание нового напряжения.

Получите текущее целевое напряжение ВТАРДЖЕТ.

Получите текущее корректируемое напряжение АРЕФ.

Вес 	Проверьте, что ВТАРДЖЕТ в пределах 5 % данного значения. 'значение' - значение с плавающей точкой

между 0.0 и 6.0.

b

!

t

Я

J

г

z

h

Получите версии; аппаратная версия (h) и версия (и) программного обеспечения.

Частота осциллятора набора; 'частота' может быть целым Гц, или кГц или МГц

Получите частоту осциллятора.

Частота ISP набора; 'частота' может быть целым Гц, или кГц или МГц

Получите частоту ISP.

Тихая работа(операция).

Не используемый. Поддерживаемый для назад компэбилити.

Справочная информация (переопределяет все другие настройки),

Поддерживаемые устройства:

Вывести на экран поддерживаемый тип устройств "STK500.EXE-?"

Пример 1:

stk500-cUSB-dATMEGA8515-e-pf-ifm8515test.hex

Описание:

stk500

-CUSB

-dAT90S8515

-e

-if8515test.hex

-pf

Петляет stk500.exe

Выберите USB как коммуникационный порт

Устройство набора к AT90S8515

Флэш-память стирания

Выбирает файл "8515test.hex", который будет запрограммирован во флэш-память

Флэш-память программы (с выбранным файлом выше)

22

Пример 2:

stk500-cUSB:00001A52-ut4.5-ua4.5-! 3686000-I460800-dATMEGA8515-lFF-fD9E4 - мс -

ifC:\input.hex-pf - тональная частота–e

Описание:

stk500

Петляет stk500.exe

-cUSB:00001A52	Выберите порт USB с определенным АВРИСП мкий ряд(серия) number*

-ut4.5

-ua4.5

-! 3686000

-I460800

-dATMEGA8515

-e

-lFF

-fD9E4

- мс

-ifC:\input.hex

-pf

- тональная частота

Установите целевое напряжение (4.5V)

Установите Аналоговое ссылочное напряжение (4.5V)

Набор STK500 синхронизирует частоту к 3.68 МГц

Частота ISP набора к 460.8 кГц

Устройство набора к ATmega8515. Введите(Типизируйте) "stk500.exe-h", чтобы видеть все поддерживаемые

устройства

Флэш-память стирания

Набор локбитс к 0xFF

Набор соединяется к 0xD9E4, Младший байт 0xD9, Высокий Байт 0xE4

Выберите режим последовательного программирования

Выбирает файл "инпут.хекс", чтобы быть запрограммированным во флэш-память

Флэш-память программы (с выбранным файлом выше)

Проверьте флэш-память (с выбранным файлом выше)

*Note, что у порта USB нет никаких чисел(номеров) как COM-портов. Если несколько АВРИСП мкий или другой

Инструменты программиста AVR ATMEL соединяются с тем же самым PC, добавляют порядковый номер, чтобы адресоваться

определенный АВРИСП мкий. Порядковый номер может быть найден на нижней стороне АВРИСП мкий.

23

Оборудование.

Соединение АВРИСП мкий

Этот раздел описывает, как соединить АВРИСП мкий с PC узла(хоста) и целевым устройством для

корректная работа(операция). Отметьте, что Studio AVR и драйвер USB должны быть установлены. АВРИСП мкий должен

будьте соединены с компьютером прежде, чем соединить это с целевым устройством.

Когда АВРИСП мкий соединяется с PC, и если драйвер USB устанавливается, зеленый LED

в АВРИСП мкий близко к разъему USB будет освещен(зажжен). Основной LED состояния(статуса) будет красным

прежде, чем цель обнаруживается.

После АВРИСП мкий соединяется с PC, это может быть соединено с целью. Красная дорожка на

целевые кабельные метки ISP прикрепляют 1, и это должно соединяться с контактом 1 на соединителе(разъеме) ISP на

целевая плата.

Когда АВРИСП мкий соединяется и с PC и с целевой платой основной LED состояния(статуса)

должно быть зеленое указание, что целевое питание(возможности) было обнаружено. АВРИСП мкий теперь готов быть

используемый с Studio AVR или программным обеспечением командной строки программирования.

24

Аппаратное Описание

Блок, схематичный из АВРИСП мкий аппаратные средства, показывают ниже:

USB

Интерфейс USB - USB 1.1 (USB 2.0 Максимальной скорости) 12мбитс/секонд.

Как АВРИСП мкий основан от порта USB, требуется, что порт может поставить до

200mA. Порты на PC, и концентраторы с отдельным питанием(возможностями) обычно удовлетворяют это требование.

MCU

MCU управления обрабатывает всю передачу между целевым AVR и программным обеспечением фронтэнда.

АВРИСП мкий является полностью программным обеспечением, которым управляют от Studio AVR. Никакая ручная конфигурация

АВРИСП мкий необходим.

LED состояния(статуса)

LED с 3 цветами указывает на состояние(статус) АВРИСП мкий. Проверьте Руководство(Направляющую) по Поиску и устранению неисправностей по

проверьте на решения, если есть какие-либо ошибки.

Цвет LED

Красный

Зеленый

Оранжевый

Оранжевое мигание

Красное мигание

Красный - Оранжевое мигание

Описание

Неактивный - Никакое целевое питание(возможности)

Неактивный - С целевым питанием(возможностями)

Занятый - Программирование

Инвертированное целевое кабельное соединение

Закоротите на цели

Режим обновления

Есть также зеленый LED в АВРИСП мкий корпус рядом с разъемом USB. Это

LED указывает на трафик USB.

25

Целевой Интерфейс

У целевого соединения есть преобразователи уровня, и закоротите защиту.

Контакт 1 на соединителе(разъеме) находится на КРАСНОЙ стороне целевого кабеля. Целевой кабель имеет

сигнализируйте пинут как показано в числе(фигуре) ниже:

Преобразователь уровня

АВРИСП мкий поддерживает целевые напряжения от 1.8V до 5.5V.

Защита Короткого замыкания

Защита короткого замыкания автоматически разъединит целевые контакты от АВРИСП мкий если

ток, оттянутый(нарисованный) через контакт, больше чем приблизительно 25mA.

Защита ЭСД

Целевые контакты от АВРИСП мкий защищаются с переходным подавителем, чем может

противостоите прямому разряду на 8 кВ.

Вытяните(Получите по запросу) резисторы

Резисторы получения по запросу на МИЗО/МОЗИ/СК, соединенном с VCC/GND, не должны быть более сильными чем 820

ом.

Строка(Линия) сброса

Как часть проверки, если целевой кабель ISP правильно монтируется, он будет, после того, как Vtarget применяется,

проверьте, есть ли у строки(линии) сброса корректное напряжение, и проверьте, возможно ли вызвать эту строку(линию) низко.

Если нет никакого резистора получения по запросу на строке(линии), то есть если АВРИСП мкий обнаруживает 0V на сбросе, то

LED состояния(статуса) мигнет оранжевый.

Если резистор получения по запросу на строке(линии) сброса будет к сильному, то защита короткого замыкания инициирует когда

сброс вызывается низко АВРИСП мкий.

У строки(линии) Сброса не должно быть более сильного получения по запросу чем 4.7k ом. Любой конденсатор разъединения

не должно быть больше чем 10uF.

Отметьте, что у устройств AT89, которые поддерживаются АВРИСП мкий, есть противоположная полярность сброса. Если

АВРИСП мкий использовался с AVR и затем соединен с AT89, он может начать мигать

оранжевая ошибка указания на сбросе. Когда AT89 выбирается в диалоговом окне программирования и например, Риде

Подпись выполняется, оранжевое мигание произойдет(встретится). То же самое применяется к противоположной ситуации

где AT89 используется перед AVR.

26

Поиск и устранение неисправностей

Проблема

1 не Может соединиться с АВРИСП

мкий от PC.

Причина(Разум)

Концентратор USB не может обеспечить

достаточно питания(возможностей).

Решение

АВРИСП мкий требует активе/селф-

основанный концентратор USB, то есть поставляют 500mA.

2 не Может соединиться с АВРИСП

мкий от PC, зеленого цвета

LED состояния(статуса) USB не освещается(зажигается),

и точка 1 в порядке.

3 АВРИСП мкий LED состояния(статуса)

Драйвер USB не устанавливается драйвер USB Установки как описано в Установке USB

должным образом.

Кабель ISP не монтируется	Проверьте, что красная дорожка на кабеле

мигает оранжевый.

правильно

спаривание контакта 1 на заголовке ISP. См. больше в

Целевой Интерфейс.

4 АВРИСП мкий LED состояния(статуса)

Есть проблема на Проверке, что у сброса есть надлежащее получение по запросу.

мигает оранжевый в злости

из корректного кабеля ISP

соединение.

5 АВРИСП мкий отчеты

закоротите на цели.

6 не Может обнаружить цель

строка(линия) сброса.

Кабель ISP не

смонтированный правильно, или

некоторые из целевых контактов

шортед к GND или

VCC, или они также

в большой степени загруженный.

Интерфейс SPI на

цель отключается(запрещается)

потому что предохранитель SPI

не запрограммированный, и/или

Читайте больше о строке(линии) Сброса.

Контрольная точка 3, и проверка на короткий сиркиутс.

Также проверьте что паллуп на целевых строках(линиях)

не к сильному. См. более подробную информацию в

Целевой Интерфейс.

Если интерфейс ISP отключается(запрещается) предохранителем

настройки, нужно использовать другого

интерфейс программирования, чтобы сбросить эти предохранители.

Проверьте таблицу данных устройства для получения дальнейшей информации

РСТДСБЛ или ДВЕН соединяются на настройках предохранителя и интерфейсе программирования.

7 Обнаруживает цель, но не может

введите прогр режим или

программирование сбоев.

программируется.

Частота ISP

высоко.

STK500 может использоваться для Высокого напряжения

Параллельное программирование, и ДЖТЭГАЙС мкий

может использоваться для программирования ДЖТЭГ.

Понизьте частоту ISP. Частота ISP

зависит от целевых часов. Далее

об этом в разделе Совета.

27

Ручная Перепрошивка

Обновление встроенного микропрограммного обеспечения обычно обрабатывается автоматически Studio AVR, если встроенное микропрограммное обеспечение распределяло

с AVR Studio более нов чем встроенное микропрограммное обеспечение, загруженное в АВРИСП мкий.

Однако, АВРИСП мкий может прекратить отвечать на обновление встроенного микропрограммного обеспечения если встроенное микропрограммное обеспечение на

АВРИСП мкий повреждается. Повреждение встроенного микропрограммного обеспечения может произойти если передача между

АВРИСП мкий и PC повреждаются во время обновления встроенного микропрограммного обеспечения или если встроенное микропрограммное обеспечение в

АВРИСП мкий повторно программируется с неправильным файлом.

Следуйте за шагами ниже, чтобы вручную обновить АВРИСП мкий. Эта процедура должна работать всего

случаи(регистры,корпусы):

1.	Разъедините АВРИСП мкий от цели

2.	Отключите кабель USB

3.	Откройте АВРИСП мкий, нажимая на четырех пластмассовых клипах(зажимах), который содержит вершину и нижнюю часть

части корпуса вместе.

4.	Закоротите контакт 1 и прикрепите 3 на крошечные отверстия рядом с АВРИСП мкий шелковая печать на

PCB. См. число(фигуру) ниже.

5.	Вставьте кабель USB. АВРИСП мкий должен теперь запустить(начать) мигание, красное и оранжевое.

6.	Запустите(Начните) приложение "АВРИСП мкий Обновление..." расположенное в меню "Tools" в AVR

Studio.

7.	Нажмите кнопку "Start Upgrading".

8.	Когда обновление заканчивается, удалите короткое замыкание между контактом 1 и прикрепите 3 на

АВРИСП мкий.

9.	Переключите АВРИСП мкий, питание(возможности) отключают и повторно вставляют кабель USB.

10. Нажмите кнопку "Done".

АВРИСП мкий теперь обновляется и готов к употреблению!

28

Известные Проблемы(Выпуски)

Никакие известные проблемы(выпуски)

29

Техническая поддержка

Поскольку техническая поддержка, пожалуйста, свяжитесь с avr@atmel.com. Запрашивая техническую поддержку на

АВРИСП мкий, пожалуйста, включайте следующую информацию:

• Номер версии Studio AVR. Это может быть найдено в студийном меню "Help-> About" AVR

• Тип процессора PC и скорость

• Операционная система PC и версия

• Какое целевое устройство AVR используется (Полное число(номер) части)

• Настройки предохранителя на AVR

• Целевая частота часов

• Если КЛКПР (Регистр Делителя частоты Часов) используется (для AVR с этой функцией)

• Целевое напряжение

• Программируя скорость, частоту ISP

• Подробное описание проблемы, и как воссоздать это.

30

Atmel Corporation

2325 Бульваров Сада

Сан-Хосе, Калифорния 95131, США

Тел.: 1 (408) 441-0311

Факс: 1 (408) 487-2600

Региональный Штаб

Европа

Atmel Сарл

Направьте де Арсено 41

Почтовый ящик 80

CH 1705 Фрибур

Швейцария

Тел.: (41) 26-426-5555

Факс: (41) 26-426-5500

Азия

Комната 1219

Chinachem Golden Plaza

77 Моди-Роуд Тсимшацуи

Восточный Коулун

Гонконг

Тел.: (852) 2721-9778

Факс: (852) 2722-1369

Япония

9F, Тонетсу Шинкоа Блдг.

1-24-8 Shinkawa

Чуо-ку, Токио 104-0033

Япония

Тел.: (81) 3-3523-3551

Факс: (81) 3-3523-7581

Операции Atmel

Память

2325 Бульваров Сада

Сан-Хосе, Калифорния 95131, США

Тел.: 1 (408) 441-0311

Факс: 1 (408) 436-4314

Микроконтроллеры

2325 Бульваров Сада

Сан-Хосе, Калифорния 95131, США

Тел.: 1 (408) 441-0311

Факс: 1 (408) 436-4314

Ла Шантрери

BP 70602

44306 Нанта Седекс 3, Франция

Тел.: (33) 2-40-18-18-18

Факс: (33) 2-40-18-19-60

Карты АСИК/ЭССП/СМАРТ

Зональный Индастрилл

13106 Руссет Седекс, Франция

Тел.: (33) 4-42-53-60-00

Факс: (33) 4-42-53-60-01

1150 Восточный Шайеннский Мтн. Бульвар.

Colorado Springs, CO 80906, США

Тел.: 1 (719) 576-3300

Факс: 1 (719) 540-1759

Шотландский Парк технологии предпринимательства

Максвеллово Здание

Ист-Килбрайд G75 0QR, Шотландия

Тел.: (44) 1355-803-000

Факс: (44) 1355-242-743

Рф/отомотив

Theresienstrasse 2

Postfach 3535

74025 Хайльбронна, Германия

Тел.: (49) 71-31-67-0

Факс: (49) 71-31-67-2340

1150 Восточный Шайеннский Мтн. Бульвар.

Colorado Springs, CO 80906, США

Тел.: 1 (719) 576-3300

Факс: 1 (719) 540-1759

Байометрикс/имэджинг/хи-Рель МПУ/

Высокоскоростная Передача данных Конвертерс/рф

Авеню(Средство,Аллея) де Рошеплеин

BP 123

38521 Святой-Эгрев Седекс, Франция

Тел.: (33) 4-76-58-30-00

Факс: (33) 4-76-58-34-80

Литературные Запросы

www.atmel.com/literature

Отказ от ответственности: Информация в этом документе предоставляется в соединении с продуктами Atmel. Никакая лицензия, экспресс или подразумеваемый, процессуальным отводом или

иначе, к любому праву интеллектуальной собственности предоставляется этим документом или в соединении с продажей продуктов Atmel.	ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАБОРА

FORTH В ПОЛОЖЕНИЯХ И УСЛОВИЯХ ATMEL ПРОДАЖИ(РАСПРОДАЖИ), РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ВЕБ-САЙТЕ ATMEL, ATMEL НЕ ПРИНИМАЕТ(ПРЕДПОЛАГАЕТ) ОТВЕТСТВЕННОСТИ(ОБЯЗАННОСТИ)

БЕЗОТНОСИТЕЛЬНО И ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ ЛЮБОГО ЭКСПРЕССА, ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ ИЛИ УСТАНОВЛЕННАЯ ЗАКОНОМ ГАРАНТИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ ЕЕ ПРОДУКТОВ ВКЛЮЧАЯ,

НО НЕ ОГРАНИЧЕННЫЙ TO, ПОДРАЗУМЕВАЕМАЯ ГАРАНТИЯ ВЫСОКОГО СПРОСА, ПРИГОДНОСТИ(ФИТНЕССА) ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ, ИЛИ НЕ -

НАРУШЕНИЕ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БУДЕТ BE ATMEL, ОТВЕТСТВЕННЫЙ НИ ЗА КОГО ПРЯМОГО, КОСВЕННОГО, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО(ВАЖНОГО), КАРАТЕЛЬНОГО, ОСОБЕННОГО ИЛИ

НЕПРЕДВИДЕННЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, УБЫТКИ ЗА ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ, ДЕЛОВОГО ПРЕРЫВАНИЯ, ИЛИ

ПОТЕРЯ ИНФОРМАЦИИ) ПРОИСТЕКАНИЕ ИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕСПОСОБНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ TO ЭТОТ ДОКУМЕНТ, ДАЖЕ ЕСЛИ ATMEL СОВЕТОВАЛИ

ИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. Atmel не делает представлений или гарантий относительно точности или законченности

содержание этого документа и резервов право произвести изменения в спецификациях и описаниях продукта в любое время без уведомления.

Atmel не берет на себя обязательства обновлять информацию, содержавшую здесь. Если определенно не обеспечено иначе, продукты Atmel

не подходящий для, и не буду использоваться в, автомобильные приложения. Продукты Atmel не предназначаются, авторизовываются, или гарантируются для использования как

компоненты в приложениях намеревались поддерживать или выдержать жизнь.

© Atmel Corporation 2005. Все права защищены. Atmel®, логотип и комбинации этого, Всюду Вы Are®, AVR®, AVR Studio® и

другие, зарегистрированные торговые марки или торговые марки Atmel Corporation или ее филиалов. Другие сроки(термины,условия) и названия продукта могут быть

торговые марки других.

31