1. Когда 3GX подключен, поверните рукоятку руддера вправо или влево до упора, и, удерживая в этом положении, нажмите и удерживайте кнопку Set около секунды. (Вы вошли в режим программирования).

2. После входа в режим программирования все индикаторы Status будут мигать определенным образом, что соответствует конкретно настроенному параметру. 
3. В ходе программирования индикаторы с 1-го по 5-й мигают, показывая уровень (степень) параметра, который вы настраиваете. Например, мигающий индикатор соответствует 10%, в то время, как постоянно горящий (не мигающий) - 20%. Пример: 2 индикатора горят и не мигают, а 3-й мигает, то это 2х20+10=50%. Значит установлено значение 50%.

1. Скорость отработки по элеронам (кажется, так правильно на русском)

1. Когда Вы зашли в этот режим настройки, индикатор статуса мигнет один раз.

2. Скорость отклика элерона и элеватора можно регулировать независимо друг от друга. 
3. Двигая стик элерона вы видите, сколько индикаторов загорается (и можете оценить степень установки скорости отклика). Т. е. чем больше горит индикаторов при движении стиком, тем выше скорость отработки тем маневром, канал которого вы двигаете. То же самое касается элеватора и др.

Прим.: Как видно из видео, он двигает стик толчками, и кол-во загорающихся индикаторов увеличивается или уменьшается. Например, по элеватору: стик вниз – показатель увеличивается, стик вверх – уменьшается. По элерону, стик влево-больше, стик вправо-меньше.

4. Скорость отработки элеватора регулируется на основе скорости отработки элерона. (Тут не совсем ясно, что имеется в виду). Когда разница между отработкой элеватора и элерона больше 20%, 3GX автоматически корректирует это…  Поэтому мы рекомендуем сначала настраивать скорость отработки элерона, а затем элеватора. (На видео он говорит, что разница не должна быть больше одной горящей «лампочки»)

5. Двигая соответствующий стик (элеватора или элерона), индикаторы автоматически переходят в режим показа соответствующего установленного уровня отклика. К примеру, двигая стик элерона, индикаторы с 1-го по 5-й будут показывать уровень отклика элерона. Двигая стик элеватора – соответственно…

2. Установка конечных точек элеватора. (Лимиты)

1. Перед установкой лимитов элерона и элеватора, переключите передатчик в режим ХОЛД и переведите стик в нижнее положение, чтобы избежать механических помех (?) при повышенных расходах.

2. В этом режиме настройки индикатор мигнет дважды.

3. В режиме настройки, угол по элеваторам в пределах 8 градусов, (Прим.: а также какой то допуск вперед и назад) (?). Двигая стик элеватора можно регулировать лимиты серв. Например, если индикаторы показывают 50%, то общий лимит: 8+0,5*8=12 градусов.

4. В целом, 70% достаточно для большинства типов вертолетов. Если рекомендованная цифра не используется, установите лимит до максимума, избегая механических помех.

Прим.: На видео видно, как он толкает стик по элеватору вверх-вниз и говорит: вверх-увеличивать, вниз-уменьшать.

3. Установка лимитов Элеронов

1. В этом режиме индикатор мигнет 3 раза.

2. В режиме настройки, угол по элеваторам в пределах 8 градусов. Двигая стик элеватора можно регулировать лимиты серв. Например, если индикаторы показывают 50%, то общий лимит: 8+0,5*8=12 градусов.

3. В целом, 70% достаточно для большинства типов вертолетов. Если рекомендованная цифра не используется, установите до максимума, избегая механических помех.

Написано один в один с элеваторами. Просто двигаем стик по элеронам.

4. Настройка демпфирования отработки тарелки перекоса

1. В этом режиме индикатор мигнет 4 раза.

2. Двигайте стик элерона для того, чтобы настроить уровень демпфирования работы тарелки по циклическому шагу, чем больше индикаторов горит, тем больше эффект демпфирования (реакция тарелки по циклику менее резкая). Имейте в виду, независимая регулировка демпфирования по элерону и элеватору не делается! Движение стика по элерону регулирует демпфирование циклического шага, но движение стика по элеватору предназначено для установки демпфирования по коллективному шагу, НО НЕ для регулировки демпфирования элеватора.

3. Большой уровень демпфирования делает поведение вертолета более плавным, но менее управляемым. Этот режим регулируется пилотом по своему усмотрению.

5. Настройка ускорения отработки тарелки перекоса

1. В этом режиме индикатор мигнет 5 раз.

2. Двигайте стик элерона для того, чтобы настроить степень ускорения отработки тарелки по циклическому шагу, чем больше индикаторов горит, тем больше ускорение. Имейте в виду, независимая регулировка ускорения по элерону и элеватору не делается! Движение стика по элерону регулирует степень ускорения реакции по циклическому шагу, но движение стика по элеватору предназначено для установки ускорения по коллективному шагу, НО НЕ для регулировки ускорения по элеватору.

3. Когда эта функция задействована (Прим. На видео он говорит, что по умолчанию и для начинающих пилотов этот показатель выставлен на ноль, должен гореть 1 диод) то устойчивость вертолета в висении в неподвижной точке снижается). Начинающие пилоты должны выставить минимальное значение этого показателя.