Flight Control Condition

Недавно добавленная функция установки полетного Стиля, с диапазоном регулировок от 0 до 100. Разные установки соответствуют разным стилям полетов (в плане чувства контроля).  Низкое значение параметра – высокий контроль, позволяющий более резко «переключаться» между маневрами. Высокое значение параметра-более плавный контроль, позволяющий спокойнее «перекладывать» маневры. Рекомендованное начальное значение  - 50, затем по личному усмотрению.

Pirouette Optimization Ratio Switch (Регулировка  оптимизации пируэтов)

Swashplate Level Speed. Прим.: Не совсем понятно. Наверное, речь идет о регулировке  скорости выравнивания тарелки перекоса после изменения циклического шага, но не совсем уверен.  Кто больше знаком на практике, смогут пояснить. Перевожу дословно:

3ГХ система циклического шага будет выравниваться во время взлета, чем быстрее это происходит, тем легче контроль во время взлета, но может привести  к быстрому полету вперед (?). Если вертолет имеет не высокую  (минимальную) вибрацию, мы рекомендуем  уменьшить этот параметр, при этом сохранив способность вертолета взлетать (?). Это улучшит характеристики быстрых полетов вперед.

Cyclic Pitch Exponential Setting

Экспоненты циклического шага. Диапазон от 0 до 5. Высокое значение – более плавная реакция в центре. Если эта функция используется в передатчике, то здесь надо выставить 0.

Simulated Fly Bar Parameter

Это симуляция традиционного флайбара (У меня не активна).  Выше показатель –тяжелее лопатки (виртуальные).

Следующая вкладка

Rudder Parameter

Регулировка чувствительности удержания хвоста.  Высокое значение – более прямолинейные полеты вперед и назад. Но слишком высокое значение приведет к рысканию хвоста во время висения.

Rudder Acceleration Adjustment

Скорость отработки хвоста. Этот режим увеличивает скорость первоначальной реакции хвоста и отклика на команду. Этот режим применим только для больших вертолетов, и будет автоматически отключен в режиме маленьких вертолетов.

Anti Torque Comp.

Это все также как и в инструкции про установленный наоборот 3ГХ.

Прим. Но вот этой фразы в мануале нет:  Если руление вправо кажется вам в полете недостаточным, этот параметр может быть увеличен, пока вы не почувствуете симметричного руления. Внимание: применимо только для роторов с вращением по часовой стрелке.