Приветствую всех посетителей ресурса http://forum.rcdesign.ru/. Данный краткий FAQ написан с целью ознакомления владельцев автомоделей масштаба 1/10 фирм Himoto/HSP/Maverik Strada с самой моделью, частыми поломками, тонкостями обслуживания, тюнинга и самостроя. Цель исключительно благая – сократить Ваше время на поиск нужной информации по форуму, а также сократить количество ненужных/часто повторяющихся вопросов в ветке форума Himoto. FAQ не является инструкцией к действию, отражает лишь мой опыт и советы (а также тех людей, кто поможет мне в составлении топика).

Начнем с краткого обзора питомца (модели). Условно все модели Himoto/HSP/Maverik Strada масштаба 1/10 можно разделить на 2 группы: в одной монстры, шорт-корсы, багги, трагги, это все внедорожники и ралли (off-road), в другой шоссейки: дрифт, туринг и отчасти ралли (on-road). Конструктивно все модели этого масштаба похожи и имеют немало общих деталей, причем у моделей одного класса (on-road или off-road) этих общих деталей еще больше. Основные отличия внутри класса (on-road или off-road) – это рычаги подвески, приводные валы колес (кости), колеса, кузов, система крепления кузова, амортизаторы, двигатель. Практически одинаковы: дека (днище), дифференциалы, межосевой вал, моторама, сервосейвер, сервопривод, верхняя распорка дифференциалов.

Рекомендации и обзор будет на примере монстра HSP Brontosaurus Off-Road (сокращенно «бронт»).

Компоновка модели.

Магазинная покупка состоит как правило из:

- самой модели

- пульт управления (либо работающий на Мгц частоте, либо на частоте 2,4Ггц, частота зависит от комплектации, а также от того когда была выпущена – старые модели все поголовно выпускались с Мгц аппаратурой). Отличие частот не принципиально, плюсы и минусы есть у обоих. Мгц – работает даже в зоне не прямой видимости (2,4Ггц – нет, зато часто имеет опцию перебора смежных частот), помехи могут ловить оба диапазона, дальность тоже принципиально не отличается (порядка 100м максимум).

- аккумулятор – либо Ni-Mn (никель-маталлогидридный) обычно с емкостью 1800мА/Ч, либо Li-Po (литий-полимерный) емкостью 2200мА/Ч (емкости и типы могут отличаться, все зависит от конкретного китайского продавца модели). И на том и на другом долго Вы не покатаетесь, так что это одна из первостепенных замен.

- зарядное «ночник» (потому что дооолго заряжает)))))) после приобретения цифровой зарядки, его можно подарить врагу)).

Схематика модели.

Как правило, при покупке в магазине, к модели еще должна идти инструкция со схематикой и каталожными номерами модели, не выкидывайте её, она поможет при заказе запчастей и тюнинга.

Опишу основные узлы с каталожными номерами, что-где ломается, как лучше эксплуатировать и на что лучше заменить.

- Кузов (она же «корка») № 88003. Лопается, рвется, сминается при неаккуратном или очень активном стиле езды. Периодически меняется. Способ упрочнить – проклеить изнутри армированным скотчем.

- Колеса №08010N. Пластиковые диски ломаются при резком наезде на твердые препятствия, слишком быстрой езде по неровной местности, прыжков с большой высоты. Способ укрепления дисков. Бывают случаи отклеивания резины от дисков (а бывает что вообще не приклеена!), лечиться клеем для резины. Резина периодически изнашивается и заменяется (можно отдельно резину, если родные диски целы, либо комплектом резина/диск). Параметры родного колеса для бронта: диаметр внешний 127мм, ширина 65мм, шестигранник крепления (хекс, hex) 12мм. Можно подбирать резину не только от бронта, а также от других моделей, например HPI Bullet (хекс 14мм!!!!, нужно менять шестигранник крепления). При выборе неродной резины смотрите на то, чтобы: хекс был 12мм, внутренний диаметр диска не был меньше родного, т.к. в этом случае возможно задевания переднего Ц-хаба за диск (либо заменить родную полуось на удлиненную, которые стоят на трагги №15506).

- Дека (шасси) № 04001. Она из пластика, часто бывают небольшие поломки. Подробнее. Можно заменить на алюминиевую №06001, покупную либо самострой тут и тут. Тюнинг не первостепенный.

- Рычаги подвески передние/задние №№ 08006,08005. Ломаются редко. Иметь про запас комплект. На алюминий не менять (пластик упругий, гасит удары. Алюминий нет, он просто либо сам гнется, а чаще всего ломает все, к чему крепиться). Пластиковый рычаг – это удар поглощающий, амортизирующий элемент.

- Кулаки передние/задние, Ц-хабы №№№ 102011, 102012, 102010 (номера сразу для алюминиевых). Это первоочередная замена на алюминиевые. Если передние еще более-менее надежны, задние заведомо спроектированы без запаса по большой нагрузке, любой маломальский удар или прыжок ломают задние кулаки у основания крепления к поперечной тяге. Заменять лучше все сразу, т.к. на личном примере не раз ломался пластиковый Ц-хаб при алюминиевом поворотном кулаке. На стоковых моделях в кулаках стоят втулки, стоит поменять на подшипники, размерность подшипников. Подшипники входят очень туго, стоит смазать полости кулаков перед заменой. Вытащить втулки/подшипники дело непростое, нужен инструмент типа: тонкая Г-образная игла или штырь, прочная. Иногда даже с его помощью вытащить не удается. В таком случае можно аккуратно  сточить бормашиной с малой абразивной насадкой, разломать и вытащить.

- Полуось № 02033 (то, к чему крепиться колесо). Лично у меня это часто ломающийся элемент, т.к. я сконфигурировал шасси таким образом что это слабый элемент и ломается именно он, благо он недорог, а замена быстрая с минимум инструментов и занимает пару минут. Желательно иметь в запасе комплект-другой. Сразу о крепление колеса – очень часто закрученное колесо начинает самопроизвольно болтаться – откручивается гайка крепления. Лечиться самоконтрящейся гайкой с нейлоновой втулкой, либо фиксатором резьбы (синим – средней фиксации, красным – сильной фиксации (есть риск потом не открутить вообще)). Гайку и фиксатор можно совместить, будет надежнее.

- Приводной вал колеса «кость» № 08029 передний/задний. Поломки при низких и средних скоростях редки, хотя часто бывают случаи заводского брака. Замечено что покупные дополнительно валы толще и надежнее стоковых. Желательно иметь в запасе комплект-другой. Не заменять на «модный» вал № 108015. На собственном опыте проверил отзывы – он длиннее чем нужно, а даже после подгонки не прокатал у меня и одного раза – рассыпался. Точнее оба. Про вал №08046 информации нет.

- Амортизаторы. Пластиковые № - не нашел, алюминиевые №108004. Стоковая версия идет как правило с пластиковыми, топ – с алюминиевыми. Каких то значимых отличий не вижу. «Сопливят» (т.е. пропускают демпфирующее масло) оба. Алюминиевые правда можно подрегулировать шайбой пружины + можно заменить отдельно уплотнительные сальники штока. Обычно у амортизаторов гнется сам шток, аккуратно выправляется обратно, иногда ломается верхняя крышка картера (редко, и как правило брак). Новые амортизаторы обязательно проверить на сжатие. На пальцах если – сжать и резко отпустить. Сжатие должно быть с небольшим усилием, распрямление штока с небольшим запозданием. Амортизаторы настраивают под себя, машину, манеру езды и рельеф. Настройка – заливание силиконового масла различной вязкости. Чем гуще – тем более энергоемкая подвеска. На зиму лучше залить пожиже с учетом загустевания масла на морозе. Тюнинг и запас в общем не требуется.

- Дифференциал. Предназначен для компенсации разницы прохождения пути колес при поворотах. Сборный, состоит из корпуса №02051T, блока шестеренок №02024, приводной шестерни с валом №02030 (передний, задний отличается), и 2 подшипников. Блок шестеренок залит силиконовой смазкой, чем гуще – тем меньше дифференциал срабатывает. Если хотите вообще заблокировать дифференциал (например для проходимости модели) – вариантов много, от блокировки шестеренок посторонним предметом (например кузок резины, шланга) до залития (смолой, клеем). Поломки редки, но бывают. Как правило отламываются зубья на ведущей/ведомой шестеренке №№02030,02029. Желательно иметь их в запасе + комплект №02066. На новой модели обязательно проверить этот узел на наличие масла. Очень часто дифы не залиты. Масло заливать только в блок, ведущую/ведомую шестеренку смазать слегка, иначе все потом выйдет через щели корпуса дифа, он не герметичен. Тюнинг – замена корпуса на алюминиевый №102075. По желанию. Поломки пластикового корпуса очень редки.

- Опора крепления амортизаторов «бабочка». Из пластика, очень энергоемкая и практически вечная. Не заменять на алюминиевую №108022, добра не будет от такой замены.

- Сервосейвер , он же защита сервопривода. Защищает сервопривод от резких рывков передних колес, гасит удары, энергоемкий. Сборный, состоит из №02025E, №02075 и тяги между ними. Регулируется путем затягивания гайки и ограничения свободного хода сейвера. Чем туже затянуть – тем более четким будет управление колесами, и в тоже время возрастает риск при ударе сломать сервосейвер/сервопривод. Тюнинг – замена на №102060, лично не пробовал, но говорят что есть небольшие люфты после установки. Еще вариант тюнинга – затягивание родного сервосейвера под завязку и установка сейвера такого на сам сервопривод. Поломки стокового узла не редки, желательно иметь на замену.

- Спур, он же ведомая шестерня №11164, №11188 (разный шаг зубьев). Боится абразива и песка. Не смазывать ничем при открытой/стоковой коробке редукторного узла. Иначе вся пыль и песок будут очень хорошо к нему липнуть, заодно приговаривая его к долгой жизни. Тюнинг – замена на металл №11184 (64T), №11188 (48T). На личном опыте ничего хорошего из такой замены не вышло, спур съедал пиньон. Возможно мне просто попалась бракованная шестерня. У кого то по отзывам металл спур/латунный пиньон живет не один год. Решать Вам. На мой взгляд оптимален выбор – родной спур/стальной (не латунный) пиньон. Между спуром и пиньоном обязательно должен быть зазор (небольшой, размером с толщину бумажного листа)! Здесь способ установки почти вечного спура и пиньона с минимальными переделками (требуется мотор с валом 5мм!!!!!!, стоковый мотор с валом 3,17мм). Летом стоковые спуры летят часто, обязательно иметь на замену.

- Пиньон, он же ведущая шестерня, крепиться непосредственно на двигатель №11119 (один из множества, отличаются шагом и количеством зубьев, чем больше зубьев на пиньоне – тем быстрее будет ездить модель – больше нагрузка на двигатель). Тюнинг – замена на стальной. При несоблюдении зазора/попадании песка/использовании со стоковым пиньоном металлического спура, летит часто. Есть явление завала латунных зубьев против хода вращения. Это обусловлено чрезмерной нагрузкой на него/слишком резком старте с места. При покупке новой шестерни смотрите чтобы характеристики у нее были: диаметр вала 3,17мм (иногда пишут просто 3мм), шаг зубьев 0,88мм.

- Межосевой вал №04003 . Передает вращающее усилие от задних колес к передним. Поломки редки, и связаны как правило либо с заводским браком, либо с резким застопориванием передних колес. Застопоривание может быть вызвано: поломка дифференциала (поломка зубьев), попадание постороннего предмета между валом колеса и кулаком (у меня часто наматывает всякие нитки, лески, даже куски сетей). Желательно иметь один про запас. Альтернатива.

Тюнинг и апгрейд

Начну с того что, у Вас в руках стоковый бронт с коллекторным двигателем (коллекторный двигатель – страшный на вид, похож на двигатель шуруповерта, имеет щетки, малый КПД, средняя надежность), стандартным сервоприводом (пластиковый редуктор, точнее нейлоновый, и усилие порядка 3кг), стандартным аккумулятором на 1,8А/Ч и родной аппаратурой управления. Этого вполне достаточно чтобы кататься по ровной местности со скоростью 10-20км/ч в течении 10-15мин. Без прыжков и прочих акробатических номеров. Довести его до ума будет стоит денег сопоставимых со стоимостью модели (тюнинг дело дорогое). Порядок тюнинга мен видится такой:

1. замена задних кулаков №02013 на алюминиевые

2. приобретение литий-полимерного аккумулятора на 5А/ч + зарядное цифровое устройство к нему + блок питания 12В 5А (само зарядное как правило идет без блока питания, оно лишь грамотно заряжает и балансирует аккумулятор). Одного аккумулятора в 5А/ч вполне достаточно чтобы ездить с б/к двигателем потребляющим 50А в течении 20-40 мин. (зависит от стиля и условий езды, чем медленнее тем дольше). Аккумуляторы лучше приобретать попарно, это обеспечит минимум час езды за одну покатушку.

П.С. на литий-полимерных аккумуляторах родной коллекторный двигатель долго не протянет (как и регулятор), учтите, у него сгорят щетки, т.к. они не рассчитаны на высокий ток. Но возможно пока Вы его добиваете, приедет заказанная б/к система.

3. замена родной силовой установки на бесколлекторную (б/к). Для этого нужно приобрести б/к двигатель и б/к регулятор. Характеристики двигателя:

-KV – оборот/В, чем больше тем быстрее будет ездить, на монстры ставят как правило при 2-3S аккумуляторах от 2000 до 3000KV.

-Напряжение считают в S (1S – одна банка литий-полимерного аккумулятора, номинальное напряжение 3,6В, максимальное 4,2), т.е. если  написано у двигателя 2S-4S – он работает в диапазоне 7,2-14,4В. Напряжение аккумулятора должно совпадать с напряжением двигателя и регулятора.

- Ток который двигатель потребляет (максимальный) , на бронт обычно в пределах 30-60А.

- Диаметр вала. Вал родного двигателя 3,17мм (и пиньона соответственно!).

- Габариты двигателя. Очень часто можно увидеть маркировку «3650 Inrunner Motor такой-то такой…». 3650 – это габариты, 36мм диаметр, 50мм длина двигателя. На бронта можно ставить двигатели диаметром 28-36мм (36 оптимально, 28 менее мощный по определению и подойдет для не слишком высоких нагрузок при езде). Длина – чем длиннее, тем как правило большее усилие в кг может выдать двигатель, но и регулятор требуется мощнее (и дороже!). Оптимальная длина 50мм.

Характеристики регулятора: 2 основные это рабочее напряжение (должно совпадать с напряжение двигателя и аккумулятора) и выдерживаемый ток (ток должен быть не меньше, а лучше всего на 15-20% больше чем ток потребляемый двигателем). Карта программирования опционально. С ней удобнее, но можно обойтись и без нее – современные регуляторы имеют как правило кнопку программирования в ручную.

4. Замена передних кулаков №02014 и Ц-хабов №02015 на алюминиевые.

5. Замена сервопривода. Оптимален сервопривод размерностью +/- 40,5 х 20 х 38.5 мм, усилием не менее 6кг и скоростью 0,10сек. Большинство сервоприводов имеют питание в 4-6В, но особо мощные питаются уже от 7,4В – в таком случае им нужен отдельный регулятор напряжения (бэк,сбек, BEC, SBEC).

6. Запчасти опционально, самые ломающиеся я уже описал в схематике.

П.С. все выше изложенное не претендует на 100% истину, ФАК написан с целью помощи начинающим владельцам автомоделей HSP и не преследует целью извлечение каких либо выгод. Написан на добровольной основе, с использованием ссылок на сайт http://forum.rcdesign.ru. «Камни» критики, замечания и дополнения приветствуются!

ФАК в процессе работы, и будет дополняться и переделываться!