Багги 2WD

1) Модель должна быть в стиле полноразмерного автомобиля багги для ралли-кросса, ралли. 
2) Багги 2WD – заднеприводные внедорожные автомодели с электро двигателем в масштабе 1/10 (пример: Team Losi XXX-CR, Team Associated RC10B4, X-factory X-6, Duratrax Evader EXB, Traxxas Bandit и т.д.). В данный класс моделей допускается оригинальная конверсия J82 от компании Jconcepts.
3) Все открытые шестеренки должны быть закрыты кузовом или кожухом, для безопасности. 
4) Допускаются модели всех модификаций. 
5) Запрещается использование самоблокирующиеся и автоматически настраиваемы дифференциалы. 
6) Габариты и вес 
Максимально разрешенная длинна модели – 460мм 
Максимально разрешенная ширина модели – 250 мм (меряется по самок крайней точке) 
Максимально разрешенная высота модели – 200 мм (меряется в спокойном состоянии) 
Минимально разрешенный вес 2WD модели – 1.474 грамма 
Максимальные размеры заднего антикрыла – ширина – 220 мм, боковая сторона крыла не должна превышать квадрат 80х80 мм 
Максимально разрешенный диаметр колес – 90 мм 
Максимально разрешенная ширина колес – 50 мм (зад) и 40 мм (перед) 
7) Покрышки должны быть из вулканизированной резины. Из резины не должны торчать твердые пластиковые и металлические части. 
8) Разрешается использовать NiMh и NiCd аккумуляторы на 7,2В и LiPo в жестком корпусе на 7,4В.

9) Ограниченная резина:

Зад: 3002-02 JConcepts Double Dee`s - green compound, 3018-02 Goose Bumps - green compound и 3038-02 Flip outs - green compound

Для моделей J82 допускается использование только 3006-02 - Double Dee's - 1/10th truck tire на зад и 3000 - Groovy - 1/8th, 2wd front, fits J82 2.2" front wheel на перед.

10) Максимально разрешенный типоразмер мотора – 540 класс

- Разрешено использовать коллекторные моторы и бесколлекторные моторы