Ресивер   1.2 Ghz

Назначение разъемов внизу, слева направо:

- Выход звука RCA (При необходимости звук можно поделить переходником RCA-  2RCA.)

- Выход видео RCA.

- Выход видео RCA.

- Разъем питания 12в.  В центре «+»  Диапазон допустимых напряжений 11.0-   13.0 Вольт. При превышении чрезмерный нагрев и возможен выход из строя.

В случае использования всех трех выходов применяйте RCA штекера малого внешнего диаметра ввиду малого расстояния между центрами разъемов.

Назначение разъемов вверху:

- F-разъем   - вход приемника (антенна)

- Назначение разъемов слева от индикатора – для программирования.

Кнопки управления, слева направо, сверху вниз:

- Верхняя кнопка  «режим».

- Кнопка «меньше».

- Кнопка «больше».

- Кнопка «ввод»  - ниже, одна в ряду.

Режимы работы:

- Прием (индикация на экране – RCV ) , режим в котором приемник включается при подаче питания.  Кнопками «больше» и «меньше» можно изменять частоту в пределах 840-1350 МГц с шагом 1 МГц .  При удержании этих кнопок в нажатом состоянии  длительное время шаг изменения частоты увеличивается до 10 МГц. При нажатии в режиме приема кнопки «ввод» частота, на которой идет прием в это время, заносится в память и в дальнейшем при включении приемника частота приема будет равна внесенному значению. При нажатии кнопки «режим» происходит циклическое (по кольцу)  переключение режимов приемника.

- Режим СПЕКТР, индикация на экране SPC.  Включается кнопкой «режим». На экране отображается график уровня ВЧ энергии, получаемой от антенны в диапазоне частот  845-1337 МГц. Выход  из режима– кнопкой «режим». Для оценки частоты имеется возможность уменьшения частоты сканирования ( кнопкой «больше» и в этом случае видно по подсветке вертикального столбца на какой частоте идет замер).

- Режим СКАНИРОВАНИЕ, индикация на экране- SCN. Включается кнопкой «режим». Приемник однократно сканирует частоты 840-1348 МГц и затем переходит в режим приема на частоте, на которой был обнаружен самый мощный уровень сигнала.

Частоты работы сотовой связи пропускаются в режиме сканирования.

Подсветка индикатора:

Подсветка включается на время около 30-40 сек:

- При включении приемника.

- При переключении режима приемника.

- При нажатии на кнопки «больше», «меньше» в режиме приема.

Для включения приемника с непрерывной подсветкой дисплея необходимо подать питание на приемник при нажатой кнопке «режим», отпустив ее после подачи питания.