Расчет тяги (пост #1)

| Параметр | Размер | Величина | Наименование параметра | Способ определения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dc | мм | 22 | Диаметр сопла | Задано |
| Ризб* | кг/кв.см | 0.078 | Избыточное давление за имп. | Задано |
| Р2* | кг/кв.см | 1.111 | Абсолютное давление за имп. | Ро+Ризб* |
| ПИк |  | 1.076 | Степень повышения давления | ПИк=ПИс=Ро*/Ро |
| То*=То | К | 288 | Температура окр. среды (МСА) | Задано |
| КПДк |  | 0.72 | Коэф. пол. действ. имп. адиаб. | Принято |
| Т2* | К | 296.41 | Температупа за импеллером | То*(1+(Пик0,286-1)/КПДк) |
| Акр2 | М\с | 315.07 | Критическая скорость по Т2* | 18,3*Т2*0,5 |
| С5 | м/с | 99.72 | Скорость на выходе из сопла | [1] |
| ЛЯМ5 |  | 0.31649 |  | С5/Акр2 |
| q(ЛЯМ5) |  | 0.47867 | ГДФ для воздуха (к=1,4) | Табл.ГДФ или [3] |
| F5 | кв.мм | 379.94 | Площадь крит. сеч. сопла | 3,14*Dc2/4 |
| Мв | кг/с | 0.05 | Расход воздуха через сопло | [2] |
| R | H | 4.59 | Тяга | Мв*С5 |
| R | гс | 468 | Тяга | 1000*R(н)/9,81 |
| Nпр | Вт | 390 | Потреб. мощн. привода (мех) | [4] |
| R/Nпр | гс/Вт | 1.20 | Отношение тяга/мощность | R(гс)/Nпр |
| (R/N)реал | гс/Вт | 0.96 | Реальное отношение [5] | 0,85*( R/Nпр) |

Примечание:

[1] – формула  С5=0,9*(2010Т2*(1-1/ПИк0,286))0,5 – дозвуковой режим истечения

[2] – формула  Мв=0,99*0,04041*F5*q(ЛЯМ5)*(P2*)/(100*(T2*)0,5) – дозвуковой режим истечения

[3] – формула  q(ЛЯМ5)=1,22,5 *ЛЯМ5*(1-0,1667*ЛЯМ52)2,5

[4] – формула  Nпр=1005*Мв*То(Пик0,286-1)/КПДк – без учета мех.потерь в опорах и КПД эл.привода.

[5] – с учетом всех потерь.

Да поможет Вам Excel !