Смысл такой :    санва => щнурок => sbjoy002.exe => PPJoy => aerofly

1 паяем шнурок.

С одной стороны советский 5-ти штырьковый разъем, вид со стороны провода

С другой - мини Джек

Мини Джек втыкаем в line-in или mic-in звуковой карты. В настройках записи

Выбираем тот канал,  в который мы воткнули Джек и ставим громкость 1/3 .

2 запускаем sbjoy002.exe , в нем должны бегать циферки в вертикальных столбцах, если циферки не бегут, или присутствует надпись was noise, добавляем громкость записи, пока не останутся одни циферки. Циферки должны меняться когда двигаешь ручки на аппаратуре.

Когда громкость настроена, в дальнейшем можно (и нужно) запускать sbjoy файлом 1.bat циферек уже не будет видно, но не будет и тормозов, связанных с их выводом на экран.

3 ставим PPJoy , добавляем в нем Virtual joystick.   в PPJoy нужно выбирать "Virtual joystick" (верхний комбобокс, след. вариант после LPT1) - я весь вечер мучился перебирая варианты. никакие DLL и прочая херь не нужны. Винда должна определить его и поставить все нужные ей дрова.

Далее жмем на кнопочку

И настраиваем все так :

Делаем на санве настройки модели с реверсом ВСЕХ каналов кроме канала FL закрылки. У меня например на третьей модели.

Идем в панель управления, игровые устройства, включаем санву и  запускаем 1.bat,   калибруем джойстик и можно запускать aerofly. У меня все сразу там заработало, настройки никакие не понадобилось менять.

Для FMS  все проще гораздо. Если интересует напишу.

Не забудьте вытащить кварц, иначе аккум сядет через час полетов, а так его хватит дня на три.

ВСЁ, удачных полетов в реале ;)))