Зайти в "Главное меню - передатчик", нажать кнопку "Калибровать" выставить стики четко в центр, переключатели Hold вверх, режим полета нормальный (переключатель вверх), подвигать обеими стиками одновременно по полному кругу несколько раз, выставить стики в центр, переключить полетный режим в Idle (переключатель вниз), подвигать стиком газа вверх-вниз и выставить его в центр. Перейти на следующую страницу и далее завершить калибровку. ВСЕ!

Теперь если зайти в "Главное меню - Передатчик" должны быть такие показания:

Нормальный режим (правый переключатель вверх),

газ максимум вверх

Нормальный режим (правый переключатель вверх),

газ внизу

Режим 3D (правый переключатель вниз), газ максимум вверх

Режим 3D (правый переключатель вниз), газ вниз

Вот скриншоты окна настроек каналов управления (Главное меню - Управление, выбрать передатчик и зайти в редактирование настроек)