ПРИЛОЖЕНИЕ 5S

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

A.5S.1 Цель

а) Это руководство предназначено для организаторов и спортсменов международных соревнований F3D. Следует подчеркнуть, что это рекомендации, и они не имеют тот же статус, что и обязательные правила FAI, если они не касаются любого регулирования этого кодекса.

б) Так как это руководство будет широко распространено, и должно рассматриваться в качестве стандарта для F3D, организаторы международных соревнований должны избежать путаницы, объявив заранее любые изменения от данного Руководства, которые могут потребоваться с учетом местных обстоятельств, пока те, изменения не нарушают какой либо пункт из правил Спортивного кодекса.

в) Это руководство, прежде всего, актуально для мировых и континентальных чемпионатов, но части могут быть полезны для открытых международных соревнований. Кроме оборудования, необходимого для стартов, Спортивный кодекс FAI настоятельно рекомендует организаторам обеспечить старты следующим дополнительным техническим оборудованием.

A.5S.2 Анализатор радиопомех

а) Оборудование для обнаружения радиопомех.

б) Во время соревнований анализатор радиопомех должен обслуживаться руководителем стартов, а во время тренировок судьей безопасности.

A.5S.3 Система оповещения

Система оповещения необходима для вызова спортсменов на старт, объявления результатов и регламентных сообщений.

A.5S.4 Сертификаты, наклейки и шаблоны

а) Средства эффективной маркировки зарегистрированных моделей, двигателей и выхлопных систем.

б) Средства эффективной маркировки запасных моделей, сертификаты и наклейки.

в) Шаблон для проверки:

I) размеры фюзеляжа, 175 мм и 85 мм;

II) толщина крыла, 22 мм;

III) колеса размерности, 57 мм;

IV) шаблон радиуса кока, 5 мм.

г) Линейка для проверки линейности крыла.

е) Оборудование для точного взвешивания моделей, измерения модели и вычисление площади проекции.

A.5S.5 Обработка двигателя

а) Измерительные приборы – Двигатель:

I) Для измерения отверстия следует использовать трехточечный нутромер-микрометр Минимальный выпуск 0,005 мм и точностью +  – 0,002 мм.

Стандартные калибровочные пробки для измерения отверстий соответствующие DIN;

II) Стрелочный индикатор для измерений – минимум 25 мм с шагом 0,01 мм и точность ± 0,02 для измерения верхней части гильзы цилиндра;

III) Для измерения хода поршня, глубинный микрометр от 0 до 30 мм с минимальными градациями 0,005 мм и точностью ± 0,002 мм.

б) Способ применения:

I) Двигатели со съемными головками цилиндров:

1. Отверстие должно быть измерено на ВМТ или вблизи ВМТ;

2. Ход должен быть измерен с помощью стрелочного индикатора смонтированного на верхней части картера или цилиндра.

II) Двигатели с целыми головками цилиндров:

Диаметр отверстия должен быть измерен от нижней части цилиндра. Диаметр должен быть измерена из свечного отверстия в точке, в которой pistoninterferes с отверстием. Если это не может быть установлена, то отверстие должно быть измерено 3,5 мм ниже высоты поршня короновать в ВМТ. Эта точка должна быть ниже любого углерода группы, которая приведет к сокращению очевидно отверстие цилиндра .

С другой стороны, диаметр поршня может быть измерена вместо. Поршень должен быть оцениваются по максимальной точке диаметра. Для измерения хода, участник должен предоставить набор инструментов, что поршень шатун и вал в сборе для поворота на 360 градусов, используя манекен цилиндр при необходимости. Датчик набора можно затем использовать способом, аналогичным тому, который используется на двигатели со съемными головками цилиндров.

в) измерительных приборов - на входе воздуха

Для измерения площади воздухозаборника круглого предприятие, организатор будет поставлять калибр-пробка 50 мм в длину, 12,00 мм ( -0 , + допуск 0,05 мм) в ширину и толщиной 1 мм. Если это калибр-пробка не будет пройти через трубку Вентури под любым углом, то воздухозаборник берется, чтобы быть правильным. Если другая раздел для Вентури используется, что этот тест не удается, или кратно Система впуска воздуха используется, то участник должен принести шаблоны, рисунки, собственные инструменты или другие средства, вместе с соответствующим Расчетом общей площади воздухозаборника – с тем чтобы проверить общее потребление воздуха.

A.5S.6 Измерения шума

Откалиброван измеритель уровня звука, как указано в A.5P.2

A.5S.7 Гонка оборудование

а) 1 стартовый флаг.

б) 1 секундомер для начинающих.

в) 1-минутные часы, которые хорошо видны пилотам и механикам, и хронометристам, для указания 1-минутного периода запуска двигателя.

г) Флаги или некоторые другие средства идентификации личности до гонки.

д) Система для обеспечения экипажей, судейской коллегии и зрителей информацией о количестве кругов полета и штрафных предупреждений.

е) 3 полетных пилона, которые должны быть четко видны для экипажей, судей и зрителей.

A.5S.8 Оборудование для хронометража

а) 3 секундомера + 2 резервных секундомера с точностью 1/100 сек.

б) 3 ручные счетчика кругов + 2 резервных счетчика кругов.

в) Полетные листы.

г) Полный хронометраж, ручной хронометраж и судейское оборудование может быть заменено компьютерной электронной системы с несколькими мониторами, как были использованы в 2003 году (Мельник, Чехия), 2005 (Тауэрс, Франция), а также 2007 (Манси, США) для большей пользы судьям и участникам.

A.5S.9 Секретариат

а) Секретариат должен быть расположен в здании, но желательно не в палатке.

б) Секретариат должен располагать печатным оборудованием для вывода результатов тура и электронными калькуляторами.

в) Запасные секундомеры.

г) Табло с фломастерами или средства отображения результатов спортсменов для общественности.

д) Спортивный Кодекс действителен в течение одного года.

е) Правила отображаются на языке FAI (на английском языке) и на национальном языке.