Инструкция для маяков последней модели с VOX (с июня 2011г).

Сразу после подключения питания к устройству, после 1 длинной вспышки, светодиод (LED) промигает состояние батареи (и передаст в эфир столько же посылок без тона): 4 короткие вспышки = 4.2в; 1 вспышка = 3.6в; 0 вспышек = заряд ниже 3.6 вольта, но устройство будет работать до тех пор, пока заряд аккумулятора не опустится до 3.2 вольта. Если батарея каким-то образом заряжается на борту (например, от солнечной панели), то по достижении 3.6В маяк снова активизируется и начнет слать в эфир сигналы.

После индикации состояния батареи маяк начнет отсчитывать таймер до включения трансляции сигналов. Индикация во время работы маяка в этом режиме – короткие вспышки светодиода. Если этот таймер = 0 минут, соответственно, маяк начнет трансляцию сразу.

Длинный пульс (LED) обозначает ноль, когда подтверждаются настройки и обозначает передачу в режиме маяка.

Одиночное нажатие кнопки выдает состояние батареи и выключает маяк на время задержки, запрограммированной кодом  1.х, если в настройках задержка ноль, то одиночное нажатие ==15 минут sleep ( маяк не реагирует на микрофон, просто ждет 15 минут, после этого включит трансляцию снова).

Двойное нажатие сразу активирует маяк в режим передачи сигналов.

Для того, чтобы изменить опцию, начните вводить код в любой момент (главное, чтобы к маяку был подсоединен аккумулятор).

Точка (.) в кодах - задержка порядка 0.7 - 1 сек.

Время нажатия кнопки, и задержка между цифрами при вводе частоты вручную - порядка 0.2 - 0.3 сек. Следите, с какой частотой Вам в ответ мигает маяк, примерно так и надо нажимать.

1.x	Установка задержки перед началом передачи сигналов =X*15минут. К примеру, введя код 1.2, Вы получите задержку 30 минут. Код 1.10 - передача без задержки.

2.x	2.1 - режим "жучок". 2.2 - режим "маяк".

3.x	Настройка канала (частоты). Начиная с кода 3.2 идут предварительно настроенные стандартные каналы для FRS-раций, начиная со 2-го канала.

3.1	Ввод произвольной частоты. Этот режим нужен, если у вас не FRS рация. Вводим 3.1, затем, когда маяк светодиодом подтвердит ввод этого кода, вводим 6 цифр для задания частоты, на которой будет передавать маяк. Например, 433.075 для первого канала LPD-раций. Для ввода цифры 0 нажимаем кнопку 10 раз. После ввода частоты, маяк промигает Вам все цифры светодиодом в качестве подтверждения настроек.

4.x	Чувствительность VOX. VOX - это активация голосом. Коды 4.х определяют, насколько шумно должно быть, чтобы сработала эта опция. 4.1 - активация от малейшего шороха, 4.9 - для активации надо очень много шума.

В тихой комнате, чтобы передача включалась от нормального разговора (режим жучка) используйте код 4.1 или 4.2; на борту летающего крыла я поставил 4.5 (по умолчанию) или 4.6, уровень 4.7 требует много шума, чтобы поставить маяк в режим ожидания, 4.10 – полное отключение VOX.

5.x	Эта опция задает время, в течение которого будет маяк будет "слушать", и время паузы между сериями посылок при работе маяка.

Время задается, как x*5 сек, по умолчанию 5 (5x5=25s). К примеру, вы задали код 5.5, это значит, что в режиме маяка, если в течение 25 секунд будет тихо, начнется передача сигналов, если же будет шумно, передача не начнется.

6.x	Мощность передачи. 7 уровней от 1 мВт (6,1) до более чем 120mW (6,7) -только первый тон маяка. 6.1 - минимальная мощность, 6.7 - максимальная. По умолчанию 5 (30mW).	 Установите низкое энергопотребление в режиме микрофона и 5 или 6 в режиме маяка. Макс режим не рекомендуется (некоторые модули могут не вернется в режим ожидания)

7.x	Громкость сигналов. 7.1 - тихо, далее, чем больше, тем громче. По умолчанию 2.

8.x	Возможность выключить светодиод на маяке. 8.1 – LED вкл, 8.2 - LED выкл.

9.x	[old] 4й тон в сигнале маякя, смещенный на x килогерц для поиска вблизи. Если у вас хорошая рация с хорошим фильтром, то она не воспроизведет тон, смещенный даже на 1 килогерц. По умолчанию, 4й тон выключен.

В последних моделях (отправленных в июне 2011) этот пункт задает тонкую настройку частоты: если введено 9.1, частота смещается на 0.5kHz вниз, 9.2 - вверх, 9.3 и остальные - устанавливают настройку "по умолчанию".

Я калибрую маяки,  прежде чем отправить, с помощью частотомера. Если по каким-то причинам Вы хотите изменить частоту маяка, скажем, на 1 кГц ниже, наберите код 9.1 два раза.

Моя ошибка, я изменил немного метод настройки кристалла ну и непреднамеренно внес ошибку: после сброса маяка на заводские установки, в настройки записывается неправильная частота и маяк начинает передавать на частоте, приблизительно на 100 кГц ниже от сохраненной ранее частоты. Если Вы знаете, какая вам нужна частота, просто введите её вручную [см. настройки 3.х], чтобы скомпенсировать это отклонение или вводите 9.1, до тех пор, пока частота не выправится (это если у Вас есть частотомер), или высылайте маяк мне обратно для перепрошивки.

Для того, чтобы узнать, какая у вас установлена опция, введите только первую часть кода (для 1.х и 2.х неактуально, т.к эти команды используются для включения задержки (1), и включения трансляции сразу (2). Вторую маяк сам проморгает вам светодиодом.

Если вы хотите сбросить все настройки на значения по-умолчанию, просто зажмите кнопку на 4 сек, пока светодиод не погаснет.

Значения по-умолчанию: 5й канал FRS, режим маяка, чувствительность VOX равна 5, задержка VOX равна 5 сек, задержки перед началом трансляции нет.

Сборка и перевод инструкции: Strannik, небольшие дополнения: PARSEK

Обновлено 15.07.2011.