Багги 4WD modified

1) Модель должна быть в стиле полноразмерного автомобиля багги для ралли-кросса, ралли. 
2) Багги 4WD – полноприводные внедорожные автомодели с электро двигателем в масштабе 1/10 (пример: Team Losi XXX-4, Jconcepts BJ4, Team Associated B44, X-factory X-5, Shumacher Cat SX, Tamiya TRF511X, Kyosho Laxer ZX-5 и т.д.)
3) Все открытые шестеренки должны быть закрыты кузовом или кожухом, для безопасности. 
4) Допускаются модели всех модификаций. 
5) Запрещается использование самоблокирующиеся и автоматически настраиваемы дифференциалы. 
6) Габариты и вес 
Максимально разрешенная длинна модели – 460мм 
Максимально разрешенная ширина модели – 250 мм (меряется по самок крайней точке) 
Максимально разрешенная высота модели – 200 мм (меряется в спокойном состоянии) 
Минимально разрешенный вес 4WD модели – 1.588 грамма 
Максимальные размеры заднего антикрыла – ширина – 220 мм, боковая сторона крыла не должна превышать квадрат 80х80 мм 
Максимально разрешенный диаметр колес – 90 мм 
Максимально разрешенная ширина колес – 50 мм (зад) и 40 мм (перед) 
7) Покрышки должны быть из вулканизированной резины. Из резины не должны торчать твердые пластиковые и металлические части. Резина и диски должна быть строго по масштабу и классу.
8) Разрешается использовать NiMh и NiCd аккумуляторы на 7,2В и LiPo в жестком корпусе на 7,4В.

9) 9) Резина ограниченная

перед:  Только ProLine Racing артикулы PL8207 или PL8211 любого компаунда. Вставки только поролон!!!

зад: Только ProLine Racing артикулы PL8206 или PL8210 любого компаунда. Вставки только поролон!!!

Намазка – ЗАПРЕЩЕНА!

10) Максимально разрешенный типоразмер мотора – 540 класс

- Разрешено использовать коллекторные моторы и бесколлекторные моторы