Испытания мотора ТРР2920/11D на холостом ходу

с регулятором SWORDFISH 40A

| № п/п | Ixx, A |  |  | Uxx, B |  |  | P, Вт |  |  | Nxx, об./мин |  |  | Тайминг, град. | Kv, об./мин/В |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | Даташит |  |
| 1 | 1,40 | 1,32 | 1,31 | 7,88 | 7,90 | 7,87 | 11,01 | 10,43 | 10,35 | 32146 | 32327 | 32360 | Auto | 4079,44 | 4092,03 | 4111,82 | 4150,00 |  |
| 2 | 1,38 | 1,32 | 1,31 | 7,88 | 7,90 | 7,87 | 10,88 | 10,39 | 10,34 | 32129 | 32310 | 32381 | Low | 4077,28 | 4089,87 | 4114,49 |  |  |
| 3 | 1,33 | 1,32 | 1,31 | 7,88 | 7,90 | 7,87 | 10,49 | 10,43 | 10,33 | 32176 | 32240 | 32332 | Midle | 4083,25 | 4081,01 | 4108,26 |  |  |
| 4 | 1,33 | 1,34 | 1,31 | 7,89 | 7,90 | 7,88 | 10,54 | 10,43 | 10,34 | 32282 | 32331 | 32353 | High | 4091,51 | 4092,53 | 4105,71 |  |  |
| 5 | 1,36 | 1,32 |  | 7,89 | 7,89 | 0,00 | 10,72 | 10,61 |  | 32837 | 32809 | 0 | 4 | 4161,85 | 4158,30 | 0,00 |  |  |
| 6 | 1,34 | 1,29 |  | 7,89 | 7,89 | 0,00 | 10,58 | 10,41 |  | 32783 | 32877 | 0 | 6 | 4155,01 | 4166,92 | 0,00 |  |  |
| 7 | 1,32 | 1,30 |  | 7,89 | 7,89 | 0,00 | 10,43 | 10,18 |  | 32786 | 32881 | 0 | 8 | 4155,39 | 4167,43 | 0,00 |  |  |
| 8 | 1,31 | 1,30 |  | 7,89 | 7,89 | 0,00 | 10,36 | 10,25 |  | 32543 | 32606 | 0 | 10 | 4124,59 | 4132,57 | 0,00 |  |  |
| 9 | 1,32 | 1,28 |  | 7,89 | 7,89 | 0,00 | 10,41 | 10,22 |  | 32395 | 32526 | 0 | 12 | 4105,83 | 4122,43 | 0,00 |  |  |
| 10 | 1,33 | 1,29 |  | 7,89 | 7,89 | 0,00 | 10,51 | 10,07 |  | 32231 | 32377 | 0 | 14 | 4085,04 | 4103,55 | 0,00 |  |  |
| 11 | 1,33 | 1,28 |  | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 10,47 | 10,16 |  | 32197 | 32343 | 0 | 16 | 4075,57 | 4094,05 | 0,00 |  |  |
| 12 | 1,32 | 1,29 |  | 7,81 | 7,90 | 0,00 | 10,44 | 10,11 |  | 32197 | 32340 | 0 | 18 | 4122,54 | 4093,67 | 0,00 |  |  |
| 13 | 1,33 | 1,31 |  | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 10,49 | 10,21 |  | 32221 | 32332 | 0 | 20 | 4078,61 | 4092,66 | 0,00 |  |  |
| 14 | 1,32 | 1,30 |  | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 10,42 | 10,31 |  | 32249 | 32366 | 0 | 22 | 4082,15 | 4096,96 | 0,00 |  |  |