| Advanced Maneuvers – Schedule F3P-AA-19 (2018-2019) | Продвинутый пилотажный комплекс - F3P AA-19 (2018-2019) |
| --- | --- |
| AA-19.01 Square Loop with ½ roll, ½ roll From upright, pull through a ¼ loop into a vertical upline, pull through a ¼ loop into a horizontal line, perform a ½ roll, push through a ¼ loop into a vertical downline, push through a ¼ loop, perform a ½ roll, exit upright. | 01. Квадратная петля с ½ бочки, ¼ бочки Из прямого полета, выполнить ¼ петли для выхода на восходящую вертикаль, выполнить ¼ петли для перехода в горизонтальный полет, выполнить ½ бочки, выполнить ¼ петли для перехода в нисходящую вертикаль, выполнить ¼ петли, выполнить ½ бочки, выход в прямом полете. |
| AA-19.02 Half Reverse Cuban Eight with ½ roll From upright, pull through a 1/8 loop into a 45° upline, perform a ½ roll, pull through a 5/8 loop, exit upright. | 02. Половина обратной кубинской восьмерки с ½ бочки Из прямого полета, выполнить⅛ петли для выхода на вертикаль под углом 45° , выполнить ½ бочки, выполнить ⅝ петли, выход в прямом полете. |
| AA-19.03 Horizontal Eye Catcher From upright, perform two consecutive ¾ circles, exit upright. | 03. Две ¾ круга Из прямого полета, выполнить две последовательных ¾ круга, выход в прямом полете. |
| AA-19.04 Humpty Bump with torque roll From upright, perform a ¼ loop into a vertical upline, perform a torque roll, perform a ½ knife-edge loop into a vertical downline, pull through a ¼ loop, exit upright. | 04. Разворот на горке с силовой бочкой Из прямого полета, выполнить ¼ петли для выхода на восходящую вертикаль, выполнить силовую бочку, выполнить ½ петли на ноже с выходом на нисходящую вертикаль, выполнить ¼ петли, выход в прямом полете. |
| AA-19.05 Knife-Edge Flight From upright, perform a ¼ roll into sustained knife-edge flight, perform a ¼ roll, exit upright. | 05. Полет на ноже Из прямого полета, выполнить ¼ бочку для выхода в устойчивый полет на ноже, выполнить ¼ бочки, выход в прямом полете. |
| AA-19.06 Half Square Loop with ½ roll From upright, pull through a ¼ loop into a vertical upline, perform a ½ roll, push through a ¼ loop, exit upright. | 06. Половина квадратной петли с ½ бочки Из прямого полета, выполнить ¼ петли для выхода на восходящую вертикаль, выполнить ½ бочки, выполнить ¼ петли, выход в прямом полете. |
| AA-19.07 Eye Catcher From upright, push through a ¾ loop, pull through a second ¾ loop exit upright. | 07. Вертикальная восьмерка Из прямого полета, выполнить ¾ петли, выполнить вторые ¾ петли, выход в прямом полете. |
| AA-19.08 Stall Turn From upright, pull through a ¼ loop into a vertical upline, perform a stall turn into a vertical downline, pull through a ¼ loop, exit upright. | 08. Срывной разворот Из прямого полета, выполнить ¼ петли для выхода на восходящую вертикаль, выполнить срывной разворот с выходом в нисходящую вертикаль, выполнить ¼ петли, выход в прямом полете. |
| AA-19.09 Horizontal Square with ¼ roll, ½ roll, ¼ roll From upright, perform a ¼ roll in the center, perform a ¼ knife edge circle, perform a ¼ knife edge circle, perform a ½ roll, perform a ¼ knife edge circle, perform a ¼ knife edge circle, perform a ¼ roll, exit upright. | 09. Горизонтальный квадрат с ¼ бочки, ½ бочки, ¼ бочки Из прямого полета, выполнить ¼ бочки в центре, выполнить ¼ круга на ноже, выполнить ¼ круга на ноже, выполнить ½ бочки, выполнить ¼ круга на ноже, выполнить ¼ круга на ноже, выполнить ¼ бочки, выход в прямом полете. |
| AA-19.10 Corner Combination with ¼ roll From upright perform a ¼ circle with wing level into a cross box line, pull through a ¼ loop into a vertical upline, perform a 1/4 roll, push through a ¼ loop exit upright. | 10. Комбинация углов с ¼ бочкой Из прямого полета, выполнить ¼ круга в горизонтальном полете (горизонтальный угол, полет «по коробочке»), выполнить ¼ петли с выходом на восходящую вертикаль (вертикальный угол), выполнить ¼ бочки, выполнить ¼ петли, выход в прямом полете. |
| AA-19.11 Triangle Loop with ½ roll, ½ roll From upright, perform a ½ roll in the center, pull through a 3/8 loop into a 45° downline, pull through a ¼ loop into a 45° upline, pull through a 3/8 loop, perform a ½ roll in the center, exit upright. | 11. Треугольная петля с двумя ½ бочками Из прямого полета, выполнить ½ бочки в центре, выполнить ⅜ петли с выходом на нисходящую вертикаль под 45°, выполнить ¼ петли с выходом на восходящую вертикаль под 45°, выполнить ⅜ петли, выполнить ½ бочки в центре, выход в прямом полете. |